فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی

رسته ساختمان و ساختمان صنعتی

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل‌ کاربرد	1

کلیات‌	4

فصل‌ اول‌. لوله‌های‌ فولادی‌	6

فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌	10

فصل‌ سوم‌. لوله‌های‌ پی‌.وی‌.سی و پلی‌پروپیلن ‌	12

فصل‌ چهارم‌. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌	15

فصل‌ ششم‌. لوله‌های‌ مسی‌	17

فصل‌ هفتم‌. شیرها	19

فصل‌هشتم‌. قطعه ‌انبساط‌ (Expansion Joint)	26

فصل‌ نهم‌. لرزه‌گیر (Flexible Connection)	28

فصل‌ یازدهم‌. صافی‌	30

فصل‌ دوازدهم‌. دیگ‌ حرارتی‌ آب‌گرم‌	32

فصل‌ سیزدهم‌. دیگ بخار	34

فصل‌ چهاردهم‌. مشعل‌	36

فصل‌ پانزدهم‌. دستگاه‌های‌ کنترل‌ و اندازه‌گیری‌	38

فصل‌ شانزدهم‌. آب‌گرم‌کن‌	49

فصل‌ هفدهم‌. رادیاتور	51

فصل‌ هجدهم‌. آب‌ سردکن‌	53

فصل‌ نوزدهم‌. کانال‌ هوا، دریچه‌ هوا و دودکش	55

فصل‌ بیستم‌. هواکش‌	57

فصل‌ بیست‌ و یکم‌. فن‌ کویل‌، یونیت‌ هیتر	60

فصل‌ بیست‌ و دوم‌. کولرآبی‌	64

فصل‌ بیست‌ و سوم‌. کولر‌گازی‌	66

فصل‌ بیست‌ و چهارم‌. الکتروپمپ‌	68

فصل‌ بیست‌ و پنجم‌. عایق‌	72

فصل‌ بیست‌ و هفتم‌. دستگاه‌های‌ مبرد	79

فصل‌ بیست‌ و هشتم‌. برج‌ خنک‌کننده‌	91

فصل‌ بیست‌ و نهم‌. لوازم‌ بهداشتی‌، شیرهای‌ بهداشتی‌	94

فصل‌ سی‌ام‌. وسایل‌ آتش‌نشانی‌	99

فصل‌ سی‌ و یکم‌. لوازم‌ آشپزخانه‌	102

فصل‌ سی‌ و دوم‌. سختی‌گیر	112

فصل‌ سی‌ و سوم‌. مخازن‌ و مبدل‌ها	116

فصل‌ سی‌ و چهارم‌. بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها	118

فصل‌ سی‌ و پنجم‌. کارهای‌ دستمزدی‌	120

پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار	122

پیوست‌ 2. ضریب‌ طبقات‌	125

پیوست‌ 3. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌	127

پیوست‌ 4. ضریب منطقه	129

پیوست 5. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌	130

پیوست 6. کارهای جدید	139

# دستورالعمل‌ کاربرد

1-1. فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ تاسیسات‌ مکانیکی‌ که به اختصار فهرست‌ بهای‌ تاسیسات‌ مکانیکی نامیده می‌شود.‌شامل‌ این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصلها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیفها و پیوستهای‌ فهرست‌ بها، به‌شرح‌ زیر است‌:

پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار.

پیوست‌ 2) ضریب‌ طبقات‌.

پیوست‌ 3) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.

پیوست‌ 4) ضریب منطقه.

پیوست 5) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.

پیوست 6) کارهای جدید

1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2.نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرا و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار

2ـ1.شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به‌نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ تاسیسات‌ مکانیکی‌ رسته ساختمان و ساختمان صنعتی را پوشش‌ دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ ودر انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیفها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌‌ و به‌عنوان‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه ‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌گردد.

2ـ2.بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌،اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شوند. این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.

2ـ3.لازم است شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ موضوع‌ بندهای 2ـ1 و 2ـ2، هنگام‌ محاسبه برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.

2ـ4.در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به‌ جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و مقادیر (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌،  بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت و مستندات‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.

2ـ5.برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آن‌ها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌گردد، همراه با مقدار و بهای کل در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.

در صورتی که برای یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش بینی شده باشد، روش فوق برای هر یک از موارد و به دفعات لازم تکرار خواهد شد.

2ـ6.به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آنها، به‌گروه‌ها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به‌ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ به شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ به شماره‌ گروه‌ و دو رقم‌ آخر، به‌شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

2ـ7.هنگام‌ محاسبه برآورد، به‌جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ ستاره‌‌دار‌ مربوط‌ به‌آن‌، ضریب‌ها و هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود.

2-7-1. ضریب‌ طبقات‌، مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 2.

2ـ7ـ2. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار ناشی از فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار ناشی از فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 3 درج‌ شده‌ است.

2ـ7ـ3. ضریب منطقه‌ای مطابق پیوست 4.

2ـ7ـ4. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 5.

2-7-5. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| ساختمان | ابنیه | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 10 کلیات |
|  | تاسیسات مکانیکی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | تاسیسات برقی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | تبصره بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد |
|  | مرمت و بناهای تاریخی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |

2ـ8.برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، تعیین‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و بهای کل ردیف‌ها است‌، تهیه‌ می‌شود.

در این‌ فهرست‌، بهای کل‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ بهای کل‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌هر فصل‌،مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبلغ فصل‌ها،مبلغ‌ فهرست‌ برای‌ کار موردنظر، به‌دست‌ می‌آید. ضریب‌ طبقات‌ (بر حسب‌ مورد)، ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای‌، به مبلغ‌ فهرست ضرب‌ شده‌، و هزینة‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به‌آن‌ اضافه‌ می‌شود، نتیجه‌، برآورد هزینة اجرای‌ کار خواهد بود.

به‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 3، 5 و 6 و بر حسب ‌ مورد پیوست‌ 2 فهرست‌بها ضمیمه‌ شده‌، مجموعة‌ تهیه‌ شده‌، ‌ فهرست‌ بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار)، نامیده‌ می‌شود.

2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

3. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.

4.در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آنها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ بهای‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیری که‌ به‌این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخشهای‌ مختلف‌ کار به‌تفکیک‌ و به‌صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار، به‌یکدیگر منضم می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.

5. در مورد اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان، مهندس مشاور موظف است پیش از ارجاع کار، برای انجام عملیات و اقدامهای مشروح زیر، مربوط به آزمایش و راه‌اندازی، به ویژه آزمایش، تنظیم و متعادل‌سازی دستگاه‌ها و سیستم‌ها (Testing, Adjusting and Balancing - TAB) و نیز همکاری در کنترل و تایید آن‌ها، مدارک و مشخصات فنی لازم را تهیه و جزو اسناد پیمان (مشخصات فنی خصوصی) قرار دهد.

5-1. انجام آزمایش‌های لازم در مرحله ساخت و آغاز راه اندازی. (Operational Performance Test - O.P.T)

5-2. آزمایش، تنظیم و متعادل‌سازی دستگاه‌ها و سیستم‌ها و انجام آزمایش‌های عملکرد (Functional Performance Test - F.P.T) با پیش‌بینی هزینه در فصل کارهای دستمزدی.

5-3. تهیه مجموعه راهبری و نگهداری توسط پیمانکار، با پیش‌‌بینی هزینه در فصل کارهای دستمزدی.

5-4. تهیه مدارک آموزش و انجام آموزش گروه راهبری و نگهداری، با پیش بینی هزینه در فصل کارهای دستمزدی.

6. در صورت انجام عملیات لوله‌گذاری با لوله‌های پی‌وی‌سی یا پلی‌اتیلن و یا ... در محوطه خارج ساختمان که منطبق با ردیف‌های فهرست‌های بهای پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و یا شبکه توزیع آب باشد برای برآورد از ردیف‌های فهرست‌های مذکور بر اساس بند 4 این دستورالعمل استفاده می‌شود.

7. راهبری و نگهداری توسط پیمانکار در دوره تضمین، بسته به مورد، طبق توافق انجام خواهد شد.

8.

9. استفاده از قیمتهای مندرج در این فهرست بها برای کالاها و خدمات انحصاری موضوع ماده 5 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» موضوعیت نداشته و ضروری است در هرگونه ارجاع کار، برآورد قیمت کالاها و خدمات انحصاری و انعقاد قرارداد مشمول، با رعایت قانون مزبور و آییننامههای مربوطه از جمله آییننامه اجرایی تبصره 5 بند ب ماده 5 قانون یاد شده صورت گیرد.

# کلیات‌

این فهرست‌بها که به تاسیسات مکانیکی داخل ساختمان اختصاص دارد، تاسیسات مکانیکی محوطه یک یا چند ساختمان را نیز شامل می‌شود. شبکه‌های آب و فاضلاب محوطه‌های بزرگ، مانند شهرکها، خارج از دامنه کاربرد این فهرست است.

1.مفاد کلیات‌، الزامات فصل‌ها و شرح‌ ردیفها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.

2.شرح‌ ردیف‌ها و موارد درج‌ شده‌ در کلیات و الزامات فصل‌ها، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کنندة‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌.‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها در صورتی‌ لحاظ می گردد‌ که‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.

3.قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، متوسط‌ هزینة‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به‌رشتة‌ تاسیسات‌ مکانیکی‌ ساختمان بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تأمین‌ و به‌کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌ آلات‌ و ابزار وهمچنین‌ تأمین‌ مصالح‌ مورد نیاز، شامل‌، تهیه‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، استقرار، نصب، شستشو و تمیز کردن وبه‌ طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌. هزینة‌ آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ (حسب‌ مورد) در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. دستگاههای موضوع این فهرست‌بها، علاوه بر آنچه در کلیات، مقدمه فصل‌ها و شرح ردیف‌های مربوط درج شده است، باید شامل کلیه قطعات و لوازم استاندارد بطور کامل بوده و آماده بهره‌برداری باشد.

4. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ‌ گونه‌ اضافه‌ای‌ بابت‌ عمق‌، ارتفاع‌ و یا کیفیات‌ دیگری که‌ اجرای‌ کار را مشکلتر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.

5. در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، هزینه‌های‌ تهیه‌، حمل‌، نصب‌، آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ منظور شده‌ است‌. برای‌ اختصار از درج‌ عبارت‌ "تهیه‌، حمل‌، نصب‌،آزمایش و راه‌اندازی‌" در شرح‌ ردیف‌ها صرفنظر شده‌ است‌.

6. هزینه حمل مصالح در بهای ردیف های این فهرست بها لحاظ شده است.

7. هزینه‌ تعبیه‌ محل‌ عبور لوله‌ها، کانالها و همچنین‌ ساخت‌ محل‌ نصب‌ دستگاهها، در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌.

8.مبالغ‌ مربوط‌ به‌ ضریب‌های‌ طبقات، منطقه‌ای، بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد.

9.با نتیجه‌ گیری‌ از مقایسة‌ فصلهای‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسة‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرست‌های‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌های‌ روز یا استناد به‌تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به‌ صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.

10.

11.رعایت مقررات ملی ساختمان، بسته به مورد، در اجرای کارهای تاسیسات مکانیکی ساختمان الزامی است.

12.منـظور از مشخصات‌ فـنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، حسب مورد، مشخصات‌ فنی‌ عمومی‌ تاسیسات‌ مکانیکی‌ ساختمانها به ترتیب (نشریه‌‌ شماره‌ 128 امور نظام فنی و اجرایی‌ سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد سایر نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از آن استانداردهای مربوط به اقلام و تجهیزات مربوطه یا فناوری مورد نظر می‌باشد. مشخصات‌ فنی‌ خصوصی بنا بر ضرورت و مطابق دستورالعمل‌های مربوط توسط مهندس مشاور تهیه و حسب مورد در ‌پیمان و نقشه‌های‌ اجرایی‌ درج می‌شود.

13.نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی‌، قبل‌ از سفارش‌ به‌تأیید مهندس‌ مشاور برسد.

14. اندازه‌گیری‌ کارهای‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌، دستور کارها و صورت‌ مجلس‌ها، صورت‌ می‌گیرد.در مواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ انجام‌ می‌شود.

15.عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ پوشیده‌ می‌شود و امکان‌ بازرسی‌ کامل‌ آنها بعداً میسر نیست‌، مانند لوله‌ها و کانالها، باید مطابقت‌ آنها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستور کارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور صورت‌ جلسه‌ شوند.

16.مصالح‌ پای‌کار، مطابق‌ پیوست‌ 1 در صورت‌ وضعیت‌های‌ موقت‌ منظور می‌شود.

17. در این فهرست ‌بها حتی‌الامکان سعی شده است از واحدهای SI (متریک) به جای IP (اینچ – پوند) استفاده شود. تقریب حاصل از تبدیل واحدها و گردکردن نتایج، قابل اغماض است.

18. اعداد مربوط به ظرفیت‌ها، اندازه‌ها و مانند آن، حداقل مورد نیاز است، که برای اختصار از تکرار واژه "حداقل" صرفنظر شده است.

19. اعداد مربوط به ظرفیت دستگاه‌های مختلف، ظرفیت مفید (خروجی) دستگاه در شرایط استاندارد (و بسته به ‌مورد، سایر شرایط ذکر شده در مقدمه فصل‌های مربوط) است. انطباق ردیف‌های این فهرست با ظرفیت‌های مورد نیاز، در شرایط طراحی، و با ظرفیت‌های مفید یا نامی مندرج در کاتالوگهای سازندگان به‌ عهده مهندس مشاور است.

20. در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

20-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورت‌جلسه

- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه

- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار

- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.

20-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.

صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.

20-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.

21. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ماهه‌ چهارم‌ سال 1403 محاسبه‌ شده‌ است.

# فصل‌ اول‌. لوله‌های‌ فولادی‌

مقدمه‌

1.برای‌ اختصار، در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ لوله‌های‌ فولادی‌ سیاه‌، از درج‌ عبارت‌"با تمام‌ قطعات‌ و مصالح‌ اتصال‌ جوشی‌ یا دنده‌ای‌ لازم‌ ویک‌ دست‌ رنگ‌ ضدزنگ‌"و در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ لوله‌های‌ فولادی‌ درزدار گالوانیزه‌، از درج‌ عبارت‌"با تمام‌ قطعات‌ گالوانیزه‌ و مصالح‌ اتصال‌ دنده‌ای‌ لازم‌"، صرف‌نظر شده‌ است‌.

2.لوله‌های‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ 010101 تا 010111، طبق‌ استانداردهای‌ DIN2440 یا BS1387 (وزن‌ متوسط‌)، ردیف‌های‌ 010112 تا 010116، طبق‌ استاندارد DIN2458 (سری 1) با ضخامت جدار نرمال، ردیف‌های‌ گروه‌ 2، طبق‌ استاندارد DIN2448 (سری 1) با ضخامت جدار مشخص شده در شرح ردیف مربوط و ردیف‌های‌ گروه‌ 3، طبق‌ استانداردهای‌ DIN2440 یا BS1387 (وزن‌ متوسط‌) است‌.

3.اضافه‌ یا کسربها نسبت‌ به‌ ردیف‌های‌ لوله‌های فولادی، به ازای هر یک میلی‌متر ضخامت جدار بیشتر یا کمتر، پانزده (15) درصد ردیف مربوط است. کسر میلی‌متر متناسبا محاسبه می شود.

4.اضافه‌ بهانسبت‌ به‌ ردیف‌های‌ این فصل، در صورتی‌ که‌ لوله‌کشی‌ در موتورخانه‌های اصلی، اطاق‌های هوارسان و سایر موتورخانه‌های فرعی‌ به‌ صورت‌ نمایان‌ اجرا شود، بیست (20) درصد ردیف‌ مربوط‌ است‌. برای لوله کشی در فضاهای دیگر مانند تونل‌های آدم‌رو، شفت‌ها و ... هیچ اضافه بهایی تعلق نمی گیرد.

5. گالوانیزاسیون موضوع ردیف 010501، با روش فرو بردن در روی مذاب(hot dip galvanizing)، برای واحد وزن کلکتورهای ساخته شده از لوله فولادی سیاه (درز دار یا بدون درز) و مقدار روی حداقل 400 گرم بر متر مربع (ضخامت 56 میکرون) می‌باشد.

6.به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | لوله فولادی سیاه درزدار. |
| 02 | لوله فولادی سیاه بدون درز. |
| 03 | لوله فولادی گالوانیزه. |
| 04 | کلکتور فولادی سیاه. |
| 05 | گالوانیزاسیون |
| 06 | کلکتور فولادی گالوانیزه |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۸۴۳,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درز دار، به ‌قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۰۸۴,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۴۳۸,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۰۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۲,۸۷۷,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۰۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۳,۵۱۶,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۰۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۴,۴۳۸,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۵,۴۵۴,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۶,۵۱۹,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۱۰۱۰۸ |
|  |  | ۸,۸۲۰,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۱۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۱,۵۶۹,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۱۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۲,۹۲۲,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۱۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۶,۰۵۵,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر خارجی ۲۱۹٫۱ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۱۱۲ |
|  |  | ۲۱,۳۴۱,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر خارجی ۲۷۳ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۱۱۳ |
|  |  | ۲۷,۰۷۵,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر خارجی ۳۲۳٫۹ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۸,۹۷۵,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر خارجی ۳۵۵٫۶ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۱۱۵ |
|  |  | ۳۸,۱۸۰,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر خارجی ۴۰۶٫۴ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۱۱۶ |
|  |  | ۲,۱۲۴,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۲۱٫۳ و ضخامت جدار ۲٫۶ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۲۶٫۹ و ضخامت جدار ۲٫۶ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۳,۰۴۳,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۳۳٫۷ و ضخامت جدار ۳٫۲ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۳,۴۸۲,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۴۲٫۴ و ضخامت جدار ۳٫۲ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۴,۱۸۱,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۴۸٫۳ و ضخامت جدار ۳٫۲ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۵,۳۲۰,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۶۰٫۳ و ضخامت جدار ۳٫۶ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۶,۷۸۱,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۷۶٫۱ و ضخامت جدار ۳٫۶ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۸,۱۶۱,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۸۸٫۹ و ضخامت جدار ۴ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۱۰,۹۲۸,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۱۱۴٫۳ و ضخامت جدار ۴٫۵ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۱۵,۰۴۶,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۱۳۹٫۷ و ضخامت جدار ۵ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۱۰ |
|  |  | ۱۷,۳۱۳,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۱۶۸٫۳ و ضخامت جدار ۵ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۱۱ |
|  |  | ۳۰,۵۰۳,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۲۱۹٫۱ و ضخامت جدار ۶٫۳ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۱۲ |
|  |  | ۳۸,۳۶۷,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۲۷۳ و ضخامت جدار ۶٫۳ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۱۳ |
|  |  | ۵۱,۰۳۸,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۳۲۳٫۹ و ضخامت جدار ۷٫۱ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۱۴ |
|  |  | ۶۲,۱۴۶,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۳۵۵٫۶ و ضخامت جدار ۸ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۱۵ |
|  |  | ۷۸,۳۸۴,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی سیاه بدون درز، به قطر خارجی ۴۰۶٫۴ و ضخامت جدار ۸٫۸ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۲۱۶ |
|  |  | ۲,۲۹۳,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به‌قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۰۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۰۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۳,۱۳۱,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۰۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۳,۷۴۳,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۰۱۰۳۰۴ |
|  |  | ۴,۵۰۵,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۰۱۰۳۰۵ |
|  |  | ۵,۸۱۵,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۱۰۳۰۶ |
|  |  | ۷,۳۴۷,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۱۰۳۰۷ |
|  |  | ۸,۸۳۱,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۱۰۳۰۸ |
|  |  | ۱۲,۲۱۴,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۱۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۷,۳۷۸,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۱۰۳۱۰ |
|  |  | ۱۹,۶۷۷,۰۰۰ | مترطول | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۱۰۳۱۱ |
|  |  | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | کیلوگرم | کلکتور، از لوله فولادی سیاه درزدار با کلیه اتصالات نوع جوشی، مصالح لازم برای ساخـت، با یک دسـت رنـگ ضد زنگ. |  | ۰۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | کیلوگرم | کلکتور، از لوله فولادی سیاه بدون درز، با کلیه اتصالات نوع جوشی، مصالح لازم برای ساخت، با یک دست رنگ ضد زنگ. |  | ۰۱۰۴۰۲ |
|  |  |  | کیلوگرم | گالوانیزاسیون کلکتورهای ساخته شده از لوله فولادی سیاه. |  | ۰۱۰۵۰۱ |
|  |  |  | کیلوگرم | کلکتور، ساخته شده از فیتینگ‌ها و اتصالیهای دنده‌ای گالوانیزه. |  | ۰۱۰۶۰۱ |

# فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌

مقدمه‌

- برای‌ اختصار، در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ لوله‌های‌ چدنی‌ سر کاسه‌دار، عبارت‌"طبق‌ استاندارد ISO R531 با تمام‌ قطعات‌ و مصالح‌ اتصال‌ لازم‌‌" درج‌ نشده‌ است‌.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | مترطول | لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطر نامی ۵۰. |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  |  | مترطول | لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطرنامی ۷۵. |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  |  | مترطول | لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطر نامی ۱۰۰. |  | ۰۲۰۱۰۳ |
|  |  |  | مترطول | لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطر نامی ۱۲۵. |  | ۰۲۰۱۰۴ |
|  |  |  | مترطول | لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطر نامی ۱۵۰. |  | ۰۲۰۱۰۵ |
|  |  |  | مترطول | لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطر نامی ۲۰۰. |  | ۰۲۰۱۰۶ |

# فصل‌ سوم‌. لوله‌های‌ پی‌.وی‌.سی و پلی‌پروپیلن ‌

مقدمه‌

1. برای‌ اختصار، در شرح‌ ردیف گروه‌های‌ 3 و 4 این‌ فصل‌، عبارت‌ «طبق‌ استاندارد DIN 8062، با تمام‌ قطعات‌ و مصالح‌ اتصال‌ لازم‌»، درج‌ نشده‌ است‌.

2. لوله‌های پلی‌پروپیلن (pp) موضوع گروه (05) با اتصال فشاری (push fit) بوده و برای اختصار، عبارت «طبق استاندارد شماره 13822 سازمان ملی استاندارد ایران با تمام قطعات و مصالح لازم» درج نشده است. خواص شیمیایی، فیزیکی و گرمایی حلقه‌های آب‌بندی، متناسب با مورد استفاده، باید منطبق بر استانداردهای معتبر باشد.

3. در بهای واحد ردیف‌های گروه (05) هزینه تهیه و اجرای بست لوله منظور نشده است.

4. اضافه‌بها به لوله‌های گروه (05) در صورتی که آزمون بی‌صدا (Silent) بودن را گذرانیده باشد و الزامات استانداردهای معتبر مثل VDI 4100 ، DIN 4109 و EN 14366 را تامین نماید، معادل 25 (بیست و پنج) درصد است.

5. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

## جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | ------- |
| 02 | ------- |
| 03 | لوله‌ پی‌.‌وی‌.‌سی‌ با فشار کار 6 بار. |
| 04 | لوله‌ پی.وی‌.‌سی‌ با فشار کار 4 بار. |
| 05 | لوله پلی‌پروپیلن با اتصال فشاری (push fit) |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۵۵,۵۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۸۸۳,۵۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۴۶۶,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۸۸۵,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۰۵ |
|  |  | ۲,۲۱۸,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۰۶ |
|  |  | ۲,۵۵۳,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۱۲۵ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۰۷ |
|  |  | ۳,۱۴۳,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۱۴۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۰۸ |
|  |  | ۴,۰۷۹,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۱۶۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۰۹ |
|  |  | ۴,۷۲۴,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۱۸۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۱۰ |
|  |  | ۶,۵۲۳,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۱۱ |
|  |  | ۸,۸۴۱,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۲۵۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار. |  | ۰۳۰۳۱۲ |
|  |  | ۱,۲۲۱,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر و فشار کار ۴ بار. |  | ۰۳۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۵۲۴,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر و فشار کار ۴ بار. |  | ۰۳۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۸۲۲,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر و فشار کار ۴ بار. |  | ۰۳۰۴۰۳ |
|  |  | ۱,۹۷۵,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۱۲۵ میلی‌متر و فشار کار ۴ بار. |  | ۰۳۰۴۰۴ |
|  |  | ۲,۴۱۷,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۱۴۰ میلی‌متر و فشار کار ۴ بار. |  | ۰۳۰۴۰۵ |
|  |  | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۱۶۰ میلی‌متر و فشار کار ۴ بار. |  | ۰۳۰۴۰۶ |
|  |  | ۳,۵۸۳,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۱۸۰ میلی‌متر و فشار کار ۴ بار. |  | ۰۳۰۴۰۷ |
|  |  | ۴,۱۷۶,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر و فشار کار ۴ بار. |  | ۰۳۰۴۰۸ |
|  |  | ۶,۱۹۷,۰۰۰ | مترطول | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی ۲۵۰ میلی‌متر و فشار کار ۴ بار. |  | ۰۳۰۴۰۹ |
|  |  | ۱,۰۰۱,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌پروپیلن، به قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۱,۲۲۳,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌پروپیلن، به قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۵۰۲ |
|  |  | ۱,۶۶۱,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌پروپیلن، به قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۵۰۳ |
|  |  | ۳,۱۱۱,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌پروپیلن، به قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۵۰۴ |
|  |  | ۳,۴۷۹,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌پروپیلن، به قطر خارجی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۵۰۵ |
|  |  | ۵,۵۹۲,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌پروپیلن، به قطر خارجی ۱۶۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۵۰۶ |

# فصل‌ چهارم‌. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌

مقدمه‌

1. برای‌ اختصار، در شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، عبارت‌ «با تمام‌ قطعات‌ و مصالح‌ اتصال‌ لازم‌ اعم‌ از اتصال‌ دنده‌ای‌ یا فشاری‌ (پرسی‌)» درج‌ نشده‌ است‌.

2. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ مشبک‌ پنج‌ لایه‌ (PEX/AL/PEX)، شامل‌ دو لایه‌ PEX، یک‌ لایه‌ آلومینیوم‌ (AL) و دو لایه‌ چسب‌، موضوع‌ گروه‌ 2، طبق‌ استاندارد شماره 12753 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.

3. لوله‌های ‌پلی‌اتیلن ‌دمای‌ بالا، پنج‌لایه‌ (PE-RT/AL/PE-RT)، موضوع‌ گروه‌ 4، طبق‌ استاندارد شماره 12753 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.

4. لوله‌های پلی‌اتیلن جوشی، موضوع گروه 5، باید طبق استاندارد شماره 14427 سازمان ملی استاندارد و یا استاندارد معتبر دیگر مشخص شده در اسناد و مدارک پیمان باشد.

5. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

## جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 02 | لوله‌ پلی‌اتیلن‌ مشبک‌ 5 لایه‌. |
| 03 | ---- |
| 04 05 | لوله‌ پلی‌اتیلن‌ دمای‌ بالا، 5 لایه‌. لوله پلی‌اتیلن جوشی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۱۶۱,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۱۶ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۷۱۹,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۲۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۵۰۷,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۳,۰۸۶,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۱,۰۲۹,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن دمای بالا‏، پنج لایه به قطر خارجی ۱۶ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۳۲۶,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن دمای بالا‏، پنج لایه به قطر خارجی ۲۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۷۱۶,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن دمای بالا‏، پنج لایه به قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۴۰۳ |
|  |  | ۲,۳۴۶,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن دمای بالا‏، پنج لایه به قطر خارجی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۴۰۴ |
|  |  | ۷۹۶,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار. |  | ۰۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۹۹۴,۵۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار. |  | ۰۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۱,۲۶۳,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار. |  | ۰۴۰۵۰۳ |
|  |  | ۱,۶۲۶,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار. |  | ۰۴۰۵۰۴ |
|  |  | ۲,۱۷۵,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار. |  | ۰۴۰۵۰۵ |
|  |  | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن جوشی به قطر خارجی ۱۲۵ میلی‌متر و فشار کاری ۴ بار. |  | ۰۴۰۵۰۶ |

# فصل‌ ششم‌. لوله‌های‌ مسی‌

مقدمه‌

- برای‌ اختصار، در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ لوله‌های‌ مسی‌، عبارت‌ «طبق‌ استاندارد DIN 1786، با تمام‌ قطعات‌ اتصال پیش ساخته و مصالح‌ لازم‌ برای اتصال لحیمی مویینگی (Capillary Soldering)‌«، درج‌ نشده‌ است‌.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۸۷۷,۰۰۰ | مترطول | لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۲ و حداقل ضخامـت جدار یک میلی‌متر. |  | ۰۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۳,۷۱۲,۰۰۰ | مترطول | لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۵ و حداقل ضخامـت جدار یک میلی‌متر. |  | ۰۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۴۹۴,۰۰۰ | مترطول | لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۸ و حداقل ضخامـت جدار یک میلی‌متر. |  | ۰۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۵,۵۲۳,۰۰۰ | مترطول | لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۲۲ و حداقل ضخامـت جدار یک میلی‌متر. |  | ۰۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۹,۷۵۹,۰۰۰ | مترطول | لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۲۸ و حداقل ضخامـت جدار ۱٫۵ میلی‌متر. |  | ۰۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | مترطول | لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۳۵ وحداقل ضخامـت جدار ۱٫۵ میلی‌متر. |  | ۰۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۳,۸۳۹,۰۰۰ | مترطول | لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۴۲ و حداقل ضخامـت جدار ۱٫۵ میلی‌متر. |  | ۰۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۱,۲۰۸,۰۰۰ | مترطول | لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۵۴ و حداقل ضخامـت جدار ۲ میلی‌متر. |  | ۰۶۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۵,۵۴۹,۰۰۰ | مترطول | لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۶۴ و حداقل ضخامـت جدار ۲ میلی‌متر. |  | ۰۶۰۱۰۹ |
|  |  | ۳۲,۳۶۹,۰۰۰ | مترطول | لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۷۶٫۱ و حداقل ضخامـت جدار ۲ میلی‌متر. |  | ۰۶۰۱۱۰ |

# فصل‌ هفتم‌. شیرها

مقدمه‌

1. برای‌ اختصار، در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ شیرهای‌ دنده‌ای‌ و چدنی‌، عبارت‌ «با تمام‌ مصالح‌ لازم‌ برای‌ اتصال‌»، درج‌ نشده‌ است‌.

2. شیرهای‌ دنده‌ای‌، از جنس‌ آلیاژهای‌ مس‌ (برنجی‌ یا برنزی‌) هستند.

3. شیرهای‌ چدنی‌ فلنج‌دار‌، دارای‌ بدنه‌ای‌ از جنس‌ چدن‌ خاکستری و قطعات‌ داخلی‌ برنزی‌ هستند.

4. شیرهای‌ یک‌طرفه‌، موضوع گروه‌های 3 و 7، از نوع لولایی است.

5. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ شیرهای‌ فلنجی و شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج، هزینه‌ تهیه‌ و اتصال‌ فلنجهای‌ مقابل‌، واشر آب‌بندی‌ و پیچ‌ و مهره‌ لازم‌، منظور ‌شده ‌است‌.

6. شیرهای‌ ساده‌ و دوبل رگلاژ‌ رادیاتور، همراه‌ با مهره‌ ماسوره‌ است.

7. شیرهای‌ دوبل‌ رگلاژ، ساده‌، هواگیری‌، زانو و زانو قفلی‌ مربوط‌ به‌ رادیاتور، برنجی یا برنزی با روکش کرمه‌ هستند.

8. اضافه بها، نسبت به ردیف شیرهای پروانه‌ای چدنی بدون فلنج (گروه 12)، چنانچه شیر پروانه‌ای چدنی از نوع دوسر فلنج باشد هفتاد و پنج (75) درصد ردیف مربوط است.

9. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

## جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | شیر فلکه‌ کشویی‌ دنده‌ای‌. |
| 02 | شیر فلکه‌ کف‌ فلزی‌ دنده‌ای‌. |
| 03 | شیر یک‌طرفه‌ دنده‌ای‌. |
| 04 | ----- |
| 05 | شیر فلکه‌ کشویی‌ چدنی‌ فلنج‌دار. |
| 06 | شیر فلکه‌ کف‌ فلزی‌ چدنی‌ فلنج‌دار. |
| 07 | شیر یک‌طرفه‌ چدنی‌ فلنج‌دار. |
| 08 | شیرها و زانوهای‌ مربوط‌ به ‌رادیاتور. |
| 09 | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار |
| 10 | شیر کف فلزی فولادی فلنج‌دار |
| 11 | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار |
| 12 | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج |
| 13 | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۵۶۱,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۶,۱۸۸,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۰۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۸,۹۵۵,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۰۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۳,۱۰۵,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۰۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۶,۳۳۰,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۰۱۰۶ |
|  |  | ۴۴,۶۷۴,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۱۰۷ |
|  |  | ۵۹,۱۶۸,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۰۱۰۸ |
|  |  |  | عدد | شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۰۱۰۹ |
|  |  | ۵,۶۱۱,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۷,۵۳۸,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۰۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۰,۶۸۵,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۰۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۸,۷۸۴,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۰۷۰۲۰۴ |
|  |  | ۲۲,۶۹۴,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۲۰۵ |
|  |  | ۲۹,۹۵۷,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۰۲۰۶ |
|  |  | ۸۷,۰۵۰,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۲۷,۶۴۰,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۰۲۰۸ |
|  |  | ۲۳۸,۲۲۴,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۰۲۰۹ |
|  |  | ۳,۴۳۴,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۴,۵۲۱,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۰۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۶,۵۷۴,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۰۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۰,۵۰۴,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه دنده ای، به قطرنامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۰۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۲,۲۳۹,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۶,۱۷۹,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۰۳۰۶ |
|  |  | ۳۳,۰۸۶,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۳۰۷ |
|  |  | ۳۹,۱۸۰,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۰۳۰۸ |
|  |  | ۶۰,۴۴۳,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۰۳۰۹ |
|  |  | ۴۹,۱۴۱,۰۰۰ | عدد | شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۰۵۰۱ |
|  |  | ۶۰,۴۱۵,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۵۰۲ |
|  |  | ۷۷,۴۸۷,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۰۵۰۳ |
|  |  | ۹۷,۵۳۸,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۲۸,۰۴۲,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۷۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۴۸,۴۸۸,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۷۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۱۳,۰۴۷,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۲۰۰ (هشت اینچ). |  | ۰۷۰۵۰۷ |
|  |  | ۳۴۹,۶۰۲,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۲۵۰ (ده اینچ). |  | ۰۷۰۵۰۸ |
|  |  | ۴۳۳,۲۰۶,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۳۰۰ (دوازده اینچ). |  | ۰۷۰۵۰۹ |
|  |  | ۵۹۱,۲۰۲,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۳۵۰ (چهارده اینچ). |  | ۰۷۰۵۱۰ |
|  |  | ۷۱۲,۱۶۱,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۴۰۰ (شانزده اینچ). |  | ۰۷۰۵۱۱ |
|  |  | ۴۴,۴۴۷,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۰۶۰۱ |
|  |  | ۶۷,۲۵۳,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطرنامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۶۰۲ |
|  |  | ۷۹,۰۱۳,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۰۳,۸۱۴,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۴۴,۹۰۷,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۷۰۶۰۵ |
|  |  | ۱۷۲,۰۰۹,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۷۰۶۰۶ |
|  |  | ۲۷۶,۶۲۴,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۲۰۰ (هشت اینچ). |  | ۰۷۰۶۰۷ |
|  |  | ۳۹۸,۹۲۶,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۲۵۰ (ده اینچ). |  | ۰۷۰۶۰۸ |
|  |  | ۵۸۶,۹۳۰,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۳۰۰(دوازده اینچ). |  | ۰۷۰۶۰۹ |
|  |  | ۷۹۹,۹۹۲,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۳۵۰ (چهارده اینچ). |  | ۰۷۰۶۱۰ |
|  |  | ۱,۰۱۵,۰۰۴,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۴۰۰ (شانزده اینچ). |  | ۰۷۰۶۱۱ |
|  |  | ۳۴,۰۱۵,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۰۷۰۱ |
|  |  | ۳۸,۷۵۶,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۷۰۲ |
|  |  | ۴۶,۲۳۶,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۰۷۰۳ |
|  |  | ۵۷,۵۳۹,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۰۷۰۴ |
|  |  | ۷۳,۸۱۶,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۷۰۷۰۵ |
|  |  | ۱۰۲,۶۲۹,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۷۰۷۰۶ |
|  |  | ۱۳۹,۲۱۸,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۲۰۰ (هشت اینچ). |  | ۰۷۰۷۰۷ |
|  |  | ۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۲۵۰ (ده اینچ). |  | ۰۷۰۷۰۸ |
|  |  | ۲۱۸,۵۲۶,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۳۰۰ (دوازده اینچ). |  | ۰۷۰۷۰۹ |
|  |  | ۲۷۷,۶۷۵,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۳۵۰ (چهارده اینچ). |  | ۰۷۰۷۱۰ |
|  |  | ۳۲۳,۷۲۱,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی ۴۰۰ (شانزده اینچ). |  | ۰۷۰۷۱۱ |
|  |  |  | عدد | شیر دوبل رگلاژ برای رادیاتور، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۸۰۱ |
|  |  |  | عدد | شیر دوبل رگلاژ برای رادیاتور، به قطرنامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۰۷۰۸۰۲ |
|  |  |  | عدد | شیر ساده رادیاتور، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۸۰۳ |
|  |  |  | عدد | شیر ساده رادیاتور، به قطرنامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۰۷۰۸۰۴ |
|  |  |  | عدد | زانوی رادیاتور، به قطرنامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۸۰۵ |
|  |  |  | عدد | زانوی رادیاتور، به قطرنامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۰۷۰۸۰۶ |
|  |  |  | عدد | زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۸۰۷ |
|  |  |  | عدد | زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۰۷۰۸۰۸ |
|  |  |  | عدد | شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنامی ۴ (یک هشتم اینچ). |  | ۰۷۰۸۰۹ |
|  |  |  | عدد | شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنامی ۱۰ (سه هشتم اینچ). |  | ۰۷۰۸۱۰ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۰۹۰۱ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۰۹۰۲ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۰۹۰۳ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۰۹۰۴ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۷۰۹۰۵ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۷۰۹۰۶ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۲۰۰ (هشت اینچ). |  | ۰۷۰۹۰۷ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۲۵۰ (ده اینچ). |  | ۰۷۰۹۰۸ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۳۰۰ (دوازده اینچ). |  | ۰۷۰۹۰۹ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۳۵۰ (چهارده اینچ). |  | ۰۷۰۹۱۰ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کشویی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۴۰۰ (شانزده اینچ). |  | ۰۷۰۹۱۱ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۱۰۰۱ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۱۰۰۲ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۱۰۰۳ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۱۰۰۴ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۷۱۰۰۵ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۷۱۰۰۶ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۲۰۰ (هشت اینچ). |  | ۰۷۱۰۰۷ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۲۵۰ (ده اینچ). |  | ۰۷۱۰۰۸ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۳۰۰ (دوازده اینچ). |  | ۰۷۱۰۰۹ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۳۵۰ (چهارده اینچ). |  | ۰۷۱۰۱۰ |
|  |  |  | عدد | شیر فلکه کف فلزی فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۴۰۰ (شانزده اینچ). |  | ۰۷۱۰۱۱ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۱۱۰۱ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۱۱۰۲ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۱۱۰۳ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۱۱۰۴ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۷۱۱۰۵ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۷۱۱۰۶ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۲۰۰ (هشت اینچ). |  | ۰۷۱۱۰۷ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۲۵۰ (ده اینچ). |  | ۰۷۱۱۰۸ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۳۰۰ (دوازده اینچ). |  | ۰۷۱۱۰۹ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۳۵۰ (چهارده اینچ). |  | ۰۷۱۱۱۰ |
|  |  |  | عدد | شیر یک‌طرفه فولادی فلنج‌دار، به قطرنامی ۴۰۰ (شانزده اینچ). |  | ۰۷۱۱۱۱ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۱۲۰۱ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۱۲۰۲ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۱۲۰۳ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۱۲۰۴ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۷۱۲۰۵ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۷۱۲۰۶ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۲۰۰ (هشت اینچ). |  | ۰۷۱۲۰۷ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۲۵۰ (ده اینچ). |  | ۰۷۱۲۰۸ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۳۰۰ (دوازده اینچ). |  | ۰۷۱۲۰۹ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۳۵۰ (چهارده اینچ). |  | ۰۷۱۲۱۰ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی ۴۰۰ (شانزده اینچ). |  | ۰۷۱۲۱۱ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۷۱۳۰۱ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۷۱۳۰۲ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۷۱۳۰۳ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۷۱۳۰۴ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۷۱۳۰۵ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۷۱۳۰۶ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۲۰۰ (هشت اینچ). |  | ۰۷۱۳۰۷ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۲۵۰ (ده اینچ). |  | ۰۷۱۳۰۸ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۳۰۰ (دوازده اینچ). |  | ۰۷۱۳۰۹ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۳۵۰ (چهارده اینچ). |  | ۰۷۱۳۱۰ |
|  |  |  | عدد | شیر پروانه‌ای فولادی بدون فلنج، به قطرنامی ۴۰۰ (شانزده اینچ). |  | ۰۷۱۳۱۱ |

# فصل‌هشتم‌. قطعه ‌انبساط‌ (Expansion Joint)

مقدمه‌

1. قطعه‌های‌ انبساط‌ موضوع‌ این‌ فصل‌، از نوع‌ آکاردئونی‌ یک‌ جداره (اتصال جوشی)‌ و دوجداره (اتصال فلنج‌دار)، بدون‌ مهار و با جابجایی‌ (انبساط‌ و انقباض‌) محوری (axial) مناسب‌ هستند.

2. برای‌ اختصار، در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ قطعه های‌ انبساط‌ نوع‌ جوشی‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 1، عبارت «فولادی ولی جنس قسمت‌ آکاردئونی‌ از فولاد زنگ‌ ناپذیر‌(stainless steel)‌، با تمام‌ مصالح‌ لازم‌ برای‌ اتصال‌» و در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ قطعه های‌ انبساط‌ فلنج‌دار موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 2، عبارت‌" فولادی ولی جنس‌ قسمت‌ آکاردئونی‌ از فولاد زنگ‌ ناپذیر‌‌، با دو فلنج‌ مقابل‌ اضافی‌، واشر آب‌بندی‌، پیچ‌ و مهره‌ وتمام‌ مصالح‌ لازم‌ برای‌ اتصال‌"، درج‌ نشده‌ است‌.

3. اضافه‌بها نسبت‌ به‌ردیف‌های‌ نوع‌ جوشی‌، چنانچه‌ قطعه‌ انبساط‌ دو جداره‌ باشد، پانزده (15) درصد ردیف‌ مربوط‌ است.

4. اضافه‌بها نسبت‌ به‌ردیف‌های‌ نوع‌ جوشی‌، چنانچه‌ قطعه‌ انبساط‌ دو جداره‌ و مهاردار باشد، چهل و پنج (45) درصد ردیف‌ مربوط‌ است.

5. اضافه‌بها نسبت‌ به‌ردیف‌های‌ نوع‌ فلنج‌دار، چنانچه‌ قطعه‌ انبساط‌ مهاردار باشد، بیست (20) درصد ردیف‌ مربوط‌ است.

6. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

## جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | قطعه‌ انبساط‌ نوع‌ جوشی‌. |
| 02 | قطعه‌ انبساط‌ نوع‌ فلنج‌دار. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۷,۶۴۷,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۱۵. |  | ۰۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۸,۴۹۴,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۲۰. |  | ۰۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۹,۰۵۲,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۲۵. |  | ۰۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۰,۰۷۶,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۳۲. |  | ۰۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۰,۴۵۳,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۴۰. |  | ۰۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۱,۳۵۶,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۵۰. |  | ۰۸۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۳,۹۴۰,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۶۵. |  | ۰۸۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۵,۵۷۶,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۸۰. |  | ۰۸۰۱۰۸ |
|  |  | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۱۰۰. |  | ۰۸۰۱۰۹ |
|  |  | ۳۸,۱۱۵,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۱۲۵. |  | ۰۸۰۱۱۰ |
|  |  | ۴۴,۰۲۶,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۱۵۰. |  | ۰۸۰۱۱۱ |
|  |  | ۷۷,۲۳۲,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۲۰۰. |  | ۰۸۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۰۱,۶۳۷,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۲۵۰. |  | ۰۸۰۱۱۳ |
|  |  | ۱۱۸,۸۱۷,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۳۰۰. |  | ۰۸۰۱۱۴ |
|  |  | ۴۲,۱۳۵,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی ۶۵. |  | ۰۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۴,۱۵۱,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی ۸۰. |  | ۰۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۵۳,۷۹۷,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی ۱۰۰. |  | ۰۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۷۰,۳۴۸,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی ۱۲۵. |  | ۰۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۸۳,۳۶۷,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی ۱۵۰. |  | ۰۸۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۳۰,۸۵۷,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی ۲۰۰. |  | ۰۸۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۷۳,۶۱۲,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی ۲۵۰. |  | ۰۸۰۲۰۷ |
|  |  | ۲۵۴,۷۶۵,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی ۳۰۰. |  | ۰۸۰۲۰۸ |
|  |  | ۳۳۰,۲۸۷,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی ۳۵۰. |  | ۰۸۰۲۰۹ |
|  |  | ۳۷۷,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی ۴۰۰. |  | ۰۸۰۲۱۰ |

# فصل‌ نهم‌. لرزه‌گیر (Flexible Connection)

مقدمه‌

1. لرزه‌گیرهای‌ موضوع‌ این‌ فصل‌، از نوع‌ لاستیکی‌، فلنج‌دار و بدون‌ مهار هستند. ویژگی‌ها و روش آزمون این لرزه‌گیرها، حسب مورد، باید مطابق استاندارد شماره 4062 سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

2. برای‌ اختصار، در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ لرزه‌گیرها، عبارت‌ «با دو فلنج‌ مقابل‌ اضافی‌، واشر آب‌بندی‌، پیچ‌ و مهره‌ و تمام‌ مصالح‌ لازم‌ برای‌ اتصال‌»، درج‌ نشده ‌است‌.

3. اضافه‌بها نسبت‌ به‌ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، در صورتیکه‌ لرزه‌گیر مهاردار باشد، دوازده (12) درصد ردیف‌ مربوط‌ است‌.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۴,۸۶۲,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطرنامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۰۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۵,۸۶۸,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطرنامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۰۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۶,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطرنامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۰۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۳۰,۴۷۹,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطرنامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۰۹۰۱۰۴ |
|  |  | ۳۳,۴۶۰,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۰۹۰۱۰۵ |
|  |  | ۳۷,۶۹۴,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۰۹۰۱۰۶ |
|  |  | ۴۱,۷۳۸,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطرنامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۰۹۰۱۰۷ |
|  |  | ۴۸,۸۰۷,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطرنامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۰۹۰۱۰۸ |
|  |  | ۶۰,۳۱۹,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطر نامی ۲۰۰ (هشت اینچ). |  | ۰۹۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۰۶,۴۲۷,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطر نامی ۲۵۰ (ده اینچ). |  | ۰۹۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۲۶,۶۷۰,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطر نامی ۳۰۰ (دوازده اینچ). |  | ۰۹۰۱۱۱ |
|  |  | ۲۳۹,۷۱۴,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطر نامی ۳۵۰ (چهارده اینچ). |  | ۰۹۰۱۱۲ |
|  |  | ۳۰۳,۵۰۱,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر، به قطر نامی ۴۰۰ (شانزده اینچ). |  | ۰۹۰۱۱۳ |

# فصل‌ یازدهم‌. صافی‌

مقدمه‌

1. صافی‌های‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 1، نوع‌ دنده‌ای‌ و از جنس‌ آلیاژهای‌ مس‌ (برنجی‌ یا برنزی‌) و صافی‌های‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 2، نوع‌ فلنج‌دار و از جنس‌ چدن‌ خاکستری هستند.

2. برای‌ اختصار، در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ صافی‌های‌ دنده‌ای‌، عبارت‌ «به‌ انضمام‌ توری‌ برنجی‌ یا فولادی‌ زنگ‌ ناپذیر‌ با تمام‌ مصالح‌ لازم‌ برای‌ اتصال‌» و در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ صافی‌های‌ فلنج‌دار، عبارت «‌با دو فلنج‌ مقابل‌ اضافی‌، واشر، پیچ‌ و مهره‌ مناسب‌، به‌ انضمام‌ توری‌ برنجی‌ یا فولادی‌ زنگ‌ ناپذیر‌ با تمام‌ مصالح‌ لازم‌ برای‌ اتصال‌ »، درج‌ نشده ‌است‌.

3. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

## جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | صافی‌ دنده‌ای‌. |
| 02 | صافی‌ فلنج‌دار. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۷۹۹,۰۰۰ | عدد | صافی دنده ای، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۱۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۵,۶۱۵,۰۰۰ | عدد | صافی دنده ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۱۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۷,۷۸۶,۰۰۰ | عدد | صافی دنده ای، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۱۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۰,۸۵۹,۰۰۰ | عدد | صافی دنده ای، به قطرنامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۱۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۷,۹۴۳,۰۰۰ | عدد | صافی دنده ای، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۱۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۱,۰۸۶,۰۰۰ | عدد | صافی دنده ای، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۱۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۴۱,۹۵۸,۰۰۰ | عدد | صافی دنده ای، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۱۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۵,۴۱۲,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۱۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۳۴,۰۱۷,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۱۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۹,۱۲۷,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۱۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۵۴,۰۷۳,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۱۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۶۸,۶۷۶,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۱۲۵ (پنج اینچ). |  | ۱۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۹۵,۴۴۲,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۱۵۰ (شش اینچ). |  | ۱۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۵۳,۴۸۹,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۲۰۰ (هشت اینچ). |  | ۱۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۲۳۰,۵۸۱,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۲۵۰ (ده اینچ). |  | ۱۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۳۶۳,۴۸۹,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۳۰۰ (دوازده اینچ). |  | ۱۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۴۶۸,۰۵۳,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۳۵۰ (چهارده اینچ). |  | ۱۱۰۲۱۰ |
|  |  | ۶۲۶,۲۸۷,۰۰۰ | عدد | صافی فلنج دار، به قطر نامی ۴۰۰ (شانزده اینچ). |  | ۱۱۰۲۱۱ |

# فصل‌ دوازدهم‌. دیگ‌ حرارتی‌ آب‌گرم‌

مقدمه‌

1. ساخت‌ دیگ‌های‌ موضوع‌ این‌ فصل‌، باید مطابق‌ با یکی‌ از استانداردهای‌ معتبر و دارای‌ گواهی‌ بازرسی‌ کیفیت‌ بوده و روش آزمون ظرفیت و بازده حرارتی، ویژگی‌های طراحی و ساخت و سایر ضوابط، بسته به مورد، باید مطابق استانداردهای شماره 4231، 4472 و 4473 سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

2. دیگ‌های‌ چدنی‌ آب‌گرم‌ (نوع‌ قطعاتی‌)، شامل‌ قطعات‌ اصلی‌ دیگ‌، پایه‌، دریچه‌‌های‌ دود، دریچه‌‌های‌ بازدید، فلنج‌های‌ مقابل‌، واشر نسوز، میل‌مهار و روپوش‌ فلزی‌، عایقکاری‌ با یک‌دست‌ رنگ‌ نسوز و آجرنسوز، جمع شده به‌ طور کامل‌ می‌باشند.

3. دیگ‌های‌ فولادی‌ آب‌گرم‌، با فشار کار 4 بار و حداکثر دمای‌ کار 120 درجه‌ سانتیگراد، از نوع‌ لوله دود (fire tube)، شامل‌ شیر اطمینان، شیر تخلیه، دریچه‌‌های‌ دود، دریچه‌‌های‌ بازدید، فلنج‌های‌ مقابل‌، روپوش‌، عایق، تابلوی برق و رنگ‌آمیزی، به‌ طور کامل ‌(بدون لوازم کنترل خودکار و لوازم نشان دهنده) است.

4. دیگ‌های‌ فولادی‌ آب‌گرم‌ با ظرفیت‌ بیش‌ از 1،500،000 کیلو کالری‌ در ساعت‌، علاوه‌ بر مشخصات‌ یاد شده‌ در بند 3، باید از نوع‌ سه‌ عبوری(three pass)‌ کامل‌ (مجهز به‌نردبان‌، سکوی‌ بازدید و دریچه‌ آدم‌رو) باشند.

5. اضافه‌ بها نسبت‌ به‌ ردیف‌های‌ 120201 تا 120205، به‌ ازای‌ هر یک‌ بار افزایش‌ فشار کار، پنج (5) درصد ردیف‌ مربوط‌ است‌.

6. برای محاسبه بهای دیگ آب‌گرم (چدنی یا فولادی) با ظرفیت مورد نظر، از ردیف مربوط به کمترین ظرفیت شروع و متوالیا ظرفیت مازاد با ردیف‌های بعدی تکمیل می‌شود. حاصل جمع بهای کل ردیف‌های مورد استفاده، بهای دیگ یاد شده است.

7. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

## جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | دیگ‌ چدنی‌ آب‌ گرم‌. |
| 02 | دیگ‌ فولادی‌ آب‌ گرم‌. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۴۳۲,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ چدنی آبگرم، برای ظرفیت تا ۶۵۰۰۰ کیلوکالری در ساعـت. |  | ۱۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۵,۰۴۳,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ چدنی آبگرم، برای ظرفیت بیش از۶۵۰۰۰ کیلوکالری تا۱۳۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعـت. |  | ۱۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۸۴۸,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ چدنی آبگرم، برای ظرفیت بیش از۱۳۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعـت. |  | ۱۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۶,۸۹۹,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ فولادی آبگرم، برای ظرفیت تا ۴۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعـت. |  | ۱۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۵,۷۲۰,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ فولادی آبگرم، برای ظرفیت بیش از۴۰۰۰۰۰ کیلوکالری تا۶۵۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعـت. |  | ۱۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۶,۰۹۹,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ فولادی آبگرم، برای ظرفیت بیش از۶۵۰۰۰۰ کیلوکالری تا۱۰۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعـت. |  | ۱۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۵,۵۸۷,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ فولادی آبگرم، برای ظرفیت بیش از۱۰۰۰۰۰۰ کیلوکالری تا۱۵۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعـت. |  | ۱۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۶,۱۴۷,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ فولادی آبگرم، برای ظرفیت بیش از۱۵۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعـت. |  | ۱۲۰۲۰۵ |

# فصل‌ سیزدهم‌. دیگ بخار

مقدمه‌

1. دیگ‌های‌ موضوع‌ این‌ فصل‌، باید مطابق‌ با استاندارد شماره 4231 سازمان ملی استاندارد ایران، یا یکی‌ از استانداردهای‌ معتبر دیگر و دارای‌ گواهی‌ بازرسی‌ کیفیت باشد.

2. ظرفیت‌های‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ سازنده‌ باید گواهی‌ آزمایش‌، طبق‌ یکی‌ از استانداردهای‌ معتبر را دارا باشد.

3. دیگ‌های‌ بخار موضوع‌ این‌ فصل‌، یکپارچه‌، تمام خودکار، بالوله‌های دود (fire tube)، فشار 10 بار‌، با لوله‌های‌ فولادی‌ دود و پوسته‌ فولادی‌ (که‌ لوله‌ها و فضای‌ احتراق‌ را در برمی‌گیرد)، روپوش‌ و درهای‌ لولایی‌، شیر اطمینان‌، شیر قطع‌ بخار، شیرهای‌ تغذیه‌ و جداکننده‌، فشارسنج‌ پمپ‌ تغذیه‌، کنترل‌ سطح‌ آب‌، سیستم‌ خودکار کنترل‌ فشار و تابلوی‌ برق‌، شامل‌ کلیه‌ فیوزها، رله‌ها، کلیدها و غیره‌ و نیز سیستم‌ احتراق‌ شامل پمپ سوخت، پایه و بادزن رانشی(forced draft fan) و تمامی لوازم کنترل و ایمنی، برای سوخت‌ گازوییل‌ است‌.

4. در مورد دیگ‌های‌ با سوخت‌ گاز یا گاز و گازوئیل‌، هزینه‌ لوله‌کشی‌ گاز با مقدار و فشار تعیین‌ شده‌، تا نقطه‌ای‌ نزدیک‌ دیگ‌، در این‌ فصل‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌. هزینه‌ شبکه‌ کامل‌ گازرسانی‌ (gas train)، مورد تایید شرکت گاز ایران، شامل‌ شیرها، لوله‌کشی‌ و متعلقات‌ دیگر به‌ استثنای‌ رگولاتور، از این‌ نقطه‌ تا اتصال‌ به‌مشعل‌، و تفاوت‌ بهای‌ مشعل‌های‌ گازسوز و دوگانه‌سوز با مشعل‌های‌ گازوییل‌سوز به‌ شرح‌ زیر محاسبه‌ می‌شود:

4-1. اضافه‌بها نسبت‌ به‌ردیف‌های‌ دیگ‌های‌ بخار، در صورتی‌ که‌ مشعل‌ گازسوز باشد، دوازده (12) درصد ردیف‌ مربوط‌.

4-2. اضافه‌بها نسبت‌ به‌ردیف‌های‌ دیگ‌های‌ بخار، در صورتی‌ که‌ مشعل‌ دوگانه‌ سوز (گاز و گازوییل‌) باشد، بیست (20) درصد ردیف‌ مربوط‌.

5. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌دیگ‌های‌ با ظرفیت‌ بین‌ دو ردیف‌، از طریق‌ میانیابی‌ خطی‌ محاسبه‌ می‌شود.

6. هر کیلوگرم بخار در ساعت معادل 205/2 پوند بخار در ساعت است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۷۲۴,۲۹۲,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۴۵۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۸,۹۷۶,۰۴۵,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۱۱۵۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۰,۷۸۹,۶۶۷,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۱۶۰۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۳,۸۰۹,۲۶۳,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۲۰۵۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۷,۶۷۰,۰۴۱,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۲۷۰۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۳,۰۹۴,۰۷۲,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۴۱۰۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۴۵۵۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۵,۵۹۴,۱۰۵,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۵۰۰۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۰۸ |
|  |  | ۳۳,۸۱۹,۹۰۹,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۶۳۵۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۰۹ |
|  |  | ۳۶,۱۶۰,۴۳۱,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۷۲۵۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۱۰ |
|  |  | ۳۷,۲۵۲,۵۲۴,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۸۱۵۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۱۱ |
|  |  | ۴۸,۵۴۶,۳۷۰,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۱۰۰۰۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۱۲ |
|  |  | ۵۴,۵۹۴,۸۵۲,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۱۱۸۰۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۱۳ |
|  |  | ۵۷,۲۹۳,۱۴۴,۰۰۰ | دستگاه | دیگ بخار، به ظرفیت ۱۳۶۰۰ کیلو گرم بخار در ساعت. |  | ۱۳۰۱۱۴ |

# فصل‌ چهاردهم‌. مشعل‌

مقدمه‌

1. ویژگی‌ها، روش آزمون و سایر ضوابط مربوط به مشعل‌های گازوییل سوز و گاز سوز باید بر حسب مورد، مطابق استانداردهای شماره 4271، 7594 و 7595 سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

2. مشعل‌های‌ خودکار گازوییل‌سوز به‌ طور کامل‌، شامل‌ پمپ‌ گازوییل‌، ترانسفورماتور، الکترود جرقه‌، دمنده‌ هوا، دمپرتنظیم‌ هوا، شیر سولونوییدی‌ مخصوص‌، نازل‌ همراه‌ با فتوسل‌ و تمامی لوازم کنترل و ایمنی‌، صافی‌ سوخت‌ و لوله‌های‌ خرطومی‌ رابط‌ گازوییل‌ است‌.

3. مشعل‌های‌ خودکار گازسوز، مناسب‌ برای‌ گاز طبیعی‌ ایران‌ به‌ طور کامل‌، شامل‌ شیر سولونوییدی‌ مخصوص‌، رگولاتور تنظیم‌ فشار گاز، فیلتر مخصوص‌ گاز، شیر مغناطیسی‌ قطع‌ و وصل‌ گاز، ترانسفورماتور جرقه‌، دمنده هوا، تمامی لوازم سیستم‌ کنترل و ایمنی‌ مورد تأیید شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌ است‌.

4. هر کیلو گرم سوخت گازوییل در ساعت معادل 10000 کیلوکالری در ساعت و هرفوت مکعب سوخت گاز در ساعت معادل 12/269 کیلوکالری در ساعت است.

5. اضافه بها نسبت به ردیف‌های 140205 تا 140208 چنانچه مشعل از نوع دو گانه سوز (گاز –گازوییل) به طور کامل و با خط گاز باشد، سی و پنج (35) درصد ردیف مربوط است.

6. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

## جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | مشعل‌ گازوییل‌سوز. |
| 02 | مشعل‌ گازسوز. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹۶,۱۱۰,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب‌ گرم به ظرفیت گرمایی ۱۸۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۱۴,۷۹۱,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب‌ گرم به ظرفیت گرمایی ۱۸۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۴۱,۴۷۵,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب‌ گرم به ظرفیت گرمایی ۸۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۳۴,۱۸۵,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب‌ گرم به ظرفیت گرمایی ۱۳۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۳۶۵,۹۶۴,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب‌ گرم به ظرفیت گرمایی ۳۰۰۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۱۰۵ |
|  |  | ۶۱۵,۰۹۸,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب‌ گرم به ظرفیت گرمایی ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۲۱,۷۴۷,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی ۱۷۵۰۰ تا ۴۰۵۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۶۰,۸۰۱,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی ۳۳۵۰۰ تا ۹۱۵۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۱۱,۸۲۸,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی ۷۵۵۰۰ تا ۱۸۳۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۱۸,۳۶۶,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی ۱۵۰۵۰۰ تا ۳۶۶۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۵۵۸,۳۳۱,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی ۳۲۳۰۰۰ تا ۵۸۱۵۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۲۰۵ |
|  |  | ۶۴۷,۵۶۳,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی ۴۰۹۰۰۰ تا ۹۶۹۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۲۰۶ |
|  |  | ۷۴۴,۰۵۸,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی ۴۲۰۰۰۰ تا ۱۲۳۸۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۲۰۷ |
|  |  | ۹۵۴,۹۴۷,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی ۱۰۷۶۵۰۰ تا ۲۱۵۳۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۱۴۰۲۰۸ |

# فصل‌ پانزدهم‌. دستگاه‌های‌ کنترل‌ و اندازه‌گیری‌

مقدمه‌

1. دستگاه‌های موضوع این فصل، کامل و با تمامی متعلقات لازم پیش بینی شده است.

2. برق مناسب برای دستگاه‌های موضوع این فصل، بسته به مورد، 24 یا 220 ولت متناوب است.

3. در کنترل کننده های ردیف های 150412 الی 150417 منظور ازB-ASC  (BACnet Application Specific Controller)، B-AAC  (BACnet  Advanced Application Controller) وB-BC  (BACnet Building Controller) می باشد که براساس استاندارد (Annex L) ASHREA 135-2012 طبقه بندی شده اند. همچنین در  بهای واحد ردیف‌های فوق بهای نقاط کنترل ورودی و خروجی‌های مربوطه لحاظ نشده است و باید برحسب مشخصات کنترل کننده با استفاده از ردیف‌های 150421 الی 150424 محاسبه گردد.

به عنوان مثال جهت محاسبه بهای تمام شده تهیه و نصب یک دستگاه کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه‌ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/MS TP از نوع B-AAC با تغذیه 24 ولت متناوب دارای صفحه نمایشگر(LCD تک رنگ، غیر گرافیکی دارای دکمه‌های تنظیم) و دارای 5 ورودی دیجیتال، 3 ورودی آنالوگ، 8 خروجی دیجیتال و 4 خروجی آنالوگ به شرح ذیل عمل می‌گردد:

| شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150413 | کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/MS TP از نوع B-AAC با تغذیه 24 ولت متناوب بدون صفحه نمایشگر(LCD) دارای حداکثر 30 نقطه فیزیکی ورودی یا خروجی آنالوگ یا دیجیتال | دستگاه | الف | 1 | الف ×1= |
| 150425 | صفحه نمایشگر LCD، تک رنگ، غیر گرافیکی با امکان نمایش 4 سطر دارای دکمه های تنطیم ، جهت کنترل کننده های ردیف 150412 الی 150417 | دستگاه | ب | 1 | ب ×1= |
| 150421 | ورودی دیجیتال فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف 150412 الی 150417 | نقطه کنترل | ج | 5 | ج × 5 = |
| 150422 | خروجی دیجیتال فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف 150412 الی 150417 | نقطه کنترل | د | 8 | د × 8= |
| 150423 | ورودی آنالوگ فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف 150412 الی 150417 | نقطه کنترل | و | 3 | و × 3 = |
| 150424 | خروجی آنالوگ فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف 150412 الی 150417 | نقطه کنترل | ی | 4 | ی ×4 = |

4. منظور از قطر شیرها، قطر نامی (DN)  است.

5. فشار نامی شیرها 16(PN16)  است.

6. شیرهای‌ کنترل‌ دو راهه‌، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 12، از نوع‌ یک‌ بسترنشیمن‌ (single seated) و بدون محرک الکتریکی است.

7. اضافه بهای شیرهای‌ کنترل دو راهه، از نوع‌ توازن‌ فشار (pressure balanced) نسبت به شیرهای موضوع ردیف‌های گروه 12، صد (100) درصد ردیف متناظر است.

8. شیرهای‌ کنترل‌ سه راهه‌، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 13، از نوع‌ مخلوط کننده‌ (mixing) و بدون محرک الکتریکی است.

9. منظور از S. P. D. T (Single Pole Double Throw)، کلیدی با یک مدار و دو اتصال است.

10. منظور از D. P. D. T (Double Pole Double Throw)، کلیدی با دو مدار و دو اتصال است.

11. در مواردی که تعداد مدار و اتصال مشخص نشده، کلید مربوط از نوع S. P. S. T است.

12. شیرهای‌ شناور (float valves)،  موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 31، دنده‌ای برنجی‌ با گوی‌ مسی‌، مناسب برای‌ فشار 8 بار‌ و دمای‌ تا 100 درجه‌ سانتیگراد است‌.

13. ردیف‌های گروه 32 مربوط به سامانه‌های هوشمند قطع خودکار جریان گاز مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 10942 بوده که در آن‌ها هزینه‌های تدارک و تامین، یا ساخت و نصب پایه مدفون، کابل کشی و لوله گذاری در قیمت ردیف‌ها دیده شده است. لازم است سامانه هوشمند قطع خودکار گاز، دارای اتصال برخط به واحد کنترل مرکزی و اخذ تاییدیه از شرکت سازنده باشد.

14. ردیف‌های گروه 33 جعبه شیر گاز طبی همراه با شیر (شیرها)، اتصالات، گیج (gauge) و سیستم هشدار مربوطه به طور کامل می‌باشد و مخصوص کاربردهای بیمارستانی است.

15. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه | شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ترموستات‌. | 15 | شیر کنترل پروانه‌ای. |
| 02 | هیومیدستات‌. | 16 | پتانسیومتر، پوزیسیونر. |
| 03 | سنسور. | 17 | شیرکنترل سه راهه مخصوص فن کویل. |
| 04 | کنترلر. | 18 | شیر ترموستاتیک رادیاتور. |
| 05 | رله‌، تایمر. | 19 | ترانسفورماتور. |
| 06 | کلید. | 20 | ترمومتر. |
| 07 | نشان دهنده اختلاف فشار. | 21 | مانومتر. |
| 08 | دستگاه‌ کنترل‌ فشار و سطح‌ مایعات‌. | 22 | آب‌ نما. |
| 09 | آکواستات‌. | 23 | سوپاپ‌ گازوییل‌. |
| 10 | فلوسوییچ‌. | 24 | شیر شناور. |
| 11 | محرک الکتریکی دمپر. | 25 | یونیت دیواری |
| 12 | شیر کنترل دو راهه. | 32 | سامانه قطع گاز |
| 13 | شیر کنترل سه راهه. | 33 | جعبه شیر گاز طبی |
| 14 | محرک الکتریکی شیر کنترل. |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۴,۸۴۳,۰۰۰ | عدد | ترموستات اتاقی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد. |  | ۱۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۲,۶۵۸,۰۰۰ | عدد | ترموستات اتاقی تابستانی- زمستانی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، با کلید تغییر فصل. |  | ۱۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۳,۷۸۳,۰۰۰ | عدد | ترموستات اتاقی تابستانی- زمستانی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، با کلیدهای تغییر فصل و سه سرعته (Selector Switch)، برای نصب روی دیوار. |  | ۱۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۵۴,۹۹۷,۰۰۰ | عدد | ترموستات برای نصب در هوای برگشت فن کویل، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد. |  | ۱۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۵,۶۹۵,۰۰۰ | عدد | ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از صفر تا ۳۰ درجه سانتیگراد. |  | ۱۵۰۱۰۵ |
|  |  | ۷۶,۱۹۶,۰۰۰ | عدد | ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، S.P.D.T، با دامنه تنظیم از صفر تا ۳۰ درجه سانتیگراد. |  | ۱۵۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۰۴,۰۹۷,۰۰۰ | عدد | ترموستات کانالی محافظ یخ زدگی (Freeze Protection)، نوع قطع و وصلی، S.P.D.T، با المنت به طول ۶ متر، با دامنه تنظیم از صفر تا ۱۵ درجه سانتیگراد، برای قطع برق و اعلام خبر. |  | ۱۵۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۰۳,۵۵۸,۰۰۰ | عدد | ترموستات کانالی محافظ یخ زدگی (Freeze Protection)، نوع قطع و وصلی، S.P.D.T، با المنت به طول ۶ متر، با دامنه تنظیم از صفر تا ۱۵ درجه سانتیگراد و کلید Reset، برای قطع برق و اعلام خبر. |  | ۱۵۰۱۰۸ |
|  |  | ۴۸,۰۵۴,۰۰۰ | عدد | ترموستات کانالی ضد حریق (Firestat)، برای نصب در مسیر هوای برگشت. |  | ۱۵۰۱۰۹ |
|  |  | ۴۳,۶۳۴,۰۰۰ | عدد | ترموستات اتاقی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد. |  | ۱۵۰۱۱۰ |
|  |  | ۷۳,۰۹۲,۰۰۰ | عدد | ترموستات اتاقی تابستانی - زمستانی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد. |  | ۱۵۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۰۳,۳۹۹,۰۰۰ | عدد | ترموستات کانالی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از منهای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد. |  | ۱۵۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۰۳,۳۹۹,۰۰۰ | عدد | ترموستات کانالی یا مستغرق، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از ۲۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد. |  | ۱۵۰۱۱۳ |
|  |  | ۴۶,۲۷۲,۰۰۰ | عدد | ترموستات اتاقی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال (P + I) الکترو نیکی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد. |  | ۱۵۰۱۱۴ |
|  |  | ۷۹,۵۳۸,۰۰۰ | عدد | ترموستات اتاقی تابستانی - زمستانی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال (P+I) الکترونیکی، با دامنه تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، با کلید تغییر فصل. |  | ۱۵۰۱۱۵ |
|  |  | ۷۸,۰۹۷,۰۰۰ | عدد | هیومیدستات اتاقی، نوع قطع و وصلی، برای تنظیم از صفر تا ۹۵ درصد. |  | ۱۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۷۷,۶۰۲,۰۰۰ | عدد | هیومیدستات کانالی، نوع قطع و وصلی، برای تنظیم از صفر تا ۹۵ درصد. |  | ۱۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۹,۴۹۵,۰۰۰ | عدد | سنسور دما، برای نصب در هوای آزاد. |  | ۱۵۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۳,۱۶۸,۰۰۰ | عدد | سنسور دما، برای نصب در اتاق. |  | ۱۵۰۳۰۲ |
|  |  | ۲۸,۵۱۱,۰۰۰ | عدد | سنسور دما، برای نصب در کانال. |  | ۱۵۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۷,۳۸۷,۰۰۰ | عدد | سنسور دما، نوع مستغرق یا جداری، برای نصب در لوله یا مخزن آب. |  | ۱۵۰۳۰۴ |
|  |  | ۶۲,۹۹۵,۰۰۰ | عدد | سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در اتاق. |  | ۱۵۰۳۰۵ |
|  |  | ۹۴,۱۴۳,۰۰۰ | عدد | سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در کانال. |  | ۱۵۰۳۰۶ |
|  |  | ۴۱,۹۱۵,۰۰۰ | عدد | سنسور فشار، برای آب. |  | ۱۵۰۳۰۷ |
|  |  | ۶۸,۶۱۳,۰۰۰ | عدد | سنسور فشار، برای هوا. |  | ۱۵۰۳۰۸ |
|  |  | ۷۲,۷۵۹,۰۰۰ | عدد | کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال (P + I)، با یک خروجی و سیگنال صفر تا ۱۰ ولت مستقیم. |  | ۱۵۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | عدد | کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال (P + I)، با دو یا سه خروجی و سیگنال صفر تا ۱۰ ولت مستقیم. |  | ۱۵۰۴۰۲ |
|  |  | ۷۳,۳۰۷,۰۰۰ | عدد | کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال (P + I)، با دو یا سه خروجی و سیگنال شناور (Floating) سه وضعیتی. |  | ۱۵۰۴۰۳ |
|  |  |  | عدد | کنترلر تابستانی - زمستانی، نوع قطع و وصلی. |  | ۱۵۰۴۰۴ |
|  |  |  | عدد | تایمر الکترونیکی، برای تنظیم برنامه روزانه یا روزانه و هفتگی. |  | ۱۵۰۴۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده میکروپروسسوری DDC تحت شبکه BACnet/LON مخصوص فن کویل دو لوله جهت فرمان به شیرهای قطع و وصل و فن ۳ دور وقابلیت اتصال به یونیت دیواری. |  | ۱۵۰۴۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده میکروپروسسوری DDC تحت شبکه BACnet/LON مخصوص فن کویل دو لوله جهت فرمان به شیرهای تدریجی و فن ۳ دور یا دور متغیر و قابلیت اتصال به یونیت دیواری. |  | ۱۵۰۴۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/MS TP از نوع B-ASC با تغذیه ۲۴ ولت متناوب بدون صفحه نمایشگر (LCD) دارای حداکثر ۱۴ نقطه فیزیکی ورودی یا خروجی آنالوگ یا دیجیتال. |  | ۱۵۰۴۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/MS TP از نوع B-AAC با تغذیه ۲۴ ولت متناوب بدون صفحه نمایشگر (LCD) دارای حداکثر ۳۰ نقطه فیزیکی ورودی یا خروجی آنالوگ یا دیجیتال. |  | ۱۵۰۴۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/MS TP از نوع B-AAC با تغذیه ۲۴ ولت متناوب بدون صفحه نمایشگر (LCD) دارای حداکثر ۵۰ نقطه فیزیکی ورودی یا خروجی آنالوگ یا دیجیتال. |  | ۱۵۰۴۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/IP از نوع B-BC با تغذیه ۲۴ ولت متناوب بدون صفحه نمایشگر (LCD) با قابلیت پذیرش حداکثر ۲۰۰ نقطه فیزیکی ورودی یا خروجی آنالوگ یا دیجیتال. |  | ۱۵۰۴۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/IP از نوع B-BC با تغذیه ۲۴ ولت متناوب بدون صفحه نمایشگر (LCD) با قابلیت پذیرش حداکثر ۴۰۰ نقطه فیزیکی ورودی یا خروجی آنالوگ یا دیجیتال. |  | ۱۵۰۴۱۶ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/IP از نوع B-BC با تغذیه ۲۴ ولت متناوب بدون صفحه نمایشگر (LCD) با قابلیت پذیرش حداکثر ۶۰۰ نقطه فیزیکی ورودی یا خروجی آنالوگ یا دیجیتال. |  | ۱۵۰۴۱۷ |
|  |  |  | نقطه کنترل | ورودی دیجیتال فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷. |  | ۱۵۰۴۲۱ |
|  |  |  | نقطه کنترل | خروجی دیجیتال فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷. |  | ۱۵۰۴۲۲ |
|  |  |  | نقطه کنترل | ورودی آنالوگ فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷. |  | ۱۵۰۴۲۳ |
|  |  |  | نقطه کنترل | خروجی آنالوگ فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷. |  | ۱۵۰۴۲۴ |
|  |  |  | دستگاه | صفحه نمایشگر LCD، تک رنگ، غیر گرافیکی با امکان نمایش ۴ سطر دارای دکمه های تنطیم، جهت کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷. |  | ۱۵۰۴۲۵ |
|  |  |  | دستگاه | صفحه نمایشگر LCD، لمسی، رنگی، گرافیکی تا شش اینچ جهت کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۵ الی ۱۵۰۴۱۷. |  | ۱۵۰۴۲۶ |
|  |  |  | عدد | رله الکترونیکی، برای همزمان به کار انداختن تا ۴ محرک الکتریکی. |  | ۱۵۰۵۰۱ |
|  |  |  | عدد | رله الکترونیکی سه مرحله‌ای (Step Controller)، برای حالتهای زمستانی یا تابستانی و یا هر دو. |  | ۱۵۰۵۰۲ |
|  |  |  | عدد | رله الکترونیکی برای تبدیل حالت تدریجی به حالت قطع و وصلی. |  | ۱۵۰۵۰۳ |
|  |  |  | عدد | کلید تبدیل دستی تابستانی- زمستانی. |  | ۱۵۰۶۰۱ |
|  |  |  | عدد | کلید تبدیل خودکار تابستانی - زمستانی. |  | ۱۵۰۶۰۲ |
|  |  |  | عدد | کلید دستی تدریجی تنظیم از راه دور، با دامنه تنظیم کنترلر مربوط. |  | ۱۵۰۶۰۳ |
|  |  |  | عدد | کلید دستی تغییر حالت تابستانی - زمستانی، نوع D. P. D. T. |  | ۱۵۰۶۰۴ |
|  |  |  | عدد | کلید دستی چهار مرحله‌ای، شامل حالتهای باز، بسته، بینابین و خودکار. |  | ۱۵۰۶۰۵ |
|  |  |  | عدد | کلید دستی شش مرحله‌ای تنظیم از راه دور برای نشان دادن دما (به تناوب). |  | ۱۵۰۶۰۶ |
|  |  | ۵۵,۷۹۱,۰۰۰ | عدد | نشان دهنده اختلاف فشار دو طرف فن یا فیلتر دستگاه هوا رسان، با درجه منهای ۵۰ تا ۵۰ میلی‌متر ستون آب. |  | ۱۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۵۳,۹۷۰,۰۰۰ | عدد | دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم صفر تا ۱۰ بار. |  | ۱۵۰۸۰۱ |
|  |  | ۵۹,۱۳۶,۰۰۰ | عدد | دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم صفر تا ۲۰ بار. |  | ۱۵۰۸۰۲ |
|  |  | ۲۰۱,۸۳۰,۰۰۰ | عدد | دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با دامنه تنظیم صفر تا ۱۰ بار. |  | ۱۵۰۸۰۳ |
|  |  | ۲۱۲,۹۵۴,۰۰۰ | عدد | دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با دامنه تنظیم صفر تا ۲۰ بار. |  | ۱۵۰۸۰۴ |
|  |  | ۴۵,۹۱۹,۰۰۰ | عدد | دستگاه کنترل سطح مایعات، نوع قطع و وصلی، برای کار تا فشار ۱۰ بار. |  | ۱۵۰۸۰۵ |
|  |  | ۵۷,۰۸۴,۰۰۰ | عدد | آکوستات مستغرق، نوع قطع و وصلی. |  | ۱۵۰۹۰۱ |
|  |  | ۴۴,۵۸۱,۰۰۰ | عدد | آکوستات جداری، نوع قطع و وصلی. |  | ۱۵۰۹۰۲ |
|  |  | ۷۰,۰۳۷,۰۰۰ | عدد | فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در کانال هوا. |  | ۱۵۱۰۰۱ |
|  |  | ۶۰,۶۴۴,۰۰۰ | عدد | فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در لوله آب. |  | ۱۵۱۰۰۲ |
|  |  | ۲۰,۶۶۳,۰۰۰ | عدد | سوییچ الکتریکی اعلام خبر، برای اختلاف فشار دو طرف فیلتر یا فن دستگاه هوا رسان. |  | ۱۵۱۰۰۳ |
|  |  | ۴۱,۵۱۰,۰۰۰ | عدد | سوییچ الکتریکی کمکی، برای نصب روی محرکهای تدریجی و یا قطع و وصلی. |  | ۱۵۱۰۰۴ |
|  |  | ۸۷,۶۵۷,۰۰۰ | عدد | محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور (Floating) مناسب برای حداکثر ۱٫۵ متر مربع سطح دمپر. |  | ۱۵۱۱۰۱ |
|  |  | ۹۲,۰۴۰,۰۰۰ | عدد | محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور (Floating) مناسب برای حداکثر ۳ متر مربع سطح دمپر. |  | ۱۵۱۱۰۲ |
|  |  | ۱۶۷,۲۸۴,۰۰۰ | عدد | محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور (Floating) مناسب برای حداکثر ۶ متر مربع سطح دمپر. |  | ۱۵۱۱۰۳ |
|  |  | ۱۷۸,۸۹۰,۰۰۰ | عدد | محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور (Floating) با مکانیزم فنر برگشت، مناسب برای حداکثر ۴ متر مربع سطح دمپر. |  | ۱۵۱۱۰۴ |
|  |  | ۹۶,۸۲۷,۰۰۰ | عدد | محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا ۱۰ ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر ۱٫۵ متر مربع سطح دمپر. |  | ۱۵۱۱۰۵ |
|  |  | ۱۳۵,۱۵۷,۰۰۰ | عدد | محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا ۱۰ ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر ۳ متر مربع سطح دمپر. |  | ۱۵۱۱۰۶ |
|  |  | ۲۰۴,۲۶۸,۰۰۰ | عدد | محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا ۱۰ ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر ۶ متر مربع سطح دمپر. |  | ۱۵۱۱۰۷ |
|  |  | ۱۸۶,۶۱۵,۰۰۰ | عدد | محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا ۱۰ ولت مستقیم، با مکانیزم فنر برگشت، مناسب برای حداکثر ۴ متر مربع سطح دمپر. |  | ۱۵۱۱۰۸ |
|  |  | ۱۱۱,۲۱۴,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۱۵۱۲۰۱ |
|  |  | ۱۱۴,۹۴۵,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۱۵۱۲۰۲ |
|  |  | ۱۲۹,۱۷۶,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۱۵۱۲۰۳ |
|  |  | ۱۵۲,۳۶۷,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۱۵۱۲۰۴ |
|  |  | ۱۹۵,۶۷۰,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۱۵۱۲۰۵ |
|  |  | ۲۱۴,۹۷۱,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۱۵۱۲۰۶ |
|  |  | ۴۹۹,۶۹۵,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۱۵۱۲۰۷ |
|  |  | ۶۵۴,۵۳۲,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۱۵۱۲۰۸ |
|  |  | ۸۵۳,۰۷۷,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۱۵۱۲۰۹ |
|  |  | ۸۹,۳۴۶,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۱۵۱۳۰۱ |
|  |  | ۹۴,۵۴۶,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۱۵۱۳۰۲ |
|  |  | ۹۹,۷۳۰,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۱۵۱۳۰۳ |
|  |  | ۱۱۶,۷۷۲,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۱۵۱۳۰۴ |
|  |  | ۱۴۴,۴۶۷,۰۰۰ | عدد | شیرکنترل سه راهه، به قطر نامی ۴۰ (یک‌و‌یک‌دوم اینچ). |  | ۱۵۱۳۰۵ |
|  |  | ۱۸۶,۷۸۷,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۱۵۱۳۰۶ |
|  |  | ۴۰۷,۱۹۰,۰۰۰ | عدد | شیرکنترل سه‌راهه، به قطر نامی۶۵(دو و یک دوم اینچ). |  | ۱۵۱۳۰۷ |
|  |  | ۵۸۳,۱۱۵,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۱۵۱۳۰۸ |
|  |  | ۸۰۴,۲۳۵,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۱۵۱۳۰۹ |
|  |  | ۲۱۸,۰۷۴,۰۰۰ | عدد | محرک الکتریکی، برای نصب روی شیر کنترل. |  | ۱۵۱۴۰۱ |
|  |  | ۳۷۱,۲۸۲,۰۰۰ | عدد | محرک الکتریکی، برای نصب روی شیر کنترل، با مکانیزم فنر برگشت. |  | ۱۵۱۴۰۲ |
|  |  | ۳۶۴,۸۳۹,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۱۵۱۵۰۱ |
|  |  | ۳۶۷,۱۸۶,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۱۵۱۵۰۲ |
|  |  | ۳۸۰,۱۹۶,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۱۵۱۵۰۳ |
|  |  | ۳۹۵,۲۱۱,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۱۵۱۵۰۴ |
|  |  | ۴۰۱,۹۲۵,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۱۵۱۵۰۵ |
|  |  | ۵۲۱,۰۶۴,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی ۸۰ (سه اینچ). |  | ۱۵۱۵۰۶ |
|  |  | ۵۴۷,۵۱۵,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل پروانه‌ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ). |  | ۱۵۱۵۰۷ |
|  |  | ۲۳,۸۲۳,۰۰۰ | عدد | پتانسیومتر (Potentiometer) الکتریکی کمکی، برای نصب روی شیر یا دمپر. |  | ۱۵۱۶۰۱ |
|  |  | ۲۷,۰۹۱,۰۰۰ | عدد | پوزیسیونر (Positioner) الکترونیکی، برای نصب روی شیر یا دمپر. |  | ۱۵۱۶۰۲ |
|  |  | ۴۲,۸۲۷,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۱۵۱۷۰۱ |
|  |  | ۴۸,۲۷۸,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۱۵۱۷۰۲ |
|  |  | ۵۴,۶۲۹,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، با کلید خودکار تغییر حالت تابستانی - زمستانی، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۱۵۱۷۰۳ |
|  |  | ۵۹,۱۰۱,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، با کلید خودکار تغییر حالت تابستانی - زمستانی، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۱۵۱۷۰۴ |
|  |  |  | عدد | شیر ترموستاتیک رادیاتور، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۱۵۱۸۰۱ |
|  |  |  | عدد | شیر ترموستاتیک رادیاتور، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۱۵۱۸۰۲ |
|  |  | ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور ۲۲۰ به ۲۴ ولت متناوب، با توان تا ۱۰۰ ولت آمپر. |  | ۱۵۱۹۰۱ |
|  |  | ۲۱,۲۲۲,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور ۲۲۰ به ۲۴ ولت متناوب، با توان تا ۲۰۰ ولت آمپر. |  | ۱۵۱۹۰۲ |
|  |  |  | عدد | ترمومتر قایم با غلاف، به ارتفاع ۱۷ سانتی‌متر. |  | ۱۵۲۰۰۱ |
|  |  |  | عدد | ترمومتر قایم با غلاف، به ارتفاع ۲۵ سانتی‌متر. |  | ۱۵۲۰۰۲ |
|  |  |  | عدد | ترمومتر گوشه‌ای با غلاف، به ارتفاع ۱۷ سانتی‌متر. |  | ۱۵۲۰۰۳ |
|  |  |  | عدد | ترمومتر گوشه‌ای با غلاف، به ارتفاع ۲۵ سانتی‌متر. |  | ۱۵۲۰۰۴ |
|  |  |  | عدد | ترمومتر مانومتر قایم، توام. |  | ۱۵۲۰۰۵ |
|  |  |  | عدد | ترمومتر با لوله حساس، از منهای ۱۸ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد، برای محفظه بسته. |  | ۱۵۲۰۰۶ |
|  |  |  | عدد | ترمومتر با لوله حساس، از ۱۰ تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد، برای محفظه بسته. |  | ۱۵۲۰۰۷ |
|  |  | ۵,۱۲۱,۰۰۰ | عدد | مانومتر با صفحه دایره‌ای، از صفر تا ۳۰ بار، با شیر سماوری. |  | ۱۵۲۱۰۱ |
|  |  |  | عدد | مانومتر ۱۵ سانتی‌متری مدرج، از ۱۵ تا ۶۳ متر آب. |  | ۱۵۲۱۰۲ |
|  |  |  | عدد | آب نما، برای منابع انبساط بسته و یا منابع تحت فشار، شامل لوله آب نما و شیر تخلیه. |  | ۱۵۲۲۰۱ |
|  |  |  | عدد | سوپاپ گازوییل دو ساچمه‌ای، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۱۵۲۳۰۱ |
|  |  |  | عدد | سوپاپ گازوییل دو ساچمه‌ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۱۵۲۳۰۲ |
|  |  |  | عدد | سوپاپ گازوییل دو ساچمه‌ای، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۱۵۲۳۰۳ |
|  |  |  | عدد | سوپاپ گازوییل دو ساچمه‌ای، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۱۵۲۳۰۴ |
|  |  |  | عدد | شیر شناور، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۱۵۲۴۰۱ |
|  |  |  | عدد | شیر شناور، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۱۵۲۴۰۲ |
|  |  |  | عدد | شیر شناور، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۱۵۲۴۰۳ |
|  |  |  | عدد | شیر شناور، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۱۵۲۴۰۴ |
|  |  |  | عدد | شیر شناور، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۱۵۲۴۰۵ |
|  |  |  | عدد | شیر شناور، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ). |  | ۱۵۲۴۰۶ |
|  |  |  | عدد | شیر شناور، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۱۵۲۴۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | یونیت دیواری با صفحه نمایشگر LCD و صفحه کلید برای کنترل کننده میکروپروسسوری DDC فن کویل، دارای حسگر دما. |  | ۱۵۲۵۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | یونیت دیواری با صفحه نمایشگر LCD و صفحه کلید برای کنترل کننده میکروپروسسوری DDC فن کویل، دارای حسگر دما و رطوبت. |  | ۱۵۲۵۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | یونیت دیواری با صفحه نمایشگر LCD و صفحه کلید برای کنترل کننده میکروپروسسوری DDC فن کویل، دارای حسگر دما و رطوبت و دی اکسید کربن. |  | ۱۵۲۵۱۳ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر ۲ اینچ، برای فشار گاز psi ۰٫۲۵، از نوع دنده‌ای. |  | ۱۵۳۲۰۱ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر ۳ اینچ، برای فشار گاز psi ۰٫۲۵، از نوع دنده‌ای. |  | ۱۵۳۲۰۲ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر ۴ اینچ، برای فشار گاز psi ۰٫۲۵، از نوع دنده‌ای. |  | ۱۵۳۲۰۳ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر ۲ اینچ، برای فشار گاز از psi ۲ تا psi ۶۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۰۴ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر ۳ اینچ، برای فشار گاز از psi ۲ تا psi ۶۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۰۵ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر ۴ اینچ، برای فشار گاز از psi ۲ تا psi ۶۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۰۶ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر ۶ اینچ، برای فشار گاز از psi ۲ تا psi ۶۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۰۷ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر ۸ اینچ، برای فشار گاز از psi ۲ تا psi ۶۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۰۸ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر ۱۰ اینچ، برای فشار گاز از psi ۲ تا psi ۶۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۰۹ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر ۱۲ اینچ، برای فشار گاز از psi ۲ تا psi ۶۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۱۰ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر ۳ اینچ، برای فشار گاز از psi ۶۰ تا psi ۲۵۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۱۱ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر ۴ اینچ، برای فشار گاز از psi ۶۰ تا psi ۲۵۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۱۲ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر ۶ اینچ، برای فشار گاز از psi ۶۰ تا psi ۲۵۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۱۳ |
|  |  |  | عدد | سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر ۸ اینچ، برای فشار گاز از psi ۶۰ تا psi ۲۵۰، از نوع فلنجی. |  | ۱۵۳۲۱۴ |
|  |  |  | عدد | جعبه تک شیر گاز طبی |  | ۱۵۳۳۰۱ |
|  |  |  | عدد | جعبه دو شیر گاز طبی |  | ۱۵۳۳۰۲ |
|  |  |  | عدد | جعبه سه شیر گاز طبی |  | ۱۵۳۳۰۳ |
|  |  |  | عدد | جعبه چهار شیر گاز طبی |  | ۱۵۳۳۰۴ |

# فصل‌ شانزدهم‌. آب‌گرم‌کن‌

مقدمه‌

1. آب‌گرم‌کن‌های‌ گازسوز، از نوع‌ مخزن‌دار، شامل‌ تمام‌ متعلقات‌ مربوط‌، مانند سوپاپ اطمینان، قطع‌ اتوماتیک‌، ترموکوپل‌، سوپاپ‌، ترمومتر و جرقه‌زن‌ دستی‌ است‌.

2. هر لیتر معادل 264/0 گالن (U.S Gal.) است.

3. آبگرمکن‌های گروه 3 از نوع آبگرمکن خورشیدی با کلکتور لوله‌ای شیشه‌ای تحت خلاء می‌باشند.  لوله‌های خلاء شیشه‌ای دو جداره بوده که جداره بیرون شفاف و جداره داخلی ماده جاذب با رنگ تیره پوشش داده شده است. هوای موجود بین دو جداره می‌بایست تخلیه شده باشد. هزینه کلکتورهای انرژی، پایه نگه دارنده، منبع عایق شده و سایر متعلقات از جمله اتصالات مربوطه و منبع انبساط بسته در قیمت ردیف‌ها دیده شده است.

4. آبگرمکن‌های برقی این فصل، تمام اتوماتیک و در دو نوع مخزن‌دار و بدون مخزن بوده که باید استاندارد شماره 2-1563 سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص مصرف انرژی را دارا باشد. جنس بدنه از نوع فلزی با رنگ کوره‌ای و جنس مخزن از فولاد زنگ نزن می‌باشد و مواد و تجهیزات به کار رفته در آن‌ها شامل: مخزن آبگرمکن (در نوع مخزن‌دار)، شیر تخلیه، ترموستات با ایمنی دوبل، شیر اطمینان، درجه ترمومتر، المنت لوله‌ای آبگرمکن می‌باشد. آبگرمکن‌های برقی بدون مخزن تا ظرفیت حجمی 45 لیتر بوده و آبگرمکن‌های برقی مخزن‌دار دارای مخزن عایق بندی شده در ظرفیت‌های مختلف با عایق پشم سنگ به ضخامت حداقل 2 اینچ می‌باشند. درون مخزن حاوی ترمومتر جهت کنترل دمای آب داخل مخزن بوده و دیواره داخلی مخزن از جنس گالوانیزه یا آلومینیوم جهت جلوگیری از رسوب و خوردگی است.

5. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 02 | آبگرمکن‌ گاز سوز. |
| 03 | آبگرمکن خورشیدی. |
| 04 | آبگرمکن‌ برقی مخزن‌دار |
| 05 | آبگرمکن‌ برقی بدون مخزن |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۸۹,۳۶۶,۰۰۰ | دستگاه | آب گرم کن گازسوز، به ظرفیت ۱۹۰لیتر. |  | ۱۶۰۲۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن خورشیدی ۱۰۰ لیتری |  | ۱۶۰۳۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن خورشیدی ۱۵۰ لیتری |  | ۱۶۰۳۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن خورشیدی ۲۰۰ لیتری |  | ۱۶۰۳۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن خورشیدی ۲۵۰ لیتری |  | ۱۶۰۳۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن خورشیدی ۳۰۰ لیتری |  | ۱۶۰۳۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن خورشیدی ۳۵۰ لیتری |  | ۱۶۰۳۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی مخزن دار به ظرفیت مخزن تا ۲۰ لیتر با قدرت ۱۰۰۰ وات |  | ۱۶۰۴۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی مخزن دار به ظرفیت مخزن تا ۴۰ لیتر با قدرت ۱۵۰۰ وات |  | ۱۶۰۴۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی مخزن دار به ظرفیت مخزن تا ۵۰ لیتر با قدرت ۲۰۰۰ وات |  | ۱۶۰۴۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی مخزن دار به ظرفیت مخزن تا ۸۰ لیتر با قدرت ۲۵۰۰ وات |  | ۱۶۰۴۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی مخزن دار به ظرفیت مخزن تا ۱۰۰ لیتر با قدرت ۳۰۰۰ وات |  | ۱۶۰۴۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی مخزن دار به ظرفیت مخزن تا ۱۲۰ لیتر با قدرت ۴۰۰۰ وات |  | ۱۶۰۴۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی بدون مخزن با قدرت ۲۰۰۰ وات |  | ۱۶۰۵۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی بدون مخزن با قدرت ۴۰۰۰ وات |  | ۱۶۰۵۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی بدون مخزن با قدرت ۷۰۰۰ وات |  | ۱۶۰۵۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی بدون مخزن با قدرت ۸۰۰۰ وات |  | ۱۶۰۵۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | آبگرمکن برقی بدون مخزن با قدرت ۱۲۰۰۰ وات |  | ۱۶۰۵۰۵ |

# فصل‌ هفدهم‌. رادیاتور

مقدمه‌

1. ساخت رادیاتورهای‌ موضوع این فصل، باید مطابق استاندارد DIN 442، یا یکی از استانداردهای معتبر داخلی یا خارجی و دارای گواهی بازرسی کیفیت باشد.

2. ظرفیت‌های اعلام شده توسط سازنده، باید، حسب مورد، گواهی آزمایش طبق استاندارد شماره 703 سازمان ملی استاندارد ایران، یا یکی از استانداردهای معتبر را دارا باشد.

3. منظور از ارتفاع رادیاتور، فاصله بین مرکز بوشن‌های ورودی و خروجی رادیاتور است.

4. رادیاتورهای‌ فولادی‌، با یک‌ دست‌ رنگ‌ نسوز است‌.

5. رادیاتورهای‌ آلومینیومی‌، با یک‌ دست‌ رنگ‌ لعابی‌ نسوز است‌.

6. رادیاتورها، شامل‌ تمام‌ متعلقات‌، مانند بست‌، پایه‌، مغزی‌ و درپوش‌ هستند.

7. شیر تغذیه‌، شیر هواگیری‌ و زانوهای‌ مخصوص‌ رادیاتور، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور نشده‌ است‌.

8. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | ---- |
| 02 | رادیاتور فولادی‌. |
| 03 | رادیاتور آلومینیومی‌. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | یکصد کیلو کالری در ساعت | رادیاتور فولادی، به ارتفاع ۵۰۰ میلی‌متر . |  | ۱۷۰۲۰۱ |
|  |  |  | یکصد کیلو کالری در ساعت | رادیاتور فولادی، به ارتفاع ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۴,۲۹۲,۰۰۰ | یکصد کیلو کالری در ساعت | رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۴,۶۵۳,۰۰۰ | یکصد کیلو کالری در ساعت | رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۵,۱۳۹,۰۰۰ | یکصد کیلو کالری در ساعت | رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۳۰۳ |

# فصل‌ هجدهم‌. آب‌ سردکن‌

مقدمه‌

1. اضافه‌بها نسبت‌ به‌ ردیف‌ 180104، در صورتی‌که‌ آب‌سردکن‌ دارای‌ دو عدد شیر فولادی‌ برداشت‌ آب‌ باشد، یک (1) درصد ردیف‌ مربوط‌ است‌.

2. هر لیتر معادل 264/0 گالن (U.S Gal.) است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۳۹,۵۵۹,۰۰۰ | دستگاه | آب سردکن، به ظرفیت ۳۸ لیتر در ساعت، با بدنه و رویه از فولاد زنـگ ناپذیر براق، مخزن از فولاد و کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک چهارم اسب، ترموستات حرارتی قابل تنظیم و یک عدد شیر فولادی برداشت آب. |  | ۱۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۵۲,۶۸۷,۰۰۰ | دستگاه | آب سردکن، به ظرفیت ۵۷ لیتر در ساعـت ، با بدنه و رویه از فولاد زنگ ناپذیر براق، مخزن از فولاد و کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک سوم اسـب، ترموستات حرارتی قابل تنظیم و یک عدد شیر فولادی برداشت آب. |  | ۱۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۳۰۸,۳۰۴,۰۰۰ | دستگاه | آب سردکن، به ظرفیت ۱۱۴ لیتر در ساعـت، با بدنه و رویه ازفولاد زنـگ ناپذیر براق، مخزن از فولاد و کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک دوم اسب، ترموستات حرارتی قابل تنظیم و دو عدد شیر فولادی برداشت آب. |  | ۱۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۳۵۲,۳۶۸,۰۰۰ | دستگاه | آب سردکن، به ظرفیت ۱۹۰ لیتر در ساعـت، با بدنه و رویه از فولاد زنـگ ناپذیر براق، مخزن از فولاد و کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک و یک چهارم اسـب، ترموستات حرارتی قابل تنظیم و چهار عدد شیر فولادی برداشت آب. |  | ۱۸۰۱۰۶ |

# فصل‌ نوزدهم‌. کانال‌ هوا، دریچه‌ هوا و دودکش

مقدمه‌

1. کانال‌ فلزی‌ هوا، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 1، با مقطع‌ چهارگوش،‌ ساخته‌ شده‌ از ورق‌ فولادی گالوانیزه‌، شامل‌ نبشی‌، پیچ‌ و مهره‌، پرچ‌ و تمام قطعات و مواد کمکی مناسب برای درزبندی و تقویت لازم است. مقدار ردیف‌های این گروه براساس سطح خارجی کانال ساخته شده محاسبه می‌شود.

2. اضافه‌بها برای کانال‌های موضوع ردیف‌های گروه 1، برای مقطع گرد که با هر روش ساخته شود، با شرح یاد شده ده (10) درصد ردیف مربوط است.

3. اضافه ‌بها نسبت به ردیف‌های گروه(1) و (2)، چنانچه کانال‌کشی در اتاق هوارسان اجرا شود، چهل (40) درصد ردیف مربوط است.

4. انواع دریچه‌های‌ هوای موضوع‌ این فصل، آهنی با رنگ روغنی و بدون دمپر است. مگر آنکه در شرح ردیف جز این مشخص شده باشد.

5. اضافه ‌بهای دریچه‌های‌ دمپردار، نسبت به دریچه‌های بدون دمپر، برای گروه 3، سی (30) و برای سایر گروه‌ها پانزده (15) درصد ردیف مربوط است.

6. اضافه ‌بهای‌ اجزای آلومینیومی (بدون رنگ) دریچه‌ها نسبت به اجزای آهنی نظیر، چهل (40) درصد ردیف مربوط است. چنانچه اجزای آلومینیومی دریچه‌ها رنگی باشد (طبق مشخصات) اضافه بها  چهل و پنج (45) درصد ردیف مربوط خواهد بود.

7. منظور از سطح دریچه، سطح عبور هوا، بدون احتساب سطح قاب است.

8. سطح دریچه‌های کمتر از 775 سانتی‌متر مربع (120 اینچ مربع)، 775 سانتی‌متر مربع (120 اینچ مربع) محاسبه می‌شود.

9. سطح دمپرهای کمتر از 970 سانتی‌متر مربع (150 اینچ مربع)، 970 سانتی‌متر مربع (150 اینچ مربع) محاسبه می‌شود.

10. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه | شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | کانال‌ هوا. | 08 | پادری‌‌ V شکل‌ بدون‌ قاب‌. |
| 02 | اتصالات قابل انعطاف برای کانال. | 09 | پادری‌ ‌ V شکل‌ با قاب‌. |
| 03 | دریچه سقفی گرد (تخت یا برجسته). | 10 | دریچه خطی (linear grille)، بدون شکاف (slot). |
| 04 | دریچه یک طرفه (single deflection). | 11 | دریچه خطی سقفی (linear diffuser)، بدون شکاف (slot). |
| 05 | دریچه دو طرفه (double deflection). | 12 | دمپر ضد آتش. |
| 06 | دریچه‌ سقفی‌ چهارگوش‌ (تخت یا برجسته). | 13 | دمپر دستی. |
| 07 | دریچه ثابت. | 14 | دودکش. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۷۹۷,۰۰۰ | مترمربع | کانال هوا، به ضخامـت ۰٫۵ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۷,۵۴۷,۰۰۰ | مترمربع | کانال هوا، به ضخامـت ۰٫۶ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۸,۷۲۲,۰۰۰ | مترمربع | کانال هوا، به ضخامـت ۰٫۷۵ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۰,۴۳۲,۰۰۰ | مترمربع | کانال هوا، به ضخامت ۱ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۲,۲۷۷,۰۰۰ | مترمربع | کانال هوا، به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۴,۳۵۳,۰۰۰ | مترمربع | کانال هوا، به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۶ |
|  |  | ۸,۴۵۳,۰۰۰ | مترمربع | اتصالات قابل انعطاف، برای حذف ارتعاشات، به اندازه مشخـص شده در نقشه‌ها، به ازای سطح اتصال ساخته شده. |  | ۱۹۰۲۰۱ |
|  |  | ۹,۷۹۱,۰۰۰ | عدد | دریچه هوا، به قطر تا ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۰,۸۵۲,۰۰۰ | عدد | دریچه هوا، به قطر ۳۵ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۱,۴۸۲,۰۰۰ | عدد | دریچه هوا، به قطر ۳۸ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۲,۱۱۶,۰۰۰ | عدد | دریچه هوا، به قطر ۴۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۴,۱۰۱,۰۰۰ | عدد | دریچه هوا، به قطر ۴۶ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۵,۶۹۶,۰۰۰ | عدد | دریچه هوا، به قطر ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۶ |
|  |  | ۲۰,۰۸۸,۰۰۰ | عدد | دریچه هوا، به قطر ۶۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۷ |
|  |  | ۸,۷۶۰ | سانتیمتر مربع | دریچه یک طرفه (Single Deflection). |  | ۱۹۰۴۰۱ |
|  |  | ۸,۳۴۰ | سانتیمتر مربع | دریچه دوطرفه (Double Deflection). |  | ۱۹۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۰,۲۰۰ | سانتیمتر مربع | دریچه سقفی چهار گوش. |  | ۱۹۰۶۰۱ |
|  |  | ۷,۹۸۰ | سانتیمتر مربع | دریچه ثابت. |  | ۱۹۰۷۰۱ |
|  |  | ۹,۰۱۰ | سانتیمتر مربع | پادری V شکل بدون قاب. |  | ۱۹۰۸۰۱ |
|  |  | ۹,۰۷۰ | سانتیمتر مربع | پادری V شکل با قاب. |  | ۱۹۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۳,۵۰۰ | سانتیمتر مربع | دریچه خطی (linear grille) آلومینیومی. |  | ۱۹۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۲,۷۰۰ | سانتیمتر مربع | دریچه خطی سقفی (linear diffuser) آلومینیومی. |  | ۱۹۱۱۰۱ |
|  |  | ۱۵,۴۰۰ | سانتیمتر مربع | دمپر ضد آتش. |  | ۱۹۱۲۰۱ |
|  |  | ۱۱,۹۰۰ | سانتیمتر مربع | دمپر دستی. |  | ۱۹۱۳۰۱ |
|  |  | ۱,۱۶۸,۰۰۰ | کیلوگرم | دودکش از ورق فولادی، به ضخامت تعیین شده در نقشه‌ها، شامل کلاهک جلوگیری از نفوذ آب باران، پره‌های هدایت دود (دریچه هوا)، دریچه تخلیه دوده با تمام اتصال‌ها و بست‌های لازم و دو دست رنگ محتوی ترکیبات روی و کرم. |  | ۱۹۱۴۰۱ |

# فصل‌ بیستم‌. هواکش‌

مقدمه‌

1. موتور هواکش‌های گروه‌های 1 تا 3، یک‌ فاز و حدود 1400 دور در دقیقه‌ هستند، مگر آنکه‌ غیر از آن‌، در شرح‌ ردیف‌، تعیین‌ شده‌ باشد.

2. هواکش‌های‌ پنجره‌ای‌، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 1، با بدنه و پروانه پلاستیک و دارای‌ دمپر هستند.

3. هواکش‌های‌ دیواری، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 2، با بدنه فولادی رنگ شده و پروانه فولادی گالوانیزه هستند.

4. هواکش‌های‌ پنجره‌ای‌ و دیواری، موضوع‌ ‌ گروه‌های‌ 1 و 2، با بادزن (Fan)  محوری هستند.

5. برای گروه‌های 1 تا 3 ظرفیت‌ تخلیه‌ هواکش‌ها در فشار استاتیک‌ صفر محاسبه‌ شده ‌است‌.

6. هواکش‌های‌ سقفی (power roof ventilators)‌، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 3، با بدنه فولادی رنگ شده، بادزن سانتریفوژ و کلاهک‌ فولادی گالوانیزه‌ و از نوع اتصال مستقیم (direct drive) هستند.

7. اضافه‌بها نسبت‌ به‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 3، در صورتی‌ که‌ هواکش‌ با کلاهک‌ آلومینیومی‌ باشد، پنج (5) درصد ردیف‌ مربوط‌ است‌.

8. هر لیتر در ثانیه معادل 119/2 فوت مکعب در دقیقه (cfm) است.

9. هواکش‌های موضوع ردیف‌های گروه 4، هواکش با فن‌های حلزونی (Utility Vent Set) از نوع Single Forward Curved Fan یا Single Backward Curved Fan می‌باشند و از نوع اتصال مستقیم می‌باشند.

10. اضافه بهای هواکش‌های موضوع ردیف‌های گروه 4 در صورتی که انتقال قدرت توسط تسمه و پولی انجام شود، معادل 38  درصد ردیف مربوطه می‌باشد.

11. قیمت الکتروموتور هواکش‌های موضوع گروه 4 به صورت جداگانه از ردیف‌های فصل 24 تعیین می‌گردد.

12. هزینه‌های مربوط به نصب، راه اندازی و بالانس کردن الکتروموتورها در قیمت هواکش‌ها دیده شده است.

13. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | هواکش‌ پنجره‌ای‌. |
| 02 | هواکش‌ دیواری‌. |
| 03 | هواکش‌ سقفی‌. |
| 04 | هواکش حلزونی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۲۳۷,۰۰۰ | دستگاه | هواکش پنجره ای، به قطر ۱۵ سانتی‌متر و ظرفیت تخلیه ۹۵ لیتر در ثانیه. |  | ۲۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۷,۶۵۵,۰۰۰ | دستگاه | هواکش پنجره ای، به قطر ۲۰ سانتی‌متر و ظرفیت تخلیه بیش از ۹۵ تا ۱۹۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۰,۰۱۷,۰۰۰ | دستگاه | هواکش پنجره ای، به قطر ۲۵ سانتی‌متر و ظرفیت تخلیه بیش از ۱۹۰ تا ۲۸۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۴۳,۹۴۰,۰۰۰ | دستگاه | هواکش دیواری، به قطر ۳۰ سانتی‌متر و ظرفیت تخلیه ۴۲۵ لیتر در ثانیه. |  | ۲۰۰۲۰۱ |
|  |  | ۷۹,۶۰۵,۰۰۰ | دستگاه | هواکش دیواری، به قطر ۳۵ سانتی‌متر و ظرفیت تخلیه بیش از ۴۲۵ تا ۶۶۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | هواکش دیواری، به قطر۴۰ سانتی‌متر و ظرفیت تخلیه بیش از ۶۶۰ تا ۹۹۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۰۰۲۰۳ |
|  |  | ۸۷,۰۱۳,۰۰۰ | دستگاه | هواکش دیواری، به قطر ۴۵ سانتی‌متر و ظرفیت تخلیه بیش از ۹۹۰ تا ۱۲۷۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۰۰۲۰۴ |
|  |  | ۹۳,۷۹۸,۰۰۰ | دستگاه | هواکش دیواری، به قطر۵۰ سانتی‌متر و ظرفیت تخلیه بیش از ۱۲۷۰ تا ۱۷۷۰ لیتر در ثانیه با موتور یک فاز یا سه فاز. |  | ۲۰۰۲۰۵ |
|  |  | ۹۵,۶۴۰,۰۰۰ | دستگاه | هواکش سقفی، به ظرفیت تا ۱۶۵ لیتر در ثانیه، باموتور یک فاز یا سه فاز. |  | ۲۰۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۳۸,۱۶۵,۰۰۰ | دستگاه | هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از ۱۶۵ تا ۳۷۸ لیتر در ثانیه، با موتور یک فاز یا سه فاز. |  | ۲۰۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۴۸,۸۹۳,۰۰۰ | دستگاه | هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از ۳۷۸ تا ۷۵۵ لیتر در ثانیه، با موتور سه فاز. |  | ۲۰۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۶۹,۸۵۲,۰۰۰ | دستگاه | هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از ۷۵۵ تا ۱۱۱۰ لیتر در ثانیه، با موتور سه فاز. |  | ۲۰۰۳۰۴ |
|  |  | ۸۸,۷۹۶,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۲۸۰ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۰۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۰۰,۰۵۷,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۳۱۵ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۲۵۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۰۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۱۷,۳۷۲,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۳۵۵ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۳۰۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۰۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۲۷,۰۸۵,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۴۰۰ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۴۰۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۵۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۵۴,۷۹۶,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۴۵۰ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۵۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۸۰,۵۵۱,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۵۰۰ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۶۰۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۵۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۰۶ |
|  |  | ۲۲۴,۴۹۶,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۵۶۰ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۸۰۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۵۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۰۷ |
|  |  | ۲۸۵,۴۲۹,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۶۳۰ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۱۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۵۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۰۸ |
|  |  | ۳۵۵,۳۰۳,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۷۱۰ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۱۳۰۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۵۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۰۹ |
|  |  | ۵۶۱,۳۴۳,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۸۰۰ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۱۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۵۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۱۰ |
|  |  | ۶۸۱,۵۳۳,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۹۰۰ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۲۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۵۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۱۱ |
|  |  | ۷۹۳,۱۳۸,۰۰۰ | دستگاه | هواکش حلزونی با فن به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر با گذر متوسط هوا در حدود ۲۸۰۰۰ مترمکعب در ساعت در مقابل فشار استاتیک ۲۵۰ پاسکال. |  | ۲۰۰۴۱۲ |

# فصل‌ بیست‌ و یکم‌. فن‌ کویل‌، یونیت‌ هیتر

مقدمه‌

1.فن‌ کویل‌های زمینی (موضوع گروه 1)، شامل‌ قاب‌ آهنی با رنگ پخته، کلید چند وضعیتی‌ انتخاب‌ سرعت‌، الکتروموتور چند سرعته‌ مجهز به‌ خازن‌، فن‌ با خروجی‌ هوا از بالا یا از پهلو، صافی‌ هوا (قابل‌ شستشو)، شلنگ مخصوص قابل انعطاف، شلنگ‌ لاستیکی‌ تخلیه‌، کویل‌ سه‌ ردیفه‌ با لوله‌های‌ مسی‌ و پره‌های‌ آلومینیومی‌ و بدون‌ دمپر هوای‌ تازه‌ هستند.

2. فن کویل‌های کانالی (موضوع گروه 4)، شامل بدنه از ورق گالوانیزه و پلنوم هوای برگشت برای نصب داخل سقف کاذب، کلید چند وضعیتی انتخاب سرعت، الکتروموتور چند سرعته مجهز به خازن، فن با خروجی هوا از جلو، صافی هوا (قابل شستشو)، شلنگ مخصوص قابل انعطاف، شلنگ لاستیکی و تشتک تخلیه، کویل چهار ردیفه با لوله‌های مسی و پره‌های آلومینیومی هستند.

3. چنانچه فن کویل سقفی توکار دارای پلنوم هوای برگشت باشد 5+ درصد به بهای ردیف‌های گروه 1 اضافه می گردد. چنانچه فن کویل های سقفی توکار فاقد پلنوم هوای برگشت باشد 5- درصد از بهای ردیف‌های گروه 1 کسر می گردد.

4.یونیت‌ هیترها، مجهز به‌ کویل‌های‌ مسی‌ آب گرم، روپوش‌ و الکتروموتور 1450 دور در دقیقه‌ هستند.

5.در شرح‌ ردیف‌ یونیت‌ هیترها، منظور از نوع‌ افقی‌ یا قایم‌، جهت‌ پرتاب‌ هوا است‌.

6.ظرفیت‌ها در دور بالا (حداکثر 1450 دور در دقیقه) محاسبه‌ شده‌است‌.

7.اضافه‌بهانسبت‌ به‌ ردیف‌های‌ گروه‌های‌ 2 و 3، در صورتی‌ که‌ یونیت‌ هیتر با الکتروموتور 900 دور انتخاب‌ شود، سی و پنج (35) درصد ردیف‌ مربوط‌ است‌.

8. هر لیتر در ثانیه معادل 119/2 فوت مکعب در دقیقه (cfm) و هر کیلوکالری در ساعت معادل 968/3 بی تی یو در ساعت است.

9. دستگاه‌های هوارسان این فصل موضوع گروه 5، هوارسان یک منطقه‌ای با بدنه دوجداره عایق‌کاری شده، اسکلت از پروفیل‌های مستحکم و به صورت یکپارچه یا قطعاتی می‌باشد. حداقل مشخصات فنی دستگاه‌های هوارسان به شرح زیر می‌باشد:

- بدنه قطعات و قسمت‌های مختلف هوارسان: اسکلت از پروفیل مستحکم. بدنه خارجی از ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل 1 میلی‌متر، 25 الی 50 میلی‌متر عایق حرارتی از نوع پشم سنگ یا پلی یورتان، رویه داخلی از ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل 6/0 میلی‌متر که بدنه خارجی رنگ آمیزی می‌گردد.

- محفظه فن شامل: (بلوئر) BLOWER و HOUSING آن، الکتروموتور و پولی الکتروموتور، شفت، یاتاقان، پولی فن، تسمه، لرزه‌گیرهای زیر قسمت‌های متحرک، قسمت تخلیه هوا و درب هوابند بازدید قطعات داخلی متناسب با اندازه بلوئر یا بلوئرها.

- بلوئرهای هوارسان‌ها از نوع سانتریفیوژ FORWARD CURVED با دو ورودی هوا می‌باشند.

- هوارسان‌های این فصل با فشار استاتیکی کل تا 5/2 اینچ ستون آب می‌باشند.

- کویل گرمایی دو ردیفه و کویل سرمایی 4 ردیفه، با ظرفیت 8 پره در اینچ برای هوارسان‌ها درنظرگرفته شده است. چنانچه در هوارسانی از ردیف‌های کویل بیشتری استفاده شده باشد بهای آن از ردیف 210601 تعیین می‌گردد. محفظه کویل متناسب جهت اتصال به محفظه فن، شامل کویل‌های سرمائی، گرمائی و یا کویل‌های سرمائی و گرمائی، کویل‌ها از لوله‌های مسی به قطر حدود ‌ 58  اینچ و ضخامت حداقل 6/0 میلی‌متر و پره‌ها از جنس آلومینیوم به ضخامت حداقل 120 میکرون می‌باشد. مساحت کویل‌ها از حاصلضرب سطح مقابله کویل (FACE AREA ) و تعداد ردیف کویل به دست می‌آید.

- جعبه اختلاط و تصفیه مقدماتی هوا: شامل فیلتر آلومینیومی قابل شستشو و تعویض به ضخامت 5 سانتی‌متر، درب هوابند بازدید و تعویض فیلترها، دریچه و دمپرهای هوای تازه و برگشت. ابعاد جعبه اختلاط هوا متناسب جهت اتصال به محفظه فن می‌باشد. جعبه مخلوط کننده هوا شامل فیلتر آلومینیومی قابل شستشو می‌باشد. سرعت عبور هوا از کویل‌های سرمایی یا گرمایی حداکثر 500 فوت در دقیقه و عبور از فیلترهای آلومینیومی 350 فوت در دقیقه می‌باشد.

- در هوارسان‌هائی که از دو دستگاه بلوئر استفاده می‌شود، باید از دو الکتروموتور مجزا استفاده گردد.

- قیمت الکتروموتور در بهای ردیف‌ها دیده شده است.

- سایر متعلقات هوارسان مانند رطوبت زن ، فیلتر کیسه‌ای با محفظه آن، اینورتور و غیره در ردیف‌ها منظور نشده است.

10. چنانچه ظرفیت هواساز مورد نیاز پروژه به مقدار 10% کمتر یا بیشتر از ظرفیت مندرج در یکی از شرح ردیف‌ها باشد، از بهای همان ردیف استفاده می‌شود، در غیر اینصورت از روش میان‌یابی برای تعیین قیمت استفاده می‌شود. به عنوان مثال چنانچه ظرفیت هواساز مورد نیاز 5500 فوت مکعب در دقیقه باشد از شرح ردیف شماره 210503 استفاده می‌شود و چنانچه 5800 فوت مکعب در دقیقه باشد روش میان‌یابی بین ردیف‌های210503 و 210504 قابل عمل خواهد بود.

11. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | فن‌ کویل زمینی‌. |
| 02 | یونیت‌ هیتر نوع‌ افقی‌. |
| 03 | یونیت‌ هیتر نوع‌ قایم. |
| 04 05 06 | فن کویل کانالی دستگاه هوارسان کویل مسی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۰۵,۸۵۶,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل زمینی، به ظرفیت ۹۵ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۲۴,۰۵۷,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل زمینی، به ظرفیت ۱۴۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۳۵,۹۷۵,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل زمینی، به ظرفیت ۱۹۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۴۷,۵۹۰,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل زمینی، به ظرفیت ۲۸۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۸۹,۹۱۶,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل زمینی، به ظرفیت ۳۸۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۰۲,۹۴۵,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل زمینی، به ظرفیت ۴۷۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۲۵,۵۰۹,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل زمینی، به ظرفیت ۵۶۵ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۱۴,۸۷۶,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت ۲۵۰۰ تا ۳۸۰۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۱۴,۸۷۶,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از ۳۸۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۱۶,۵۵۴,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از ۵۰۰۰ تا ۷۵۵۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۲۰,۹۸۰,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از ۷۵۵۰ تا ۱۰۰۵۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۳۰,۵۶۸,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از ۱۰۰۵۰ تا ۱۵۱۰۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۴۱,۸۱۸,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از ۱۵۱۰۰ تا ۲۰۱۵۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۶۸,۵۳۲,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از ۲۰۱۵۰ تا ۲۵۲۰۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۸۶,۶۰۶,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از ۲۵۲۰۰ تا ۳۰۲۰۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۱۱۴,۸۷۶,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۸۰۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۱۴,۸۷۶,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از ۳۸۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۱۶,۵۵۴,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از ۵۰۰۰ تا ۷۵۵۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۲۰,۹۸۰,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از ۷۵۵۰ تا ۱۰۰۵۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۳۰,۵۶۸,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از ۱۰۰۵۰ تا ۱۵۱۰۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۴۱,۸۱۸,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از ۱۵۱۰۰ تا ۲۰۱۵۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۳۰۶ |
|  |  | ۱۶۸,۵۳۲,۰۰۰ | دستگاه | یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از ۲۰۱۵۰ تا ۲۵۲۰۰ کیلو کالری در ساعـت. |  | ۲۱۰۳۰۷ |
|  |  | ۱۸۳,۹۵۱,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل کانالی، به ظرفیت ۳۸۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۰۴,۵۳۹,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل کانالی، به ظرفیت ۴۸۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۳۰,۱۱۲,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل کانالی، به ظرفیت ۵۶۵ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۲۴۰,۶۵۳,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل کانالی، به ظرفیت ۶۶۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۲۵۹,۵۴۲,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل کانالی، به ظرفیت ۷۵۵ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۴۰۵ |
|  |  | ۲۶۲,۴۳۴,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل کانالی، به ظرفیت ۸۵۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۴۰۶ |
|  |  | ۲۷۵,۷۳۰,۰۰۰ | دستگاه | فن کویل کانالی، به ظرفیت ۹۴۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۱۰۴۰۷ |
|  |  | ۲,۰۵۳,۰۷۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی ۲۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه. |  | ۲۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۲,۴۱۰,۲۸۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی ۳۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه. |  | ۲۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۲,۷۱۶,۴۸۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی ۵۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه. |  | ۲۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۳,۱۲۵,۲۸۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی ۷۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه. |  | ۲۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۳,۷۲۵,۱۲۱,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی ۱۰۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه. |  | ۲۱۰۵۰۵ |
|  |  | ۴,۶۳۵,۶۸۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی ۱۵۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه. |  | ۲۱۰۵۰۶ |
|  |  | ۶,۶۹۲,۸۲۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی ۲۰۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه. |  | ۲۱۰۵۰۷ |
|  |  | ۷,۱۴۶,۸۲۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی ۳۰۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه. |  | ۲۱۰۵۰۸ |
|  |  | ۹,۰۶۶,۶۵۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی ۴۰۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه. |  | ۲۱۰۵۰۹ |
|  |  |  | فوت مربع | کویل سرمایی یا گرمایی مسی با تعداد ۸ پره در اینچ. |  | ۲۱۰۶۰۱ |

# فصل‌ بیست‌ و دوم‌. کولرآبی‌

مقدمه‌

1.کولرهابه‌ طور کامل‌، همراه‌ با کلید راه‌انداز، الکتروموتور دو سرعته‌ مناسب‌، الکتروپمپ گردش آب و مجهز به‌ خازن و شیر شناور‌ است.

2.ظرفیت‌ها در دور بالا (حداکثر 1450 دور در دقیقه) و برای فشار استاتیک صفر محاسبه شده است.

3. کولرهای آبی گروه (01) دارای پوشال و گروه (02) دارای لایی (pad) سلولزی هستند.

4.بهای‌ واحد کولرهای‌ با ظرفیت‌های‌ بین‌ دو ردیف‌ از طریق‌ میانیابی‌ خطی‌ محاسبه‌ می‌گردد.

5.هر لیتر در ثانیه معادل 119/2 فوت مکعب در دقیقه (cfm) است.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کولر آبی با پوشال. |
| 02 | کولر آبی با لایی (pad) سلولزی. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۳,۴۴۸,۰۰۰ | دستگاه | کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی ۱۴۰۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۹۳,۹۲۶,۰۰۰ | دستگاه | کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی ۱۹۰۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۱۳,۹۶۰,۰۰۰ | دستگاه | کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی ۳۳۰۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۷۰,۹۷۶,۰۰۰ | دستگاه | کولرآبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی ۱۸۰۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۱۱,۸۵۴,۰۰۰ | دستگاه | کولرآبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی ۲۲۰۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۶۷,۳۸۳,۰۰۰ | دستگاه | کولرآبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی ۳۰۵۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۲۰۲۰۳ |

# فصل‌ بیست‌ و سوم‌. کولر‌گازی‌

مقدمه‌

1. کولرهای‌ گازی این فصل دوتکه، از نوع دیواری، شامل کندانسور و پنل اواپراتور،‌ کمپرسور، الکتروموتور بادزن‌ مجهز به‌ کلید محافظ‌، خازن‌، کلید چند وضعیتی‌، ترموستات‌ قابل‌ تنظیم‌ و صافی‌ است‌.

2. دمای‌ هوای‌ خارج‌، 35 درجه‌ سانتیگراد منظور ‌شده ‌است‌.

3. بهای واحد ردیف‌های مربوط به کولرهای با ظرفیت بین دو ردیف، از طریق میانیابی خطی محاسبه می‌شود.

4. هر کیلو کالری در ساعت معادل 968/3 بی تی یو در ساعت است

5. هزینه لوله کشی های مسی و عایق کاری، کابل کشی ها و لوله کشی کندانس از فهرست ها و فصل های مربوطه بصورت جداگانه منظور می گردد.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | ------- |
| 02 | کولر گازی دوتکه بدون گرمایش. |
| 03 | کولر گازی دوتکه با گرمایش. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | دستگاه | کولر گازی دو تکه بدون گرمایش، به ظرفیت ۲۲۵۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۲۳۰۲۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | کولر گازی دو تکه بدون گرمایش، به ظرفیت ۳۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۲۳۰۲۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | کولر گازی دو تکه بدون گرمایش، به ظرفیت ۴۵۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۲۳۰۲۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | کولر گازی دو تکه بدون گرمایش، به ظرفیت ۶۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۲۳۰۲۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | کولر گازی دو تکه بدون گرمایش، به ظرفیت ۷۵۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۲۳۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۹۵,۵۶۳,۰۰۰ | دستگاه | کولر گازی دو تکه با گرمایش، به ظرفیت ۲۲۵۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۲۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۱۵,۸۱۴,۰۰۰ | دستگاه | کولر گازی دو تکه با گرمایش، به ظرفیت ۳۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۲۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۳۱۵,۶۲۰,۰۰۰ | دستگاه | کولر گازی دو تکه با گرمایش، به ظرفیت ۴۵۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۲۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۳۵۹,۰۴۹,۰۰۰ | دستگاه | کولر گازی دو تکه با گرمایش، به ظرفیت ۶۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۲۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۶۳,۷۷۶,۰۰۰ | دستگاه | کولر گازی دو تکه با گرمایش، به ظرفیت ۷۵۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۲۳۰۳۰۵ |

# فصل‌ بیست‌ و چهارم‌. الکتروپمپ‌

مقدمه‌

1. الکتروپمپ‌های‌ گریز از مرکز، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 1، از نوع‌ روی‌ خط‌ و مجهز به‌ الکتروموتور یک فاز با حدود 1500 دور در دقیقه‌ هستند. اعداد مربوط به آبدهی و ارتفاع ارایه شده در شرح ردیف‌های این گروه در محدوده راندمان حداکثر پمپ انتخاب شده است.

2. پمپ‌های‌ گریز از مرکز زمینی، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 2، افقی‌ و طبق‌ استاندارد DIN EN 733، با فشار کار 10 بار (PN 10) است‌. این‌ ردیف‌ها، شامل‌ شاسی، لرزه گیر زیر دستگاه‌، کوپلینگ‌، فلنج‌های‌ مقابل‌ اضافی‌، واشر آب‌بندی‌ و پیچ‌ و مهره‌ است‌.

3. الکتروموتورهای‌ موضوع‌ ردیف‌های گروه 4، یک‌ فاز یا سه‌ فاز و 50 سیکل‌ در ثانیه‌ هستند.

4. هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ استقرار پمپ‌ و الکتروموتور مربوط‌ روی‌ شاسی با رنگ آمیزی کامل، لرزه گیر زیر دستگاه، کوپله‌کردن‌ و همچنین‌ تراش‌ پروانه‌ پمپ‌، در بهای‌ واحد ردیف‌ها منظور ‌شده ‌است‌.

5. در بهای‌ واحد پمپ‌های‌ زمینی‌، آب‌بند مکانیکی‌ (mechanical seal) منظور نشده‌ است‌.

6. کسربها نسبت به ردیف‌های گروه 4، در صورتی‌که الکتروموتور سه فاز، با حدود 3000 دور در دقیقه باشد، هشت (8) درصد بهای واحد ردیف مربوط است.

7. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | الکتروپمپ‌ روی‌ خط‌. |
| 02 | پمپ‌ زمینی‌. |
| 03 | ---- |
| 04 | الکتروموتور حدود 1500 دور در دقیقه‌. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۵,۸۳۳,۰۰۰ | دستگاه | الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک دوازدهم اسب بخار، قطر لوله رانش ۲۵ میلی‌متر (یک اینچ)، آب‌دهی ۱۰ گالن در دقیقه و ارتفاع ۵ فوت. |  | ۲۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۷۲,۷۰۸,۰۰۰ | دستگاه | الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک هشتم اسب بخار، قطر لوله رانش ۳۲ میلی‌متر (یک و یک چهارم اینچ)، آب‌دهی ۲۰ گالن در دقیقه و ارتفاع ۵ فوت. |  | ۲۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۹۹,۳۳۰,۰۰۰ | دستگاه | الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک ششم اسب بخار، قطر لوله رانش ۵۰ میلی‌متر (دو اینچ)، آب‌دهی ۳۰ گالن در دقیقه و ارتفاع ۱۰ فوت. |  | ۲۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۱۵,۴۰۵,۰۰۰ | دستگاه | الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک سوم اسب بخار، قطر لوله رانش ۴۰ میلی‌متر (یک و یک دوم اینچ)، آب‌دهی ۳۰ گالن در دقیقه و ارتفاع ۱۸ فوت. |  | ۲۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۱۵,۴۰۵,۰۰۰ | دستگاه | الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک سوم اسب بخار، قطر لوله رانش ۶۵ میلی‌متر (دو و یک دوم اینچ)، آب‌دهی ۴۰ گالن در دقیقه و ارتفاع ۸ فوت. |  | ۲۴۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۲۵,۳۸۶,۰۰۰ | دستگاه | الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک دوم اسب بخار، قطر لوله رانش ۵۰ میلی‌متر (دو اینچ)، آب‌دهی ۴۰ گالن در دقیقه و ارتفاع ۱۹ فوت. |  | ۲۴۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۲۹,۳۸۹,۰۰۰ | دستگاه | الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور سه چهارم اسب بخار، قطر لوله رانش ۸۰ میلی‌متر (سه اینچ)، آب‌دهی ۶۰ گالن در دقیقه و ارتفاع ۱۶ فوت. |  | ۲۴۰۱۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | پمـپ در اندازه ۱۲۵-۳۲. |  | ۲۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۷۵,۹۸۷,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۱۶۰-۳۲. |  | ۲۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۸۲,۴۱۰,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۰۰-۳۲. |  | ۲۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۷۳,۳۶۷,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۱۲۵-۴۰. |  | ۲۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۸۰,۱۸۴,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۱۶۰-۴۰. |  | ۲۴۰۲۰۵ |
|  |  | ۸۸,۶۱۸,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۰۰-۴۰. |  | ۲۴۰۲۰۶ |
|  |  | ۹۸,۷۷۸,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۵۰-۴۰. |  | ۲۴۰۲۰۷ |
|  |  | ۸۲,۰۸۴,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۱۲۵-۵۰. |  | ۲۴۰۲۰۸ |
|  |  | ۸۵,۷۲۹,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۱۶۰-۵۰. |  | ۲۴۰۲۰۹ |
|  |  | ۹۳,۸۱۹,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۰۰-۵۰. |  | ۲۴۰۲۱۰ |
|  |  | ۱۰۵,۳۱۳,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۵۰-۵۰. |  | ۲۴۰۲۱۱ |
|  |  | ۹۵,۴۸۶,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ دراندازه ۱۲۵-۶۵. |  | ۲۴۰۲۱۲ |
|  |  | ۹۷,۷۲۹,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۱۶۰-۶۵. |  | ۲۴۰۲۱۳ |
|  |  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۰۰-۶۵. |  | ۲۴۰۲۱۴ |
|  |  | ۱۳۰,۴۹۳,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۵۰-۶۵. |  | ۲۴۰۲۱۵ |
|  |  | ۱۴۷,۷۶۴,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۳۱۵-۶۵. |  | ۲۴۰۲۱۶ |
|  |  | ۱۱۱,۳۴۲,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۱۶۰-۸۰. |  | ۲۴۰۲۱۷ |
|  |  | ۱۲۵,۸۷۶,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۰۰-۸۰. |  | ۲۴۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۴۷,۶۶۲,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۵۰-۸۰. |  | ۲۴۰۲۱۹ |
|  |  | ۱۷۱,۳۳۶,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۳۱۵-۸۰. |  | ۲۴۰۲۲۰ |
|  |  | ۱۴۱,۳۱۲,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۰۰-۱۰۰. |  | ۲۴۰۲۲۱ |
|  |  | ۱۶۱,۶۵۴,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۵۰-۱۰۰. |  | ۲۴۰۲۲۲ |
|  |  | ۱۹۵,۰۹۵,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۳۱۵-۱۰۰. |  | ۲۴۰۲۲۳ |
|  |  | ۲۷۰,۲۳۹,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۴۰۰-۱۰۰. |  | ۲۴۰۲۲۴ |
|  |  | ۲۱۲,۳۴۳,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۲۵۰-۱۲۵. |  | ۲۴۰۲۲۵ |
|  |  | ۲۷۸,۶۴۰,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۳۱۵-۱۲۵. |  | ۲۴۰۲۲۶ |
|  |  | ۳۱۴,۳۰۳,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۴۰۰-۱۲۵. |  | ۲۴۰۲۲۷ |
|  |  | ۲۹۲,۴۰۸,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۳۱۵-۱۵۰. |  | ۲۴۰۲۲۸ |
|  |  | ۳۶۴,۴۹۲,۰۰۰ | دستگاه | پمـپ در اندازه ۴۰۰-۱۵۰. |  | ۲۴۰۲۲۹ |
|  |  | ۴۸,۷۰۹,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت سه چهارم اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۵۱,۸۵۹,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت یک اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۶۰,۷۶۹,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۱٫۵ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۰۳ |
|  |  | ۶۷,۹۶۹,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۲ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۰۴ |
|  |  | ۸۲,۹۵۴,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۳ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۰۵ |
|  |  | ۹۳,۱۶۹,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۴ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۰۶ |
|  |  | ۱۱۸,۱۸۹,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۵ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۰۷ |
|  |  | ۱۷۷,۰۴۹,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۷٫۵ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۰۸ |
|  |  | ۱۸۴,۳۷۶,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۱۰ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۰۹ |
|  |  | ۲۶۸,۷۴۱,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۱۵ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۱۰ |
|  |  | ۳۳۶,۸۷۱,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۲۰ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۱۱ |
|  |  | ۵۹۶,۳۱۷,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۲۵ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۱۲ |
|  |  | ۶۵۳,۰۱۷,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۳۰ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۱۳ |
|  |  | ۷۹۴,۳۱۷,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۴۰ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۱۴ |
|  |  | ۹۷۷,۹۱۷,۰۰۰ | دستگاه | الکترو موتور، حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه، به قدرت ۵۰ اسـب بخار. |  | ۲۴۰۴۱۵ |

# فصل‌ بیست‌ و پنجم‌. عایق‌

مقدمه‌

1.برای‌ اختصار، در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ عایق‌ پشم‌ شیشه‌ با یک‌ لا کاغذ کرافت‌، از درج‌ عبارت‌"سیم‌پیچی‌ با مفتول‌ گالوانیزه‌"، در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ عایق‌ پشم‌ شیشه‌ بایک‌ لا کاغذ کرافت‌ و پوشش‌ پارچه‌ای‌ متقال‌، از درج‌ عبارت‌"و ماستیک‌ با دو دست‌ رنگ‌ روغنی‌"و در شرح‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ عایق‌ پشم‌ شیشه‌ پیش‌ ساخته‌ با روکش‌ آلومینیومی‌ کارخانه‌ای‌، از درج‌ عبارت‌"با نوارچسب‌ مخصوص‌ درزبندی‌ و بست‌های‌ حلقوی‌ آلومینیومی‌"، صرف‌نظر ‌شده ‌است‌.

2.وزن‌ مخصوص‌ عایق‌ پشم‌ شیشه‌، موضوع‌ گروه‌های‌ 2، 4، 7 و 8، برابر 12 کیلوگرم‌ بر متر مکعب‌ است‌.

3.وزن‌ مخصوص‌عایق‌ پشم‌شیشه‌ پیش‌ ساخته‌ باروکش‌ آلومینیومی‌ کارخانه‌ای‌، موضوع‌ گروه‌های‌5و6، برابر 65 کیلوگرم‌ بر مترمکعب‌ است‌.

4.اضافه بها نسبت به ردیف‌های گروه‌های 2 و 7 و نیز گروه‌های 4 و 8، در صورتی‌که عایق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص 28 کیلوگرم بر متر مکعب باشد، به ترتیب سی (30) و بیست (20) درصد ردیف گروه‌های مربوط است.

5.اضافه بها نسبت به ردیف‌های گروه‌های 5 و 6، در صورتی‌که عایق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص 80 کیلوگرم بر متر مکعب باشد، به ترتیب پنج (5) و بیست (20) درصد ردیف‌های مربوط به هر گروه است.

6.در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ عایق‌ نوار (نوار پیچی) کار سرد، هزینه‌ تهیه‌ مصالح‌ و اجرای‌ کامل‌ کار، با"یک لایه چسب نوار (پرایمر) و یک لایه نوار مخصوص" با شرایط زیر منظور ‌شده ‌است‌.

6-1. چسب نوار (پرایمر) و نوار مخصوص، هر دو ساخت یک کارخانه.

6-2. ضخامت لایه پرایمر پس از اجرا، حداقل 2/0 و ضخامت نوار حداقل 5/0 میلی‌متر.

6-3. هم‌پوشانی نوار 50 درصد پهنای نوار.

6-4. پهنای نوار برای عایق لوله‌های با قطر نامی 50 (2 اینچ) 50 و برای قطرهای بالاتر 100 میلی‌متر.

7. اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های  عایق کاری، چنانچه عایق کاری در موتورخانه‌های اصلی، اطاق‌های  هوارسان و موتورخانه‌های فرعی به صورت نمایان اجرا شود ده (10) درصد ردیف مربوط است.

8. در ردیف‌های گروه‌های 18 و 19 و 20 و 21 و 22 این فصل، مربوط به عایقکاری با عایق‌های الاستومری (سلول بسته) لوله‌ای و رولی، جزئیات عایقکاری مانند اجرای نوار چسب‌های طولی در طول لوله و کانال و سطوح و نوار چسب های عرضی در محل اتصال لبه‌های عایق لحاظ شده است.

9. ضریب هدایت حرارتی عایق الاستومری باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 16837 و یا استاندارد EN 14304 و یا استاندارد ASTM C518 یا ASTM C177 اندازه‌گیری شود و حداکثر مقدار برای آن، از مقادیر ذکر شده در استاندارد ASTM C534 تجاوز ننماید.

10. عایق‌های گروه‌های 18 تا 22 از نظر ضریب انتشار شعله و ضریب گسترش دود باید معیارهای ذکر شده در استاندارد ASTM E84 را  تامین نماید.

11. چگونگی نصب و اجرای عایق‌های موضوع گروه‌های 18 تا 22 باید توسط مهندس مشاور در مشخصات فنی خصوصی پیمان تعیین و مورد عمل قرار گیرد.

12.	در عایق‌های رولی موضوع گروه‌های 21 و 22 سطح خارجی که عایق می‌شود مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

13. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

‌

## جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | ---- |
| 02 | عایق‌پشم‌شیشه‌ به‌ضخامت‌ 50 میلی‌متر با کاغذ کرافت. |
| 03 | ---- |
| 04 | عایق‌ پشم‌ شیشه‌ به‌ضخامت‌ 50 میلی‌متر با کاغذ کرافت و پوشش‌ ‌متقال‌. |
| 05 | عایق‌پشم‌شیشه‌ پیش‌ساخته‌ به‌ضخامت‌ 25 میلی‌متر. |
| 06 | عایق‌پشم‌شیشه‌ پیش‌ساخته‌ به‌ضخامت‌ 50 میلی‌متر. |
| 07 | عایق‌ پشم‌ شیشه‌ برای‌ کانال‌ هوا با کاغذ کرافت. |
| 08 | عایق‌ پشم‌ شیشه‌ برای‌ کانال‌ هوا با کاغذ کرافت‌ و پوشش ‌متقال. |
| 09 | عایق نوار (نوار پیچی) کار سرد. |
| 18 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 10 میلی‌متر. |
| 19 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 13 میلی‌متر. |
| 20 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 19 میلی‌متر. |
| 21 | عایق الاستومری رولی . |
| 22 | اضافه‌بهای روکش آلومینیوم برای عایق الاستومری. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۱۱,۵۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلمیتر، با یک‌ لا کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی ۱۲۵ (۵ اینچ). |  | ۲۵۰۲۱۰ |
|  |  | ۸۳۷,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلمیتر، با یک‌ لا کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی ۱۵۰ (۶ اینچ). |  | ۲۵۰۲۱۱ |
|  |  | ۱,۰۲۶,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلمیتر، با یک‌ لا کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی ۲۰۰ (۸ اینچ). |  | ۲۵۰۲۱۲ |
|  |  | ۱,۳۲۶,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلمیتر، با یک‌ لا کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی ۲۵۰ (۱۰ اینچ). |  | ۲۵۰۲۱۳ |
|  |  | ۱,۳۷۶,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلمیتر، با یک‌ لا کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی ۳۰۰ (۱۲ اینچ). |  | ۲۵۰۲۱۴ |
|  |  | ۱,۵۶۸,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، با یک‌ لا کاغذ کرافت و پوشش پارچه‌ای متقال، برای لوله به قطر نامی ۱۲۵ (۵ اینچ). |  | ۲۵۰۴۱۰ |
|  |  | ۱,۶۹۷,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، با یک‌ لا کاغذ کرافت و پوشش پارچه‌ای متقال، برای لوله به قطر نامی ۱۵۰ (۶ اینچ). |  | ۲۵۰۴۱۱ |
|  |  | ۱,۸۴۲,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، با یک‌ لا کاغذ کرافت و پوشش پارچه‌ای متقال، برای لوله به قطر نامی ۲۰۰ (۸ اینچ). |  | ۲۵۰۴۱۲ |
|  |  | ۲,۲۱۵,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، با یک‌ لا کاغذ کرافت و پوشش پارچه‌ای متقال، برای لوله به قطر نامی ۲۵۰ (۱۰ اینچ). |  | ۲۵۰۴۱۳ |
|  |  | ۲,۳۶۳,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، با یک‌ لا کاغذ کرافت و پوشش پارچه‌ای متقال، برای لوله به قطر نامی ۳۰۰ (۱۲ اینچ). |  | ۲۵۰۴۱۴ |
|  |  | ۳۷۸,۵۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۲۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۴۷۵,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۲۵۰۵۰۲ |
|  |  | ۴۹۹,۵۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۲۵۰۵۰۳ |
|  |  | ۵۵۶,۵۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۲۵۰۵۰۴ |
|  |  | ۵۸۶,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۲۵۰۵۰۵ |
|  |  | ۶۲۸,۵۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۵۰ (۲ اینچ). |  | ۲۵۰۵۰۶ |
|  |  | ۷۲۳,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۲۵۰۵۰۷ |
|  |  | ۷۸۹,۵۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۸۰ (۳ اینچ). |  | ۲۵۰۵۰۸ |
|  |  | ۹۲۷,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۱۰۰ (۴ اینچ). |  | ۲۵۰۵۰۹ |
|  |  | ۸۶۱,۵۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۲۵۰۶۰۱ |
|  |  | ۹۰۲,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۲۵۰۶۰۲ |
|  |  | ۹۵۸,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۲۵۰۶۰۳ |
|  |  | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۲۵۰۶۰۴ |
|  |  | ۱,۰۹۷,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۲۵۰۶۰۵ |
|  |  | ۱,۱۸۷,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۵۰ (۲ اینچ). |  | ۲۵۰۶۰۶ |
|  |  | ۱,۳۳۸,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۲۵۰۶۰۷ |
|  |  | ۱,۴۶۳,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۸۰ (۳ اینچ). |  | ۲۵۰۶۰۸ |
|  |  | ۱,۶۴۲,۰۰۰ | مترطول | عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه‌ای، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، برای لوله به قطر نامی ۱۰۰ (۴ اینچ). |  | ۲۵۰۶۰۹ |
|  |  | ۷۷۶,۰۰۰ | مترمربع | عایق پشم شیشه، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، با یک لا کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، برای عایق کاری کانال. |  | ۲۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۹۶۶,۵۰۰ | مترمربع | عایق پشم شیشه، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، با یک لا کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، برای عایق کاری کانال. |  | ۲۵۰۷۰۲ |
|  |  | ۱,۷۲۲,۰۰۰ | مترمربع | عایق پشم شیشه، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر، با یک لا کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، پوشش پارچه ای متقال، ماستیک و دو دست رنگ روغنی، برای عایق کاری کانال. |  | ۲۵۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۹۵۵,۰۰۰ | مترمربع | عایق پشم شیشه، به ضخامت ۵۰ میلی‌متر، با یک لا کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، پوشش پارچه ای متقال، ماستیک و دو دست رنگ روغنی، برای عایق کاری کانال. |  | ۲۵۰۸۰۲ |
|  |  | ۴۹۷,۵۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). |  | ۲۵۰۹۰۱ |
|  |  | ۵۹۴,۵۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ). |  | ۲۵۰۹۰۲ |
|  |  | ۶۹۴,۰۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ). |  | ۲۵۰۹۰۳ |
|  |  | ۸۰۸,۰۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ). |  | ۲۵۰۹۰۴ |
|  |  | ۹۰۴,۰۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۲۵۰۹۰۵ |
|  |  | ۱,۰۸۲,۰۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر‌نامی۵۰ (۲ اینچ). |  | ۲۵۰۹۰۶ |
|  |  | ۱,۳۱۹,۰۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۲۵۰۹۰۷ |
|  |  | ۱,۴۹۳,۰۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر‌نامی۸۰ (۳ اینچ). |  | ۲۵۰۹۰۸ |
|  |  | ۱,۹۱۸,۰۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر‌نامی۱۰۰ (۴ اینچ). |  | ۲۵۰۹۰۹ |
|  |  | ۲,۳۰۴,۰۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر‌نامی۱۲۵(۵ اینچ). |  | ۲۵۰۹۱۰ |
|  |  | ۲,۷۲۹,۰۰۰ | مترطول | عایق نوار، برای لوله به قطر‌نامی۱۵۰(۶ اینچ). |  | ۲۵۰۹۱۱ |
|  |  | ۵۱۳,۵۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر یک دوم اینچ. |  | ۲۵۱۸۰۱ |
|  |  | ۵۸۵,۵۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر سه چهارم اینچ. |  | ۲۵۱۸۰۲ |
|  |  | ۷۰۶,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر یک اینچ. |  | ۲۵۱۸۰۳ |
|  |  | ۸۰۷,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ. |  | ۲۵۱۸۰۴ |
|  |  | ۹۲۵,۵۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک دوم اینچ. |  | ۲۵۱۸۰۵ |
|  |  | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر دو اینچ. |  | ۲۵۱۸۰۶ |
|  |  | ۱,۲۷۲,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر دو و یک دوم اینچ. |  | ۲۵۱۸۰۷ |
|  |  | ۱,۳۹۲,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر سه اینچ. |  | ۲۵۱۸۰۸ |
|  |  | ۶۶۳,۵۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر یک دوم اینچ. |  | ۲۵۱۹۰۱ |
|  |  | ۷۴۷,۵۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر سه چهارم اینچ. |  | ۲۵۱۹۰۲ |
|  |  | ۸۵۶,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر یک اینچ. |  | ۲۵۱۹۰۳ |
|  |  | ۹۸۱,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ. |  | ۲۵۱۹۰۴ |
|  |  | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک دوم اینچ. |  | ۲۵۱۹۰۵ |
|  |  | ۱,۳۰۹,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر دو اینچ. |  | ۲۵۱۹۰۶ |
|  |  | ۱,۶۳۲,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر دو و یک دوم اینچ. |  | ۲۵۱۹۰۷ |
|  |  | ۱,۸۷۲,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر سه اینچ. |  | ۲۵۱۹۰۸ |
|  |  | ۹۶۹,۵۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر یک دوم اینچ. |  | ۲۵۲۰۰۱ |
|  |  | ۱,۱۳۱,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر سه چهارم اینچ. |  | ۲۵۲۰۰۲ |
|  |  | ۱,۲۹۴,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر یک اینچ. |  | ۲۵۲۰۰۳ |
|  |  | ۱,۴۰۶,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ. |  | ۲۵۲۰۰۴ |
|  |  | ۱,۴۸۹,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک دوم اینچ. |  | ۲۵۲۰۰۵ |
|  |  | ۱,۷۸۹,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر دو اینچ. |  | ۲۵۲۰۰۶ |
|  |  | ۲,۲۹۲,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر دو و یک دوم اینچ. |  | ۲۵۲۰۰۷ |
|  |  | ۲,۷۳۶,۰۰۰ | مترطول | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر سه اینچ. |  | ۲۵۲۰۰۸ |
|  |  | ۲,۵۳۲,۰۰۰ | مترمربع | عایق الاستومری رولی به ضخامت ۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۵۲۱۰۱ |
|  |  | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | مترمربع | عایق الاستومری رولی به ضخامت ۱۳ میلی‌متر. |  | ۲۵۲۱۰۲ |
|  |  | ۴,۶۹۲,۰۰۰ | مترمربع | عایق الاستومری رولی به ضخامت ۱۹ میلی‌متر. |  | ۲۵۲۱۰۳ |
|  |  | ۹۰۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای روکش آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون برای عایق الاستومری به هر ضخامت (لوله‌ای و یا رولی). |  | ۲۵۲۲۰۱ |
|  |  | ۹۰۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای روکش آلومینیوم به ضخامت ۱۷۰ میکرون برای عایق الاستومری به هر ضخامت (لوله‌ای و یا رولی). |  | ۲۵۲۲۰۲ |
|  |  | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای روکش آلومینیوم به ضخامت ۲۳۰ میکرون برای عایق الاستومری به هر ضخامت (لوله‌ای و یا رولی). |  | ۲۵۲۲۰۳ |

# فصل‌ بیست‌ و هفتم‌. دستگاه‌های‌ مبرد

مقدمه‌

1.  دستگاه‌های موضوع این فصل، باید طبق یکی از استاندارهای معتبر خارجی ساخته و براساس استانداردهای مربوط از سازمان ملی استاندارد ایران آزمایش شده باشد.

2.  دستگاه‌های مبرد تراکمی، از نوع خنک شونده با آب (water cooled water chiller)، موضوع ردیف های گروه 1، شامل کندانسور آبی، اواپراتور با شیر انبساط مستقیم ترموستاتیکی، کمپرسورهای از نوع رفت آمدی (باز یا نیمه بسته) با الکتروموتور سه فاز 380  ولت و 50 هرتز، لوله‌های مخصوص و مناسب برای فشارکار 20 بار (PSI 300)، که باید به روش انبساطی (expanded) داخل صفحه‌های نگهدارنده

محکم شده باشند، مجهز به همه لوازم و متعلقات و کنترل های استاندارد مانند کنترل مرحله‌ای ظرفیت (multy step capacity control)، کنترل فشار، کلید اطمینان فشار روغن، شیر سولونوییدی، شیرهای تخلیه و شارژ، فیلترهای روغن و گاز، آب نما (سایت گلاس) روی مدار مایع، شیر اطمینان کندانسور، شیر اطمینان اواپراتور، گرم کننده الکتریکی مخزن روغن، خنـک‌کننده مبرد مایع شده (liquid refrigerant subcooling)، فشار سنج های طرف مکش و تخلیه گاز، فشار سنج و دماسنج روغن، کنترل جلوگیری از انجماد (freeze protection)، شارژ کامل گاز و روغن، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال،  مدار اینترلاک، و دیگر اجزای لازم که باید به طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری شده باشد. شرایط تعیین ظرفیت، عبارت است از :

دمای آب ورودی اواپراتور  2/12  و آب خروجی 7/6  درجه سانتیگراد.

دمای آب ورودی کندانسور  4/29  و آب خروجی 35  درجه سانتیگراد.

3.  دستگاه های مبرد تراکمی، از نوع خنک شونده با هوا (air cooled water chiller) بدون کندانسور هوایی، موضوع ردیف های گروه 2،  شامل کمپرسورهای نوع رفت آمدی (باز یا نیم بسته) با الکترو موتور سه فاز 380 ولت و 50  هرتز، اواپراتور با شیر انبساط مستقیم ترموستاتیکی، لوله های مخصوص و مناسب برای فشار کار 20  بار ( PSI 300) ، که باید به روش انبساطی داخل صفحه‌های نگهدارنده محکم شده باشند، مجهز به همه لوازم و متعلقات و کنترل‌های استاندارد مانند کنترل مرحله‌ای ظرفیت (multy step capacity control)، کنترل فشار، کلید اطمینان فشار روغن، شیر سولونوییدی و شیرهای تخلیه و شارژ، فیلترهای روغن و گاز، آب نما روی مدار مایع، شیر اطمینان اواپراتور، گرم کننده الکتریکی مخزن روغن، خنـک‌کننده مبرد مایع شده (liquid refrigerant subcooling)، فشار سنج های طرف مکش و تخلیه گاز،  فشار سنج و دماسنج روغن،  کنترل جلوگیری از انجماد (freeze protection)، شارژ کامل گاز و روغن، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینتر لاک و دیگر اجزاء لازم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری شده باشد.شرایط تعیین ظرفیت، عبارت است از :

دمای آب ورودی اواپراتور  2/12  و آب خروجی  7/6  درجه سانتیگراد.

4.   دستگاه های کندانسور هوایی (air cooled condenser)،  موضوع ردیف های گروه 3 ، شامل کویل‌های اصلی و دوباره  سردکن (subcooling)، از لوله های مسی و پره های آلومینیومی که به روش انبساطی به یکدیگر محکم شده باشند. بادزن‌ها، از نوع محوری که با حفاظ سیمی گالوانیزه پوشیده شده باشند (الکتروموتور، پره های بادزن، بدنه و پایه های دستگاه، باید مناسب برای نصب در هوای آزاد بوده و محور بادزن از فولاد زنگ ناپذیر باشد)، موتور هریک از بادزن ها، باید هنگام گرم شدن بیش اندازه، به طور خودکار قطع کند (به thermal overload protection مجهز باشد). دستگاه مجهز به سیستم خودکار کنترل ظرفیت و شارژ کامل گاز باشد، تابلو و مدار برق شامل سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدهای قطع و وصل، کنترل های لازم، مدار اینتر لاک، چراغ های سیگنال و دیگر اجزای لازم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و اماده نصب و بهره برداری شده باشد.

5. دستگاه های مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم (hot water single effect)، با آب گرم در دمای 90 درجه سانتی گراد، از نوع خنک شونده با آب، موضوع ردیف های گروه 4، شامل مبدل های حرارتی اصلی ( اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و کندانسور)، لوله های مسی مناسب برای فشار کار 20 بار (PSI300) که باید به روش انبساطی داخل صفحه های نگهدارنده محکم شده باشند، پمپ های محلول و مبرد و پمپ خلا با الکترو موتورهای سه فاز  380 ولت 50 هرتز، شیر کنترل انرژی ورودی، سیستم های جنبی مانند تجهیزات رقیق کننده ضد کریستالیزه شدن (automatic anti crystallization system)، مبدل حرارتی محلول های رقیق و غلیظ، سیستم تامین محلول با غلظت میانی مناسب برای ورود به ابزوربر، خلا سنج، شیرهای تخلیه شارژ و لیتیوم بروماید، آب نما روی پوسته بالا، کنترل جلوگیری از انجماد، شارژ کامل لیتیوم بروماید و آب مقطر و الکل، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینتر لاک و دیگر اجزای لازم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری باشند. شرایط تعیین ظرفیت، عبارت است از:

دمای آب ورودی به اواپراتور 2/12  و آب خروجی 7/6 درجه سانتیگراد.

دمای آب ورودی به کندانسور  4/29 درجه سانتیگراد.

6.  دستگاه های مبرد جذبی از نوع یک اثره (single effect)، با بخار اشباع در فشار یک بار  (PSI15) و یا آب گرم در دمای 120 درجه سانتی گراد، از نوع خنک شونده با آب، موضوع ردیف های گروه 5، شامل مبدل های حرارتی اصلی ( اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و کندانسور)، لوله های مسی مناسب برای فشار کار 20 بار (PSI300) که باید به روش انبساطی داخل صفحه های نگهدارنده محکم شده باشند، پمپ های محلول و مبرد و پمپ خلا با الکترو موتورهای سه فاز  380 ولت و 50 هرتز، شیر کنترل انرژی ورودی، سیستم های جنبی مانند تجهیزات رقیق کننده ضد کریستالیزه شدن مبدل حرارتی محلول های رقیق و غلیظ، سیستم تامین محلول با غلظت میانی مناسب برای ورود به ابزوربر، خلا سنج، شیرهای تخلیه و شارژ لیتیوم بروماید، آب نما روی پوسته بالا، کنترل جلوگیری از انجماد، شارژ کامل لیتیوم بروماید و آب مقطر و الکل، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینتر لاک و دیگر اجزای لازم، که باید طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری باشند. شرایط تعیین ظرفیت، عبارت است از:

دمای آب ورودی به اواپراتور 2/12  و آب خروجی 7/6  درجه سانتیگراد.

دمای آب ورودی به کندانسور 4/29 درجه سانتیگراد

7.  دستگاه های مبرد جذبی دو اثره (double effect) با بخار اشباع با فشار 8 بار (PSI120)، از نوع خنک  شونده با آب، موضوع ردیف های گروه 6، شامل مبدل های حرارتی اصلی (اواپراتور، ابزوربر، ژنراتورهای دما بالا و پائین و کندانسور)، لوله های مسی مناسب برای فشار کار 20 بار (PSI300) که باید به روش انبساطی داخل صفحه های نگهدارنده محکم شده باشند، پمپ های محلول و مبرد و پمپ خلا با الکترو موتورهای سه فاز  380 ولت و 50 هرتز، شیر کنترل انرژی ورودی، سیستم های جنبی مانند تجهیزات رقیق کننده ضد کریستالیزه شدن، مبدل های حرارتی محلول های رقیق و غلیظ دمای بالا و دمای پائین، سیستم تامین محلول با غلظت میانی مناسب برای ورود به ابزوربر، خلا سنج، شیرهای تخلیه و شارژ لیتیوم بروماید، آب نمای پوسته بالا، کنترل جلوگیری از انجماد، شارژ کامل لیتیوم بروماید و آب مقطر و الکل، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینتر لاک و دیگر اجزای لازم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری باشند. شرایط تعیین ظرفیت عبارت است از:

دمای آب ورودی به اواپراتور 2/12  و آب خروجی 7/6  درجه سانتیگراد.

دمای آب ورودی به کندانسور  4/29 درجه سانتیگراد.

8. دستگاه های مبرد دو اثره شعله مستقیم (direct fired)، از نوع خنک شونده با آب موضوع ردیف های گروه 7، متشکل از یک دستگاه مبرد جذبی دو اثره و یک دستگاه دیگ ، سوار شده روی شاسی و یک دستگاه مشعل، شامل مبدل های حرارتی اصلی (اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور دمای پائین و کندانسور) و مبدل حرارتی احتراقی، لوله های مسی مناسب برای فشار کار 20 بار (PSI300) که باید به روش انبساطی در مبدل های حرارتی اصلی داخل صفحه های نگهدارنده محکم شده باشند، لوله های فولاد آتش‌خوار که باید به روش مناسب در مبدل احتراقی به صفحه لوله ثابت و محکم شده باشند، پمپ های محلول و مبردو پمپ های خلا مجهز به الکترو موتورهای سه فاز  50 هرتز، سیستم کنترل ظرفیت برودت، سیستم های جنبی مانند تجهیزات رقیق کننده ضد کریستالیزه شدن، مبدل های حرارتی محلول های رقیق و غلیظ دمای بالا و پایین، سیستم تامین محلول با غلظت میانی مناسب برای ورود به ابزوربر، خلا سنج، شیرهای تخلیه و شارژ لیتیوم بروماید و آب مقطر و الکل، تابلوی برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ های سیگنال، مدار اینتر لاک و دیگر اجزای لازم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده مونتاژ و آماده نصب و بهره برداری باشند. شرایط تعیین ظرفیت عبارت است از :

دمای آب ورودی به اواپراتور 2/12  و آب خروجی 7/6  درجه سانتیگراد.

دمای آب ورودی به کندانسور  4/29 درجه سانتیگراد.

9.   مشخصات فنی دستگاه مبرد گروه 8 کاملا مانند گروه 1 بوده و تنها تفاوت آن در نوع کمپرسور می باشد که از نوع پیچی می‌باشد.

10.    مشخصات فنی دستگاه مبرد گروه 9 کاملا مانند گروه 2 بوده و تنها تفاوت آن در نوع کمپرسور می باشد که از نوع پیچی می‌باشد.

11.   دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه موضوع گروه 10 مخصوص نصب در هوای آزاد بوده و کلیه مشخصات فنی دستگاه های مبرد تراکمی از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی و کندانسور هوایی مندرج در این مقدمه فصل برای این دستگاه‌ها قابل اعمال می‌باشد.

12.   بهای واحد ردیف های مربوط به دستگاه های با ظرفیت سرمایی بین دو ردیف، به روش میانیابی خطی محاسبه  می‌شود.

13.  به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | دستگاه مبرد تراکمی از نوع خنک شونده با آب، (Water Cooled Water Chiller) |
| 02 | دستگاه مبرد تراکمی از نوع خنک شونده با هوا،Air Cooled Water Chiller) ) |
| 03 | کندانسور هوایی، (Air Cooled Condenser) |
| 04 | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم، (Hot Water Absorption Water Chiller) |
| 05 | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم، (Single Effect Absorption Water Chiller) |
| 06 | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار، (Double Effect Absorption Water Chiller) |
| 07 | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره شعله مستقیم، (Direct Fired Double Effect Absorption Water Chiller) |
| 08 | دستگاه مبرد تراکمی از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی |
| 09 | دستگاه مبرد تراکمی از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی |
| 10 | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۴۰۳,۸۴۱,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۱۲ تن. |  | ۲۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۸,۵۰۹,۷۵۵,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۲۰ تن. |  | ۲۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۲,۲۸۴,۳۶۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۳۵ تن. |  | ۲۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۴,۳۱۲,۱۰۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۴۵ تن. |  | ۲۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۶,۸۰۶,۳۳۵,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۵۵ تن. |  | ۲۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۹,۹۹۵,۵۸۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۶۵ تن. |  | ۲۷۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۳,۲۱۴,۸۶۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۷۵ تن. |  | ۲۷۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۴,۵۶۳,۹۷۱,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۸۵ تن. |  | ۲۷۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۷,۶۸۷,۱۶۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۹۵ تن. |  | ۲۷۰۱۰۹ |
|  |  | ۳۱,۹۸۶,۳۴۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۱۱۰ تن. |  | ۲۷۰۱۱۰ |
|  |  | ۳۳,۵۱۹,۵۷۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۱۲۰ تن. |  | ۲۷۰۱۱۱ |
|  |  | ۳۸,۲۳۳,۷۸۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۱۳۰ تن. |  | ۲۷۰۱۱۲ |
|  |  | ۳۹,۱۰۷,۵۲۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۱۴۰ تن. |  | ۲۷۰۱۱۳ |
|  |  | ۴۲,۶۳۳,۹۴۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت ۱۶۰ تن. |  | ۲۷۰۱۱۴ |
|  |  | ۹,۱۷۸,۵۱۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۱۲ تن. |  | ۲۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۹,۶۵۰,۹۹۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۲۰ تن. |  | ۲۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۴,۸۷۶,۳۶۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۳۵ تن. |  | ۲۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۶,۱۹۶,۳۶۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۴۵ تن. |  | ۲۷۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۸,۷۳۷,۸۹۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۵۵ تن. |  | ۲۷۰۲۰۵ |
|  |  | ۲۲,۶۶۴,۰۶۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۶۵ تن. |  | ۲۷۰۲۰۶ |
|  |  | ۲۳,۷۷۵,۲۹۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۷۵ تن. |  | ۲۷۰۲۰۷ |
|  |  | ۲۵,۴۸۶,۰۸۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۸۵ تن. |  | ۲۷۰۲۰۸ |
|  |  | ۲۹,۶۸۴,۲۲۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۹۵ تن. |  | ۲۷۰۲۰۹ |
|  |  | ۳۰,۹۳۸,۸۳۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۱۱۰ تن. |  | ۲۷۰۲۱۰ |
|  |  | ۳۳,۰۴۶,۳۹۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۱۲۰ تن. |  | ۲۷۰۲۱۱ |
|  |  | ۳۳,۷۳۷,۷۲۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۱۳۰ تن. |  | ۲۷۰۲۱۲ |
|  |  | ۳۵,۹۶۷,۷۲۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۱۴۰ تن. |  | ۲۷۰۲۱۳ |
|  |  | ۳۹,۹۶۲,۶۲۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت ۱۶۰ تن. |  | ۲۷۰۲۱۴ |
|  |  | ۱,۵۱۷,۷۸۱,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۶ تن. |  | ۲۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۰۶۴,۴۶۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۱۰ تن. |  | ۲۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۲,۶۸۸,۲۸۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۱۵ تن. |  | ۲۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۳,۳۵۴,۴۱۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۲۰ تن. |  | ۲۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۴,۱۸۳,۶۸۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۳۰ تن. |  | ۲۷۰۳۰۵ |
|  |  | ۵,۳۹۵,۷۲۱,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۴۰ تن. |  | ۲۷۰۳۰۶ |
|  |  | ۶,۹۸۰,۰۸۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۵۰ تن. |  | ۲۷۰۳۰۷ |
|  |  | ۷,۶۱۵,۲۲۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۶۰ تن. |  | ۲۷۰۳۰۸ |
|  |  | ۹,۷۸۶,۰۲۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۷۵ تن. |  | ۲۷۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۰,۷۳۱,۴۵۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۹۵ تن. |  | ۲۷۰۳۱۰ |
|  |  | ۱۲,۸۰۵,۸۰۵,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۱۱۰ تن. |  | ۲۷۰۳۱۱ |
|  |  | ۱۳,۸۵۳,۴۰۵,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۱۲۰ تن. |  | ۲۷۰۳۱۲ |
|  |  | ۱۴,۳۴۵,۳۱۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۱۳۰ تن. |  | ۲۷۰۳۱۳ |
|  |  | ۱۵,۳۴۹,۷۱۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۱۴۰ تن. |  | ۲۷۰۳۱۴ |
|  |  | ۱۶,۳۶۳,۷۷۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۱۵۰ تن. |  | ۲۷۰۳۱۵ |
|  |  | ۱۷,۴۳۲,۱۷۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۱۶۰ تن. |  | ۲۷۰۳۱۶ |
|  |  | ۱۸,۲۸۵,۳۷۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت ۱۷۰ تن. |  | ۲۷۰۳۱۷ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۱۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۱۵۰ تن. |  | ۲۷۰۴۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۲۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۲۵۰ تن. |  | ۲۷۰۴۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۳۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۳۵۰ تن. |  | ۲۷۰۴۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۴۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۴۵۰ تن. |  | ۲۷۰۴۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۵۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۶۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۷۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۸۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۱۰۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۱۲۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت ۱۴۰۰ تن. |  | ۲۷۰۴۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۱۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۱۵۰ تن. |  | ۲۷۰۵۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۲۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۲۵۰ تن. |  | ۲۷۰۵۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۳۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۳۵۰ تن. |  | ۲۷۰۵۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۴۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۴۵۰ تن. |  | ۲۷۰۵۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۵۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۶۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۷۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۸۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۱۰۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۱۲۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به ظرفیت ۱۴۰۰ تن. |  | ۲۷۰۵۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۱۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۱۵۰ تن. |  | ۲۷۰۶۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۲۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۲۵۰ تن. |  | ۲۷۰۶۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۳۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۳۵۰ تن. |  | ۲۷۰۶۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۴۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۴۵۰ تن. |  | ۲۷۰۶۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۵۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۶۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۷۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۸۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۱۰۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۱۲۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت ۱۴۰۰ تن. |  | ۲۷۰۶۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۱۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۱۵۰ تن. |  | ۲۷۰۷۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۲۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۲۵۰ تن. |  | ۲۷۰۷۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۳۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۳۵۰ تن. |  | ۲۷۰۷۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۴۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۴۵۰ تن. |  | ۲۷۰۷۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۵۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۶۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۷۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۸۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۱۰۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۱۲۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت ۱۴۰۰ تن. |  | ۲۷۰۷۱۵ |
|  |  | ۳,۴۰۸,۷۲۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۲ تن. |  | ۲۷۰۸۰۱ |
|  |  | ۶,۹۹۳,۹۵۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۲۰ تن. |  | ۲۷۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۰,۹۹۷,۰۱۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۳۵ تن. |  | ۲۷۰۸۰۳ |
|  |  | ۱۵,۸۷۳,۳۲۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۴۵ تن. |  | ۲۷۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۸,۱۷۷,۴۹۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۵۵ تن. |  | ۲۷۰۸۰۵ |
|  |  | ۱۹,۵۰۴,۴۶۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۶۵ تن. |  | ۲۷۰۸۰۶ |
|  |  | ۲۴,۸۶۷,۲۹۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۷۵ تن. |  | ۲۷۰۸۰۷ |
|  |  | ۲۶,۳۸۹,۵۶۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۸۵ تن. |  | ۲۷۰۸۰۸ |
|  |  | ۲۹,۶۸۹,۰۲۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۹۵ تن. |  | ۲۷۰۸۰۹ |
|  |  | ۳۰,۲۹۵,۶۳۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۱۰ تن. |  | ۲۷۰۸۱۰ |
|  |  | ۳۰,۶۱۷,۵۹۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۲۰ تن. |  | ۲۷۰۸۱۱ |
|  |  | ۳۳,۶۷۹,۷۸۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۳۰ تن. |  | ۲۷۰۸۱۲ |
|  |  | ۳۶,۱۱۷,۱۲۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۴۰ تن. |  | ۲۷۰۸۱۳ |
|  |  | ۳۸,۹۰۳,۱۴۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۶۰ تن. |  | ۲۷۰۸۱۴ |
|  |  | ۴۱,۷۰۸,۷۱۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۱۸۰ تن. |  | ۲۷۰۸۱۵ |
|  |  | ۴۹,۸۳۳,۴۱۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۲۰۰ تن. |  | ۲۷۰۸۱۶ |
|  |  | ۵۵,۰۲۲,۵۵۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۲۵۰ تن. |  | ۲۷۰۸۱۷ |
|  |  | ۶۰,۱۱۲,۴۵۵,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۳۰۰ تن. |  | ۲۷۰۸۱۸ |
|  |  | ۶۷,۷۷۲,۸۵۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۳۵۰ تن. |  | ۲۷۰۸۱۹ |
|  |  | ۷۱,۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۴۰۰ تن. |  | ۲۷۰۸۲۰ |
|  |  | ۷۷,۵۱۵,۶۳۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۴۵۰ تن. |  | ۲۷۰۸۲۱ |
|  |  | ۸۱,۱۶۳,۶۳۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب با کمپرسور پیچی به ظرفیت ۵۰۰ تن. |  | ۲۷۰۸۲۲ |
|  |  | ۴,۹۸۰,۶۵۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۲ تن. |  | ۲۷۰۹۰۱ |
|  |  | ۷,۵۲۳,۰۹۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۲۰ تن. |  | ۲۷۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۲,۴۱۵,۵۳۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۳۵ تن. |  | ۲۷۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۷,۹۱۳,۵۶۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۴۵ تن. |  | ۲۷۰۹۰۴ |
|  |  | ۱۹,۹۴۰,۲۹۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۵۵ تن. |  | ۲۷۰۹۰۵ |
|  |  | ۲۲,۶۲۵,۶۶۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۶۵ تن. |  | ۲۷۰۹۰۶ |
|  |  | ۲۷,۴۵۶,۸۹۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۷۵ تن. |  | ۲۷۰۹۰۷ |
|  |  | ۳۰,۵۷۱,۶۸۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۸۵ تن. |  | ۲۷۰۹۰۸ |
|  |  | ۳۳,۳۸۲,۶۲۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۹۵ تن. |  | ۲۷۰۹۰۹ |
|  |  | ۳۷,۹۱۰,۸۳۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۱۰ تن. |  | ۲۷۰۹۱۰ |
|  |  | ۳۸,۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۲۰ تن. |  | ۲۷۰۹۱۱ |
|  |  | ۴۱,۵۸۱,۷۸۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۳۰ تن. |  | ۲۷۰۹۱۲ |
|  |  | ۴۵,۲۹۹,۵۲۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۴۰ تن. |  | ۲۷۰۹۱۳ |
|  |  | ۴۹,۳۴۱,۹۴۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۶۰ تن. |  | ۲۷۰۹۱۴ |
|  |  | ۵۰,۹۷۸,۷۱۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۱۸۰ تن. |  | ۲۷۰۹۱۵ |
|  |  | ۵۶,۷۷۹,۰۱۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۲۰۰ تن. |  | ۲۷۰۹۱۶ |
|  |  | ۵۹,۶۸۵,۷۵۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۲۵۰ تن. |  | ۲۷۰۹۱۷ |
|  |  | ۶۶,۵۶۶,۰۵۵,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۳۰۰ تن. |  | ۲۷۰۹۱۸ |
|  |  | ۷۴,۵۴۰,۸۵۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۳۵۰ تن. |  | ۲۷۰۹۱۹ |
|  |  | ۷۷,۸۶۱,۱۱۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۴۰۰ تن. |  | ۲۷۰۹۲۰ |
|  |  | ۸۲,۳۰۶,۰۳۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۴۵۰ تن. |  | ۲۷۰۹۲۱ |
|  |  | ۸۳,۶۲۶,۰۳۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با هوا با کمپرسور پیچی، به ظرفیت ۵۰۰ تن. |  | ۲۷۰۹۲۲ |
|  |  | ۷,۸۰۰,۰۹۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۵ تن. |  | ۲۷۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۱,۸۹۲,۰۹۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۲۵ تن. |  | ۲۷۱۰۰۲ |
|  |  | ۱۶,۹۹۷,۴۶۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۳۵ تن. |  | ۲۷۱۰۰۳ |
|  |  | ۱۹,۸۵۴,۲۹۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۴۵ تن. |  | ۲۷۱۰۰۴ |
|  |  | ۲۵,۶۷۴,۰۲۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۵۵ تن. |  | ۲۷۱۰۰۵ |
|  |  | ۳۱,۷۳۳,۹۹۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۶۵ تن. |  | ۲۷۱۰۰۶ |
|  |  | ۳۳,۷۵۷,۲۳۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۷۵ تن. |  | ۲۷۱۰۰۷ |
|  |  | ۳۷,۶۸۰,۹۵۵,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۸۵ تن. |  | ۲۷۱۰۰۸ |
|  |  | ۴۰,۳۶۷,۰۹۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۹۵ تن. |  | ۲۷۱۰۰۹ |
|  |  | ۴۴,۱۱۷,۷۰۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۱۰ تن. |  | ۲۷۱۰۱۰ |
|  |  | ۴۷,۵۹۰,۳۹۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۲۰ تن. |  | ۲۷۱۰۱۱ |
|  |  | ۵۰,۴۷۳,۷۸۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۳۰ تن. |  | ۲۷۱۰۱۲ |
|  |  | ۵۴,۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۴۰ تن. |  | ۲۷۱۰۱۳ |
|  |  | ۵۸,۹۲۹,۹۴۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۶۰ تن. |  | ۲۷۱۰۱۴ |
|  |  | ۶۷,۱۷۸,۷۱۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۱۸۰ تن. |  | ۲۷۱۰۱۵ |
|  |  | ۷۱,۹۷۱,۰۱۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۲۰۰ تن. |  | ۲۷۱۰۱۶ |
|  |  | ۸۲,۴۲۵,۷۵۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۲۵۰ تن. |  | ۲۷۱۰۱۷ |
|  |  | ۹۹,۵۴۲,۰۵۵,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۳۰۰ تن. |  | ۲۷۱۰۱۸ |
|  |  | ۱۱۹,۵۰۴,۸۵۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۳۵۰ تن. |  | ۲۷۱۰۱۹ |

# فصل‌ بیست‌ و هشتم‌. برج‌ خنک‌کننده‌

مقدمه‌

- برج‌های خنـک‌کننده، موضوع ردیف‌های گروه 1،  از نوع رانشی (Forced  Draft) شامل بدنه و تشتک جمع‌آوری آب از ورق گالوانیزه، بادزن سانتریفوژ با موتور یک فاز یا سه فاز 220  یا 380 ولت، 50  هرتز و دارای حفاظ موتور از ورق آهن گالوانیزه، سطوح خنـک‌کننده آب از چوب اشباع شده یا ورق‌های پلاستیکی به تعداد لازم، صفحات مشبک برای جلوگیری از پاشش آب به خارج، شناور  (فلوتر) برای تنظیم سطح آب در تشتک و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی 35 و آب خروجی 4/29 درجه سانتیگراد، در دمای مرطوب محیط برابر با 22  درجه سانتیگراد است.

- برج‌های خنـک‌کننده، موضوع ردیف‌های گروه 2 از نوع مکشی (Induced  Draft) شامل اسکلت فلزی و حوضچه بتنی یا فلزی، سطح خارجی از ورق موج‌دار آزبست سیمان و سطوح خنـک‌کننده از چوب اشباع شده، شبکه اتکائی از مواد پلاستیکی یا مشابه آن، بادزن محوری با پره‌های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که در معرض عبور هوای مرطوب قرار می گیرند، چدنی یا فولادی گالوانیزه، موتور یک فاز یا سه فاز 220 ولت یا 380 ولت، 50  هرتز و دارای حفاظ موتور از ورق فولادی گالوانیزه، جعبه دنده، شناور برای کنترل سطح آب، لوله مکش، سرریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی 35 و آب خروجی 4/29 درجه سانتیگراد، در دمای مرطوب محیط برابر با 22  درجه سانتیگراد است.

- برج‌های خنـک‌کننده،  موضوع ردیف‌های گروه 3 از نوع مکشی (Induced  Draft) شامل بدنه و تشتک جمع‌آوری آب از قطعات فایبرگلاس Fiber Reinforced Plastic, F. R. P)) با هر رنگ و اتصالات پیچ و مهره ای گالوانیزه،  پایه‌ها از جنس فولاد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که در معرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنسP.V.C  و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم، با الکترو موتور یک فاز یا سه فاز 220 یا 380 ولت، 50 هرتز،  سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی‌  یا جعبه دنده‌ای، سیستم توزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس P.V.C.،  سطوح خنـک‌کننده از ورق‌های پلاستیکی به تعداد لازم و دریچه‌های ورودی هوای جلوگیری کننده از پاشش آب به بیرون، شناور (فلوتر) برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش از جنس P.V.C، سر ریز و تخلیه و سایر اجزای لازم به طور کامل، دمای آب ورودی 35 و آب خروجی 4/29 درجه سانتیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 22  درجه سانتیگراد است.

- بهای واحد ردیف‌های مربوط به دستگاه‌های با ظرفیت بین دو ردیف، از طریق میانیابی خطی محاسبه می‌شود.

- هر لیتر در دقیقه معادل 264/0  گالن (U.S  Gal.)  در دقیقه است.

- به منظور سهولت در دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | برج‌ خنک‌کننده‌ با بدنه‌ گالوانیزه‌ |
| 02 | برج‌ خنک‌کننده‌ با اسکلت‌ فلزی‌ |
| 03 | برج‌ خنک‌کننده‌ با بدنه فایبرگلاس |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۱۶۰,۳۶۶,۰۰۰ | دستگاه | برج خنـک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنـک کنندگی ۱۹۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۸۶۵,۰۶۵,۰۰۰ | دستگاه | برج خنـک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنـک کنندگی ۴۵۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۷۱۴,۷۵۵,۰۰۰ | دستگاه | برج خنـک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنـک کنندگی ۷۶۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۵,۲۹۷,۹۶۵,۰۰۰ | دستگاه | برج خنـک کننده ، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنـک کنندگی ۱۱۴۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۵,۹۸۵,۰۲۳,۰۰۰ | دستگاه | برج خنـک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنـک کنندگی ۱۵۱۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۶,۸۷۹,۴۷۴,۰۰۰ | دستگاه | برج خنـک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنـک کنندگی ۱۸۹۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۱۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | برج خنـک کننده، با اسکلـت فلزی، به ظرفیت خنـک کنندگی ۲۲۷۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۲۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | برج خنـک کننده، با اسکلـت فلزی، به ظرفیت خنـک کنندگی ۳۷۸۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۲۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | برج خنـک کننده، با اسکلـت فلزی، به ظرفیت خنـک کنندگی ۵۶۸۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۲۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | برج خنـک کننده، با اسکلـت فلزی، به ظرفیت خنـک کنندگی ۷۵۷۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۲۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | برج خنـک کننده، با اسکلـت فلزی، به ظرفیت خنـک کنندگی ۹۴۶۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۲۰۵ |
|  |  | ۵۶۲,۲۵۳,۰۰۰ | دستگاه | برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی ۹۳ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۵۸۳,۶۳۸,۰۰۰ | دستگاه | برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی ۱۳۹ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۶۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | دستگاه | برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی ۱۸۶ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۳۰۳ |
|  |  | ۶۵۰,۲۱۲,۰۰۰ | دستگاه | برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی ۳۲۵ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۳۰۴ |
|  |  | ۶۹۹,۴۶۹,۰۰۰ | دستگاه | برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی ۴۱۷ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۳۰۵ |
|  |  | ۷۲۴,۲۲۴,۰۰۰ | دستگاه | برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی ۵۶۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۳۰۶ |
|  |  | ۸۸۴,۷۲۲,۰۰۰ | دستگاه | برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی ۷۴۷ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۳۰۷ |
|  |  | ۹۸۳,۷۴۵,۰۰۰ | دستگاه | برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی ۹۲۹ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۳۰۸ |
|  |  | ۱,۲۸۴,۶۸۴,۰۰۰ | دستگاه | برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی ۱۱۶۲ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۳۰۹ |
|  |  | ۱,۴۵۷,۹۷۳,۰۰۰ | دستگاه | برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی ۱۲۴۰ لیتر آب در دقیقه. |  | ۲۸۰۳۱۰ |

# فصل‌ بیست‌ و نهم‌. لوازم‌ بهداشتی‌، شیرهای‌ بهداشتی‌

مقدمه‌

1. جنس‌ و ساخت‌ لوازم و شیرهای بهداشتی‌، باید بسته به مورد مطابق با استانداردهای شماره 696 (دست شویی،توالت شرقی و توالت غربی)، 626 (پیسوار)، 6680 (سردوشی)، 6681 (شلنگ دوش)، 1546 و 6679 (شیرهای بهداشتی) سازمان ملی استاندارد ایران، باشد.

2. لوازم‌ بهداشتی‌، شیرها‌ و سایر اقلام‌ موضوع‌ گروه‌های‌ این‌ فصل‌، ساخت‌ داخل‌ کشور است.

3. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | دست شویی‌. |
| 02 | توالت‌ شرقی‌. |
| 03 | توالت‌ غربی‌. |
| 04 | ---- |
| 05 | ---- |
| 06 | زیردوشی‌. |
| 07 | ---- |
| 08 | سینک‌ ظرفشویی‌. |
| 09 | فلاش‌ تانک‌. |
| 10 | ---- |
| 11 | کفشو. |
| 12 | شیر مخلوط‌. |
| 13 | شیر تکی‌. |
| 14 | شیر پیسوار. |
| 15 | زیرآب‌. |
| 16 | سیفون‌، سه‌راه‌. |
| 17 | شیر شلنگی‌. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹,۹۲۶,۰۰۰ | دستگاه | دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۵۷ × ۴۴ سانتی‌متر، بدون پایه. |  | ۲۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۱,۰۶۰,۰۰۰ | دستگاه | دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۶۰ × ۴۶ سانتی‌متر، بدون پایه. |  | ۲۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۲,۵۷۲,۰۰۰ | دستگاه | دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۶۵ × ۴۹ سانتی‌متر، بدون پایه. |  | ۲۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۹,۳۷۶,۰۰۰ | دستگاه | دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۶۰×۴۶ سانتی‌متر، با نیم‌پایه. |  | ۲۹۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۰,۸۸۸,۰۰۰ | دستگاه | دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۶۵×۴۹ سانتی‌متر، با نیم‌پایه. |  | ۲۹۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۵,۸۱۱,۰۰۰ | دستگاه | دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۶۰×۴۶ سانتی‌متر، با پایه. |  | ۲۹۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۶,۵۸۱,۰۰۰ | دستگاه | دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۶۵×۴۹ سانتی‌متر، با پایه. |  | ۲۹۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۵,۵۱۱,۰۰۰ | دستگاه | توالـت شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقریبی ۴۵×۵۶ سانتی‌متر. |  | ۲۹۰۲۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | توالت شرقی از جنس فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامت تقریبی ۱ میلی‌متر |  | ۲۹۰۲۰۳ |
|  |  | ۴۵,۳۳۸,۰۰۰ | دستگاه | توالـت غربی، با فلاش تانـک از چینی، به ابعاد تقریبی ۷۵×۴۶×۷۵ سانتی‌متر، سیفون سرخود، با نشیمن و درپوش لولایی و وسایل داخلی منبع به طور کامل. |  | ۲۹۰۳۰۱ |
|  |  | ۳۱,۹۹۸,۰۰۰ | دستگاه | توالـت غربی، با فلاش تانـک از چینی، به ابعاد تقریبی ۶۰×۴۶×۷۵ سانتی‌متر، سیفون سرخود، با نشیمن و درپوش لولایی و وسایل داخلی منبع به طور کامل. |  | ۲۹۰۳۰۲ |
|  |  | ۲۲,۷۱۱,۰۰۰ | دستگاه | زیردوشی از جنس مواد پلیمری، به‌ابعاد تقریبی ۷۵×۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۹۰۶۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | سینک ظرفشویی، به ابعاد تقریبی ۵۰×۱۰۰ سانتی‌متر، از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به‌ ضخامت حدود ۰٫۷ میلی‌متر، دارای یک لگن به عمق تقریبی حدود ۱۶ سانتی‌متر. |  | ۲۹۰۸۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | سینک ظرفشویی، به ‌ابعاد تقریبی ۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر، از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸به‌ ضخامت حدود ۰٫۷میلی‌متر، دارای دو لگن به ‌عمق تقریبی ۱۶ سانتی‌متر و یک سینی. |  | ۲۹۰۸۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | سینک ظرفشویی، به ‌ابعاد تقریبی ۵۰×۱۷۰ سانتی‌متر، از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به‌ ضخامت حدود ۰٫۷ میلی‌متر، دارای دو لگن به ‌عمق تقریبی ۱۶ سانتی‌متر و دو سینی. |  | ۲۹۰۸۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | سینک ظرفشویی، به ابعاد تقریبی ۴۰×۴۰ سانتی‌متر، از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامت حدود ۱ میلی‌متر، دارای یک لگن به عمق تقریبی ۱۴ سانتی‌متر. |  | ۲۹۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۳,۰۷۲,۰۰۰ | دستگاه | فلاش تانـک، به‌ظرفیت تقریبی ۱۰ لیتر ساخته شده از مواد پلیمری، شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه ۳۲ میلی‌متر، با بسـت و پیچ و مهره. |  | ۲۹۰۹۰۱ |
|  |  |  | عدد | کفشوی برنجی، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۰×۱۰ سانتی‌متر. |  | ۲۹۱۱۰۱ |
|  |  |  | عدد | کفشوی چدنی لعابی، با شبکه چدنی لعابی، به‌ ابعاد تقریبی ۱۵×۱۵ سانتی‌متر، سیفون سرخود، به‌ قطر ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۹۱۱۰۲ |
|  |  | ۲,۵۳۲,۰۰۰ | عدد | کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۰×۱۰ سانتی‌متر. |  | ۲۹۱۱۰۳ |
|  |  | ۲,۶۴۲,۰۰۰ | عدد | کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۵×۱۵ سانتی‌متر. |  | ۲۹۱۱۰۴ |
|  |  | ۲,۷۰۳,۰۰۰ | عدد | کفشوی آب باران چدنی با کلاهک آشغالگیر به قطر نامی ۴ اینچ. |  | ۲۹۱۱۰۵ |
|  |  | ۲,۷۶۳,۰۰۰ | عدد | کفشوی آب باران چدنی با کلاهک آشغالگیر به قطر نامی ۶ اینچ. |  | ۲۹۱۱۰۶ |
|  |  |  | عدد | شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و دو پایه، به‌قطر ۱۵ میلی‌متر، با پولک، واشر و مهره کرمه. |  | ۲۹۱۲۰۱ |
|  |  |  | عدد | شیر مخلوط دست شویی کرمه، نوع دیواری، به‌قطر ۱۵ میلی‌متر، با پولک، واشر و مهره کرمه. |  | ۲۹۱۲۰۲ |
|  |  |  | عدد | شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و تک پایه، به قطر ۱۵ میلی‌متر، با پولک، واشر و مهره کرمه. |  | ۲۹۱۲۰۳ |
|  |  |  | عدد | شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، به‌قطر ۱۵ میلی‌متر، با پولک کرمه، افشانک، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر. |  | ۲۹۱۲۰۵ |
|  |  | ۳۱,۰۹۴,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر ۱۵ میلی‌متر، با علم، سردوش و بست کرمه. |  | ۲۹۱۲۰۶ |
|  |  | ۴۵,۷۳۰,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر ۱۵ میلی‌متر، با علم سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی باسه راه تبدیل مربوط کرمه. |  | ۲۹۱۲۰۷ |
|  |  | ۳۹,۳۶۳,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط آرنجی کرمه، بیمارستانی، توکاسه به قطر ۱۵ میلی‌متر با پولک، واشر و مهره‌های کرمه. |  | ۲۹۱۲۱۰ |
|  |  | ۳۸,۲۴۷,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط آرنجی کرمه، بیمارستانی، دیواری به قطر ۱۵ میلی‌متر با پولک، واشر، مهره‌های کرمه و کلیه اتصالات لازم. |  | ۲۹۱۲۱۱ |
|  |  | ۲۶,۶۹۴,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ‌های رابط. |  | ۲۹۱۲۲۰ |
|  |  | ۳۲,۴۲۳,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط ظرفشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ‌های رابط. |  | ۲۹۱۲۲۱ |
|  |  | ۲۵,۸۴۸,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط شلنگ‌دار کرمه، اهرمی با پولک کرمه، افشانک، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر. |  | ۲۹۱۲۲۲ |
|  |  | ۲۸,۰۷۸,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش و بست کرمه. |  | ۲۹۱۲۲۳ |
|  |  | ۴۰,۴۷۴,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبدیل مربوطه. |  | ۲۹۱۲۲۴ |
|  |  | ۱۵۳,۱۱۴,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الکترونیکی همراه با منبع تغذیه از نوع باتری با تجهیزات مورد نیاز بطور کامل. |  | ۲۹۱۲۳۰ |
|  |  | ۱۳۱,۱۷۵,۰۰۰ | عدد | شیر مخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الکترونیکی همراه با منبع تغذیه از نوع برق و باتری با تجهیزات مورد نیاز بطور کامل. |  | ۲۹۱۲۳۱ |
|  |  | ۷,۶۳۳,۰۰۰ | عدد | شیر تکی شلنگ دار کرمه، به قطر ۱۵ میلی‌متر، با پولک، افشانک، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر. |  | ۲۹۱۳۰۱ |
|  |  | ۶,۷۵۷,۰۰۰ | عدد | شیر تکی دنباله بلند کرمه، به قطر ۱۵ میلی‌متر، با پولک کرمه. |  | ۲۹۱۳۰۲ |
|  |  | ۴,۱۴۰,۰۰۰ | عدد | شیر پیسوار کرمه، به قطر ۱۲ میلی‌متر، با مهره، پولک و لوله کرمه، به طول تقریبی ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۲۹۱۴۰۱ |
|  |  |  | عدد | زیر آب کرمه، به قطر ۳۲ میلی‌متر، برای دست شویی و ظرفشویی، با درپوش لاستیکی و زنجیر. |  | ۲۹۱۵۰۱ |
|  |  |  | عدد | زیر آب کرمه، به قطر ۴۰ میلی‌متر، برای دست شویی و ظرفشویی، با درپوش لاستیکی و زنجیر. |  | ۲۹۱۵۰۲ |
|  |  | ۲,۰۱۸,۰۰۰ | عدد | زیر آب از مواد پلیمری، به قطر ۳۲ میلی‌متر، برای دست شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش لاستیکی و زنجیر. |  | ۲۹۱۵۰۳ |
|  |  | ۲,۰۱۸,۰۰۰ | عدد | زیر آب از مواد پلیمری، به قطر ۴۰ میلی‌متر، برای دست شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش لاستیکی و زنجیر. |  | ۲۹۱۵۰۴ |
|  |  | ۴,۳۹۰,۰۰۰ | عدد | سیفون از مواد پلیمری به قطر ورودی ۳۲ میلی‌متر، همراه با لوله های رابط. |  | ۲۹۱۶۰۱ |
|  |  | ۷,۰۱۷,۰۰۰ | عدد | سیفون از مواد پلیمری به قطر ورودی ۴۰ میلی‌متر، همراه با لوله های رابط. |  | ۲۹۱۶۰۲ |
|  |  | ۵,۸۳۰,۰۰۰ | عدد | سه راه پلی پروپیلن برای سینک دولگنه، با لوله‌های رابط. |  | ۲۹۱۶۰۵ |
|  |  | ۲,۶۱۶,۰۰۰ | عدد | شیر شلنگی برنجی، به قطر ۱۵ میلی‌متر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل. |  | ۲۹۱۷۰۱ |
|  |  | ۳,۳۶۲,۰۰۰ | عدد | شیر شلنگی برنجی، به قطر ۲۰ میلی‌متر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل. |  | ۲۹۱۷۰۲ |
|  |  | ۳,۳۶۲,۰۰۰ | عدد | شیر شلنگی برنجی، به قطر ۲۵ میلی‌متر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل. |  | ۲۹۱۷۰۳ |
|  |  | ۳,۳۶۲,۰۰۰ | عدد | شیرشلنگی کرمه، به قطر ۱۵ میلی‌متر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل. |  | ۲۹۱۷۰۴ |
|  |  | ۳,۳۶۲,۰۰۰ | عدد | شیر شلنگی کرمه، به قطر ۲۰ میلی‌متر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل. |  | ۲۹۱۷۰۵ |
|  |  | ۳,۳۶۲,۰۰۰ | عدد | شیر شلنگی کرمه، به قطر ۲۵ میلی‌متر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل. |  | ۲۹۱۷۰۶ |

# فصل‌ سی‌ام‌. وسایل‌ آتش‌نشانی‌

مقدمه‌

1. به‌ منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ وشرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر مندرج‌ شده‌ است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | ---- |
| 02 | لانس‌ (سرلوله‌ آتش‌نشانی‌) شیردار آلومینیومی‌. |
| 06 | شلنگ‌ آتش‌نشانی‌ از نخ‌ پرلون‌. |
| 07 | کوپلینگ‌ آتش‌نشانی (آلومینیومی)‌. |
| 08 | جعبه‌ آتش‌نشانی‌. |
| 09 | شیر فلکه‌ برنجی‌ (فشار قوی‌) مخصوص‌ آتش‌نشانی‌. |
| 10 | شیر سیامی |
| 11 | شیر هیدرانت |
| 12 | شیر کنترل خودکار شبکه اسپرینکلر |
| 13 | آب پاش برنجی |
| 14 | کپسول خاموش کننده |
| 15 | هوزریل |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۸,۴۶۹,۰۰۰ | عدد | لانس آلومینیومی شیردار (با ضامن یا بدون ضامن) به طول ۵۰ سانتی‌متر و به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ)، با صافی. |  | ۳۰۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۱,۸۱۸,۰۰۰ | عدد | لانس آلومینیومی شیردار (با ضامن یا بدون ضامن) به طول ۵۰ سانتی‌متر و به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ)، با صافی. |  | ۳۰۰۲۰۳ |
|  |  | ۲,۲۱۴,۰۰۰ | مترطول | شلنگ آتش نشانی از نخ پرلون تو لاستیکی (بدون کوپلینگ)، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ). |  | ۳۰۰۶۰۱ |
|  |  | ۳,۶۶۷,۰۰۰ | مترطول | شلنگ آتش نشانی از نخ پرلون تو لاستیکی (بدون کوپلینگ)، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ). |  | ۳۰۰۶۰۳ |
|  |  | ۴,۶۳۳,۰۰۰ | عدد | کوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ)، بطور کامل. |  | ۳۰۰۷۰۱ |
|  |  | ۷,۰۸۹,۰۰۰ | عدد | کوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ)، بطور کامل. |  | ۳۰۰۷۰۳ |
|  |  | ۳۸,۱۱۱,۰۰۰ | عدد | جعبه آتـش نشانی، به ابعادتقریبی ۲۰×۶۵×۷۵ سانتی‌متر، به ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر، مجهز به قرقره دوار، یک در، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو دسـت رنـگ ضد زنـگ و یک دسـت رنـگ روغنی ، آماده برای نصـب توی کار. |  | ۳۰۰۸۰۱ |
|  |  | ۷۰,۲۲۴,۰۰۰ | عدد | جعبه آتـش نشانی دوقلو، به ابعاد تقریبی ۲۰×۱۰۰×۷۵ سانتی‌متر، به ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر، مجهز به قرقره دوار ، دو در، (باز شو از دو جهـت)، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو دسـت رنـگ ضد زنـگ و یک دسـت رنـگ روغنی، آماده برای نصـب توی کار. |  | ۳۰۰۸۰۲ |
|  |  | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | عدد | جعبه آتـش نشانی، به ابعاد تقریبی ۲۰×۶۵×۷۵ سانتی‌متر، به ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر، مجهز به قرقره دوار، یک در، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو دسـت رنـگ ضد زنـگ و یک دسـت رنـگ روغنی، آماده برای نصـب روی کار. |  | ۳۰۰۸۰۳ |
|  |  |  | عدد | جعبه آتـش نشانی دوقلو، به ابعاد تقریبی ۲۰×۱۰۰×۷۵ سانتی‌متر، به ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر، مجهز به قرقره دوار ، دو در، (باز شو از دو جهـت)، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو دسـت رنـگ ضد زنـگ و یک دسـت رنـگ روغنی، آماده برای نصـب روی کار. |  | ۳۰۰۸۰۴ |
|  |  |  | عدد | جعبه آتش‌نشانی، به ابعاد تقریبی ۲۰×۶۵×۷۵ سانتی‌متر، به ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر، مجهزبه هوزریل با توپی برنجی و شلنگ رابط فشار قوی، به انضمام ۲۰ متر شلنگ لاستیکی فشارقوی و نازل ۳ حالته به قطر سه چهارم اینچ، یک در، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، آماده برای نصب توی کار. |  | ۳۰۰۸۰۵ |
|  |  |  | عدد | شیرفلکه برنجی دنده‌ای PN16، مخصوص آتش نشانی، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ)، بدون کوپلینگ. |  | ۳۰۰۹۰۱ |
|  |  | ۲۵,۴۲۱,۰۰۰ | عدد | شیرفلکه برنجی دنده‌ای PN16، مخصوص آتش نشانی، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ)، بدون کوپلینگ. |  | ۳۰۰۹۰۳ |
|  |  | ۴۱,۱۸۲,۰۰۰ | عدد | شیر سیامی به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ) با دو ورودی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ) با درپوش و کوپلینگ. |  | ۳۰۱۰۰۱ |
|  |  |  | عدد | شیر هیدرانت آتش‌نشانی ایستاده محوطه ضدیخ به قطر نامی ۱۰۰ میلی‌‌متر (چهار اینچ) با یک خروجی ۱۰۰ میلی‌‌متر (چهار اینچ) و دو خروجی ۶۵ میلی‌‌متر (دو و یک دوم اینچ) با درپوش و کوپلینگ آلومینیومی. |  | ۳۰۱۱۰۱ |
|  |  | ۳۴۸,۴۹۴,۰۰۰ | عدد | شیر هیدرانت آتش‌نشانی ایستاده محوطه به قطر نامی ۱۵۰ میلی‌‌متر (شش اینچ) با یک خروجی ۱۰۰ میلی‌‌متر (چهار اینچ) و دو خروجی ۶۵ میلی‌‌متر (دو و یک دوم اینچ) با درپوش و کوپلینگ آلومینیومی. |  | ۳۰۱۱۰۲ |
|  |  | ۱,۳۶۶,۵۰۱,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل خودکار شبکه اسپرینکلر نوع خشک با کلیه متعلقات و کمپرسور مربوطه و تریم استاندارد و آلارم مکانیکی به قطر نامی ۱۰۰ (چهار اینچ) به طور کامل. |  | ۳۰۱۲۰۱ |
|  |  | ۱,۵۷۷,۴۸۱,۰۰۰ | عدد | شیر کنترل خودکار شبکه اسپرینکلر نوع خشک با کلیه متعلقات و کمپرسور مربوطه و تریم استاندارد و آلارم مکانیکی به قطر نامی ۱۵۰ (شش اینچ) به طور کامل. |  | ۳۰۱۲۰۲ |
|  |  | ۴,۱۲۶,۰۰۰ | عدد | آب‌پاش برنجی (اسپرینکلر) به قطر نامی ۱۲ میلی‌متر (یک دوم اینچ) حبابدار با عملکرد در ۶۸ درجه سانتیگراد. |  | ۳۰۱۳۰۱ |
|  |  | ۷,۱۸۴,۰۰۰ | عدد | کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز ۶ کیلوگرمی. |  | ۳۰۱۴۰۱ |
|  |  | ۹,۳۸۹,۰۰۰ | عدد | کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز ۱۲ کیلوگرمی. |  | ۳۰۱۴۰۲ |
|  |  | ۱۹,۹۹۴,۰۰۰ | عدد | کپسول خاموش کننده با گاز CO2 ۴ کیلوگرمی. |  | ۳۰۱۴۱۱ |
|  |  | ۲۷,۳۴۴,۰۰۰ | عدد | کپسول خاموش کننده با گاز CO2 ۶ کیلوگرمی. |  | ۳۰۱۴۱۲ |
|  |  |  | عدد | کپسول خاموش کننده با گاز CO2 ۱۰ کیلوگرمی. |  | ۳۰۱۴۱۳ |
|  |  |  | عدد | کپسول خاموش کننده با گاز CO2 ۱۲ کیلوگرمی. |  | ۳۰۱۴۱۴ |
|  |  |  | عدد | کپسول خاموش کننده با گاز CO2 ۳۰ کیلوگرمی. |  | ۳۰۱۴۱۵ |
|  |  |  | عدد | کپسول خاموش کننده با گاز CO2 ۶۰ کیلوگرمی. |  | ۳۰۱۴۱۶ |
|  |  | ۹۰,۸۰۹,۰۰۰ | عدد | هوزریل با توپی برنجی و شلنگ رابط فشار قوی، به انضمام ۲۰ متر شلنگ لاستیکی فشار قوی و نازل ۳ حالته به قطر یک اینچ. |  | ۳۰۱۵۰۱ |

# فصل‌ سی‌ و یکم‌. لوازم‌ آشپزخانه‌

مقدمه‌

1. ماشینهای‌ یخ‌سازی‌، موضوع‌ ردیف‌های‌ 310304 و 310305، با مخزن‌ از فولاد زنگ‌ ناپذیر‌، مجهز به‌ کمپرسور، کندانسور هوایی‌ و کنترلهای‌ لازم‌، یخها به‌شکل‌ مکعبی‌، استوانه‌ای‌ یا هلالی‌ کوچک‌ بوده‌ و مخزن‌ مجهز به‌ مکانیزمی‌ است‌ که‌ در صورت‌ پرشدن‌، کمپرسور را خاموش‌ می‌کند، بدنه‌ دستگاه‌ از فولاد زنگ‌ ناپذیر‌ یا رنگ‌ پخته‌ پوشش‌ ‌شده ‌است‌.

2. سردخانه‌های‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ 310401 تا 310403، از نوع‌ ساختمانی‌، با دمای‌ هوای‌ داخل‌، 2 درجه‌ سانتیگراد، شامل‌ عایق‌بندی‌ از شبکه‌ چوبی‌ و پوشش‌ پلاستوفوم‌ یا فوم‌ تزریقی‌ به‌ ضخامت‌ 10 سانتی‌متر و روکش‌ نهایی‌ از ورق‌ آلومینیوم‌ با زهواربندیهای‌ مخصوص‌، مجهز به‌ کمپرسور، کندانسور هوایی‌، اواپراتور و بادبزن‌ الکتریکی‌ با تمام‌ تجهیزات‌ لازم‌، مانند شیر سولونوییدی‌، ترموستات‌، شیرانبساط (Expansion Valve)، کلید اتوماتیک‌، تابلو برق‌ و روشنایی‌ در سردخانه‌ با روکش‌ نهایی‌ داخل‌ و خارج‌ از فولاد زنگ‌ ناپذیر‌، مجهز به‌قفل‌ مخصوص‌ که‌ از داخل‌ قابل‌ باز شدن‌ است‌ و قفسه‌بندی‌ در دو طرف‌ به‌ ارتفاع‌ داخلی‌ 195 سانتی‌متر.

3. برای محاسبه ‌بهای سردخانه مورد نظر، از ردیف مربوط به کمترین ظرفیت شروع و متوالیا ظرفیت مازاد با ردیف‌های بعدی تکمیل میشود. حاصل جمع بهای کل ردیف‌های مورد استفاده، بهای سردخانه یاد شده است.

4. اضافه‌بها نسبت‌ به‌ ردیف‌های‌ 310401 تا 310403، در صورتی‌ که‌ سردخانه‌ با دمای‌ داخلی‌ منهای‌ بیست و دو‌ (22ـ) درجه‌ سانتیگراد، ضخامت‌ عایق‌ 15 سانتی‌متر و مجهز به‌ رله‌ ساعت‌ باشد، بیست (20) درصد ردیف‌ یاد ‌شده ‌است‌.

5. اضافه‌بها نسبت‌ به‌ ردیف‌ 310502، در صورتی‌ که‌ میز دارای‌ لبه‌ای‌ به‌ ارتفاع‌ حدود 2 سانتی‌متر باشد، پنج (5) درصد ردیف‌ یاد شده‌ است‌.

6. ورقهای فولادی زنگ ناپذیر‌(Stainless Steel) موضوع این فصل از نوع مات است.

7. هر کیلو کالری در ساعت معادل 968/3 بی تی یو در ساعت و هر کیلو وات معادل 341/1 اسب بخار است.

8. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | پلوپز، اجاق‌ گاز، ماهیتابه‌، سماور گازی‌، گرمخانه‌ و منقل. |
| 02 | چرخ‌گوشت،اره،خردکن،رنده‌وسبزی‌خردکن،سیب‌زمینی‌پوست‌کن‌ و... |
| 03 | یخچال‌، فریزر، بطری‌ سردکن‌، ماشین‌ یخسازی |
| 04 | سردخانه‌. |
| 05 | هود، میز، تخته‌ساطور، تانک‌ شستشو، دیگ‌شو، قفسه‌، ترولی‌، کانتر و... |
| 06 | ---- |
| 07 | ترازو. |
| 08 | کابینت‌. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۳۸,۲۲۶,۰۰۰ | دستگاه | پلوپز گازی، به ظرفیت ۱۵۰ لیتر از نوع شعله غیر مستقیم، با مخزن فولادی زنگ ناپذیر و بدنه خارجی از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به شیر تخلیه، شیر پرکن، مشعل، ترموکوپل، درجه تنظیم شعله و پایلوت (گیرانه). |  | ۳۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۳۵,۰۳۱,۰۰۰ | دستگاه | اجاق گاز زمینی سه ردیفه، به ابعاد تقریبی ۵۵×۷۵×۷۵ سانتی‌متر، با بدنه از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به صفحه و مشعل چدنی، شیرهای برنجی قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتی ۲۸۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۳۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۰۰,۹۶۴,۰۰۰ | دستگاه | اجاق گاز زمینی چهار ردیفه، به ابعاد تقریبی ۵۵×۱۰۰×۱۰۰سانتی‌متر، با بدنه از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به صفحه و مشعل چدنی، شیرهای برنجی قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتی ۵۴۴۰۰ کیلو کالری در ساعت. |  | ۳۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۹,۲۵۳,۰۰۰ | دستگاه | ماهیتابه گردان گازی، مخزن تابه چدنی یک پارچه، با دو تابه، بدنه از فولاد زنگ ناپذیر به ابعاد تقریبی ۸۵×۹۰×۱۲۰ سانتی‌متر، دارای مکانیزم گردان با فرمان دستی، مجهز به شیر قطع سریع مخصوص گاز، ترموستات، ترموکوپل و پایلوت (گیرانه). |  | ۳۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۸,۴۶۲,۰۰۰ | دستگاه | سیب زمینی سرخ کن گازی، به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۹۰×۶۰ سانتی‌متر، با بدنه از فولاد زنگ ناپذیر، دارای دو سبد، مجهز به ترموستات، ترموکوپل و شیرتخلیه روغن. |  | ۳۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۷۳,۸۹۵,۰۰۰ | دستگاه | اجاق گازفردار رستورانی، با بدنه از فولاد زنگ ناپذیر، دارای چهارشعله روباز و یک دستگاه فردرزیر، مجهز به مشعلهایی با شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه)، فر مجهز به ترموستات و ترموکوپل، به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۹۰×۹۰ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۷۵,۷۳۸,۰۰۰ | دستگاه | اجاق گاز فردار رستورانی، از فولاد زنگ ناپذیر، دارای یک صفحه چدنی روغن رو (گریدل) دارای چهارشعله رو باز و یک دستگاه فردرزیر، مجهز به مشعلهایی با شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه) و فر مجهز به ترموستات و ترموکوپل، به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۹۰×۹۰ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۷۴,۸۳۷,۰۰۰ | دستگاه | سماور گازی خودکار، دارای یک مخزن تولیدآب جوش دایم به ظرفیت ۲۲۰ لیتر در ساعـت، با دو مخزن در طرفین هر یک، به ظرفیت تقریبی پنج لیتر، با تمام متعلقات. |  | ۳۱۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۰۴,۹۸۲,۰۰۰ | دستگاه | گرمخانه و دمکن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی ۱۲۰×۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر، با اسکلـت از پروفیل مجوف آهنی و جدار خارجی از ورق فولاد زنگ ناپذیر، با عایق بندی از پشم شیشه، دارای مشعلهای فولادی، شیر قطع و وصل گاز، ترموستات، ترموکوپل و دارای درهای لولایی. |  | ۳۱۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۴۲,۳۲۹,۰۰۰ | دستگاه | گرمخانه و دمکن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی ۱۲۰×۱۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر، با اسکلـت از پروفیل مجوف آهنی و جدار خارجی از ورق فولاد زنگ ناپذیر، با عایق بندی از پشم شیشه، دارای مشعلهای فولادی، شیر قطع و وصل گاز، ترموستات، ترموکوپل و دارای درهای لولایی. |  | ۳۱۰۱۱۰ |
|  |  | ۳۵,۶۹۵,۰۰۰ | دستگاه | منقل کباب پز، گازسوز رومیزی، از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه) و سینی در زیرمشعلها برای جمع‌آوری روغن، به ابعاد کلی و تقریبی ۳۶×۵۶×۹۶ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۱۱۱ |
|  |  | ۳۹,۶۳۰,۰۰۰ | دستگاه | منقل کباب پز، گازسوز پایه دار، از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه) و سینی در زیر مشعلها برای جمع‌آوری روغن، به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۵۶×۹۶ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۱۱۲ |
|  |  | ۸۲,۷۵۷,۰۰۰ | دستگاه | ماشین چرخ گوشـت برقی نمره ۲۲ رومیزی، با سینی و کاسه گوشـت از ورق فولاد زنگ ناپذیر. |  | ۳۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۷۹,۶۰۶,۰۰۰ | دستگاه | ماشین چرخ گوشـت برقی نمره ۳۲ رومیزی، با سینی و کاسه گوشـت از ورق فولاد زنگ ناپذیر. |  | ۳۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۱۵,۱۱۸,۰۰۰ | دستگاه | ماشین اره استخوان بر برقی، نوع رومیزی، با موتوری به قدرت حداقل ۰٫۲۵ کیلو وات. |  | ۳۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۶۰,۵۴۳,۰۰۰ | دستگاه | ماشین اره استخوان بر برقی، نوع پایه دار، با موتوری به قدرت حداقل ۰٫۷۵ کیلو وات. |  | ۳۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۹۳,۱۷۲,۰۰۰ | دستگاه | ماشین برقی خردکن غذا، مجهز به سیستم ایمنی، با موتوری به قدرت حداقل ۰٫۲۵ کیلو وات. |  | ۳۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۹۳,۱۷۲,۰۰۰ | دستگاه | ماشین رنده و سبزی خردکن برقی، مجهز به سیستم ایمنی، با موتوری به قدرت حداقل ۰٫۲۵ کیلو وات. |  | ۳۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۵۶,۶۶۷,۰۰۰ | دستگاه | ماشین سیب زمینی خلال کن برقی، دارای موتوری به قدرت حداقل ۰٫۲۵ کیلو وات، با تمام وسایل استاندارد. |  | ۳۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۷۱,۹۴۱,۰۰۰ | دستگاه | ماشین سیب زمینی پوست کن برقی، به ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هر مرتبه (۱ تا ۳ دقیقه) از نوع ایستاده، با موتوری به قدرت حداقل ۰٫۲۵ کیلو وات. |  | ۳۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۱۱۱,۳۴۱,۰۰۰ | دستگاه | ماشین مخلوط کن برقی به ظرفیت ۲۰ لیتر، با لگن از فولاد زنـگ نزن و سیستم تغییرسرعـت و سه عدد بهمزن مختلـف، به قدرت حداقل ۰٫۵۵ کیلو وات. |  | ۳۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۱۰۱,۹۵۴,۰۰۰ | دستگاه | ماشین برش اغذیه برقی (ورقه کن)، با تیغه برش به قطر ۲۵ سانتی‌متر، بدنه آلومینیومی آنودایز شده و موتوری به قدرت حداقل ۰٫۳۵ کیلو وات و مکانیزم تنظیم ضخامـت برش. |  | ۳۱۰۲۱۰ |
|  |  | ۷۱۷,۴۴۸,۰۰۰ | دستگاه | ماشین ظرفشویی برقی خودکار، با بدنه ای از فولاد زنـگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی و پمـپ شستشو، کنترلهای لازم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی ۲۰۰ سبد(۵۰ ×۵۰ سانتی‌متر) درساعـت و موتوری با قدرت حداقل ۱٫۱۵ کیلو وات. |  | ۳۱۰۲۱۱ |
|  |  | ۶۷۶,۴۲۷,۰۰۰ | دستگاه | ماشین ظرفشویی برقی خودکار، با بدنه ای از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی و پمـپ شستشو، کنترلهای لازم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی ۱۰۰ سبد(۵۰ ×۵۰ سانتی‌متر) درساعـت و موتوری با قدرت حداقل ۰٫۷۵ کیلو وات. |  | ۳۱۰۲۱۲ |
|  |  | ۴۲۹,۸۸۲,۰۰۰ | دستگاه | ماشین ظرفشویی برقی نیمه خودکار، با بدنه ای از فولاد زنـگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی، پمـپ شستشو و کنترلهای لازم، به ظرفیت تقریبی ۵۰ سبد (۵۰ ×۵۰ سانتی‌متر) در ساعـت. |  | ۳۱۰۲۱۳ |
|  |  | ۴۳۱,۸۴۹,۰۰۰ | دستگاه | یخچال ایستاده چهار در، با روکش داخلی از ورق آلومینیوم و خارجی (قابل رویت) از ورق فولاد زنـگ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و کندانسورهوایی و کنترلهای لازم، به ابعاد کلی و تقریبی ۲۰۵×۸۰×۱۷۰ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۲۶,۶۸۱,۰۰۰ | دستگاه | فریزر شـش در، بابدنه خارجی (قابل رویت) از ورق فولادزنـگ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و کندانسور هوایی و کنترلهای لازم، به ابعاد کلی و تقریبی ۹۰×۷۵×۱۷۰ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۵۱,۵۸۱,۰۰۰ | دستگاه | بطری سردکن با درهای کشویی، با بدنه خارجی (قابل رویت) از ورقه فولاد زنـگ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و کندانسور هوایی و کنترلهای لازم به ابعاد کلی و تقریبی ۱۱۰×۷۵×۱۶۰ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۲۲۹,۱۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ماشین یخ سازی، به ظرفیت نامی ۲۰۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعـت، با مخزنی به گنجایش ۲۰۰ کیلوگرم. |  | ۳۱۰۳۰۴ |
|  |  | ۲۰۵,۹۴۷,۰۰۰ | دستگاه | ماشین یخ سازی، به ظرفیت نامی ۱۰۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعـت، با مخزنی به گنجایش ۱۵۰ کیلوگرم. |  | ۳۱۰۳۰۵ |
|  |  | ۸۹,۱۵۰,۰۰۰ | مترمکعب | سردخانه، با حجم داخلی ۱۰ تا ۱۵ مترمکعـب. |  | ۳۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۹۲,۵۱۶,۰۰۰ | مترمکعب | سردخانه، با حجم داخلی بیش از ۱۵ تا۲۰ مترمکعـب. |  | ۳۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۰۰,۱۲۳,۰۰۰ | مترمکعب | سردخانه، با حجم داخلی بیش از ۲۰ تا۳۰ مترمکعـب. |  | ۳۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | مترمربع | هود مرکزی سقفی یا دیواری، ساخته شده از ورق آلومینیوم آنودایزشده به ضخامـت یک میلی‌متر، با اسکلـت از پروفیل آهنی مجوف، مجهز به فیلترهای چربی‌گیر آلومینیومی به ضخامـت ۵ سانتی‌متر، قابل تعویض و شستشو با سطح حداقل ۰٫۲۵ مترمربع به ازای هر مترمربع از سطح بخارگیر هود، سیم کشی در لوله فولادی، چراغهای ضد رطوبت به شمار یک عدد برای هر ۱٫۵ متر مربع سطح بخار گیر، با مجرای خروجی هوا، قابل انطباق با نقشه کانال کشی، با وسایل اتصال و نصب و بستهای مربوط. |  | ۳۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۳۱,۵۵۸,۰۰۰ | مترطول | میزکار، با رویه فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، که از زیر به وسیله نئوپان تقویت و صداگیری شده اسـت، دارای پایه های پروفیل ۴×۴ سانتی‌متر از فولاد زنـگ ناپذیر قابل تنظیم، به عرض ۶۵ و ارتفاع ۸۵ سانتی‌متر با یک طبقه مشبـک گالوانیزه در زیر. در میزهای دیواری رویه سمت دیوار باید حداقل ۵ سانتی‌متر لبه داشته باشد. |  | ۳۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۳۲,۵۶۶,۰۰۰ | مترطول | میزکار، با رویه ای از چوب جنگلی به ضخامـت کلی تا ۵ سانتی‌متر، دارای پایه های پروفیل ۴×۴ سانتی‌متر از فولاد زنـگ ناپذیر قابل تنظیم، به عرض ۶۵ و ارتفاع ۸۵ سانتی‌متر، با یک طبقه مشبـک گالوانیزه در زیر. |  | ۳۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۶,۱۰۲,۰۰۰ | دستگاه | کشوی میز از ورق فولاد زنـگ ناپذیر دو جداره، با قاب کشو به ابعاد ۱۲×۵۰ سانتی‌متر و جعبه کشو به عمق ۵۰ سانتی‌متر، با دستگیره، ریل و قرقره بلبرینگی. |  | ۳۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۲۱,۱۱۴,۰۰۰ | دستگاه | تخته ساطور، از چوب سخـت جنگلی به ابعاد۳۰×۵۰×۵۰ سانتی‌متر، که به وسیله پیچ و مهره قطعات چوب به یکدیگر محکم شده و روی چهار پایه فلزی از پروفیل ۵×۵ فولاد زنـگ ناپذیر قرار گرفته اسـت، به ارتفاع کلی ۸۵ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۵۰۵ |
|  |  | ۷۱,۲۱۸,۰۰۰ | دستگاه | میز لگن دار، به ابعاد کلی و تقریبی ۶۵×۲۴۰×۸۵ سانتی‌متر، دارای دولگن پرس شده به ابعاد تقریبی هر لگن ۴۶×۶۰×۳۰ سانتی‌متر، که رویه میز دارای شیارهای برجسته برای جلوگیری از جمع شدن آب باشد. |  | ۳۱۰۵۰۶ |
|  |  | ۶۰,۹۶۲,۰۰۰ | دستگاه | میز لگن دار، با پایه‌های فلزی، به ابعادکلی و تقریبی ۶۵×۱۸۰×۸۵ سانتی‌متر، دارای دولگن پرس شده به ابعاد تقریبی هر لگن ۴۶×۶۰×۳۰ سانتی‌متر، که رویه میز دارای شیارهای برجسته برای جلوگیری از جمع شدن آب باشد. |  | ۳۱۰۵۰۷ |
|  |  | ۷۹,۴۲۵,۰۰۰ | دستگاه | تانـک شستشوی سبزی و سیب زمینی لبه دار، با بدنه ای از فولاد زنگ ناپذیر و گوشه‌های گرد به شکل پرس شده، دارای زیرآب، سرریز و صافی به عمق ۳۰ سانتی‌متر، به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۶۵×۱۲۰ سانتی‌متر، دارای پایه های فلزی از پروفیل ۴×۴ سانتی‌متر از فولاد زنگ ناپذیر. |  | ۳۱۰۵۰۸ |
|  |  | ۲۸,۳۱۲,۰۰۰ | دستگاه | شبکه دیگ شوی، شامل یک صفحه به ابعاد ۸۰×۱۲۰ سانتی‌متر، متشکل از ناودانیهای ۵×۵ سانتی‌متر از فولاد زنگ‌ناپذیر که با فاصله ۵ سانتی‌متری قرار گرفته است. |  | ۳۱۰۵۰۹ |
|  |  | ۵۶,۵۶۴,۰۰۰ | دستگاه | قفسه نگهداری دیگ، چهار طبقه، متشکل از ناودانیهای ۳×۵ سانتی‌متر از فولاد زنگ ناپذیر، که در کلافی از فولاد زنگ ناپذیر مستحکم شده است. ناودانیها به فاصله ۵ سانتی‌متر، از یکدیگر قرار دارند، پایه‌های قفسه نبشی ۵×۵ سانتی‌متر، از فولاد زنگ ناپذیر، ابعاد کلی و تقریبی قفسه ۶۰×۱۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر است. |  | ۳۱۰۵۱۰ |
|  |  | ۴۰,۵۶۲,۰۰۰ | دستگاه | قفسه نگهداری ظروف تمیز، چهار طبقه از ورق فولاد زنگ ناپذیر یک میلی‌متری، که لبه های آن از چهار طرف به داخل خم شده است و دارای چهار عدد نبشی ۵×۵ سانتی‌متری از ورق ۱٫۲۵ میلی‌متری فولاد زنگ ناپذیر اسـت، به ابعاد کلی و تقریبی ۹۲×۴۲×۲۰۰ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۵۱۱ |
|  |  | ۳۹,۱۱۸,۰۰۰ | دستگاه | قفسه سیخ کباب، دارای شـش طبقه، از ورق فولاد زنگ ناپذیر که از یک طرف برای قراردادن سیخ باز است، به ابعاد کلی و تقریبی ۴۰×۶۰×۵۰ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۵۱۲ |
|  |  | ۲۴,۹۵۹,۰۰۰ | دستگاه | محفظه نگهداری از حبوبات، به شکل مکعـب، که ابعاد کلی و تقریبی ۶۰×۶۰×۷۰ سانتی‌متر از ورق فولاد زنگ ناپذیر یک میلی‌متری و دارای یک عدد در، در قسمـت فوقانی و چهار چرخ لاستیکی در زیر است. |  | ۳۱۰۵۱۳ |
|  |  | ۷۳,۹۵۲,۰۰۰ | دستگاه | حوضچه چلو صاف کن، به ابعاد کلی و تقریبی ۷۵×۸۵×۱۷۰ سانتی‌متر از فولاد زنـگ ناپذیر و لگن از فولاد زنگ ناپذیر به عمق ۲۵ سانتی‌متر اسـت که در تمام طول اسکلـت دارای سوراخی در گوشه به قطر دو و یک دوم اینچ، با زیرآب، سیفون و یک شبکه در قسمـت پایانی از فولاد زنـگ ناپذیر و قابل برداشـت. |  | ۳۱۰۵۱۴ |
|  |  | ۴۴,۱۳۴,۰۰۰ | دستگاه | لگن متحرک، تشکیل شده از یک لگن از فولاد زنـگ ناپذیر به ابعاد کلی و تقریبی ۳۰×۴۶×۶۰ سانتی‌متر، دارای زیرآب و درپوش که به روی پایه‌هایی از فولاد زنگ ناپذیر نصب شده و دارای چهار چرخ لاستیکی میباشد که دو عددآن مجهز به ترمز اسـت. |  | ۳۱۰۵۱۵ |
|  |  | ۴۵,۵۳۹,۰۰۰ | دستگاه | ترولی حمل غذا و ظروف، به ابعاد کلی و تقریبی۵۰×۸۵×۹۰ سانتی‌متر از ورق فولاد زنگ ناپذیر به ضخامـت یک میلی‌متر، با کلاف بندی و پایه های لوله ای از فولاد زنگ ناپذیر، دارای چهار عدد چرخ لاستیکی که دو عددآن مجهز به ترمز اسـت. |  | ۳۱۰۵۱۶ |
|  |  | ۱۰۵,۸۹۷,۰۰۰ | دستگاه | ترولی گرم برای حمل و نگهداری غذای گرم، به ابعاد کلی و تقریبی ۹۰×۵۵×۱۰۵ سانتی‌متر با بدنه خارجی از ورق فولاد زنـگ ناپذیر یک میلی‌متری، دارای چهار عدد لگنچه سلـف سرویس دردار به عمق ۱۵ تا۲۰ سانتی‌متر، دو عدد یک یکم ودو عدد یک دوم در قسمـت بالایی و لگنچه ای با درهای کشویی در قسمـت پایین، مجهز به المنـت حرارتی خشـک، به ظرفیت دو کیلووات، ترموستات و کلید خاموش و روشن‌کننده دستگاه، جداره ها کلا عایق حرارتی شده. ترولی دارای چهار چرخ لاستیکی اسـت که دو عددآن مجهز به ترمزمی باشد. |  | ۳۱۰۵۱۷ |
|  |  | ۷۵,۱۱۷,۰۰۰ | دستگاه | کانتر سینی و قاشق و چنگال، با رویه ای از ورق فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر و به ابعاد کلی و تقریبی ۱۶۰×۱۱۰×۸۰ سانتی‌متر، که دارای یک طبقه برای قراردادن سینی و همچنین دو طبقه برای نگهداری کارد، قاشق و چنگال اسـت. کانتر به طور کامل از قاب‌های فلزی دکوراتیو شده است. |  | ۳۱۰۵۱۸ |
|  |  | ۹۲,۷۵۷,۰۰۰ | دستگاه | کانتر ساده، با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف از فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، کلاف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دوجداره کلا از فولادزنـگ ناپذیر یک میلی‌متری، به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر، جبهه و تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده است. |  | ۳۱۰۵۱۹ |
|  |  | ۹۷,۰۴۱,۰۰۰ | دستگاه | کانترساده، بدون در با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف از فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، کلاف بندی، پایه‌ها و جدارها فولاد زنـگ ناپذیر یک میلی‌متری ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۸۰×۱۸۰ سانتی‌متراسـت، جبهه و تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده اسـت. |  | ۳۱۰۵۲۰ |
|  |  | ۱۱۸,۱۷۵,۰۰۰ | دستگاه | کانتر زیر سماوری، با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف از فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، کلاف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دوجداره، کلا از فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت یک میلی‌متر، به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر اسـت، جبهه و تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده و مجهز به یک تشتـک شبکه دار آب رو به عرض ۱۵ سانتی‌متر اسـت، به طوری که آب اضافی سماور از طریق شبکه به فاضلاب مرتبط شود. |  | ۳۱۰۵۲۱ |
|  |  | ۱۷۱,۱۳۲,۰۰۰ | دستگاه | کانتر گرم روبسته، با رویه صاف و تقویت شده با طبقات مشبـک از فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، کلاف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دو جداره عایق شده، کلا از فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت یک میلی‌متر، گرمایش با المنـت حرارتی خشـک از فولاد زنـگ ناپذیر به قدرت حداقل سه کیلو وات، با کنترل ترموستاتیک و با کلید قطع و وصل، چراغ سیگنال، به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر، جبهه و تمام کانتر از قاب‌های فلزی دکوراتیو شده اسـت. |  | ۳۱۰۵۲۲ |
|  |  | ۱۷۹,۵۳۵,۰۰۰ | دستگاه | کانتر گرم (بن ماری)، با رویه تقویت شده برای تشتک آب‌ گرم و بدنه از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، کلاف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دو جداره عایق شده، کلا از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت یک میلی‌متر، بایک وان آب گرم عایق شده در سطح بالا از ورق فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، دارای ظرفهای خوراک با ابعاد متفاوت، که به وسیله المنتهای حرارتی از نوع آبی گرم میشود و در قسمـت زیرین کانتر، قفسه‌ای مجهز به درهای کشویی و المنتهای برقی حداقل سه کیلووات. کانتر مجهز به ترموستات، کلید قطع و وصل، شیر شناور، سرریز و تخلیه اسـت. قسمتهای قابل رویت کانتر از ورق فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت یک میلی‌متر و به ابعاد کلی ۸۵×۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر، جبهه و نمای کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده اسـت. |  | ۳۱۰۵۲۳ |
|  |  | ۲۵۱,۳۲۲,۰۰۰ | دستگاه | کانتر سرد (یخچالی)، با رویه صاف از ورق فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با محفظه دو جداره عایق شده (با پلاستوفوم) و درهای مخصوص یخچالی (با لولا و یراق آلات مخصوص)، جدارهای داخل و خارج با کلاف بندی، پایه ها و طبقه های مشبـک داخل، کلا از فولاد زنگ ناپذیر مجهز به ماشین آلات برودتی، با کندانسور هوایی به قدرت حداقل ۰٫۱۵ کیلو وات و کنترلهای مورد لزوم، به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر. |  | ۳۱۰۵۲۴ |
|  |  | ۱۸۹,۷۴۲,۰۰۰ | دستگاه | کانتر سرد (یخچالی)، با رویه صاف از ورق فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با محفظه دو جداره عایق شده (با پلاستوفوم) با درهای مخصوص یخچالی (با لولا و یراق آلات مخصوص)، جدارهای داخل و خارج با کلاف بندی، پایه هاو طبقه های مشبـک داخل، کلا از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به ماشین آلات برودتی، با کندانسور هوایی به قدرت حداقل ۰٫۱۵ کیلووات و کنترلهای مورد لزوم، به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر و مجهز به تشتک سرد شونده از ورق فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، به ابعاد تقریبی ۱۵×۵۰×۱۱۰ سانتی‌متر و عایق شده، با ماشینهای برودتی مستقل به قدرت حداقل ۰٫۱۵ کیلووات و کنترلهای لازم. |  | ۳۱۰۵۲۵ |
|  |  | ۶۷,۷۹۱,۰۰۰ | دستگاه | کانتر صندوق، با رویه از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، دارای یک عدد کشوی قفل‌دار مناسب، برای استفاده یک دستگاه ماشین صندوق به ابعاد کلی و تقریبی ۸۵×۴۰×۱۳۰ سانتی‌متر، به شکل L و کلا از ورق فولاد زنگ ناپذیر و جبهه دکوراتیو. |  | ۳۱۰۵۲۶ |
|  |  | ۲۰,۱۸۸,۰۰۰ | مترطول | رف روی سلـف سرویس، شامل پایه از پروفیل فولادی زنگ ناپذیر، دارای یک شاخک که روی آن یک طبقه از فولاد زنگ ناپذیر به عرض ۲۵ سانتی‌متر، به طور افقی قرار دارد. |  | ۳۱۰۵۲۷ |
|  |  | ۱۴,۷۱۵,۰۰۰ | مترطول | دیواره حفاظ شیشه ای، برای تعبیه در جلوی رف، با بستهای لازم به ضخامـت هشـت میلی‌متر. |  | ۳۱۰۵۲۸ |
|  |  | ۱۲,۷۷۹,۰۰۰ | مترطول | ریل هدایت سینی از ورق فولاد زنگ ناپذیر، که سه عدد برآمدگی در طول ریل تعبیه شده و به وسیله گونیاهایی از فولاد زنگ ناپذیر به بدنه کانترها متصل است. |  | ۳۱۰۵۲۹ |
|  |  | ۱۲,۶۹۶,۰۰۰ | مترطول | نرده هدایت مشتری، به ارتفاع ۹۰ سانتی‌متر، ساخته شده از لوله‌های فولادی زنگ ناپذیر قایم که در پایه‌های چدنی مدور تراش شده جاسازی و استوار گشته است. لوله‌های قایم در فاصله‌های ۱۲۰ سانتی‌متری، به وسیله زنجیرهای دکوراتیو به یکدیگر متصل شده است. |  | ۳۱۰۵۳۰ |
|  |  | ۲۶,۳۲۸,۰۰۰ | دستگاه | ترازوی باسکولی، به ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم، با صفحه تخـت و وزنه جدا، ساخـت داخل. |  | ۳۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۳۹,۰۹۳,۰۰۰ | دستگاه | ترازوی باسکولی، به ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم، باصفحه تخـت و وزنه جدا، ساخـت داخل. |  | ۳۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۴۳,۱۳۵,۰۰۰ | مترطول | کابینـت زمینی، بابدنه ساخته شده ازآهن رنـگ شده، به ضخامـت حداقل یک میلی‌متر، رویه کابینـت از ورق فولادی زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با لبه‌ای در قسمـت عقـب که به طور یکپارچه از زیر تقویت و صداگیری شده است. رویه درهای دو جداره کابینـت از قطعات کشیده شده فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت حداقل یک میلی‌متر اسـت. درها به وسیله لولاهای فلزی به بدنه متصل بوده و دارای دستگیره اسـت. کابینـت دارای طبقه میانی قابل تنظیم و از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر و دارای پایه های قابل تنظیم جوش شده به ریلهای تقویتی زیر اسـت، عمق کلی ۶۵ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۸۵ سانتی‌متر است. |  | ۳۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۳۴,۰۷۳,۰۰۰ | مترطول | کابینـت دیواری، با بدنه ساخته شده از ورق آهن رنـگ شده به ضخامـت یک میلی‌متر، با رویه، درهای دو جداره از فولاد کشیده شده زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت یک میلی‌متر، که به وسیله لولاهای فلزی به بدنه متصل اسـت و دارای یک طبقه میانی قابل تنظیم از فولاد زنـگ ناپذیر ۱۸٫۸ به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر اسـت، کابینـت به عمق ۳۰ و ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر اسـت. |  | ۳۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۳۲,۰۶۵,۰۰۰ | مترطول | کابینـت زمینی، ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه، با یک دسـت رنـگ روغنی و یا ورق فولادی سیاه با دو دسـت رنـگ ضدزنـگ و یک دسـت رنـگ روغنی، به ضخامـت یک میلی‌متر، با رویه ای از نئوپان ۱۸ میلی‌متری و روکش از فرمیکای استخوانی، کابینـت به عمق ۵۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۸۵ سانتی‌متر است. |  | ۳۱۰۸۰۳ |

# فصل‌ سی‌ و دوم‌. سختی‌گیر

مقدمه‌

1. دستگاههای‌ سختی‌گیر، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 1، از نوع‌ دستی‌، شامل‌ منبع‌ سختی‌گیر از ورق‌ فولادی‌ گالوانیزه‌ با فشار کار 7 بار (100 psi)، منبع‌ آب‌ نمک‌ با پوشش‌ ضدخورندگی‌ (هر دو منبع‌ باید در مقابل‌ مواد شیمیایی‌ مقاوم‌ باشند)، شیرهای دستی، کنتور آب‌ مجهز به زنگ اعلام خبر شستشوی معکوس و رزین‌ مخصوص‌ است.

2. دستگاههای‌ سختی‌گیر، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 2، از نوع نیمه خودکار، شامل‌ منبع‌ سختی‌گیر از ورق‌ فولادی‌ گالوانیزه‌ با فشار کار 7 بار (100 psi)، منبع‌ آب‌ نمک‌ با پوشش‌ ضدخورندگی‌ (هر دو منبع‌ باید در مقابل‌ مواد شمیایی‌ مقاوم‌ باشند) با کنترلهای نیمه خودکار از جمله شیر سه‌ وضعیتی‌ دستی، کنتور آب مجهز به زنگ اعلام خبر‌ برای شستشوی معکوس به طور خودکار و رزین‌ مخصوص‌ است.

3. قدرت‌ تصفیه‌ و مقدار جریان‌ دایمی‌ آب‌، برای‌ حالت‌ حداکثر محاسبه‌ ‌شده ‌است‌.

4. هر لیتر در دقیقه معادل 264/0 گالن (U.S Gal.) در دقیقه است.

5. دستگاه تصفیه آب خاکستری با استفاده از غشاهای سرامیکی نانوساختار در دو مرحله با غشاهای میکروفیلتراسیون (MF) و غشاهای اولترافیلتراسیون (UF) ، کلیه آلودگی‌های آب خاکستری اعم از دترجنت‌ها، چربی، آلودگی‌های بیولوژیکی، کدورت و ... را حذف نموده و آب تصفیه شده پس از گندزدایی از دستگاه خارج می‌شود.

دستگاه شامل غشاهای سرامیکی نانو ساختار میکروفیلتراسیون، برای حذف آلودگی‌ها و کاهش BOD و COD آب خاکستری و غشاهای سرامیکی نانو ساختار اولترا فیلتراسیون جهت گندزدایی آب تصفیه شده خروجی، پمپ و الکتروموتور و کمپرسور و  تلمبه‌های عبور آب از فیلترها، لوازم کنترل و تابلوی مربوطه به صورت یکپارچه خواهد بود. به نحوی که فقط لوله‌های ورودی و خروجی به سامانه مزبور وصل می‌گردد.

آب تصفیه شده توسط دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری باید مطابق "استانداردهای خروجی فاضلاب" که به استناد ماده 5 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب و توسط سازمان محیط زیست تهیه شده است و هم‌چنین نشریه شماره 535 ابلاغی این سازمان و رعایت سایر ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه، باشد. آب خروجی از دستگاه باید شاخص‌های مربوط به هر سه سطح اشاره شده در این استاندارد را که عبارتند از  "تخلیه به آب‌های سطحی"، "تخلیه به چاه جاذب"، "مصارف کشاورزی و آبیاری" را پاس نماید.

دستگاه تصفیه پساب فقط می‌تواند در آبیاری فضای سبز ساختمان استفاده شود و هم‌چنین لازم است گواهی‌نامه نانو مقیاس را از ستاد نانوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دریافت کرده باشد.

6. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | دستگاه‌ سختی‌گیر دستی‌. |
| 02 | دستگاه‌ سختی‌گیر نیمه خودکار. |
| 03 | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۶۸,۶۵۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه ۳۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۲۶ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۷۵۶,۴۵۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه ۶۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۴۵ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۱۲۹,۷۵۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه ۱۰۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۸۳ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۵۳۰,۵۸۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه ۲۰۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۱۲۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۲,۰۷۸,۰۳۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه ۲۷۰۰۰۰ گرین و جریان آب از ۱۲۰ تا ۱۹۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۲,۱۸۰,۷۷۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه ۳۶۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۱۹۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۲,۵۹۰,۱۰۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه ۴۵۰۰۰۰ گرین و جریان آب از ۱۹۰ تا ۳۲۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۱۱۳ |
|  |  | ۳,۵۲۵,۱۶۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه ۶۳۰۰۰۰ گرین و جریان آب از ۳۲۰ تا ۴۲۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۱۱۶ |
|  |  | ۴,۰۲۷,۴۹۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه ۸۴۰۰۰۰ گرین و جریان آب از ۴۵۰ تا ۴۹۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۱۱۸ |
|  |  | ۴,۵۹۶,۶۱۵,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه ۱۱۱۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۴۹۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۱۱۹ |
|  |  | ۸۳۱,۲۷۲,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه ۳۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۲۶ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۹۱۷,۵۹۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه ۶۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۴۵ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۱,۳۰۹,۰۵۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه ۱۰۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۸۳ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۱,۸۳۸,۳۸۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه ۲۰۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۱۲۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۲,۳۸۶,۹۹۴,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه ۲۷۰۰۰۰ گرین و جریان آب از ۱۲۰ تا ۱۹۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۲,۴۹۰,۴۲۸,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه ۳۶۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۱۹۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۲۰۹ |
|  |  | ۲,۸۹۷,۳۵۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه ۴۵۰۰۰۰ گرین و جریان آب از ۱۹۰ تا ۳۲۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۲۱۲ |
|  |  | ۳,۷۶۹,۲۹۳,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه ۶۳۰۰۰۰ گرین و جریان آب از ۳۲۰ تا ۴۲۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۲۱۵ |
|  |  | ۴,۳۳۳,۵۶۵,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه ۸۴۰۰۰۰ گرین و جریان آب از ۴۵۰ تا ۴۹۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۲۱۶ |
|  |  | ۴,۹۰۵,۹۵۷,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه ۱۱۱۰۰۰۰ گرین و جریان آب ۴۹۰ لیتر در دقیقه. |  | ۳۲۰۲۱۷ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۵ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۳٫۵ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۱۰ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۷ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۲۰ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۱۴ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۳۰ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۲۱ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۴۰ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۲۸ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۵۰ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۳۵ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۶۰ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۴۲ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۷۰ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۴۹ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۸۰ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۵۶ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۹۰ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۶۳ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه تصفیه فیزیکی پساب خاکستری با غشای سرامیکی به ظرفیت پساب ورودی ۱۰۰ متر مکعب در روز و آب تصفیه شده خروجی ۷۰ مترمکعب در روز. |  | ۳۲۰۳۱۱ |

# فصل‌ سی‌ و سوم‌. مخازن‌ و مبدل‌ها

مقدمه‌

1. مخازن موضوع ردیف‌های 330201 و 330301 برای استفاده در سیستم‌های بخار و کندانس پیش بینی نشده است.

2. مبدلهای‌ حرارتی‌، موضوع‌ ردیف‌های‌ گروه‌ 6، نوع‌ لحظه‌ای‌ (Shell And Tube) آب به آب، شامل‌ کویل از لوله‌های‌ مسی‌ بدون درز ‌ (U شکل) قابل‌ تعویض‌، پوسته‌ فولادی‌ و کلاهک‌ چدنی‌ با فلنج‌، بوشن‌ و پیچ‌ و مهره‌های‌ لازم‌، برای‌ فشار کار 10 بار‌ است‌.

3. به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | ---- |
| 02 | مخزن‌ تحت‌ فشار. |
| 03 | مخزن‌ باز (اتمسفریک). |
| 04 | مخزن‌ گازوییل‌. |
| 05 | کویل‌. |
| 06 | مبدل‌ حرارتی‌. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹۱۷,۰۰۰ | کیلوگرم | مخزن تحت فشار، ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه، به ابعاد و ضخامـت تعیین شده درنقشه‌ها و مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، همراه با پایه‌های مربوط. |  | ۳۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۹۱۸,۵۰۰ | کیلوگرم | مخزن باز (اتمسفریک)، ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه، به ابعاد و ضخامـت تعیین شده درنقشه‌ها و مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، همراه با پایه‌های مربوط. |  | ۳۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۶۸۱,۰۰۰ | کیلوگرم | مخزن گازوییل، ساخته شده از ورق آهن سیاه به ابعاد و ضخامـت تعیین شده در نقشه ها و مشخصات، با یک دست رنگ ضد زنگ، و دولا گونی و سه قشر قیر برای مخازن دفنی، با یک دست رنـگ ضد زنـگ و دو دست رنـگ اکلیل برای مخازن زمینی، شامل پایه و دریچه بازدید و بوشنهای لازم. |  | ۳۳۰۴۰۱ |
|  |  |  | فوت مربع | کویل، ساخته شده با لوله مسی بدون درز، برای نصـب داخل مخازن آب گرم، اتصال فلنجی، به ظرفیت حرارتی مشخـص شده در جدول مشخصات، به انضمام فلنج، واشر و پیچ و مهره لازم. |  | ۳۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۲۰۰,۱۹۹,۰۰۰ | دستگاه | مبدل، با سطح حرارتی ۰٫۲۳متر مربع (۲٫۵ فوت مربع) و قطر پوسته ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۳۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۷۶,۰۱۵,۰۰۰ | دستگاه | مبدل، با سطح حرارتی ۰٫۷۴متر مربع (۸ فوت مربع) و قطر پوسته ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۳۰۶۰۲ |
|  |  | ۴۱۹,۷۲۳,۰۰۰ | دستگاه | مبدل، با سطح حرارتی ۱٫۳۹متر مربع (۱۵ فوت مربع) و قطر پوسته ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۳۰۶۰۳ |
|  |  | ۷۲۱,۷۸۲,۰۰۰ | دستگاه | مبدل، با سطح حرارتی ۲٫۵۱ متر مربع (۲۷ فوت مربع) و قطر پوسته ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۳۰۶۰۴ |
|  |  | ۱,۴۳۲,۵۳۱,۰۰۰ | دستگاه | مبدل، با سطح حرارتی ۵٫۶۷ متر مربع (۶۱ فوت مربع) و قطر پوسته ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۳۰۶۰۵ |
|  |  | ۲,۰۳۲,۱۳۴,۰۰۰ | دستگاه | مبدل، با سطح حرارتی ۷٫۷۱ متر مربع (۸۳ فوت مربع) و قطر پوسته ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۳۰۶۰۶ |
|  |  | ۲,۳۱۵,۹۳۴,۰۰۰ | دستگاه | مبدل، با سطح حرارتی ۹٫۹۴ متر مربع (۱۰۷ فوت مربع) و قطر پوسته ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۳۰۶۰۷ |
|  |  | ۲,۶۷۴,۳۴۰,۰۰۰ | دستگاه | مبدل، با سطح حرارتی ۱۱٫۹۸ متر مربع (۱۲۹ فوت مربع) و قطر پوسته ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۳۰۶۰۸ |
|  |  | ۳,۵۶۲,۵۴۳,۰۰۰ | دستگاه | مبدل، با سطح حرارتی ۱۵٫۷۹ متر مربع (۱۷۰ فوت مربع) و قطر پوسته ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۳۰۶۰۹ |

# فصل‌ سی‌ و چهارم‌. بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها

مقدمه‌

1. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ ‌شده ‌است‌.

2. بست‌های‌ پیش‌ساخته‌ کارخانه‌ای‌ برای‌ لوله‌ خارج‌ از شمول‌ این‌ فصل‌ هستند.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | بست، تکیه‌گاه یا آویز فولادی‌. |
| 02 | بست، تکیه‌گاه‌ یا آویز آلومینیومی‌. |
| 03 | ---- |
| 04 | ---- |
| 05 | تکیه‌گاه‌های‌ هادی‌ (با غلطک‌). |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۸۱۳,۵۰۰ | کیلوگرم | بست، آویز یا تکیه گاه فولادی، برای نگهداشتن لوله، کانال و دستگاه‌ها، ساخته شده از تسمه، میل‌گرد، نبشی، ناودانی، پروفیلهای مختلف و مانند آن، همراه با پیچ و مهره‌ و اتصالات لازم، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، طبق نقشه ها و مشخصات. |  | ۳۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۳,۳۶۸,۰۰۰ | کیلوگرم | بست، آویز یا تکیه گاه آلومینیومی، برای نگهداشتن لوله، کانال و دستگاه‌ها، ساخته شده از تسمه و سایر پروفیلها، همراه با پیچ و مهره‌ و اتصالات لازم، طبق نقشه ها و مشخصات. |  | ۳۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۱۴۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تکیه گاه، آویز یا بست برای لوله ها، شامل غلطک چدنی و پایه از نبشی یا ناودانی با میل‌گرد، پیچ و مهره و اتصالات لازم، با یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی. |  | ۳۴۰۵۰۱ |

# فصل‌ سی‌ و پنجم‌. کارهای‌ دستمزدی‌

مقدمه‌

1. کارهای‌ دستمزدی‌ موضوع این فصل، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌:

1-1. مصالح‌ آن‌ها توسط‌ و به هزینه کارفرما تهیه‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر، شامل  بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی‌های لازم، نصب و راه‌اندازی، به صورت ستاره دار مطابق‌ بند 2-1 دستورالعمل کاربرد، تهیه‌ و در این فصل‌ درج‌ می‌شود.

1-2. هزینه تهیه مدارک و انجام خدماتی مانند موارد درج شده در بندهای (5-2)، (5-3) و (5-4) دستورالعمل کاربرد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار

مقدمه‌

1. مصالح‌ پای‌کار، به‌مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و با توجه‌ به‌ برنامه‌ زمانی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در کارگاه‌ به‌طور مرتب‌ به‌شکلی‌ نگهداری شود که‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به‌کارگاه‌، باید صورت‌ جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور دستگاه‌ نظارت‌ تنظیم‌ شود.

2. با اعمال‌ ضرایب‌ متوسط‌ درج‌ شده‌ در جدول‌ ضرایب این پیوست، به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌ مربوط‌، بهای‌ واحد مصالح‌ پای‌ کار تعیین‌ می‌شود و برای تعیین بهای واحد مصالح پای کار سایر ردیف‌ها از جدول ضمیمه پیوست (ردیف‌های 410101 تا 411602) استفاده می‌شود.

3. در بهای واحد ردیف‌های‌ جدول‌ ضمیمه پیوست، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به‌صورت‌ منظم‌، منظور‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ گونه‌ هزینه ای به‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر مصالح‌، تعلق نمی گیرد.

4. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار، موضوع‌ بندهای‌ 2، 3 و با احتساب ضریب منطقه‌ای،‌ ضریب بالاسری و ضریب پیشنهادی‌ پیمانکار، در صورت‌ وضعیتها منظور می‌شود.

5. مسوولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار، در مدت‌ پیمان‌، به‌عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آنها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، نگهداری کند.

6. نرخ‌ مصالح‌ حاصل‌ از جدول‌های‌ این پیوست، منحصراً برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیت‌های‌ موقت‌ منظور‌ شده‌ است‌، و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.

7. در آخرین‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و همچنین‌ صورت‌ وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقیمانده‌ و متعلق‌ به‌پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.

| جدول ضرایب: ضرایب متوسط قابل اعمال به بهای واحد ردیف‌ها برای تعیین قیمت مصالح پای‌کار |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره ‌فصل | عنوان فصل | ضریب | شماره‌ فصل | عنوان فصل | ضریب |
| هفتم | شیرها | 85/0 | بیست‌ودوم | کولر آبی | 90/0 |
| هشتم | قطعه انبساط | 90/0 | بیست‌وسوم | کولر گازی | 90/0 |
| نهم | لرزه‌گیر | 85/0 | بیست‌وچهارم | الکتروپمپ | 85/0 |
| یازدهم | صافی | 85/0 | بیست‌وپنجم | عایق | 60/0 |
| دوازدهم | دیگ حرارتی آب گرم | 80/0 | بیست‌وهفتم | دستگاههای مبرد | 90/0 |
| سیزدهم | دیگ بخار | 90/0 | بیست‌وهشتم | برج خنـک‌کننده | 85/0 |
| چهاردهم | مشعل | 90/0 | بیست‌ونهم | لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی | 70/0 |
| پانزدهم | دستگاه‌های کنترل و اندازه‌گیری | 90/0 | سی‌ام | وسایل آتش‌نشانی | 85/0 |
| شانزدهم | آب‌گرم‌کن | 85/0 | سی‌ویکم | لوازم آشپزخانه | 85/0 |
| هیجدهم | آب سردکن | 90/0 | سی‌ودوم | سختی‌گیر | 85/0 |
| نوزدهم | دریچه هوا و دودکش | 85/0 | سی‌وسوم | مخازن و مبدلها | 80/0 |
| بیستم | هواکش | 90/0 | سی‌وچهارم | بستها و تکیه‌گاهها | 60/0 |
| بیست‌ویکم | فن‌کویل، یونیت‌هیتر | 90/0 |  |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴۷۸,۵۰۰ | کیلوگرم | لوله فولادی سیاه درزدار. |  | ۴۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۷۳۶,۰۰۰ | کیلوگرم | لوله فولادی سیاه بدون درز. |  | ۴۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۶۸۸,۰۰۰ | کیلوگرم | لوله فولادی گالوانیزه. |  | ۴۱۰۳۰۱ |
|  |  |  | کیلوگرم | لوله چدنی فاضلابی. |  | ۴۱۰۴۰۱ |
|  |  |  | کیلوگرم | قطعات اتصال چدنی فاضلابی. |  | ۴۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۸۱۳,۰۰۰ | کیلوگرم | لوله پی.وی.سی. |  | ۴۱۰۶۰۱ |
|  |  |  | کیلوگرم | قطعات اتصال پی.وی.سی. |  | ۴۱۰۶۰۲ |
|  |  |  | کیلوگرم | لوله آزبسـت سیمان فاضلابی. |  | ۴۱۰۹۰۱ |
|  |  |  | کیلوگرم | لوله آزبسـت سیمان فاضلابی ضد سولفات. |  | ۴۱۱۰۰۱ |
|  |  | ۵,۸۵۹,۰۰۰ | کیلوگرم | لوله مسی. |  | ۴۱۱۱۰۱ |
|  |  |  | یکصد کیلو کالری در ساعت | رادیاتور فولادی. |  | ۴۱۱۳۰۱ |
|  |  | ۳,۷۱۰,۰۰۰ | یکصد کیلو کالری در ساعت | رادیاتورآلومینیومی. |  | ۴۱۱۴۰۱ |
|  |  | ۵۴۲,۵۰۰ | کیلوگرم | ورق گالوانیزه. |  | ۴۱۱۵۰۱ |
|  |  | ۱۰۵,۵۰۰ | مترمربع | عایق پشم شیشه با کاغذ کرافـت به ضخامـت ۲۵ میلی‌متر. |  | ۴۱۱۶۰۱ |
|  |  | ۱۵۸,۵۰۰ | مترمربع | عایق پشم شیشه با کاغذ کرافـت به ضخامـت ۵۰ میلی‌متر. |  | ۴۱۱۶۰۲ |

# پیوست‌ 2. ضریب‌ طبقات‌

1. ضریب‌ طبقات: قیمت‌های‌ درج‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها، برای‌ انجام‌ کار در طبقه‌ همکف‌ و زیر همکف‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌، و چنانچه‌ کار در طبقات‌ بالاتر از همکف‌ و پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ انجام‌ شود، بابت‌ هزینه‌ حمل‌ مصالح‌ به‌ طبقات‌ یاد شده‌ و افت‌ مصالح‌ ناشی‌ از حمل‌ آن‌ به‌طبقات‌ و همچنین‌ سختی‌ اجرای‌ کار، ضریب‌ طبقات‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ عملیات‌، منظور می‌شود.

1ـ1. سطح‌ زیر بنای‌ هر طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، به‌طور مجزا بر اساس‌ نقشه‌های‌ مصوب‌ تعیین‌ شده‌ و سطح‌ زیربنای‌ اولین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ 1، سطح‌ زیربنای‌ دومین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ 2، سطح‌ زیربنای‌ سومین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ 3 و به‌همین‌ ترتیب‌، سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ n ام‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ n، ضرب‌ می‌شود.

1ـ2. سطح‌ زیربنای‌ هر طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، به‌طور مجزا بر اساس‌ نقشه‌های‌ مصوب‌ تعیین‌ شده‌ و سطح‌ زیربنای‌ اولین‌ طبقه‌ پایین‌ تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ 1، سطح‌ زیربنای‌ دومین‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ 2، سطح‌ زیربنای‌ سومین‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ 3 و به‌همین‌ ترتیب‌، سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ m ام‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ m، ضرب‌ می‌شود.

1ـ3. ضریب‌ طبقات‌ (P) که‌ از رابطه‌ زیر به‌دست‌ می‌آید، ضریبی‌ است‌ که‌ به‌طور جداگانه‌ برای‌ هر ساختمان‌ (به‌استثنای‌ اقلام‌ کار مربوط‌ به‌محوطه‌ سازی‌) محاسبه‌‌ و به‌ تمام‌ اقلام‌ کار ساختمان‌ مربوط‌، اعمال‌ می‌شود.

1-4. چنانچه در حین اجرای کار تعداد طبقات و مساحت آنها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمول مربوط یکبار دیگر بر اساس ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می‌شود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضریب p بیش‌بینی شده باشد. چنانچه نقشه‌های اجرایی به گونه‌‌ای باشد که نباید ضریب p در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجرای کار و تغییر نقشه، استحقاق دریافت ضریب p را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیت‌ها اعمال می‌شود.

سطح‌ زیربنای‌ همکف = 0F

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ اول‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = 1F

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ دوم‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = 2F

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ سوم‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = 3F

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ n ام‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = Fn

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ زیر همکف‌ = 0B

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ اول‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = 1B

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ دوم‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = 2B

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ سوم‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = 3B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ m ام‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = Bm

سطح‌ کل‌ زیربنای‌ ساختمان‌، با احتساب‌ سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ همکف‌، طبقه‌زیر همکف‌، تمام‌ طبقات‌ بالاتر از همکف‌ و تمام طبقات‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیرهمکف‌ = S

تبصره‌ 1) در صورتی‌ که‌ وضعیت‌ زمین‌ طوری‌ باشد که‌ ساختمان‌ بیش‌ از یک‌ همکف‌ در جهات‌ مختلف‌ داشته‌ باشد، طبقه‌ همکف‌ اصلی‌ که‌ در نقشه‌های‌ اولیه‌ مشخص‌ شده‌، ملاک‌ محاسبه‌ ضریب‌ طبقات‌ قرار می‌گیرد.

تبصره‌ 2) منظور از کارهای‌ محوطه‌ سازی‌، عبارت‌ است‌ از تمام‌ عملیات‌ ساختمانی‌ یا تاسیسات‌ مکانیکی‌ و برقی‌ که‌ در خارج‌ از ساختمان‌ انجام‌ شود.

تبصره‌ 3) ضریب‌ طبقات‌ که‌ به‌طور جداگانه‌ برای‌ هر یک‌ از ساختمانهای‌ مشمول‌ تعیین‌ می‌شود، به‌تمام‌ اقلام‌ کار همان‌ ساختمان‌ به‌استثنای‌ مصالح‌ پای‌کار، تعلق‌ می‌گیرد و از اولین‌ صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌شود.

تبصره‌ 4) ضریب‌ طبقات‌ با چهار رقم‌ اعشار در محاسبات‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، چنانچه‌ رقم‌ پنجم‌ بعد از ممیز کمتر از 5 باشد، حذف‌ و اگر 5 و یا بیشتر باشد، یک‌ واحد به‌ رقم‌ چهارم‌ بعد از ممیز اضافه‌ می‌شود.

مثال‌: ضریب‌ طبقات‌ برای‌ یک‌ ساختمان‌ با مشخصات‌ زیر، که‌ دارای‌ سه‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ و یازده‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ است‌، به‌ شرح‌ زیر محاسبه‌ می‌شود.

ـ سطح‌ زیربنای‌ سه‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، هر طبقه‌ 400 متر مربع‌، جمعاً 1200 متر مربع‌.

ـ سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ زیر همکف‌ (0B) = 400 متر مربع‌.

ـ سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ همکف‌ (0F) = 600 متر مربع‌.

ـ سطح‌ زیربنای‌ اولین‌ تا دهمین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، هر طبقه‌ 500 متر مربع‌، جمعاً 5000 متر مربع‌.

ـ سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ یازدهم‌ = 400 متر مربع‌.

ـ سطح‌ کل‌ زیربنا، (S) = 1200 + 400 + 600 + 5000 + 400، جمعاً 7600 متر مربع‌.

400 = 400 × 1 = 1B × 1

800 = 400 × 2 = 2B × 2

1200 = 400 × 3 = 3B × 3

500 = 500 × 1 = 1F × 1

1000 = 500 × 2 = 2F × 2

1500 = 500 × 3 = 3F × 3

2000 = 500 × 4 = 4F × 4

2500 = 500 × 5 = 5F × 5

3000 = 500 × 6 = 6F × 6

3500 = 500 × 7 = 7F × 7

4000 = 500 × 8 = 8F × 8

4500 = 500 × 9 = 9F × 9

5000 = 500 × 10 = 10F × 10

4400 = 400 × 11 = 11F × 11

34300                     جمع‌

# پیوست‌ 3. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به طور کلی‌ به ‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به  شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌

این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :

1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ و مالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.

1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به ‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.

1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.

1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.

1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.

1ـ17. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

2. هزینه‌ بالا سری‌ کار

این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:

2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.

2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.

2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.

2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.

2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.

2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.

2ـ4. سود پیمانکار.

2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات و حفاظت و حراست‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.

2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.

2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به ‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.

2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.

2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.

2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.

2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.

2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.

2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.

2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.

2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).

2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.

2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.

2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.

2-7. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.

توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست‌ 4. ضریب منطقه

1.ضریب منطقهای: قیمتهای درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می باشد. بنابراین جهت جبران هزینههای مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقهای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.

1-1. ضریبهای منطقه ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می گیرد، آخرین ضریب هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه های بعدی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.

1-2. در صورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آنها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقهای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.

1-3. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.

1-4. برای پروژههایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژههای خطی، ضریب منطقهای براساس میانگین وزنی ضریبهای منطقهای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می شود.

R= R1*C1+R2*C2+…+(Rn*Cn)C

R: ضریب منطقه مربوط به هر رشته

C: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته

C1: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R1 است.

C2: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R2 است.

Cn: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  Rn است.

# پیوست 5. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

1. تعاریف‌

1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود.

1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.

1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.

1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.

1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.

1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.

1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.

1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.

1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.

1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.

1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.

1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد

2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.

2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.

2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.

2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید.

2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.

2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.

2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.

2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.

2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.

2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.

2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.

2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌

3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.

3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.

3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.

هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.

3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.

3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.

3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.

3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه

4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.

4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.

4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.

4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

| شماره | نوع | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990101 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990102 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990103 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990104 | دوم | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع |  |  |  |
| 990201 | دوم | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990202 | دوم | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990301 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990302 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990303 | دوم | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990304 | اول | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990305 | اول | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع |  |  |  |
| 990306 | دوم | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع |  |  |  |
| 990401 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع |  |  |  |
| 990402 | اول | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع |  |  |  |
| 990403 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع |  |  |  |
| 990404 | اول | محوطه سازی. | مقطوع |  |  |  |
| 990405 | اول | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع |  |  |  |
| 990501 | سوم | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع |  |  |  |
| 990601 | اول | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990602 | اول | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990603 | اول | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990604 | اول | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990605 | اول | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990701 | اول | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع |  |  |  |
| 990702 | اول | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع |  |  |  |
| 990703 | اول | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع |  |  |  |
| 990704 | دوم | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع |  |  |  |
| 990801 | دوم | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990802 | دوم | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع |  |  |  |
| 990901 | سوم | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع |  |  |  |
| 990902 | سوم | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع |  |  |  |
| 990903 | سوم | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990904 | سوم | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990905 | سوم | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 990906 | سوم | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 991001 | سوم | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه |  |  |  |
| 991002 | سوم | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991003 | سوم | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991004 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991005 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع |  |  |  |
| 991006 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991007 | سوم | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع |  |  |  |
| 991008 | سوم | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع |  |  |  |
| 991009 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع |  |  |  |
| 991010 | سوم | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع |  |  |  |
| 991101 | سوم | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع |  |  |  |
| 991102 | سوم | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع |  |  |  |
| 991103 | سوم | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع |  |  |  |
| 991104 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع |  |  |  |
| 991105 | سوم | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع |  |  |  |
| 991106 | سوم | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع |  |  |  |
| 991107 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع |  |  |  |
| 991201 | سوم | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991202 | دوم | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع |  |  |  |
| 991301 | دوم | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991302 | سوم | برچیدن کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991401 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991402 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991403 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991501 | سوم | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع |  |  |  |
| جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه. |  |  | مقطوع |  |  |  |

# پیوست 6. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

1. چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.

2. در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.

تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.