فهرست بهای واحد پایه رشته چاه

رسته مهندسی آب

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل‌ کاربرد	1

کلیات‌	4

فصل‌ اول‌. تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌	6

فصل‌ دوم‌. حفاری‌ به‌روش‌ دستی‌	11

فصل‌ سوم‌. حفاری‌ به ‌روش‌ ضربه‌ای‌	14

فصل‌ چهارم‌. حفاری‌ به‌روش‌ دورانی‌ و دورانی ضربه‌ای	24

فصل‌ پنجم‌. تهیه‌ و نصب‌ لوله‌	37

فصل‌ ششم‌. آزمایش‌ وعملیات‌ صحرایی‌	40

فصل‌ هفتم‌. کارهای‌ متفرقه‌	49

فصل‌ هشتم‌. کارهای‌ دستمزدی‌	51

فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزنی	54

پیوست 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌	58

پیوست 2. کارهای جدید	60

# دستورالعمل‌ کاربرد

1-1. فهرست‌‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ چاه‌ که‌ به اختصار فهرست‌بهای‌ چاه‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌ این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصلها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‌بها، به‌شرح‌ زیر است‌:

پیوست‌1) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری،

پیوست‌2) کارهای جدید.

1-2. استفاده از این فهرست‌بها برای تعیین برآورد کارهای مربوط به حفاری‌های اکتشافی مجاز نیست و باید از فهرست‌بهای پایه مربوط استفاده شود.

1-3. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2. نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌بها و مقادیر

2ـ1. شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به‌نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ چاه‌ را زیر پوشش‌ قرار دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ ودر انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به‌عنوان‌ ردیف‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌ و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌گردد.

2ـ2. در این‌ فهرست‌ بها، به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آنها، به‌گروهها یا زیر فصلهای‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به‌ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ به‌ شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ به‌ شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌، و دو رقم‌ آخر، به‌شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

2ـ3. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصلها، بهای‌ آنها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیفهایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌گردد، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.

2ـ4. بهای‌ واحد ردیفهایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌،اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شوند و این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.

2ـ5. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایة‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.

2ـ6.در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به  جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، درسازمان برنامه و بودجه کشورارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی (بر اساس دستورالعمل‌های نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار و فهرست بهای کارهای خاص)‌، ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.

2ـ7. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به‌جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایة‌ مربوط‌ به‌آن‌، ضریب‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود.

2ـ7ـ2. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 1 درج‌ شده‌ است.

2-7-3. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.

2-7-4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| مهندسی آب | خطوط انتقال آب | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-2 و 5 دستورالعمل کاربرد |
|  | شبکه توزیع آب | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | چاه | ندارد | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | آبیاری و زهکشی | 5 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | سد سازی | 5 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 13 کلیات و بند 28 فصل 4 |
|  | شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد |
|  | انتقال و توزیع آب روستایی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | ساخت و ترمیم قنات | 3 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب | (بند 3-4 پیوست مربوط) | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-8-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | تجهیزات آب و فاضلاب | (بند 5-1 پیوست مربوط) | 40 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | (بند 3-4 پیوست مربوط) | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب | (بند 3-4 پیوست مربوط) | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |

2ـ8. برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیفهاست‌، تهیه‌ می‌شود.

در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصلها،جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها برای‌ کار موردنظر به‌دست‌ می‌آید، سپس ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای‌، به‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌ها ضرب‌ شده‌ که نتیجه برآورد هزینة‌ اجرای‌ کار خواهدبود. به‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمة‌ فصلها و پیوست‌ 1، ضمیمه‌ شده‌، مجموعة‌ تهیه‌ شده‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار)، نامیده‌ می‌شود.

2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

3. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید، مشخصات‌ کامل‌ مصالح‌، وتجهیزات‌ و منبع‌ تهیه‌ آنها و به‌طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعاتی‌ درباره‌ آنها را، که‌ از نظر قیمت‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به‌آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ پیمان‌ درج‌ کند.

4. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آنها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ بهای‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرا که‌ به‌این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخشهای‌ مختلف‌ کار به‌تفکیک‌ و به‌صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌یکدیگر ملحق‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.

5.

# کلیات‌

1. مفاد کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیفها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.

2. شرح‌ ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمة‌ فصل‌ها و کلیات‌، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کنندة‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها در صورتی‌ لحاظ می گردد‌ که‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.

3. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌بها، متوسط‌ هزینة‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به‌رشتة‌ چاه‌ بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تأمین‌ و به‌کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌ آلات‌ و ابزار وهمچنین‌ تأمین‌ مصالح‌ مورد نیاز، شامل‌، تهیه‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، وبه‌ طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌. هزینة‌ آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ (برحسب‌ مورد)، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

4. قیمتهای‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمتهای‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ‌ گونه‌ اضافه‌ بهایی‌ بابت‌ سختی‌ زمین‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و کیفیات‌ دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکلتر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.

5.مبلغ‌ مربوط‌ به‌ ضریب‌های منطقه‌ای و‌ بالاسری‌ مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد.

6. با نتیجه‌ گیری‌ از مقایسة‌ فصلهای‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسة‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرستهای‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمتهای‌ روز یا استناد به‌تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به‌ صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.

7.

8. منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مشخصات‌ فنی‌ منضم‌ به‌ پیمان‌ و مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستور کارهاست‌.

9. در ردیف‌هایی‌ که‌ نوع‌ سیمان‌ مشخص‌ نشده‌ است‌، منظور سیمان‌ پرتلند نوع‌ یک‌ است‌.

10. هزینه‌ بارگیری‌ حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر در قیمت‌ ردیفها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌، تنها در مورد لوله‌های‌ فولادی‌ ردیف‌های‌ فصل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می شود.

11. نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی‌، قبل‌ از سفارش‌ به‌تأیید مهندس‌ مشاور برسد.

12. اندازه‌گیری‌ کارها، بر اساس‌ ابعاد کارهای‌ انجام‌ شده‌ که‌ طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌، دستور کارها و صورت‌ مجلسهاست‌،

با توجه‌ به‌ مفاد کلیات‌ و مقدمه‌ فصلها صورت‌ می‌گیرد.در مواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ انجام‌ می‌شود.

13. عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و امکان‌ بازرسی‌ کامل‌ آنها بعداً میسر نیست‌، مانند طبقه‌بندی‌ زمین‌، نصب‌ لوله‌ و شن‌ریزی‌ دور لوله‌ جدار، باید مطابقت‌ آنها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستور کارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور، صورت‌ جلسه‌ شوند.

14. کسب‌ مجوز لازم‌ برای‌ حفر چاه‌ و همچنین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌آن‌ به‌عهده‌ کارفرماست‌.

15. محل‌ حفاری‌ چاه‌ به‌وسیله‌ کارفرما یا مهندس‌ مشاور تعیین‌ و طی‌ صورت‌ جلسه‌ تحویل‌ پیمانکار می‌شود.

16. چنانچه‌ برای‌ بردن‌ وسایل‌ حفاری‌ و استقرار دستگاههای‌ حفاری‌ در محل‌ حفاری‌ نیاز به‌راه‌ دسترسی‌ باشد، انجام‌ آن‌ و همچنین هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌عهده‌ کارفرماست‌.

17. در حفاری‌ چاه‌ها، چنانچه‌ به‌علت‌ تغییر جنس‌ طبقات یا کیفیت آب‌، به‌تشخیص‌ مهندس‌ مشاور نیاز به‌نمونه‌برداری‌ بیشتر باشد، بابت‌ نمونه‌برداری‌ اضافی‌ هزینه ای تعلق نمی‌گیرد.

18. محل‌ منبع‌ تهیه‌ آب‌ مورد نیاز برای‌ عملیات‌ حفاری‌ باید از نظر عدم آلودگی زیان‌بار و سایر شرایط لازم به‌تأیید مهندس‌ مشاور برسد.

19. عملیات‌ حفاری‌، نمونه‌های‌ دست‌ نخورده‌ (مغزه‌)، به‌وسیله‌ مغزه‌گیر دو جداره‌ (Double Tube Corebarrel)، به‌طول‌ حدود یک‌ متر و حداقل‌ قطر 58 میلی‌متر، برداشت‌ می‌شود. نمونه‌های‌ یاد شده‌، باید در جعبه‌های‌ مخصوص‌ که‌ ابعاد آن‌ متناسب‌ با طول‌ و قطر نمونه‌هاست‌ و در سر چاه‌ موجود است‌ گذاشته‌ شود. نمونه‌های‌ برداشت‌ شده‌ به‌طور مرتب‌ و با درج‌ عمق‌، در جعبه‌های‌ یاد شده‌ نگهداری‌ و تحویل‌ مهندس‌ مشاور می‌گردد. هزینه‌ تهیه‌ جعبه‌های‌ مخصوص‌ که‌ مشخصات‌ آنها با نظر مهندس‌ مشاور تعیین‌ می‌شود، به‌عهده‌ پیمانکار است‌.

20. در صورتی که دستگاه حفاری بدون قصور پیمانکار، بیش از سه روز متوقف بماند، به ازای هر روز مازاد بر سه روز اولو حداکثر تا 10 روز کاری، هزینه ده متر از بهای ردیف عمق حفاری مربوط به پیمانکار تعلق می گیرد.

21. برای کف‌شکنی چاه‌های آب در هر نوع سازند (آبرفتی و سخت) 15 درصد به بهای ردیف‌های حفاری مربوطه اضافه می‌شود.

22. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403 محاسبه‌ شده‌ است‌.

# فصل‌ اول‌. تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

مقدمه‌

1. عملیات‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای حفر چاه به‌شرح‌ زیر است‌:

1-1. تأمین‌ مسکن‌ مناسب‌ برای‌ گروه‌ حفاری‌ با تجهیزات‌ لازم‌.

1-2. استقرار کارگاه‌ (تأمین‌ انبار، محل‌ تعمیرات‌ و غیره‌)، آماده‌ کردن‌ محل‌ استقرار دستگاه‌ حفاری‌ و ایجاد حوضچه‌ گل‌ حفاری‌ (برای‌ حفاری دورانی‌ و دورانی‌ - ضربه‌ای‌).

1-3. تأمین‌ آب‌ برای‌ مصرف‌ گروه‌ حفاری‌ و مصرف‌ عملیات‌ حفاری‌.

1-4. خارج‌ کردن‌ مواد زاید از محل‌ و تمیز کردن‌ کارگاه‌.

در کارهایی‌ که‌ عملیات‌ پیشگفته‌ را به‌صورت‌ کامل‌ نیاز ندارند، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، ضریبی‌ از هزینه‌ کامل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ که‌ کسری‌ از عدد یک‌ می‌باشد تعیین‌ و در مقابل‌ ردیف‌ مربوط‌ در ستون‌ مقدار درج‌ و اعمال می‌گردد.

2. مبنای‌ تعیین‌ فاصله‌ حمل‌، نزدیک‌ترین‌ راه‌ طبق‌ آخرین‌ دفترچه‌ مسافات‌ وزارت‌ راه‌ و شهرسازی است‌، در مورد راههایی‌ که‌ در دفترچه‌ یاد شده‌ مسافتی‌ برای‌ آنها تعیین‌ نشده‌ است‌، با در نظر گرفتن‌ کوتاه‌ترین‌ راه‌، طبق‌ نظر مهندس‌ مشاور، مسافت‌ حمل‌ تعیین‌ می‌شود.

3. برای‌ تعیین‌ فاصله‌ حمل‌ دستگاههای‌ حفاری‌، چاه‌پیمایی‌ و پمپاژ، فاصله‌ حمل‌ از شهر محل دفتر مرکزی شرکت پیمانکار به‌کارگاه‌ و برعکس‌ (طول‌ مسیر رفت‌ و برگشت‌) و فقط‌ یک‌ بار، در نظر گرفته‌ می‌شود. حداقل‌ فاصله‌ رفت‌ و برگشت‌ 150 کیلومتر محاسبه‌ می‌گردد.

4. ردیف‌ 011001، تنها برای‌ مواردی‌ است که‌ خرید لوله‌ به‌عهده‌ کارفرما باشد و حمل‌ آن‌ به‌وسیله‌ پیمانکار انجام‌ شود.

5. وزن‌ لوله‌ برای‌ محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌، طبق‌ نقشه‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. مبدأ حمل‌ لوله‌ برای‌ تعیین هزینه‌ حمل‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌گردد:

5ـ1. در صورتی‌ که‌ لوله‌، مستقیماً از کارخانه‌های‌ داخلی‌ یا مرکز تهیه‌ و توزیع‌ فلزات‌ وزارت‌ بازرگانی‌ خریداری‌ شود، مبدأ حمل‌ برای‌ خرید از کارخانه‌های‌ داخلی‌ محل‌ کارخانه‌ و برای‌ خریدهای‌ مرکز، محل‌ تحویل‌ می‌باشد. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید یا تحویل‌ باید قبلاً به‌تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.

5ـ2. در صورتی‌ که‌ لوله‌ مستقیماً از کارخانه‌های‌ داخلی‌ یا مرکز تهیه‌ و توزیع‌ فلزات‌ وزارت‌ بازرگانی‌ خریداری‌ نشود، مبدأ حمل‌ شهر تهران‌، در نظر گرفته‌ می‌شود.

6. مبدا حمل میلگرد و سیمان،‌ برای تعیین هزینه حمل به شرح زیر تعیین می‌شود.

6-1. در صورتیکه سیمان و میلگرد مستقیماً از کارخانه‌های داخلی خریداری شود، مبدا حمل، محل کارخانه مربوط است. در این حالت، محل خرید باید قبلاً به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

6-2. در صورتیکه سیمان و میلگرد مستقیماً از کارخانه‌های داخلی خریداری نشود، مبدا حمل، محل نزدیکترین کارخانه سیمان یا کارخانه ذوب آهن (حسب مورد) که کالای موردنظر را در زمان خرید تولید می‌کند، خواهد بود.

7. بهای حمل سیمان فله در صورتی که مسافت حمل (مبدا - مقصد) تا 450 کیلومتر باشد، طبق ردیفهای حمل میلگرد و سیمان پاکتی محاسبه می‌شود و اگر مسافت حمل بیش از 450 کیلومتر باشد، براساس ردیف‌های حمل میلگرد و سیمان پاکتی با اعمال ضریب 5/1 به تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر محاسبه می‌شود.

8. در صورتی که حمل میلگرد و سیمان در راه‌های خاکی و شنی انجام شود، بهای ردیف‌های مربوط در این فصل به اضافه 30 درصد، اعمال می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۵۰,۰۹۷,۰۰۰ | مقطوع | تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا۱۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری ضربه ای. |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۳۰۰,۱۹۴,۰۰۰ | مقطوع | تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا۳۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری ضربه ای. |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۱,۹۵۰,۲۹۲,۰۰۰ | مقطوع | تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا۶۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری ضربه ای. |  | ۰۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۴۲۵,۹۲۶,۰۰۰ | مقطوع | تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا۱۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی. |  | ۰۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۸۵۱,۸۵۳,۰۰۰ | مقطوع | تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا۳۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی. |  | ۰۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۴,۲۷۷,۷۸۰,۰۰۰ | مقطوع | تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا۶۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی. |  | ۰۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۱,۷۱۵,۸۴۲,۰۰۰ | مقطوع | تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا۱۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی ضربه ای. |  | ۰۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۳,۴۳۱,۶۸۴,۰۰۰ | مقطوع | تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا۳۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی ضربه ای. |  | ۰۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۵,۱۴۷,۵۲۶,۰۰۰ | مقطوع | تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا۶۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی ضربه ای. |  | ۰۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۷۲,۶۹۹,۰۰۰ | حلقه چاه | تجهیز و برچیدن کارگاه برای آزمایش پمپاژ یا چاه پیمایی. |  | ۰۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۳,۶۱۸,۰۰۰ | حلقه چاه | تجهیز و برچیدن کارگاه به ازای یک حلقه انسداد چاه غیر مجاز |  | ۰۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۲۱,۳۹۳,۰۰۰ | حلقه چاه | جابجایی،نصب‌ و جمع‌آوری دستگاه حفاری ضربه‌ای. |  | ۰۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۳۰۴,۲۰۳,۰۰۰ | حلقه چاه | جابجایی، نصب و جمع‌آوری دستگاه حفاری دورانی. |  | ۰۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۴۳۹,۸۱۶,۰۰۰ | حلقه چاه | جابجایی، نصب و جمع‌آوری دستگاه حفاری دورانی ضربه‌ای. |  | ۰۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۲۷۳,۵۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری ضربه ای به‌ هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، در جاده‌های آسفالتی. |  | ۰۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۳۵۵,۵۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری ضربه ای به‌ هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۱۰۰۰ متر، در جاده‌های خاکی. |  | ۰۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۵۴۷,۰۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری ضربه ای به‌ هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۳۰۰۰ متر، در جاده‌های آسفالتی. |  | ۰۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۷۱۱,۵۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری ضربه ای به‌هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۳۰۰۰ متر، در جاده‌های خاکی. |  | ۰۱۰۶۰۴ |
|  |  | ۸۲۰,۵۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری ضربه ای به‌هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۶۰۰۰ متر، در جاده‌های آسفالتی. |  | ۰۱۰۶۰۵ |
|  |  | ۱,۰۶۶,۰۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری ضربه ای به‌هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۶۰۰۰ متر، در جاده‌های خاکی. |  | ۰۱۰۶۰۶ |
|  |  | ۹۷۶,۰۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به‌هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۱۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی. |  | ۰۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۱,۲۶۸,۰۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به‌هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۱۰۰۰ متر، در جاده های خاکی. |  | ۰۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۱,۹۵۱,۰۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به‌هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۳۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی. |  | ۰۱۰۷۰۳ |
|  |  | ۲,۵۳۷,۰۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به‌هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۳۰۰۰ متر، در جاده های خاکی. |  | ۰۱۰۷۰۴ |
|  |  | ۲,۹۲۷,۰۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به‌هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۶۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی. |  | ۰۱۰۷۰۵ |
|  |  | ۳,۸۰۶,۰۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به‌هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا۶۰۰۰ متر، در جاده های خاکی. |  | ۰۱۰۷۰۶ |
|  |  | ۱۶۰,۰۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در جاده‌های آسفالتی. |  | ۰۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۲۰۸,۵۰۰ | کیلومتر | حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در جاده‌های خاکی. |  | ۰۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۲۱۹,۵۰۰ | کیلومتر | حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده های آسفالتی برای هر دستگاه. |  | ۰۱۰۹۰۱ |
|  |  | ۲۸۵,۵۰۰ | کیلومتر | حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده های خاکی برای هر دستگاه. |  | ۰۱۰۹۰۲ |
|  |  | ۷,۲۸۶,۰۰۰ | تن | بارگیری لوله، حمل تا۳۰ کیلومتر و باراندازی. |  | ۰۱۱۰۰۱ |
|  |  | ۲۵,۶۰۰ | تن - کیلومتر | حمل لوله در جاده های آسفالتی نسبت به‌مازاد بر۳۰ کیلومتر. |  | ۰۱۱۰۰۲ |
|  |  | ۳۳,۹۰۰ | تن - کیلومتر | حمل لوله درجاده های خاکی نسبت به‌مازاد بر۳۰ کیلومتر. |  | ۰۱۱۰۰۳ |
|  |  | ۳,۹۶۸,۹۸۸,۰۰۰ | مقطوع | تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری و اجرای یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد تا عمق ۳۰ متر از تراز مبنای زمین، همراه با گالریهای شعایی. |  | ۰۱۱۱۰۱ |
|  |  | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | کیلومتر | بارگیری و حمل تجهیزات حفاری و پمپاژ (شامل بتونیر، جرثقیل چرخ زنجیری مجهز به تجهیزات حفاری، ابزار آلات، کانتینر لوازم، دستگاه جک حفاری گالریهای شعاعی و تجهیزات آبکشی و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز) و افراد برای احداث یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد، در جاده‌های آسفالتی. |  | ۰۱۱۱۰۲ |
|  |  | ۱,۴۲۸,۰۰۰ | کیلومتر | بارگیری و حمل تجهیزات حفاری و پمپاژ (شامل بتونیر، جرثقیل چرخ زنجیری مجهز به تجهیزات حفاری، ابزار آلات، کانتینر لوازم، دستگاه جک حفاری گالریهای شعاعی و تجهیزات آبکشی و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز) و افراد برای احداث یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد، در جاده‌های خاکی. |  | ۰۱۱۱۰۳ |
|  |  | ۱۰,۴۱۳,۰۰۰ | مترمکعب | بارگیری انواع لوله‌های مشبک یا غیر مشبک با هر جنس و قطر که در گالریهای شعاعی باقی میمانند، اعم از لوله‌های فایبرگلاس، پلی اتیلن، پی. وی. سی فشرده و یا مشابه، وحمل تا ۳۰ کیلومتر و بار اندازی. |  | ۰۱۱۱۰۴ |
|  |  | ۱۰,۸۰۰ | مترمکعب - کیلومتر | حمل انواع لوله با هر قطر و جنس (موضوع ردیف ۰۱۱۱۰۴) در جاده‌های آسفالتی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر. |  | ۰۱۱۱۰۵ |
|  |  | ۱۴,۹۰۰ | مترمکعب - ‏کیلومتر | حمل انواع لوله با هر قطر و جنس (موضوع ردیف ۰۱۱۱۰۴) در جاده‌های خاکی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر. |  | ۰۱۱۱۰۶ |
|  |  | ۲۷,۱۰۰ | تن - کیلومتر | حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر. |  | ۰۱۱۱۰۷ |
|  |  | ۱۸,۳۰۰ | تن - کیلومتر | حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر. |  | ۰۱۱۱۰۸ |
|  |  | ۱۱,۵۰۰ | تن - کیلومتر | حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر. |  | ۰۱۱۱۰۹ |
|  |  | ۹,۴۸۰ | تن - کیلومتر | حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر. |  | ۰۱۱۱۱۰ |
|  |  | ۸,۱۳۰ | تن - کیلومتر | حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر. |  | ۰۱۱۱۱۱ |
|  |  | ۶,۷۷۰ | تن - کیلومتر | حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر. |  | ۰۱۱۱۱۲ |
|  |  | ۱,۰۳۶,۰۰۰ | کیلومتر | بارگیری و حمل تجهیزات انسداد برداشت غیرمجاز(‌شامل جرثقیل، ابزار آلات، بتونیر و سایر تجهیزات)‌و افراد به ازای انسداد هر یک مورد برداشت غیر مجاز در جاده های آسفالتی |  | ۰۱۱۱۱۳ |
|  |  | ۱,۲۰۳,۰۰۰ | کیلومتر | بارگیری و حمل تجهیزات انسداد برداشت غیر مجاز (شامل جرثقیل ،ابزالات،بتونیر و سایرتجهیزات موردنیاز) و افراد به ازای انسداد هریک مورد برداشت غیر مجاز در جاده های خاکی |  | ۰۱۱۱۱۴ |

# فصل‌ دوم‌. حفاری‌ به‌روش‌ دستی‌

مقدمه‌

1. در صورتی‌ که‌ چاه‌زنی‌ در زمین‌های‌ سخت‌ انجام‌ شود، 50 درصد به‌قیمت‌ ردیف‌های‌ 020101 تا 020104، اضافه‌ می‌شود.

2. در صورتی‌ که‌ چاه‌زنی‌ در زمین‌های‌ سخت‌ انجام‌ شود، 50 درصد به‌قیمت‌ ردیف‌های‌ 020301 تا020304، اضافه‌ می‌شود.

3. در صورتی‌ که‌ حفاری‌ در گالری‌ انجام‌ شود، 20 درصد به‌قیمت‌ ردیف‌های‌ چاه‌زنی‌ میله‌ اضافه‌ می‌شود.

4. در صورتی‌ که‌ در حفاری‌ زیر سطح‌ آب‌، الکتروپمپ‌ کف‌کش‌ توسط‌ کارفرماتأمین‌ شود، 5 درصداز قیمت‌ ردیف‌های‌ چاه‌زنی‌ در زیر سطح‌ آب‌ کسر می‌شود.

5. در صورتی‌ که‌ در حفاری‌ زیرسطح‌ آب‌، برق‌ یا موتور ژنراتور و الکتروپمپ‌ کف‌کش‌ توسط‌ کارفرما تأمین‌ شود، 12 درصد از قیمت‌ ردیف‌های‌ چاه‌زنی‌ در زیر سطح‌ آب‌ کسر می‌شود.

6. در صورتی‌ که‌ در حفاری‌ زیر سطح‌ آب‌، کمپرسور، الکتروپمپ‌ کف‌کش‌ و ژنراتور توسط‌ کارفرماتأمین‌ شود، 18 درصد از قیمت‌ ردیف‌های‌ چاه‌زنی‌ در زیر سطح‌ آب‌ کسر می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۸۸۲,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای نرم و بالای سطح آب، تا عمق ۲۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای نرم و بالای سطح آب، از عمق ۲۰ تا۳۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۲,۴۹۲,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای نرم و بالای سطح آب، از عمق ۳۰ تا۴۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۴,۵۱۶,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای نرم و بالای سطح آب، از عمق ۴۰ تا۵۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۹,۹۵۶,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق ۲۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۱,۳۵۵,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۲۰ تا۳۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۵۷,۵۲۰,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۳۰ تا۴۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۶۵,۸۳۶,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۴۰ تا۵۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۲۸,۷۱۵,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، تا عمق ۲۰ متری و حمل خاک تاشعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۳۹,۸۰۴,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، از عمق ۲۰ تا۳۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۴۴,۵۳۱,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، از عمق ۳۰ تا۴۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۵۰,۱۲۷,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، از عمق ۴۰ تا۵۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۴,۳۷۳,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق ۲۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۶۱,۰۵۲,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۲۰ تا۳۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۷۱,۴۵۵,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۳۰ تا۴۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۸۰,۷۹۴,۰۰۰ | مترمکعب | چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۴۰ تا۵۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه. |  | ۰۲۰۴۰۴ |

# فصل‌ سوم‌. حفاری‌ به ‌روش‌ ضربه‌ای‌

مقدمه‌

1. چنانچه‌ با تأیید مهندس‌ مشاور و کارفرما، جنس‌ طبقات‌ از آبرفت‌های‌ سخت‌ (کنگلومرا یا جوشسنگ‌)، یا مصالح‌ درشت‌ دانه‌ (قلوه‌سنگ‌) باشد، به ‌قیمت‌ حفاری‌ در زمین‌های‌ آبرفت‌ (در آن‌ عمق‌)، 30 درصد اضافه‌ می‌شود.

2. نمونه‌های برداشت شده در زمین‌های آبرفتی و سنگی باید در کیسه‌های نایلونی مناسب ریخته شده و عمق برداشت و دیگر مشخصات چاه بر روی آن ثبت گردد.

3. نمونه‌برداری از آب چاه در هزینه‌های حفاری لحاظ گردیده است و پیمانکار باید نسبت به برداشت و نگهداری آن در ظروفی که توسط کارفرما دراختیارش قرار می‌گیرد، با ذکر عمق برداشت و مشخصات چاه اقدام نماید.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹,۹۱۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۰,۳۲۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر۳ متر. |  | ۰۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۰,۹۳۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر۳ متر. |  | ۰۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۱,۵۲۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۲,۵۳۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر۳ متر. |  | ۰۳۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۳,۷۲۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر۳ متر. |  | ۰۳۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۰,۵۴۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۱۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر۳ متر. |  | ۰۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۰,۹۳۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۱۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر۳ متر. |  | ۰۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۱,۵۲۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۱۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۲,۵۳۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۱۰ اینچ، ازعمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۳,۷۲۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۱۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۵,۵۱۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۱۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۱,۱۴۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۱,۵۲۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۲,۳۰۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۳,۴۹۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۴,۹۱۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۶,۹۳۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۳۰۶ |
|  |  | ۱۱,۷۴۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۱۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۲,۳۰۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۳,۴۹۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۴,۹۱۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۶,۴۸۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۴ اینچ، از عمق۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۸,۴۹۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۴۰۶ |
|  |  | ۱۲,۷۵۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۶ اینچ ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۳,۴۹۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۶,۱۱۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۷,۹۰۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۵۰۵ |
|  |  | ۲۰,۲۸۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۵۰۶ |
|  |  | ۱۳,۷۲۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۵,۵۱۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۷,۵۳۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۹,۶۹۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۶۰۵ |
|  |  | ۲۲,۳۰۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۶۰۶ |
|  |  | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۲۰ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۴,۹۱۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۲۰ اینچ، از عمق ۲۵ تا۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۵,۵۱۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۲۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۷۰۳ |
|  |  | ۱۶,۹۳۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۲۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۷۰۴ |
|  |  | ۱۹,۰۹۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۲۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۷۰۵ |
|  |  | ۲۱,۴۸۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۲۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۷۰۶ |
|  |  | ۲۴,۴۶۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۲۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۷۰۷ |
|  |  | ۱۵,۱۴۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۲ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۲۵ تا۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۶,۹۳۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۸۰۳ |
|  |  | ۱۸,۲۷۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۲۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۸۰۴ |
|  |  | ۲۰,۵۱۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۸۰۵ |
|  |  | ۲۳,۰۴۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۸۰۶ |
|  |  | ۲۶,۶۲۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۸۰۷ |
|  |  | ۱۶,۴۸۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۴ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر۳ متر. |  | ۰۳۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۷,۳۰۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۲۵ تا۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۸,۲۷۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۹,۹۱۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۹۰۴ |
|  |  | ۲۲,۳۰۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۹۰۵ |
|  |  | ۲۵,۲۸۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۹۰۶ |
|  |  | ۲۸,۸۶۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۰۹۰۷ |
|  |  | ۱۷,۹۰۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۶ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۸,۷۲۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۲۵ تا۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۰۰۲ |
|  |  | ۱۹,۶۹۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۰۰۳ |
|  |  | ۲۱,۷۰۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۰۰۴ |
|  |  | ۲۴,۰۹۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۰۰۵ |
|  |  | ۲۷,۲۲۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۰۰۶ |
|  |  | ۳۱,۲۵۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۰۰۷ |
|  |  | ۱۹,۴۶۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۸ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۱۰۱ |
|  |  | ۲۰,۲۸۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۲۵ تا۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۱۰۲ |
|  |  | ۲۱,۴۸۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۱۰۳ |
|  |  | ۲۳,۲۷۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۱۰۴ |
|  |  | ۲۵,۸۸۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۱۰۵ |
|  |  | ۲۹,۴۶۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۱۰۶ |
|  |  | ۳۳,۶۴۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۱۰۷ |
|  |  | ۲۱,۱۱۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۳۰ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۲۰۱ |
|  |  | ۲۱,۷۰۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۳۰ اینچ، از عمق ۲۵ تا۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۲۰۲ |
|  |  | ۲۳,۰۴۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۳۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۲۰۳ |
|  |  | ۲۵,۲۸۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۳۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۲۰۴ |
|  |  | ۲۸,۰۴۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۳۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۲۰۵ |
|  |  | ۳۱,۸۵۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۳۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۲۰۶ |
|  |  | ۳۶,۳۹۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری به‌روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به‌قطر۳۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۲۰۷ |
|  |  | ۱,۶۸۸,۰۰۰ | مترطول | اضافه‌بها نسبت به‌ردیف‌های ۰۳۱۲۰۱ تا ۰۳۱۲۰۷، به‌ازای هر دو اینچ اضافه قطر حفاری، تا قطر ۳۶ اینچ. |  | ۰۳۱۳۰۱ |
|  |  | ۳۵,۸۷۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری شناسایی به‌روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌قطر ۱۲ اینچ، تا عمق۵۰ متر و برداشت نمونه از هر۳ متر. |  | ۰۳۱۴۰۱ |
|  |  | ۳۸,۴۸۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری شناسایی به‌روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۴۰۲ |
|  |  | ۳۹,۲۵۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری شناسایی به‌روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌قطر۱۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر۳ متر. |  | ۰۳۱۴۰۳ |
|  |  | ۴۱,۵۶۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری شناسایی به‌روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر۳ متر. |  | ۰۳۱۴۰۴ |
|  |  | ۴۳,۸۶۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری شناسایی به‌روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۴۰۵ |
|  |  | ۴۶,۴۷۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری شناسایی به‌روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۳۱۴۰۶ |
|  |  | ۲۸,۴۷۶,۰۰۰ | نمونه | برداشت نمونه به‌صورت دست نخورده، با دستگاههای مخصوص، از هر گونه طبقات سنگی تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۳۱۵۰۱ |
|  |  | ۳۱,۲۶۰,۰۰۰ | نمونه | برداشت نمونه به‌صورت دست نخورده، با دستگاههای مخصوص، از هر گونه طبقات سنگی از عمق ۱۰۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۳۱۵۰۲ |
|  |  | ۳۴,۱۵۸,۰۰۰ | نمونه | برداشت نمونه به‌صورت دست نخورده، با دستگاههای مخصوص، از هر گونه طبقات سنگی از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۳۱۵۰۳ |
|  |  | ۱۰,۲۹۹,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۳۱۶۰۱ |
|  |  | ۱۰,۷۷۴,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر. |  | ۰۳۱۶۰۲ |
|  |  | ۱۱,۲۴۹,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر. |  | ۰۳۱۶۰۳ |
|  |  | ۱۱,۸۳۹,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۳۱۶۰۴ |
|  |  | ۱۲,۳۱۴,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر. |  | ۰۳۱۶۰۵ |
|  |  | ۱۳,۵۵۸,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین ، به‌قطر۱۲ اینچ وتبدیل آن به‌قطرتا۱۴ اینچ ، ازعمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۳۱۶۰۶ |
|  |  | ۲۲,۶۱۴,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۳۱۷۰۱ |
|  |  | ۲۳,۵۶۴,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر. |  | ۰۳۱۷۰۲ |
|  |  | ۲۴,۶۲۸,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر. |  | ۰۳۱۷۰۳ |
|  |  | ۲۵,۸۷۳,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۳۱۷۰۴ |
|  |  | ۲۶,۹۳۷,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر. |  | ۰۳۱۷۰۵ |
|  |  | ۲۸,۹۵۱,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۳۱۷۰۶ |
|  |  | ۳۵,۶۹۸,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۳۱۸۰۱ |
|  |  | ۳۷,۴۱۷,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا۱۰۰ متر. |  | ۰۳۱۸۰۲ |
|  |  | ۳۹,۲۵۱,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر. |  | ۰۳۱۸۰۳ |
|  |  | ۴۱,۵۶۰,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۳۱۸۰۴ |
|  |  | ۴۳,۸۶۹,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر. |  | ۰۳۱۸۰۵ |
|  |  | ۴۶,۴۷۲,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۳۱۸۰۶ |
|  |  | ۵۱,۲۷۱,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا۲۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۳۱۹۰۱ |
|  |  | ۵۴,۹۳۹,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا۲۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۳۱۹۰۲ |
|  |  | ۵۶,۹۵۳,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا۲۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا۱۵۰ متر. |  | ۰۳۱۹۰۳ |
|  |  | ۵۸,۹۶۷,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا۲۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۳۱۹۰۴ |
|  |  | ۶۱,۵۷۱,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر. |  | ۰۳۱۹۰۵ |
|  |  | ۶۶,۶۶۴,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا۲۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۳۱۹۰۶ |
|  |  | ۶۹,۲۶۷,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۲۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۳۲۰۰۱ |
|  |  | ۷۳,۱۱۵,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۳۲۰۰۲ |
|  |  | ۷۶,۹۶۳,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق۱۰۰ تا۱۵۰ متر. |  | ۰۳۲۰۰۳ |
|  |  | ۷۸,۵۰۳,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۳۲۰۰۴ |
|  |  | ۸۱,۵۸۱,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر. |  | ۰۳۲۰۰۵ |
|  |  | ۸۸,۸۰۳,۰۰۰ | مترطول | تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به‌روش ضربه ای سنگین، به‌قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به‌قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۳۲۰۰۶ |

# فصل‌ چهارم‌. حفاری‌ به‌روش‌ دورانی‌ و دورانی ضربه‌ای

مقدمه‌

1. چنانچه‌ با تایید مهندس‌ مشاور و کارفرما، جنس‌ طبقات‌ از آبرفت‌های‌ سخت‌ (کنگلومرا یا جوشسنگ‌)، یا مصالح‌ درشت‌ دانه‌ (قلوه‌سنگ‌) باشد، به‌ قیمت‌ ردیف‌های‌ حفاری‌ و برقوزدن‌ در زمین‌های‌ آبرفت‌ (در آن‌ عمق‌)، 30 درصد اضافه‌ می‌شود.

2. در صورت‌ حفاری‌ در سفره‌های‌ آرتزین‌ با دبی‌ تا 3 لیتر در ثانیه‌، 10 درصد، با دبی‌ 3 تا 5 لیتر در ثانیه‌، 20 درصد، با دبی‌ 5 تا 10 لیتر در ثانیه‌، 50 درصد و با دبی‌ بیش‌ از 10 لیتر در ثانیه‌، 100 درصد به‌بهای‌ ردیف‌های‌ حفاری‌ در زمین‌های‌ آبرفت‌ اضافه‌ می‌شود.

3. چنانچه‌ برای‌ پر کردن‌ حفره‌ یا جلوگیری‌ از ریزش‌ لایه‌های‌ سنگی‌ و آهکی‌، عملیات‌ تزریق‌ سیمان‌ انجام‌ شود، هزینه‌ عملیات‌ سیمان‌کاری‌ و حفاری‌ مجدد در سیمان‌ برابر ردیف‌های‌ تزریق‌ سیمان‌ و حفاری‌ در سنگ‌ محاسبه‌ می‌شود.

4. در حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، در صورتی که به لایه سخت برخورد شود، هزینه آن از ردیف لایه سخت تعیین می‌شود.

5. استفاده از ردیف‌های 041801 تا 041808، متناسب با شرایط کار، با تایید مهندس مشاور و کارفرما خواهد بود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۴,۱۰۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری به ‌روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به ‌قطر ۱۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۴,۷۰۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به ‌روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۶,۰۲۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری به ‌روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۷,۴۴۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به ‌روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۸,۸۵۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری به ‌روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۰,۶۹۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به ‌روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۲,۱۵۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری به ‌روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۳,۵۷۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری به ‌روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۳۵۰ تا ۴۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۵,۹۵۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری به ‌روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۴۰۰ تا ۴۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۰۹ |
|  |  | ۲۹,۲۴۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری به ‌روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۴۵۰ تا ۵۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۱۰ |
|  |  | ۳۲,۵۴۳,۰۰۰ | نمونه | برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هر گونه طبقات آبرفتی و ماسه‌ای تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۳۶,۳۳۸,۰۰۰ | نمونه | برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هر گونه طبقات آبرفتی و ماسه‌ای از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۴۰,۱۳۴,۰۰۰ | نمونه | برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هر گونه طبقات آبرفتی و ماسه‌ای از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۸,۲۰۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۸,۲۷۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۰۳۰۲ |
|  |  | ۸,۹۸۱,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۰۳۰۳ |
|  |  | ۹,۴۱۴,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۰,۱۴۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۰,۹۱۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۴۰۳۰۶ |
|  |  | ۸,۲۷۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۹,۰۱۵,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۹,۴۱۴,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۶ اینچ، تا عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۰۴۰۳ |
|  |  | ۹,۷۸۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۰,۵۴۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۱,۶۸۳,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۰۴۰۶ |
|  |  | ۹,۰۱۵,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۹,۳۸۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۹,۷۸۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۰,۵۴۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۱,۲۸۴,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر. |  | ۰۴۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۲,۷۸۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۰۵۰۶ |
|  |  | ۹,۴۱۴,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۰۶۰۱ |
|  |  | ۹,۷۸۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۰,۵۴۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۱,۲۸۴,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۲,۶۲۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۰۶۰۵ |
|  |  | ۱۳,۵۸۵,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۴۰۶۰۶ |
|  |  | ۹,۷۸۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۰,۵۴۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۰,۹۱۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۰۷۰۳ |
|  |  | ۱۲,۰۵۱,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۰۷۰۴ |
|  |  | ۱۳,۱۸۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۰۷۰۵ |
|  |  | ۱۴,۶۸۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۰۷۰۶ |
|  |  | ۱۰,۵۴۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۰,۹۱۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۲,۰۵۱,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۰۸۰۳ |
|  |  | ۱۲,۸۱۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۴,۳۲۰,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۰۸۰۵ |
|  |  | ۱۵,۸۲۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۰۸۰۶ |
|  |  | ۱۰,۹۱۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۱,۲۸۴,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۲,۸۱۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۳,۱۸۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۰۹۰۴ |
|  |  | ۱۵,۰۸۷,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۰۹۰۵ |
|  |  | ۱۶,۹۵۷,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۶ اینچ، ازعمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۰۹۰۶ |
|  |  | ۱۲,۰۵۱,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۲,۸۱۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۱۰۰۲ |
|  |  | ۱۳,۱۸۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۱۰۰۳ |
|  |  | ۱۵,۸۲۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۱۰۰۴ |
|  |  | ۱۶,۵۸۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۱۰۰۵ |
|  |  | ۱۸,۴۹۱,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۲۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۱۰۰۶ |
|  |  | ۱۲,۸۱۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۱۱۰۱ |
|  |  | ۱۳,۱۸۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۱۱۰۲ |
|  |  | ۱۴,۶۸۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۱۱۰۳ |
|  |  | ۱۵,۸۲۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۱۱۰۴ |
|  |  | ۱۷,۷۲۴,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۱۱۰۵ |
|  |  | ۱۹,۶۲۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۴۱۱۰۶ |
|  |  | ۱۳,۵۵۳,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۱۲۰۱ |
|  |  | ۱۴,۳۲۰,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۱۲۰۲ |
|  |  | ۱۵,۰۸۷,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۱۲۰۳ |
|  |  | ۱۴,۶۸۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۱۳۰۱ |
|  |  | ۱۵,۰۸۷,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۱۳۰۲ |
|  |  | ۱۶,۵۸۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۱۳۰۳ |
|  |  | ۱۵,۰۸۷,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۱۴۰۱ |
|  |  | ۱۵,۸۲۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۱۴۰۲ |
|  |  | ۱۶,۹۵۷,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، (‌قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به ‌قطر تا ۳۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۱۴۰۳ |
|  |  | ۴۳,۴۰۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به ‌قطر ۱۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۷۰۱ |
|  |  | ۴۷,۹۰۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۷۰۲ |
|  |  | ۴۹,۷۰۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۷۰۳ |
|  |  | ۵۲,۳۷۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۷۰۴ |
|  |  | ۵۴,۱۶۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۷۰۵ |
|  |  | ۵۸,۶۶۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۷۰۶ |
|  |  | ۶۳,۱۳۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۷۰۷ |
|  |  | ۶۸,۵۱۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۳۵۰ تا ۴۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۷۰۸ |
|  |  | ۷۴,۸۰۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۴۰۰ تا ۴۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۷۰۹ |
|  |  | ۷۹,۲۶۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به ‌قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۴۵۰ تا ۵۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۷۱۰ |
|  |  | ۲۹۳,۶۵۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌ قطر ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۸۰۱ |
|  |  | ۳۲۳,۰۱۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌ قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۸۰۲ |
|  |  | ۳۵۵,۳۱۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌ قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۸۰۳ |
|  |  | ۳۹۰,۸۵۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌ قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۸۰۴ |
|  |  | ۴۲۹,۹۴۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌ قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۸۰۵ |
|  |  | ۴۷۲,۹۳۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌ قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۸۰۶ |
|  |  | ۵۲۰,۲۳۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌ قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۸۰۷ |
|  |  | ۵۷۲,۲۴۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری با دستگاه دورانی ضربه‌ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف‌زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به‌ قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۳۵۰ تا ۴۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر. |  | ۰۴۱۸۰۸ |
|  |  | ۱۷,۹۸۹,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۱۹۰۱ |
|  |  | ۱۸,۷۲۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۱۹۰۲ |
|  |  | ۱۹,۴۲۳,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۱۹۰۳ |
|  |  | ۲۰,۸۵۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۱۹۰۴ |
|  |  | ۲۱,۵۹۱,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۱۹۰۵ |
|  |  | ۲۳,۰۲۵,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۱۹۰۶ |
|  |  | ۳۰,۱۹۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۲۰۰۱ |
|  |  | ۳۱,۶۳۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ت۱۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۲۰۰۲ |
|  |  | ۳۳,۰۶۷,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۲۰۰۳ |
|  |  | ۳۳,۷۶۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۲۰۰۴ |
|  |  | ۳۵,۲۰۲,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ ا ینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۲۰۰۵ |
|  |  | ۳۸,۸۰۵,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۲۰۰۶ |
|  |  | ۴۹,۰۱۰,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۲۱۰۱ |
|  |  | ۵۱,۱۴۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۲۱۰۲ |
|  |  | ۵۳,۳۱۴,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۸ اینچ، ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۲۱۰۳ |
|  |  | ۵۶,۱۸۳,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۲۱۰۴ |
|  |  | ۵۸,۳۵۰,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۲۱۰۵ |
|  |  | ۶۳,۳۵۵,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۲۱۰۶ |
|  |  | ۶۹,۰۹۳,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۲۲۰۱ |
|  |  | ۷۲,۶۶۳,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۲۲۰۲ |
|  |  | ۷۶,۲۶۵,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۲۲۰۳ |
|  |  | ۷۹,۸۳۵,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۲۲۰۴ |
|  |  | ۸۳,۴۳۷,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا۲۵۰ متر. |  | ۰۴۲۲۰۵ |
|  |  | ۸۹,۱۷۵,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۲۲۰۶ |
|  |  | ۹۵,۰۴۴,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۲۳۰۱ |
|  |  | ۹۹,۹۸۵,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۲۳۰۲ |
|  |  | ۱۰۳,۶۵۱,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۲۳۰۳ |
|  |  | ۱۰۹,۴۹۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۲۳۰۴ |
|  |  | ۱۱۲,۲۲۶,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۲۳۰۵ |
|  |  | ۱۲۳,۰۳۳,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۴۲۳۰۶ |
|  |  | ۱۲۰,۱۶۴,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۴۲۴۰۱ |
|  |  | ۱۲۶,۶۰۳,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر. |  | ۰۴۲۴۰۲ |
|  |  | ۱۳۲,۳۴۱,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر. |  | ۰۴۲۴۰۳ |
|  |  | ۱۳۷,۳۷۷,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. |  | ۰۴۲۴۰۴ |
|  |  | ۱۳۸,۰۷۸,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر. |  | ۰۴۲۴۰۵ |
|  |  | ۱۵۰,۲۸۷,۰۰۰ | مترطول | برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به ‌روش دورانی ضربه‌ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به ‌قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۴۲۴۰۶ |

# فصل‌ پنجم‌. تهیه‌ و نصب‌ لوله‌

مقدمه‌

1. لوله‌های‌ پی‌، وی‌، سی‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ 050101 تا 050104، طبق‌ استاندارد DIN 8062، لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ 050401 تا 050404 و لوله‌های‌ فولادی‌ سیاه‌ درزجوش‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ 050501 تا 050504، طبق‌ استاندارد DIN 2440 یا B.S1387 (وزن‌ متوسط‌) و لوله‌های‌ فولادی‌ سیاه‌ درزجوش‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ 050505 تا 050511، طبق‌ استاندارد API 5L است‌. در صورت‌ تایید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما، بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، در مورد لوله‌های‌ ساخته‌ شده‌ طبق‌ سایر استانداردهای‌ معتبر و با همان‌ مشخصات‌، نیز نافذ است‌.چنانچه از لوله‌های فولادی مشبک جدار چاه آب وی-وایر (طرح جانسون) که طبق استاندارد بین‌المللی DIN 4935-1 الی DIN 4935-3 یا سایر استانداردهای معتبر با همان مشخصات تولیده شده است که دارای شیار و پوشش سطح داخلی و خارجی، ضد زنگ با رنگ اپوکسی زینک ریچ به ضخامت 5 میکرون است، استفاده شود، ده درصد به بهای ردیف‌های مذکور اضافه می‌گردد.

2. لوله‌های‌ پی‌. وی‌. سی‌، باید بدون‌ ترک‌ و شکستگی‌ باشند و اتصال‌ آنها با استفاده‌ از بوشن‌ و به‌وسیله‌ چسب‌ مخصوص‌ انجام‌ گیرد. هنگام‌ نصب‌ لوله‌های‌ یاد شده‌، باید دقت‌ کافی‌ به‌عمل‌ آید تا به‌صورت‌ آزاد و بدون‌ وارد کردن‌ ضربه‌، وارد چاه‌ شوند.

3. در ردیف‌های‌ تهیه‌ و نصب‌ لوله‌، هزینه‌ اتصالات‌ و متعلقات‌ برای‌ لوله‌ منظور شده‌ است‌.

4. برای‌ تعیین‌ بهای‌ تهیه‌ و نصب‌ لوله‌ در عمقهای‌ بیشتر از 50 متر، بر حسب‌ مورد از ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ و همچنین‌ ردیف‌های‌ اضافه‌بهای‌ نصب‌ لوله‌ در عمقهای‌ بیش‌ از 50 متر از فصل‌ کارهای‌ دستمزدی‌ استفاده‌ خواهد شد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷,۸۵۹,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به‌قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر و حداقل ضخامت جدار ۳٫۶ میلی‌متر، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۹,۶۱۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به‌قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر و حداقل ضخامت جدار ۳٫۵ میلی‌متر، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۳,۲۱۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به‌قطر خارجی ۱۶۰ میلی‌متر و حداقل ضخامت جدار ۷٫۷ میلی‌متر، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۹,۹۳۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به‌قطر خارجی ۲۲۵ میلی‌متر و حداقل ضخامت جدار ۱۰٫۸ میلی‌متر، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۹,۲۷۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه، به‌قطر نامی ۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۳,۱۱۳,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه، به‌قطر نامی ۳ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۷,۱۳۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه، به‌قطرنامی ۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۴۰۳ |
|  |  | ۲۵,۱۵۷,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه، به‌قطر نامی ۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۴۰۴ |
|  |  | ۷,۴۶۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به‌ قطر نامی ۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۹,۹۲۳,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به‌ قطر نامی ۳ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۲,۵۷۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به‌ قطر نامی ۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۷,۴۱۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به‌ قطر نامی ۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۰۴ |
|  |  | ۲۵,۰۶۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به‌ قطر نامی ۸ و حداقل ضخامت جدار ۰٫۲۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۰۵ |
|  |  | ۳۱,۸۴۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به‌ قطر نامی ۱۰ و حداقل ضخامت جدار ۰٫۲۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۰۶ |
|  |  | ۳۶,۹۰۵,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به‌ قطر نامی ۱۲ و حداقل ضخامت جدار ۰٫۲۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۰۷ |
|  |  | ۴۷,۸۱۸,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به‌ قطر نامی ۱۴ و حداقل ضخامت جدار ۰٫۲۵ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۰۸ |
|  |  | ۵۳,۸۷۲,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به‌ قطر نامی ۱۶ و حداقل ضخامت جدار ۰٫۲۵ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۰۹ |
|  |  | ۶۵,۰۳۷,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به‌ قطر نامی ۱۸ و حداقل ضخامت جدار ۰٫۲۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۱۰ |
|  |  | ۷۴,۸۹۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به‌ قطر نامی ۲۰ و حداقل ضخامت جدار ۰٫۲۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۵۰۵۱۱ |

# فصل‌ ششم‌. آزمایش‌ وعملیات‌ صحرایی‌

مقدمه‌

1. فیلتر پیش‌ساخته‌ (پری‌ پکت‌) برای‌ دور لوله‌های‌ فولادی‌ و اسکرینها، برای‌ مناطقی‌ که‌ طبقات‌ زمین‌ دارای‌ طبقات‌ ماسه‌ای‌ ریز دانه‌ است‌، انجام‌ خواهد شد. توری‌ فلزی‌ مورد استفاده‌، باید ضد زنگ‌ بوده‌ و سوراخهای‌ آن‌ متناسب‌ با شنی‌ باشد که‌ به‌عنوان‌ فیلتر مصنوعی‌ مصرف‌ می‌شود. در واقع‌، ابعاد سوراخ‌ توری‌ حدود 2 میلی‌متر کمتر از ابعاد شن‌ مربوط‌ باشد، توری‌ باید به‌وسیله‌ اتصالات‌ ضد زنگ‌ محکم‌ شود تا هنگام‌ نصب‌ لوله‌ در چاه‌ از پاره‌ شدن‌ و یا جدا شدن‌ توری‌ و ریختن‌ شن‌ به‌داخل‌ چاه‌، جلوگیری‌ به‌عمل‌ آید. ضخامت‌ شن‌ داخل‌ توری‌ که‌ روی‌ لوله‌ مشبک‌ نصب‌ می‌شود، در تمام‌ دور و طول‌ لوله‌، باید یکنواخت‌ باشد. ضخامت‌ شن‌ دانه‌بندی‌ شده‌ بین‌ توری‌ و لوله‌ اسکرین‌، باید حداقل‌ از اطراف‌ 3 اینچ‌ باشد.

2. در ردیف‌ 060401، شن‌ مصرفی‌ برای‌ فیلتر مصنوعی‌ که‌ بین‌ لوله‌ جدار و دیواره‌ چاه‌ ریخته‌ می‌شود، باید از نوع‌ رودخانه‌ای‌، دانه‌بندی‌ و شسته‌ شده‌ باشد. ابعاد دانه‌های‌ شن‌ برای‌ فیلتر مصنوعی‌، متناسب‌ با اندازه‌ دانه‌های‌ طبقات‌ حفر شده‌ و ابعاد شکافهای‌ لوله‌های‌ مشبک‌ انتخاب‌ می‌شوند، معمولاً قطر دانه‌های‌ شن‌، بین‌ 4 تا 6 میلی‌متر در چاه‌های‌ غیرماسه‌ای‌ می‌باشد. برای‌ریختن‌ شن‌ بین‌ لوله‌ جدار و دیواره‌ چاه‌، در صورتی‌که‌ عمق‌ چاه‌ از 100 متر بیشتر باشد، باید توسط‌ لوله‌های‌ ترمی‌ که‌ به‌فاصله‌ 6 متر از انتهای‌ چاه‌ نصب‌ می‌شوند، انجام‌ گیرد. شن‌ از طریق‌ قیف‌ داخل‌ لوله‌های‌ یاد شده‌ ریخته‌ خواهد شد. پس‌ از ریختن‌ مقداری‌ شن‌ که‌ طول‌ 6 متر از فضای‌ خالی‌ لوله‌ها و دیواره‌ چاه‌ را پر کند، یک‌ بند لوله‌ ترمی‌ را باز نموده‌ و شن‌ریزی‌ تا سطح‌ زمین‌ ادامه‌ پیدا خواهد کرد. عمق‌ شن‌ریزی‌، باید حداقل‌ تا 20 متر بالاتر از سطح‌ ایستایی‌ در پشت‌ لوله‌ها باشد.

3. در ردیف‌ 060501، آبکشی‌ با بیلر(گل‌کش‌) دستگاه‌ حفاری‌، برای‌ چاه‌هایی‌ که‌ دارای‌ آب‌ اندکی‌ هستند، انجام‌ خواهد شد. دبی‌ تقریبی‌ چاه‌، از رابطه‌ زیر به‌دست‌ می‌آید.

زمان‌ تخلیه‌/ حجم‌ گل‌کش‌ × شمار گل‌کش‌ = دبی‌

چنانچه‌ افت‌ ناشی‌ از تخلیه‌ چاه‌ به‌وسیله‌ گل‌کش‌ ناچیزباشد، یا برگشت‌ آب‌ به‌سطح‌ اولیه‌ سریع‌ انجام‌ شود، چاه‌ مثبت‌ و عملیات‌ حفاری‌ و لوله‌گذاری‌ ادامه‌ پیدا خواهد کرد. در غیر این‌ صورت‌، باید از گشادکردن‌ و لوله‌گذاری‌ خودداری‌ شود.

4. در ردیف‌ 060601، اجرای‌ عملیات‌ شستشوی‌ چاه‌ با کمپرسور، در چاه‌هایی‌ که‌ دارای‌ آب‌ هستند، امکانپذیر است‌. در چاه‌هایی‌ که‌ حفاری‌ با روش‌ دورانی‌ و با استفاده‌ از گل‌ حفاری‌ انجام‌ شده‌ است‌، برای‌ شستشوی‌ بهتر چاه‌، پس‌ از نصب‌ لوله‌ جدار و پاک‌کردن‌ چاه‌ با آب‌ صاف‌ از طریق‌ پمپ‌ دستگاه‌، شستشو باکمپرسور انجام‌ می‌شود. در صورت‌ استفاده‌ از هوا، لوله‌های‌ هوا و لوله‌های‌ آب‌، باید قطر و عمق‌ نصب‌شان‌ متناسب‌ باشد، به‌صورتی‌ که‌ بتوان‌ آب‌ را از داخل‌ چاه‌ به‌راحتی‌ به‌سطح‌ زمین‌ آورد، ضمناً کمپرسور مورد استفاده‌، باید دارای‌ قدرت‌ کافی‌ باشد. برای‌ بازشدن‌ لایه‌های‌ متخلخل‌ و پاک‌کردن‌ آنها از گل‌ حفاری‌، باید مجاری‌ خروج‌ هوا در مقابل‌ لوله‌های‌ مشبک‌ قرار گیرند و پس‌ از صاف‌ شدن‌ آب‌ و تمیز شدن‌ چاه‌، شیر هوا به‌داخل‌ چاه‌، در چندین‌ نوبت‌ بسته‌ و باز می‌شود تا با اختلاف‌ فشار ایجاد شده‌، گل‌ باقی‌ مانده‌ در لایه‌ شسته‌ شود. با کم‌ کردن‌ لوله‌های‌ هوا، این‌ عمل‌ در مقابل‌ تمام‌ لوله‌های‌ مشبک‌ موجود در چاه‌، تکرار خواهد شد. در پایان‌، آبی‌ که‌ از چاه‌ خارج‌ می‌شود، باید کاملاً صاف‌ باشد.

5. در ردیف‌ 060602، شستشوی‌ چاه‌ با پمپ‌ دستگاه‌ و آب‌ صاف‌، به‌منظور خارج‌ کردن‌ گل‌ حفاری‌ از داخل‌ چاه‌ و پاک‌ کردن‌ قشر نازک‌ گل‌ حفاری‌ است‌ که‌ به‌ روی‌ دیواره‌ چاه‌ باقی‌ مانده‌ است‌. برای‌ این‌ کار، باید با استفاده‌ از پمپ‌ دستگاه‌ و آب‌ صاف‌، غلظت‌ گل‌ داخل‌ چاه‌ را کم‌ کرد و هم‌زمان‌، نسبت‌ به‌ریختن‌ شن‌ دانه‌بندی‌ شده‌ اقدام‌ نمود به‌نحوی‌ که‌ موجب‌ ریزش‌ دیواره‌ چاه‌ نشود. آب‌ و گل‌ خارج‌ شده‌ از چاه‌، نباید دو مرتبه‌ وارد چاه‌ شود. فشار جریان‌، باید کم‌ باشد و پمپ‌ به‌آرامی‌ کار کند. باید توجه‌ شود که‌ در ضمن‌ کم‌ کردن‌ غلظت‌ گل‌ حفاری‌، عملیات‌ شن‌ریزی‌ همزمان‌ صورت‌ گیرد تا از ریزش‌ دیواره‌ چاه‌ جلوگیری‌ شود.

6. در ردیف‌ 060603، برای‌ شستشو و پاک‌ کردن‌ چاه‌ از گل‌ حفاری‌، می‌توان‌ از روش‌ پیستون‌ استفاده‌ کرد. قطر پیستون‌ مورد استفاده‌، باید طوری‌ انتخاب‌ شود، که‌ کاملاً جذب‌ لوله‌ جدار باشد و لایه‌ روی‌ پیستون‌، باید طوری‌ انتخاب‌ شود، که‌ از زخمی‌کردن‌ لوله‌های‌ جدار جلوگیری‌ به‌عمل‌ آید. قبل‌ از عمل‌ پیستون‌ زدن‌، باید به‌وسیله‌ آب‌ صاف‌ از طریق‌ پمپ‌ دستگاه‌، گل‌ موجود در چاه‌ را تا حد امکان‌ خارج‌ نمود و سپس‌ اقدام‌ به‌پیستون‌ زدن‌ کرد. زیرا چنانچه‌ چاه‌ پر از گل‌ باشد، پیستون‌ زدن‌، گل‌ را با فشار به‌داخل‌ طبقات‌ نفوذپذیر و متخلخل‌ رانده‌ و سبب‌ بستن‌ لایه‌های‌ یادشده‌ خواهد شد. پمپ‌ مورد استفاده‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌، باید دارای‌ قدرت‌ کافی‌ باشد. با کم‌ کردن‌ مقدار لوله‌های‌ حفاری‌، کار پیستون‌ زنی‌ در عمقهای‌ مختلف‌ انجام‌ می‌شود.

7. در ردیف‌ 060604، چنانچه‌ مقدار گل‌ مصرفی‌ در چاه‌ زیاد و کیفیت‌ آن‌ مناسب‌ نباشد، لایه‌های‌ حفاری‌ شده‌ دارای‌ نفوذپذیری‌ و تخلخل‌ فراوان‌ باشند، یا اینکه‌ گل‌ حفاری‌ مدتی‌ در چاه‌ باقی‌ مانده‌ باشد، می‌توان‌ به‌وسیله‌ مواد شیمیایی‌ مانند هگزامتافسفات‌ سدیم‌ و مواد مشابه‌ و نیز از طریق‌ پمپ‌ پیستونی‌، چاه‌ را طبق دستور دستگاه نظارت شستشو داد.

8. در ردیف‌ 060701، برای‌ جلوگیری‌ از نفوذ آبهای‌ سطحی‌ به‌داخل‌ چاه‌، به‌ویژه‌ اگر چاه‌ به‌عنوان‌ بهره‌برداری‌ حفر شده‌ و برای‌ آب‌ آشامیدنی‌ باشد، یا پیش‌بینی‌ شود که‌ به‌لایه‌های‌ تحت‌ فشار (آرتزین‌) برخورد خواهد شد و یا این که برای مسدود کردن یک لایه آب شور که بالاتر از یک لایه آبدار شیرین قرار گرفته باشد، باید گمانه‌ حفاری‌ شده‌ را تا عمق‌ مورد نظر گشاد کرده‌ و اقدام‌ به‌نصب‌ لوله‌ در داخل‌ آن‌ نمود. قطر لوله‌ هادی‌ نصب‌ شده‌، حداقل‌ 4 اینچ‌ کمتر از قطر نهایی چاه‌ خواهد بود و ضخامت‌ لوله‌ با توجه‌ به‌ قطر آنها، باید به‌اندازه‌ کافی‌ باشد. لوله‌های‌ یاد شده‌، باید کاملاً در وسط‌ چاه‌ نصب‌ شوند، به‌صورتی‌ که‌ فاصله‌ بین‌ لوله‌ها و دیواره‌ چاه‌، به‌یک‌ اندازه‌ باشد. قبل‌ از اجرای‌ تزریق‌ سیمان‌، باید مقدار سیمان‌ مصرفی‌ با توجه‌ به‌فضای‌ خالی‌ بین‌ لوله‌ها و دیواره‌ چاه‌، مشخص‌ شود، تا ضمن‌ اجرای‌ عملیات‌، از نظر کمبود مصالح‌، مشکلی‌ پیش‌ نیاید. دوغاب‌ تهیه‌ شده‌ (مخلوط‌ آب‌، سیمان‌ و ماسه‌ شسته‌)، به‌نسبت‌ دو حجم‌ آب‌ و یک‌ حجم‌ سیمان‌ و ماسه‌ شسته‌ خواهد بود. برای‌ تزریق‌ دوغاب‌ سیمان‌ آماده‌ شده‌، از پمپ‌ پیستونی‌ به‌قدرت‌ کافی‌ استفاده‌ خواهدشد و عمل‌ تزریق‌ را می‌توان‌ به‌دو صورت‌ انجام‌ داد.

1) ابتدا باید گل‌ حفاری‌ تا حد امکان‌ از چاه‌ تخلیه‌ شود و لوله‌ها در کف‌ چاه‌ قرار گیرند. دوغاب‌ سیمان‌ توسط‌ پمپ‌ پیستونی‌ و با فشار کافی‌ از طریق‌ لوله‌های‌ ترمی‌ که‌ یک‌ متر بالاتر از کف‌ چاه‌ قرار می‌گیرند، تزریق‌ می‌شود. با بالاآوردن‌ لوله‌های‌ ترمی‌، این‌ عمل‌ تکرار شده‌ تا تمام‌ فضای‌ بین‌ دیواره‌ چاه‌ و لوله‌ها، از دوغاب‌ سیمان‌ پر شود. زمان‌ لازم‌ برای‌ سخت‌ شدن‌ دوغاب‌ سیمان‌، حداقل‌ 72 ساعت‌ است‌ و در این‌ مدت‌ باید حفاری‌ متوقف‌ شود. در این عملیات لوله‌ هادی نصب شده باید بدون شبکه باشد.

2) ابتدا گل‌ حفاری‌ تا حد امکان‌ از چاه‌ تخلیه‌ می‌شود، سپس‌ لوله‌ هادی‌ حدود 5/0 متر بالاتر از کف‌ چاه‌ نصب‌ و مهار می‌شود. سوزن‌ حدود یک‌ متر در داخل‌ لوله‌ هادی‌ و در وسط‌ آن‌ قرار گرفته‌ و فضای‌ بین‌ لوله‌ هادی‌ و سوزن‌ حفاری‌، در دهانه‌ لوله‌ مسدود می‌شود. دوغاب‌ سیمان‌ از طریق‌ پمپ‌ پیستونی‌ قوی‌ با فشار وارد لوله‌ حفاری‌ و لوله‌ هادی‌ شده‌ و گل‌ باقی‌ مانده‌ در چاه‌ را از پشت‌ لوله‌ هادی‌ به‌طرف‌ بالا می‌راند و از چاه‌ خارج‌ می‌کند. پس‌ از تزریق‌ دوغاب‌ سیمان‌ به‌اندازه‌ لازم‌ که‌ قبلاً مقدار آن‌ محاسبه‌ شده‌ است‌، گل‌ حفاری‌ را وارد لوله‌ نموده‌ و فشار گل‌ سبب‌ راندن‌ دوغاب‌ سیمان‌ با فشار به‌پشت‌ لوله‌ هادی‌ خواهد شد. این‌ عمل‌، تا خارج‌ شدن‌ کامل‌ گل‌ حفاری‌ که‌ در قسمت‌ بالای‌ دوغاب‌ سیمان‌ قرار دارد، ادامه‌ پیدا می‌کند. پس‌ از مشاهده‌ خروج‌ دوغاب‌ سیمان‌ از پشت‌ لوله‌ هادی‌، عملیات‌ سیمانکاری‌ خاتمه‌ می‌یابد و حداقل‌ 72 ساعت‌ برای‌ سخت‌ شدن‌ دوغاب‌ سیمان‌، باید کار را تعطیل‌ کرد. در این حالت لوله هادی در قسمت انتهایی باید دارای یک یا دو ردیف شبکه به ابعاد مناسب باشد.

9. در ردیف‌ 060702، ابتدا باید لوله‌ هادی‌ که‌ قطر آن‌ 4 اینچ‌ کمتر از قطر حفاری‌ شده‌ است‌، در کف‌ قسمت‌ حفاری‌ شده‌ ابتدایی‌ قرار گیرد. ضخامت‌ لوله‌ با توجه‌ به‌ قطر آن‌، باید به‌اندازه‌ کافی‌ باشد و لوله‌ یاد شده‌ کاملاً در وسط‌ چاه‌ نصب‌ شود، به‌صورتی‌ که‌ فاصله‌ بین‌ لوله‌ و دیواره‌ چاه‌، به‌یک‌ اندازه‌ باشد. قبل‌ از ریختن‌ دوغاب‌ سیمان‌، باید مقدار سیمان‌ مصرفی‌ با در نظر گرفتن‌ فضای‌ خالی‌ بین‌ لوله‌ هادی‌ و دیواره‌ چاه‌، مشخص‌ شود، تا ضمن‌ اجرای‌ عملیات‌، کمبود مصالح‌ به‌وجود نیاید. مقدار آب‌ و سیمان‌ و ماسه‌ شسته‌، به‌نسبت‌ دو حجم‌ آب‌ و یک‌ حجم‌ سیمان‌ و ماسه‌ شسته‌ خواهد بود. دوغاب‌ سیمان‌ به‌وسیله‌ سطل‌، در اطراف‌ لوله‌ هادی‌ ریخته‌ می‌شود و تا هنگامی‌ که‌ فضای‌ بین‌ لوله‌ هادی‌ و دیواره‌ چاه‌ کاملاً از دوغاب‌ سیمان‌ پر نشده‌، عملیات‌ ادامه‌ پیدا خواهد کرد. پس‌ از پایان‌ عملیات‌، باید حداقل‌ 48 ساعت‌، برای‌ سخت‌ شدن‌ سیمان‌ کار را تعطیل‌ کرد.

10. در ردیف‌ 060801، مشخصات‌ پمپ‌ 6 اینچی‌ آزمایشی‌، برای‌ نصب‌ تا عمق‌ 100 متر، به‌شرح‌ زیر است‌.

1) ظرفیت‌ پمپ‌، حداقل‌ 50 لیتر در ثانیه‌ (800 گالن‌ در دقیقه‌).

2) موتور دیزل‌، به‌قدرت‌ اسمی‌ حداقل‌ 175 اسب‌.

3) جعبه‌ دنده‌، به‌قدرت‌ انتقالی‌ حداقل‌ 100 اسب‌ با نسبت‌ تبدیل‌ 5 به‌ 6.

11. در ردیف‌های‌ 060802 و 060803، مشخصات‌ پمپ‌ 6 اینچی‌ آزمایشی‌، برای‌ نصب‌ تا عمق‌ 200 متر، به‌شرح‌ زیر است‌.

1) ظرفیت‌ پمپ‌، 40 تا 50 لیتر در ثانیه‌ (600 تا 800 گالن‌ در دقیقه‌).

2) موتور دیزل‌، به‌قدرت‌ اسمی‌ 250 تا 300 اسب‌.

3) جعبه‌ دنده‌، به‌قدرت‌ انتقالی‌ حداقل‌ 200 اسب‌ با نسبت‌ تبدیل‌ 5 به‌ 6.

12. در ردیف‌ 060804، مشخصات‌ پمپ‌ 8 اینچی‌ آزمایشی‌، برای‌ نصب‌ تا عمق‌ 100 متر، به‌شرح‌ زیر است‌.

1) ظرفیت‌ پمپ‌، حداقل‌ 95 لیتر در ثانیه‌ (1500 گالن‌ در دقیقه‌).

2) موتور دیزل‌، به‌قدرت‌ اسمی‌ حداقل‌ 300 اسب‌.

3) جعبه‌ دنده‌، به‌قدرت‌ انتقالی‌ حداقل‌ 200 اسب‌ با نسبت‌ تبدیل‌ 5 به‌ 6.

13. در ردیف‌ 060805 و 060806، مشخصات‌ پمپ‌ 8 اینچی‌ آزمایشی‌، برای‌ نصب‌ تا عمق‌ 200 متر، به‌شرح‌ زیر است‌.

1) ظرفیت‌ پمپ‌، 95 لیتر در ثانیه‌ (1500 گالن‌ در دقیقه‌).

2) موتور دیزل‌، به‌قدرت‌ اسمی‌ حداقل‌ 500 اسب‌.

3) جعبه‌ دنده‌، به‌قدرت‌ حدود 350 اسب‌ با نسبت‌ تبدیل‌ 5 به‌ 6.

14. در ردیف‌ 060807، مشخصات‌ پمپ‌ 10 اینچی‌ آزمایشی‌، برای‌ نصب‌ تا عمق‌ 100 متر، به‌شرح‌ زیر است‌.

1) ظرفیت‌ پمپ‌، حدود 140 لیتر در ثانیه‌ (2200 گالن‌ در دقیقه‌).

2) موتور دیزل‌، به‌قدرت‌ اسمی‌ حدود 400 اسب‌.

3) جعبه‌ دنده‌، با قدرت‌ انتقال‌ حدود 300 اسب‌ با نسبت‌ تبدیل‌ 5 به‌ 6.

15. در ردیف‌های‌ 061001 تا 061006، مشخصات‌ فنی‌ آزمایش‌ پمپاژ، به‌شرح‌ زیر است‌.

1) اندازه‌گیری‌ سطح‌ ایستایی‌ چاه‌، قبل‌ از آغاز پمپاژ و پایان‌ آن‌.

2) عمق‌ نصب‌ توربین‌.

3) آزمایش‌ افت‌ یا برگشت‌ پله‌ای‌، با دبی‌ حداقل‌ تا حداکثر پمپ‌، با تغییر دور موتور دیزل‌ (حداقل‌ چهار پله‌)، با نظر مهندس‌ ناظر.

4) آزمایش‌ افت‌ و برگشت‌ با دبی‌ ثابت‌ به‌مدت‌ حداقل‌ 24 ساعت‌، با درج‌ اندازه‌گیریهای‌ لحظه‌ای‌ سطح‌ آب‌، با نظر مهندس‌ ناظر.

5) تعیین‌ دبی‌ مجاز و آب‌دهی‌ بحرانی‌ چاه‌.

ضمناً، برای‌ اندازه‌گیری‌ سطح‌ آب‌ و آب‌دهی‌ چاه‌، از لوازم‌ مناسب‌، مانند عمق‌یاب‌ الکتریکی‌، اریفیس‌ و مانند آن‌، استفاده‌ خواهد شد.

16. در ردیف‌های‌ آزمایش‌ پمپاژ، مدت‌ زمان‌ استراحت‌ موتور برای‌ آغاز آزمایش‌ (بعد از آزمایش‌)، و استراحت‌ موتور در آزمایش‌ برگشت‌ آب‌، جزوساعتهای‌ پمپاژ محاسبه‌ می‌شود.

17. در ردیف‌ 061101، آزمایش‌ چاه‌پیمایی‌ (کاروتاژ)، باید به‌وسیله‌ دستگاههای‌ سالم‌ و از قبل‌ کنترل‌ شده‌ انجام‌ شود. ضروری‌ است‌ که‌ متصدی‌ دستگاه‌ چاه‌پیمایی‌، اصول‌ فنی‌ این‌ کار را به‌خوبی‌ بداند، تا بتوان‌ از منحنیهای‌ به‌دست‌ آمده‌، حداکثر نتیجه‌ را گرفت‌. قطر گمانه‌هایی‌ که‌ چاه‌پیمایی‌ در آنها انجام‌ می‌شود، به‌دلیل‌ شعاع‌ نفوذ، نباید بیشتر از سه‌ برابر فاصله‌ الکترودهای‌ دهنده‌ و گیرندة‌ الکتریسیته‌ باشد (حدود 8 تا 10 اینچ‌). قبل‌ از آغاز به‌کار، لازم‌ است‌ مقاومت‌ گل‌ حفاری‌ اندازه‌گیری‌ شود، تا چنانچه‌ شوری‌ گل‌ زیاد باشد، آن‌ را عوض‌ نمود و یا به‌اندازه‌ کافی‌ گل‌ شیرین‌ به‌آن‌ اضافه‌ کرد. محل‌ اتصال‌ کابل‌ یا سوند، باید به‌خوبی‌ نوار پیچ‌ شود، تا انتقال‌ جریان‌ در اطراف‌ سوند وجود نداشته‌ باشد. کابل‌ نباید دارای‌ هیچ‌گونه‌ بریدگی‌ باشد و هنگام‌ پایین‌ فرستادن‌ سوند، باید کاملاً در وسط‌ گمانه‌ رانده‌ شود. اگر چرخش‌ طبلک‌ کابل‌ با دست‌ انجام‌ می‌شود، باید سعی‌ شود که‌ پایین‌ فرستادن‌ و بالا آوردن‌ سوند در گمانه‌، یکنواخت‌ و به‌آرامی‌ صورت‌ گیرد. برای‌ اطمینان‌ از صحت کار دستگاه‌ و نمودارهای چاه‌پیمایی‌ به‌دست‌ آمده‌، ضروری‌ است‌ عمل‌ ثبت‌ نمودار دو بار انجام‌ شود، تا بتوان‌ این‌ منحنیها را با هم‌ مقایسه‌ کرد. ثبت‌ نمودارها، از انتهای‌ گمانه‌ به‌طرف‌ بالا خواهد بود و در گمانه‌هایی‌ که‌ آزمایشهای‌ الکتریکی‌ انجام‌ می‌شود، باید گمانه‌ پر از گل‌ حفاری‌ باشد. در چاه‌هایی‌ که‌ در آنها لوله‌گذاری‌ انجام‌ شده‌ است‌، امکان‌ به‌دست‌ آوردن‌ نمودارهای‌ الکتریکی‌ نیست‌. نمونه‌های‌ به‌دست‌ آمده‌ در ضمن‌ حفاری‌، که‌ به‌ترتیب‌ پیشرفت‌، برداشت‌ می‌شود، با نمودارهای‌ حاصل‌ از عملیات‌ چاه‌پیمایی‌ مقایسه‌ شده‌ و پس‌ از تعبیر و تفسیر آنها دستور لوله‌گذاری‌ به‌صورت‌ کتبی‌ به‌پیمانکار داده‌ خواهد شد.

در صورتی که نمودارهای بدست آمده از آزمایش پایین فرستادن با آزمایش بالا آوردن سوند با یکدیگر تطابق نداشته باشد پیمانکار موظف به تکرار آزمایش تا حصول نتیجه صحیح (طبق نظر دستگاه نظارت) خواهد بود.

18. در ردیف‌ 061201، پس‌ از پایان‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌ و شن‌ریزی‌، اقدام‌ به‌مهار چاه‌، نصب‌ بلوک‌ سیمانی‌ و درپوش‌ خواهد شد. بعضی‌ مواقع‌، مهار و نصب‌ بلوک‌ سیمانی‌، پس‌ از پایان‌ عملیات‌ و آزمایش‌ پمپاژ صورت‌ می‌گیرد، اما در هر صورت‌، نصب‌ درپوش‌ چاه‌ که‌ ضخامت‌ آن‌ از 5 میلی‌متر کمتر نخواهد بود، ضروری‌ است‌، و باید درپوش‌ یادشده‌ که‌ روی‌ لوله‌ جدار نصب‌ می‌شود، به‌وسیله‌ جوش‌ الکتریکی‌ کاملاً محکم‌ شود. ابتدا لوله‌ جدار، به‌وسیله‌ دو قطعه‌ تیرآهن‌ نمره‌ 12 (هر قطعه‌ یک‌ متر)، که‌ به‌صورت‌ موازی‌ در دو طرف‌ لوله‌ جوش‌ داده‌ می‌شوند، مهار می‌شود، سپس‌ با ایجاد بلوک‌ سیمانی‌ به‌ابعاد 5/0×5/1×5/1 متر، دو قطعه‌ تیرآهن‌ یاد شده‌، داخل‌ آن‌ قرار خواهند گرفت‌. مقدار سیمان‌ لازم‌ برای‌ ساخت‌ یک‌ متر مکعب‌ بلوک‌ سیمانی‌، 250 کیلوگرم‌ است‌.

19. در ردیف‌های‌ 061202 و 061203 مشخصات‌ مانند ردیف‌ 061201 است‌، به‌انضمام‌ نصب‌ شیرفلکه‌.

20. در ردیف‌ 061205، مشخصات‌ مهار چاه‌های‌ پیزومتر، مانند ردیف‌ 061201 است‌، تنها به‌جای‌ تیرآهن‌ نمره‌ 12، از دو قطعه‌ تیرآهن‌ نمره‌ 10، هرقطعه‌ به‌طول‌ 5/0 متر استفاده‌ خواهد شد و ابعاد بلوک‌ سیمانی‌ 5/0 × 1 × 1 است‌.

21. در ردیف‌های 060801 تا 060810 تهیه موتور پمپ برای آزمایش پمپاژ به عهده پیمانکار است، ولی پس از آزمایش لازم، پمپ متعلق به پیمانکار خواهد بود.

22. در ردیف‌های 060601 تا 060604، برای هر متر شستشو از عمق چاه، نیم ساعت منظور می‌شود.

23. شستشو و توسعه چاه جهت افزایش عمر مفید در حین حفاری چاههای آب اعم از آبرفتی و آهکی ضروری است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۰,۲۷۹,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر۶ اینچ تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۱,۰۸۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۸ اینچ تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۲,۱۲۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر۱۰ اینچ تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۱۲ اینچ تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۸,۲۲۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۱۴ اینچ تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۳,۹۸۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۶ اینچ از عمق ۱۰۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۵,۱۰۷,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۸ اینچ از عمق ۱۰۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر۱۰ اینچ از عمق ۱۰۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۷,۱۴۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۱۲ اینچ از عمق ۱۰۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۸,۲۲۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۱۴ اینچ از عمق ۱۰۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۴,۹۲۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۶ اینچ از عمق ۲۰۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۶,۰۴۸,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۸ اینچ از عمق ۲۰۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۷,۰۹۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر۱۰ اینچ از عمق ۲۰۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۸,۰۸۵,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۱۲ اینچ از عمق ۲۰۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۶۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۹,۱۶۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به‌قطر ۱۴ اینچ از عمق ۲۰۰ تا۳۰۰ متر. |  | ۰۶۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۸,۰۰۴,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، ریختن و کوبیدن شن شسته دانه بندی شده از نوع رودخانه ای دور لوله جدار، به‌ابعاد لازم. |  | ۰۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۴۱۶,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح مناسب برای پرکردن چاه غیر مجاز |  | ۰۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ساعت | آبکشی از چاه با بیلر دستگاه حفاری، با هر قطر و در هر عمق (بیلرتست). |  | ۰۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۸,۸۷۲,۰۰۰ | ساعت | شست و شوی برای توسعه چاه با کمپرسور به‌قدرت کافی، در هر عمق. |  | ۰۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۴۱,۶۴۵,۰۰۰ | ساعت | شست وشوی چاه با پمپ دستگاه، با هر قطر و در هر عمق. |  | ۰۶۰۶۰۲ |
|  |  | ۳۹,۴۱۲,۰۰۰ | ساعت | شست وشوی چاه به‌وسیله پیستون زدن، با هر قطر و درهر عمق. |  | ۰۶۰۶۰۳ |
|  |  | ۵۴,۵۰۳,۰۰۰ | ساعت | شست وشوی چاه با مواد شیمیایی لازم، با هر قطر و در هر عمق. |  | ۰۶۰۶۰۴ |
|  |  | ۲۸,۱۳۵,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و تزریق سیمان، دور لوله هادی تا عمق ۲۵ متر. |  | ۰۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۲۴,۰۴۰,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و ریختن سیمان دور لوله هادی تا عمق ۲۵ متر. |  | ۰۶۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۷۶,۱۵۷,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه وتزریق سیمان، برای جدا کردن سفره‌های آب تا عمق ۱۵۰ متر، با پمپ به‌قدرت کافی و تجهیزات لازم. |  | ۰۶۰۷۰۳ |
|  |  | ۱۹۰,۷۰۸,۰۰۰ | حلقه چاه | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۶ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۲۵۴,۲۷۸,۰۰۰ | حلقه چاه | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۶ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۵۰ متر. |  | ۰۶۰۸۰۲ |
|  |  | ۴۰۹,۰۴۱,۰۰۰ | حلقه چاه | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۶ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۸۰۳ |
|  |  | ۲۵۴,۲۷۸,۰۰۰ | حلقه چاه | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۸ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۸۰۴ |
|  |  | ۴۰۹,۰۴۱,۰۰۰ | حلقه چاه | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۸ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۵۰متر. |  | ۰۶۰۸۰۵ |
|  |  | ۴۹۰,۸۴۹,۰۰۰ | حلقه چاه | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۸ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۸۰۶ |
|  |  | ۴۰۹,۰۴۱,۰۰۰ | حلقه چاه | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۱۰ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۸۰۷ |
|  |  | ۴۹۰,۸۴۹,۰۰۰ | حلقه چاه | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۱۰ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۵۰ متر. |  | ۰۶۰۸۰۸ |
|  |  | ۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | حلقه چاه | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۱۰ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۸۰۹ |
|  |  | ۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | حلقه چاه | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۱۲ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۸۱۰ |
|  |  | ۵۶,۷۳۶,۰۰۰ | حلقه چاه | بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطرهای تا دو نیم اینچ ( و دونیم اینچ) و عمق تا ۱۰۰ متر |  | ۰۶۰۸۱۱ |
|  |  | ۷۶,۳۴۸,۰۰۰ | حلقه چاه | بیرون کشیدن موتور پمپ باتجهیزات کامل به قطرهای سه و چهار اینچ و عمق تا ۱۰۰ متر |  | ۰۶۰۸۱۲ |
|  |  | ۷۸,۵۶۵,۰۰۰ | حلقه چاه | بیرون کشیدن موتور پمپ باتجهیزات کامل به قطر شش اینچ و عمق تا ۱۰۰ متر |  | ۰۶۰۸۱۳ |
|  |  | ۸۲,۱۹۵,۰۰۰ | حلقه چاه | بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل تا قطر دونیم اینچ ( ودونیم اینچ) و عمق تا ۱۵۰ متر |  | ۰۶۰۸۱۴ |
|  |  | ۸۹,۸۸۷,۰۰۰ | حلقه چاه | بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطرهای سه و چهار اینچ و عمق تا ۱۵۰ متر |  | ۰۶۰۸۱۵ |
|  |  | ۱۱۴,۹۷۹,۰۰۰ | حلقه چاه | بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطر شش اینچ و عمق تا ۱۵۰ متر |  | ۰۶۰۸۱۶ |
|  |  | ۱۱۸,۴۱۹,۰۰۰ | حلقه چاه | بیرون کشیدن موتور پمپ باتجهیزات کامل به قطر سه و چهار اینچ و عمق بیش از ۱۵۰ متر |  | ۰۶۰۸۱۷ |
|  |  | ۱۴۳,۷۲۴,۰۰۰ | حلقه چاه | بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطرهای شش و هشت اینچ وعمق بیش از ۱۵۰ متر |  | ۰۶۰۸۱۸ |
|  |  | ۱۵,۵۳۹,۰۰۰ | ساعت | شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایشی توربینی ۶ یا ۸ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۷,۰۸۴,۰۰۰ | ساعت | شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایشی توربینی ۶ یا ۸ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۷,۶۲۱,۰۰۰ | ساعت | شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۱۰ اینچ، باقدرت کافی، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۷,۶۲۱,۰۰۰ | ساعت | شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۱۰ اینچ، باقدرت کافی، تا عمق ۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۹۰۴ |
|  |  | ۱۸,۱۶۵,۰۰۰ | ساعت | شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۱۲ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۰۹۰۵ |
|  |  | ۱۸,۱۶۵,۰۰۰ | ساعت | شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۱۲ اینچ، باقدرت کافی، تا عمق ۲۰۰ متر. |  | ۰۶۰۹۰۶ |
|  |  | ۱۶,۶۸۲,۰۰۰ | ساعت | آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، باپمپ توربینی ۶ یا ۸ اینچ، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۸,۲۲۸,۰۰۰ | ساعت | آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۶ یا ۸ اینچ، تا عمق ۲۰۰ متر. |  | ۰۶۱۰۰۲ |
|  |  | ۱۸,۷۶۵,۰۰۰ | ساعت | آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۱۰ اینچ، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۱۰۰۳ |
|  |  | ۱۸,۷۶۵,۰۰۰ | ساعت | آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۱۰ اینچ، تا عمق ۲۰۰ متر. |  | ۰۶۱۰۰۴ |
|  |  | ۱۹,۳۰۹,۰۰۰ | ساعت | آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۱۲ اینچ، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۱۰۰۵ |
|  |  | ۱۹,۳۰۹,۰۰۰ | ساعت | آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۱۲ اینچ، تا عمق ۳۰۰ متر. |  | ۰۶۱۰۰۶ |
|  |  |  | ساعت | آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک و میزان آبدهی مجاز با الکتروپمپ، برای عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر. |  | ۰۶۱۰۰۷ |
|  |  |  | ساعت | آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک و میزان آبدهی مجاز با الکتروپمپ، برای عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر. |  | ۰۶۱۰۰۸ |
|  |  | ۴۳۸,۰۰۲,۰۰۰ | حلقه چاه | آزمایش کاروتاژالکتریکی، شامل تهیه منحنیهای پتانسیل خودزا (SP) و مقاومت الکتریکی (R)، در هر عمق و تعبیر و تفسیرهای مربوط، به‌انضمام انجام آزمایش گامای طبیعی، (o-Ray) و تعبیر و تفسیرمنحنیهای مربوط. |  | ۰۶۱۱۰۱ |
|  |  | ۶۶,۹۸۳,۰۰۰ | حلقه چاه | مهارچاه غیر آرتزین، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش و متعلقات مربوط. |  | ۰۶۱۲۰۱ |
|  |  |  | حلقه چاه | مهار چاه آرتزین، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش، شیرفلکه ۶ اینچ ومتعلقات مربوط. |  | ۰۶۱۲۰۲ |
|  |  |  | حلقه چاه | مهارچاه آرتزین، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش، شیرفلکه ۸ اینچ و متعلقات مربوط. |  | ۰۶۱۲۰۳ |
|  |  |  | حلقه چاه | مهار چاه پیزومتر، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش، شیر فلکه ۳ اینچ و متعلقات مربوط، برای چاه آرتزین. |  | ۰۶۱۲۰۴ |
|  |  | ۳۸,۹۴۲,۰۰۰ | حلقه چاه | مهار چاه پیزومتر معمولی، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش و متعلقات مربوط. |  | ۰۶۱۲۰۵ |
|  |  | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | نمونه | برداشت نمونه آب بادستگاه نمونه گیر. |  | ۰۶۱۳۰۱ |
|  |  |  | حلقه چاه | تهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن پمپ شناور۳ یا ۴ اینچ و متعلقات مربوط، برای آزمایش آب دهی چاه، تا عمق ۱۰۰ متر. |  | ۰۶۱۴۰۱ |
|  |  |  | حلقه چاه | تهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن پمپ شناور ۳ یا ۴ اینچ و متعلقات مربوط، برای آزمایش آب‌دهی چاه، از عمق ۱۰۰ تا۲۰۰ متر. |  | ۰۶۱۴۰۲ |

# فصل‌ هفتم‌. کارهای‌ متفرقه‌

مقدمه‌

1. ردیف‌های‌ تهیه‌ و نصب‌ کولهای‌ بتنی‌ و سفالی‌، برای‌ هر عمق‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

2. هزینه‌ صعوبت‌ نصب‌ کول‌ در زیر سطح‌ آب‌، در ردیف‌های‌ تهیه‌ و نصب‌ کولهای‌ بتنی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

3. در صورتی‌ که‌ کول‌ به‌صورت‌ غیرمسلح‌ باشد، 30 درصد از بهای‌ ردیف‌ تهیه‌ و نصب‌ کول‌ بتنی‌ مسلح‌ کسر خواهد شد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۲,۸۰۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب کول بتنی مسلح، با بتن به‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و با مقطع تخم مرغی، به‌ابعاد حدود ۱۲۰×۸۰ سانتی‌متر، به‌انضمام پرکردن پشت کول. |  | ۰۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۹,۵۷۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به‌قطر داخلی ۸۰ سانتی‌متر و ضخامت جدار حدود ۱۰ سانتی‌متر، با بتن به‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب. |  | ۰۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به‌قطر داخلی ۱۰۰ سانتی‌متر و ضخامت جدار حدود ۱۲ سانتی‌متر، با بتن به‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب. |  | ۰۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۴,۵۰۹,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به‌قطر داخلی ۱۲۰ سانتی‌متر و ضخامت جدار حدود ۱۴ سانتی‌متر، با بتن به‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب. |  | ۰۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۵,۵۳۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب کول سفالی، بالای سطح آب. |  | ۰۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۶,۹۲۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب کول سفالی، زیر سطح آب. |  | ۰۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۴,۹۱۶,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به‌قطرتا ۱۰۰ سانتی‌متر و ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر. |  | ۰۷۰۴۰۱ |
|  |  | ۷,۳۴۱,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به‌قطر تا۱۲۰ سانتی‌متر و ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌متر. |  | ۰۷۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۶,۵۷۴,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به‌قطر تا ۱۵۰ سانتی‌متر و ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۰۷۰۴۰۳ |

# فصل‌ هشتم‌. کارهای‌ دستمزدی‌

مقدمه‌

1. مشبک‌ کردن‌ لوله‌های‌ پی‌. وی‌. سی‌، به‌قطرهای‌ 3، 4، 6 و 8 اینچ‌، با مته‌ برقی‌ و به‌صورت‌ منظم‌، و با فاصله‌های‌ یکسان‌ انجام‌ خواهد شد. شکل‌ سوراخ‌ها دایره‌ای‌ و قطر آنها حدود 4 تا 5 میلی‌متر است‌. شمار سوراخ‌ها در یک‌ متر لوله‌، برای‌ قطرهای‌ 3، 4، 6 و 8 اینچ‌، به‌ترتیب‌ باید حداقل‌ برابر با 150، 200، 250 و 300 عدد باشد. ابتدا و انتهای‌ لوله‌، باید بین‌ 20 تا 30 سانتی‌متر غیر مشبک‌ باقی‌ بماند

2. مشبک‌ کردن‌ لوله‌های‌ گالوانیزه‌ یا سیاه‌ به‌ قطرهای‌ 2، 3 و 4 اینچ‌، با مته‌ برقی‌ و به‌صورت‌ منظم‌، با فاصله‌های‌ یکسان‌ انجام‌ خواهد شد. شکل‌ سوراخ‌ها دایره‌ای‌ و قطر آنها حدود 3 تا 5 میلی‌متر است‌. شمار سوراخها در یک‌ متر لوله‌، برای‌ قطرهای‌ 2، 3 و 4 اینچ‌، به‌ترتیب‌ باید حداقل‌ 100، 150 و 200 عدد باشد. ابتدا و انتهای‌ لوله‌، باید بین‌ 20 تا 30 سانتی‌متر غیر مشبک‌ باقی‌ بماند.

3. مشبک‌ کردن‌ لوله‌های‌ فولادی‌ به‌ قطرهای‌ 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18 و 20 اینچ‌، با استفاده‌ از اکسیژن‌ و کاربیت‌ و به‌صورت‌ منظم‌، با فاصله‌های‌ یکسان‌ انجام‌ خواهد شد. شکل‌ شکافها، به‌صورت‌ مربع‌ مستطیل‌ با عرض‌ بین‌ 2 تا 3 میلی‌متر و طول‌ 200 میلی‌متر است‌. شمار شبکه‌هادر یک‌ متر لوله‌ برای‌ قطرهای‌ 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18 و 20 اینچ‌، به‌ترتیب‌ باید حداقل‌ برابر 15، 20، 30، 40، 50، 60، 80 و 100 عدد باشد.ابتدا و انتهای‌ لوله‌، باید بین‌ 20 تا 30 سانتی‌متر غیرمشبک‌ باقی‌ بماند. ایجاد شکاف‌ روی‌ درز، مجاز نیست‌.

4. ردیف‌های‌ نصب‌ لوله‌ها و اسکرین‌ها، برای‌ مواردی‌ که‌ لوله‌ یا اسکرین‌ و متعلقات‌ آنها توسط‌ کارفرما تهیه‌ شود، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.و برای نصب لوله‌های مشبک استینلس استیل با قطر 14 اینچ و بالاتر از ردیف‌های مرتبط مندرج با ضریب 20/1 استفاده شود (این ضریب مشمول ردیف‌های اضافه‌بهای مربوط نمی‌شود).

5. بهای‌ واحد بیرون‌ کشیدن‌ لوله‌ از چاه‌، برای‌ تمام‌ انواع‌ لوله‌ها، 25/1 برابر بهای‌ واحد ردیف‌های‌ نصب‌ لوله‌ است‌.

6. در ردیف 080801، بهای تهیه لوله UPVCمشبک لحاظ نگردیده است و تامین آن بر عهده کارفرما می‌باشد. هزینه بارگیری و حمل این لوله‌ها از محل تحویلی کارفرما تا کارگاه براساس ردیف‌های 011104، 011105 و 011106‌ تعیین می‌شود.

7. لوله‌های مشبک UPVCردیف 080801 باید براساس استانداردهای معتبر بین‌المللی (مانند ASTM F-480 یاDIN4925) باشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۶۵۳,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله های پی.وی.سی، به‌قطرهای ۷۵، ۱۱۰ و۱۶۰ میلی‌متر با مته برقی. |  | ۰۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۳,۹۴۶,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله های پی.وی.سی، به‌قطر ۲۲۵ میلی‌متر، با مته برقی. |  | ۰۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۱,۶۸۹,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله های فولادی گالوانیزه و سیاه درزدار، به‌قطرهای ۲ و ۳ اینچ، با مته برقی. |  | ۰۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۰۹۲,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله فولادی گالوانیزه و سیاه درزدار، به‌قطرهای ۴ و ۶ اینچ، با مته برقی. |  | ۰۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۱۰۴,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به‌قطر ۸ اینچ، با جوش کاربیت. |  | ۰۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۲,۱۸۲,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به‌قطر۱۰ اینچ، با جوش کاربیت. |  | ۰۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۲,۲۶۰,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به‌قطر۱۲ اینچ، با جوش کاربیت. |  | ۰۸۰۲۰۵ |
|  |  | ۲,۳۶۴,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به‌قطر ۱۴ اینچ، با جوش کاربیت. |  | ۰۸۰۲۰۶ |
|  |  | ۲,۴۴۲,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به‌قطر۱۶ اینچ، با جوش کاربیت. |  | ۰۸۰۲۰۷ |
|  |  | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزداربه قطر ۱۸ اینچ، با جوش کاربیت. |  | ۰۸۰۲۰۸ |
|  |  | ۲,۶۲۴,۰۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به‌قطر۲۰ اینچ، با جوش کاربیت. |  | ۰۸۰۲۰۹ |
|  |  | ۴,۴۸۶,۰۰۰ | مترطول | نصب لوله های پی.وی.سی، تا عمق ۵۰ متر با متعلقات مربوط. |  | ۰۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۴۴۸,۵۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به‌ردیف ۰۸۰۳۰۱، برای نصب لوله در عمق بیش از۵۰ متر به‌ازا هر۵۰ مترعمق مازاد بر۵۰ متر اولیه، برای ۵۰ متر اول یک بار، ۵۰ متردوم دوبار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. |  | ۰۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۲,۳۱۵,۰۰۰ | مترطول | نصب لوله های فولادی گالوانیزه و سیاه درزدار به‌قطرهای ۲، ۳، ۴ و ۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۸۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۳۱,۵۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به‌ردیف ۰۸۰۴۰۱، برای نصب لوله در عمق بیش از۵۰ متر به‌ازا هر۵۰ مترعمق مازاد بر۵۰ متر اولیه، برای ۵۰ متر اول یک بار، ۵۰ متردوم دوبار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. |  | ۰۸۰۴۰۲ |
|  |  | ۳,۹۳۶,۰۰۰ | مترطول | نصب انواع اسکرین ها به‌قطر۶ اینچ و لوله فولادی و انواع اسکرین به‌قطرهای ۸ ، ۱۰ و۱۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۸۰۵۰۱ |
|  |  | ۳۸۳,۵۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به‌ردیف ۰۸۰۵۰۱، برای نصب لوله در عمق بیش از۵۰ متر به‌ازا هر۵۰ مترعمق مازاد بر۵۰ متر اولیه، برای ۵۰ متر اول یک بار، ۵۰ متردوم دوبار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. |  | ۰۸۰۵۰۲ |
|  |  | ۶,۲۵۲,۰۰۰ | مترطول | نصب لوله فولادی و انواع اسکرین به‌قطرهای ۱۴، ۱۶ و ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۸۰۶۰۱ |
|  |  | ۶۰۰,۰۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به‌ردیف ۰۸۰۶۰۱، برای نصب لوله در عمق بیش از۵۰ متر به‌ازا هر۵۰ متر عمق مازاد بر۵۰ متر اولیه، برای ۵۰ متر اول یکبار، ۵۰ متردوم دوبار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. |  | ۰۸۰۶۰۲ |
|  |  | ۸,۵۶۸,۰۰۰ | مترطول | نصب لوله فولادی و انواع اسکرین به‌قطر۲۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر. |  | ۰۸۰۷۰۱ |
|  |  | ۸۳۰,۰۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به‌ردیف ۰۸۰۷۰۱، برای نصب لوله در عمق بیش از۵۰ متر به‌ازا هر۵۰ متر عمق مازاد بر۵۰ متر اولیه، برای ۵۰ متر اول یکبار، ۵۰ متردوم دوبار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. |  | ۰۸۰۷۰۲ |
|  |  | ۱,۷۳۲,۰۰۰ | مترطول | نصب لوله UPVC مشبک جدار چاه، به قطر نامی تا ۱۴ اینچ و ضخامت ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر تا عمق ۱۵۰ متر. |  | ۰۸۰۸۰۱ |

# فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزنی

مقدمه

1. در محاسبه عمق، حد فاصل بین تراز مبنای زمین که توسط دستگاه نظارت در ابتدای کار مشخص می‌شود و لبه بالایی تیغه فولادی ملاک عمل می‌باشد.

2. در هزینه اجرای چاه مخزنی (موضوع ردیف 090103)، بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و میلگرد، نوع AII لحاظ شده است.

3. در ردیف 090103، هزینه‌های مربوط به حفاری زمین پیش‌بینی نشده است، از این رو هزینه آن طبق ردیفهای مربوط اعمال می‌شود.

4. در صورتی که حفاری مخزن، (موضوع ردیف‌های 090104 تا 090109) در بالای تراز آب زیرزمینی باشد، کسر بهایی معادل 30 درصد به ردیف‌های 090104 تا 090109 اعمال می‌گردد.

5. اضافه‌بها مربوط به جنس زمین (موضوع ردیف‌های 090110 و 090111)‌ با تایید مهندس مشاور و کارفرما، تعلق می گیرد.

6. تامین مواد منفجره موضوع ردیف 090111 بعهده کارفرما می‌باشد.

7. بهای مشبک کردن لوله‌های 6 اینچ و 8 اینچ از فصل هشتم تعیین می‌شود.

8. در بهای حفاری گمانه‌های افقی (موضوع ردیف‌های 090204 تا 090207)، هزینه مربوط به تخلیه مصالح حاصله، و خارج نمودن آن از داخل چاه و حمل آن تا فاصله 30 متری از محل چاه ملاحظه شده است.

9. در بهای حفاری گمانه‌های افقی (موضوع ردیف‌های 090204 تا 090207)، هزینه تمامی تجهیزات و امکانات لازم حفاری افقی از جمله سرمته حفاری نیز دیده شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و ساخت چاقو با ورق فولادی، به همراه شاخک‌های اتصالی از میلگرد طبق مشخصات فنی و استقرار در محل احداث چاه. |  | ۰۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۸۴۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و کار گذاشتن بوشن کونیک‌دار در قالب‌های بتونی بدنه چاه و آببندی داخل بوشن‌ها و تهیه و نصب فلنج صاف با استفاده از فلنج کور. |  | ۰۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۴۰۲,۱۹۸,۰۰۰ | مترطول | اجرای چاه مخزنی دهانه گشاد به صورت قائم، به قطر داخلی ۳ متر و قطر خارجی ۴ متر شامل قالب‌بندی، آرماتور گذاری و بتن ریزی بدنه چاه. |  | ۰۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۰۴,۷۴۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری دستی یا ماشینی(مانند کلام شل) از سطح زمین تا عمق ۵ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده. |  | ۰۹۰۱۰۴ |
|  |  | ۳۷۴,۱۳۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری دستی یا ماشینی(مانند کلام شل) برای عمق بیش از ۵ تا ۱۰ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده. |  | ۰۹۰۱۰۵ |
|  |  | ۴۹۸,۸۴۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری ماشینی(مانند کلام شل) برای عمق بیش از ۱۰ تا ۱۵ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده. |  | ۰۹۰۱۰۶ |
|  |  | ۷۴۸,۲۷۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری ماشینی(مانند کلام شل) برای عمق بیش از ۱۵ تا ۲۰ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده. |  | ۰۹۰۱۰۷ |
|  |  | ۹۹۷,۶۹۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری ماشینی (مانند کلام شل) برای عمق بیش از ۲۰ تا ۲۵ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده. |  | ۰۹۰۱۰۸ |
|  |  | ۱,۲۴۷,۱۱۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری ماشینی (مانند کلام شل) برای عمق بیش از ۲۵ تا ۳۰ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده. |  | ۰۹۰۱۰۹ |
|  |  | ۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰ | مترطول | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۹۰۱۰۴ تا ۰۹۰۱۰۹،‌ در صورتیکه حفاری در زمینهای آبرفتی درشت‌دانه با ترکیبی از قلوه‌سنگ به قطر بیش از ۱۰۰ میلی‌متر و شن به‌همراه ماسه و ماسه سیلتی انجام گیرد، به‌گونه‌ای که بدنه بتنی چاه در اثر خاک‌برداری به صورت وزنی پایین نرود و نیاز به بارگذاری روی چاه باشد. |  | ۰۹۰۱۱۰ |
|  |  | ۷۲۷,۳۶۱,۰۰۰ | مترطول | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۹۰۱۰۴ تا ۰۹۰۱۰۹،‌ در صورتیکه حفاری در زمینهای سنگی یا کنگلومرای انجام گیرد، به‌گونه‌ای که برای پایین بردن بدنه بتنی چاه، استفاده از دستگاههای ضربه‌ای یا مواد منفجره نیاز باشد. |  | ۰۹۰۱۱۱ |
|  |  | ۵۰,۸۳۶,۰۰۰ | مترمکعب | حفاری مخزن عمودی (به منظور سنگ چینی) و تهیه، حمل و ریختن مصالح سنگی (سنگ‌لاشه) به درون چاه. |  | ۰۹۰۱۱۲ |
|  |  | ۳۰,۵۴۵,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته شده طبیعی یا شکسته با ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای آب‌بندی کف چاه (با لوله ترمی یا پمپ بتن) و کنترل و ثابت نگه داشتن تراز آب درون چاه در حین بتن‌ریزی، و سپس اجرای یک لایه بتن به ضخامت ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر در کف چاه (پس از تخلیه آب درون چاه). |  | ۰۹۰۱۱۳ |
|  |  | ۱ | کیلوگرم سیمان | اضافه‌بها نسبت به‌ردیف‌های ۰۹۰۱۰۳ و ۰۹۰۱۱۳ درصورت استفاده از سیمان ضدسولفات نوع ۵ در بتن. |  | ۰۹۰۱۱۴ |
|  |  | ۱۳۳,۱۰۲,۰۰۰ | مقطوع | پمپاژ و تخلیه آب درون چاه مخزنی و شستشوی درون چاه پس از گیرش بتن کف. |  | ۰۹۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۶۹,۱۱۸,۰۰۰ | نوبت | نصب، استقرار و تنظیم دستگاه حفاری افقی برای حفاری گالریهای افقی در هر تراز درون چاه. |  | ۰۹۰۲۰۲ |
|  |  | ۸۶,۷۴۷,۰۰۰ | گمانه | جابجایی و تنظیم دستگاه حفاری افقی برای حفاری هر گمانه افقی در هر تراز. |  | ۰۹۰۲۰۳ |
|  |  | ۶۹,۴۷۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری و لوله‌گذاری موقت گمانه‌های افقی به قطر تا ۱۰ اینچ و عمق تا ۱۰ متر. |  | ۰۹۰۲۰۴ |
|  |  | ۷۵,۹۰۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری و لوله‌گذاری موقت گمانه‌های افقی به قطر تا ۱۰ اینچ و عمق بیش از ۱۰ متر تا ۲۰ متر. |  | ۰۹۰۲۰۵ |
|  |  | ۸۶,۷۴۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری و لوله‌گذاری موقت گمانه‌های افقی به قطر تا ۱۰ اینچ و عمق بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ متر. |  | ۰۹۰۲۰۶ |
|  |  | ۹۷,۵۹۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری و لوله‌گذاری موقت گمانه‌های افقی به قطر تا ۱۰ اینچ و عمق بیش از ۳۰ متر تا ۴۰ متر. |  | ۰۹۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله مشبک دائم به قطر ۶ اینچ همراه با قطعات اتصالی و خارج کردن لوله جداری موقت در گمانه‌های افقی. |  | ۰۹۰۲۰۸ |
|  |  | ۲۰,۷۹۳,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله مشبک دائم به قطر ۸ اینچ همراه با قطعات اتصالی و خارج کردن لوله جداری موقت در گمانه‌های افقی. |  | ۰۹۰۲۰۹ |
|  |  | ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب لوله (به طول یک متر)با ته بند فلزی و آببندی شده برای نصب در محل گمانه افقی و بدنه چاه از جنس لوله‌های مشبک. |  | ۰۹۰۲۱۰ |
|  |  | ۱۷۲,۰۰۹,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب شیرکشویی به قطر ۶ اینچ بر روی فلنج‌های نصب شده بر روی بدنه چاه. |  | ۰۹۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۷۶,۶۲۴,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب شیرکشویی به قطر ۸ اینچ بر روی فلنج‌های نصب شده بر روی بدنه چاه. |  | ۰۹۰۳۰۲ |
|  |  |  | عدد | تهیه و نصب شیرکشویی به قطر ۱۰ اینچ بر روی فلنج‌های نصب شده بر روی بدنه چاه. |  | ۰۹۰۳۰۳ |
|  |  | ۴,۸۸۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله میل فرمان گالوانیزه به قطر یک و یک دوم اینچ از روی کلاهک شیر تا سطح فوقانی چاه همراه با بست‌های گالوانیزه و بوشن پلاستیکی یا مشابه. |  | ۰۹۰۳۰۴ |
|  |  |  | عدد | تهیه و کارگذاری تبدیلی فلنج به شیر از جنس گالوانیزه به‌همراه متعلقات لازم. |  | ۰۹۰۳۰۵ |

# پیوست 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌

این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آنها را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :

1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.

1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.

1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.

1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آنها.

1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.

1ـ17. هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

2. هزینه‌ بالا سری‌ کار

این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:

2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به‌وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.

2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.

2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.

2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.

2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.

2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.

2ـ4. سود پیمانکار.

2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.

2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.

2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.

2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.

2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.

2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.

2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.

2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.

2ـ5ـ11. هزینه‌های مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست (HSE) و حفاظت کار.

2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.

2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.

2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).

2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.

2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.

2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.

توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست 2. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

1.چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.

2.در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره 1‌) چنانچه ‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.

تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.