فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق

رسته نیرو

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل کاربرد	1

کلیات‌	6

فصل اول. نگهداری دوره‌ای تجهیزات پست	8

فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط	16

فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت وکنترل	28

فصل چهارم. نگهداری دوره‌ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه	43

فصل پنجم. نگهداری دوره‌ای و آزمون تجهیزات پست‌های DCS	49

فصل ششم. آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست	52

فصل هفتم. کشیک و فراخوان	58

فصل هشتم. بازدید پهپادی	62

فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط	67

فصل یازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه سیستم‌های حفاظت و کنترل	83

فصل دوازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه	87

پیوست‌ 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌	90

پیوست 2. ضریب منطقه‌ای	92

پیوست 3. دستورالعمل تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی	93

پیوست 4.‌ کارهای جدید	95

# دستورالعمل کاربرد

1-1.فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها، شرح و بهای واحد ردیف‌ها و پیوست‌های فهرست‌بها به شرح ذیل است :

پیوست 1. شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

پیوست 2. ضرایب منطقه‌ای

پیوست 3. دستورالعمل تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی

پیوست 4. کارهای جدید

1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2. نحوه برآورد هزینۀ‌ اجرای‌ کار و تهیه فهرست بها و مقادیر:

2-1. شرح ردیف‌های این فهرست‌بها به نحوی تعیین شده است که اقلام عمومی کارهای رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق را پوشش دهد. در مواردی که برای انجام کار، مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز باشد که اقلام آن با شرح ردیف های این فهرست و سایر فهارس بهای پایه (مطابق جدول بند 6) تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام تهیه و در انتهای گروه مربوطه با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌‌ و به ‌عنوان‌ ردیف‌های ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی اسناد ارجاع کار و پیمان درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌ و براساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به ‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌شود.

2-2. بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به ‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2-1 تعیین‌ می‌شود. این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شود.

2-3. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2-1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به ‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.

2-4. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی و ضرایب متعلقه، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیۀ‌ قیمت‌ مربوطه به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل‌های نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود، ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب بیست و پنج (25) و ده (10) درصد خواهد بود.

2-5. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آنها به ‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگری تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به ‌روش تعیین‌ شده‌ محاسبه می‌شود، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. این‌ اقلام نیز‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند. در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش‌بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها ملاک عمل می‌باشد.

2-6. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به ‌ماهیت‌ آنها، به ‌گروه‌ها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به ‌ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ به شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ به شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌ و دو رقم‌ آخر، به ‌شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

2-7. هنگام تهیه برآورد به جمع بهای کل ردیف‌های این فهرست بها و ردیف‌های غیره پایه مربوط به آن، ضریب‌ها و هزینه‌های زیر، طبق روش تعیین شده در 2-8 اعمال می‌شود.

2-7-1. ضریب بالاسری که شرح اقلام آن به عنوان راهنما در پیوست 1 درج شده است، به شرح زیر می‌باشد:

الف. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 3/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 2/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد.

2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست 2.

2-7-3. هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 3.

2ـ7ـ4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره‌دار و تجهیز و برچیدن کارگاه بطور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| نیرو | خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 10 درصد فصول 15 و 16 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 8 درصد فصول 16 تا 20 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
| نیرو | پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 15 درصد فصول 41 و 42 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 4 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | توزیع نیروی برق | 15 درصد فصول 41 و 42 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |

2-8. برای برآورد هزینه اجرای کارهای این فهرست‌بها، مقادیر اقلام آن، براساس مشخصات فنی، دستورالعمل‌های اجرایی و برنامه زمان‌بندی دورهای تعیین و بر حسب ردیفهای این فهرست‌بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری می‌شود و فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و بهای کل ردیف‌ها است تهیه می‌شود.

در این فهرست، بهای کل هر ردیف، حاصل‌ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع بهای کل ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل‌ها، جمع مبلغ این فهرست‌بها برای کار مورد نظر، بدست می‌آید. آنگاه ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای به صورت پی در پی در آن ضرب شده و در نهایت هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی به آن اضافه می‌شود. نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصل‌ها و پیوست‌های 1 الی 4 فهرست‌بها ضمیمه شده، مجموعة‌ تهیه‌ شده‌، به ‌عنوان‌ فهرست‌بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار)، نامیده‌ می‌شود.

2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

3. در کارهایی که برای برآورد هزینۀ اجرای آن‌ها، به بیش از یک رشته فهرست‌بهای پایه مورد نیاز است، فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای‌ هر بخش‌ از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌بهای پایه رشته مربوطه. به‌ طور جداگانه تهیه می‌شود. فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ای که به این ترتیب برای بخش‌های مختلف کار تهیه می‌شود، همراه با برگه خلاصه برآورد که برآورد بخش‌های مختلف کار به تفکیک و به ‌صورت جمع نیز در آن منعکس است، به‌ عنوان فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینۀ اجرای کار، به یکدیگر ملحق می‌شوند. در این نوع کارها صرفا فهرست تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی (به شرح مندرج در پیوست 3 این فهرست‌بها) بر اساس هزینه اجرای کار در این رشته برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه ‌می‌شود.

4. در صورت تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فصول، پیمانکار موظف است تفاوت بهای حاصل از تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فصول را در سرجمع قیمت پیشنهادی خود منظور نموده و پس از آن بابت تفاوت مذکور هزینه مجزایی منظور نمی‌گردد. در هر حال پیمانکار ملزم به تحویل تجهیزات و انجام کار بر اساس مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.

4-1. در صورت تفاوت تعداد نفرات گروه های اجرایی انجام کار مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان با تعداد نفرات گروه های اجرایی مندرج در بند 14 کلیات این فهرست بها، پیمانکار موظف است تفاوت بهای حاصل از تفاوت آن را در سرجمع قیمت پیشنهادی خود منظور نموده و پس از آن بابت تفاوت مذکور هزینه مجزایی منظور نمی‌گردد. در هر حال پیمانکار ملزم به انجام کار بر اساس مشخصات مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.

5. عناوین و عبارات بکار رفته در این فهرست‌بها به شرح زیر تعریف می‌شوند:

5-1. شبکه: عبارت است از پست‌ها، خطوط، کابل‌ها و سایر تجهیزات الکتریکی که به منظور انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان متصل شده‌اند.

5-2. مدار یک خط یا کابل الکتریکی: عبارت است از تعدادی از هادی یاکابل‌هایی که بطور الکتریکی غیر قابل تفکیک بوده و یک سیستم سه‌فاز یا سیستم دیگری را تشکیل می‌دهند و قادر به انتقال انرژی الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر هستند.

5-3. پست یا ایستگاه برق: محلی است که با مجموعه‌ای از تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها، تجهیزات فشار قوی و متوسط (از قبیل کلیدها، سکسیونرها، ترانس‌های اندازه‌گیری، برقگیرها و غیره)، وسایل اندازه‌گیری، سیستم‌های حفاظت و کنترل، تجهیزات فشار ضعیف، راکتور ، خازن و سایر تجهیزات مورد نیاز برای تغییر سطح ولتاژ و مدیریت و حفاظت شبکه برق از آن استفاده می‌شود.

5-4. انواع پست یا ایستگاه:

الف.پست GIS (سوییچگیر گازی): به پستی گفته می‌شود که عایق استفاده شده در بین اکثر تجهیزات، گاز SF6 بوده و در اکثر موارد در فضای بسته نصب می‌شود.

ب.پست متعارف (AIS): به پستی گفته می‌شود که عایق استفاده شده در بین اکثر تجهیزات، هوا بوده و در اکثر موارد در فضای باز نصب می‌شود.

5-5. سیستم‌های مخابراتی: سیستم‌های مخابراتی مورد استفاده در شبکه مخابرات صنعت برق شامل بی‌سیم، ماکروویو، PLC ،DTS ، فیبر نوری، سیستم سوئیچینگ و سایر موارد مرتبط می‌باشند.

5-6. دیسپاچینگ: سیستم‌های مدرن جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت شبکه که وظیفه پایش، نظارت، کنترل، حفظ پایداری و بهره برداری بهینه از شبکه انتقال و فوق توزیع را عهده‌دار می‌باشد.

5-7. نگهداری دوره‌ای: فعالیت‌هایی است که طبق برنامه زمان‌بندی و بر اساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای فنی به منظور حفظ و نگهداری تجهیزات شبکه مورد نیاز می‌باشد، به طوری که این تجهیزات همواره در شرایط مناسب و مطلوب آماده بهره‌برداری باشند.

5-8. فعالیت‌های فوق برنامه: به فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که در زمره برنامه‌های زمان‌بندی نگهداری تجهیزات شبکه (فعالیت‌های طبق برنامه) قرار نداشته باشد و شامل انجام آزمون‌های ویژه، تعویض تجهیزات اصلی شبکه و سایر اقدامات مرتبط می‌باشد.

5-9. تعمیرات: مجموعه فعالیت‌هایی است که بر روی تجهیزات شبکه که دچار خرابی جزئی و یا کلی شده انجام می‌پذیرد تا مجددا در شرایط بهره‌برداری قرار گیرند که می‌تواند منجر به رفع اشکال یا تعویض قطعاتی از تجهیز با استفاده از لوازم یدکی گردد.

تبصره: عملیات اصلاح و بهینه‌سازی در زمره فعالیت‌های تعمیرات قرار نمی‌گیرد.

5-10. تجهیزات فشار متوسط، فوق توزیع و انتقال،: به ترتیب تجهیزاتی با ولتاژ کارکرد 11 تا 33 کیلوولت، 63 تا 132 کیلوولت و 230 و 400 کیلوولت می‌باشد.

6. در تدوین اسناد ارجاع کار پروژه‌های نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق، جهت برآورد و استفاده از ردیف اقلامی که در این فهرست‌بها موجود نمی‌باشد، از راهنمای مندرج در جدول زیر استفاده می‌گردد:

| موضوع کار | رشته | عنوان فصل |
| --- | --- | --- |
| تامین تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز و همچنین عملیات نصب تجهیزات پست | پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق | فصول مرتبط |
| تامین تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز و همچنین عملیات نصب تجهیزات خطوط هوایی | خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | فصول مرتبط |
| تامین تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز و همچنین عملیات نصب تجهیزات خطوط زمینی | خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | فصول مرتبط |

# کلیات‌

1. مفاد کلیات، ‌مقدمه فصل‌ها و گروه‌ها و شرح ردیف ها،‌ اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

2. شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، ‌به تنهایی تعیین‌کننده مشخصات کامل کار نیست،‌ بلکه بهای واحد هر یک از ردیف‌ها در صورتی لحاظ می‌گردد که طبق دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مربوطه انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست‌بها و ردیف مورد نظر نیز مطابقت داشته باشد.

3. قیمت‌های این فهرست‌بها، متوسط هزینۀ اجرای کارهای مربوط به نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق بوده و شامل هزینه‌های تأمین و به‌کارگیری نیروی انسانی، ماشین‌آلات، ابزار و دستگاه‌های آزمون و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز (به استثنای مصالح و تجهیزاتی که تهیه آن‌ها در اسناد توسط کارفرما تعهد شده است)، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابجایی نیروی انسانی و مصالح در کارگاه، و به طور کلی، اجرای کامل کار است و برای اختصار از درج این موارد در شرح ردیف‌ها، صرف نظر شده است. تأمین آب به عهده کارفرما می باشد و در صورت نیاز و تأمین توسط پیمانکار هزینه مربوطه مطابق ضوابط محاسبه می گردد.

4. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مربوطه است‌. هیچگونه‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ شرایط محیطی و جوی، نحوه دسترسی، توپوگرافی و مشخصات فیزیکی‌ زمین‌، عمق‌ یا ارتفاع‌‌ کار، بارگیری‌، جابجایی‌ و باراندازی‌ در محدوده‌ی کارگاه، دوری از شهر و موارد دیگری که‌ اجرای‌ کار را مشکل‌تر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به صراحت‌ در این‌ فهرست‌بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی‌گیرد‌.

5. در ردیف‌های این فهرست‌بها، هزینه‌ حمل تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های این فهرست‌بها، (که قابلیت حمل توسط خودرو گروه بر را داشته باشد) در بهای ردیف منظور شده است و اضافه‌بهایی برای هزینه حمل در این فصول تعلق نمی‌گیرد. در خصوص تجهیزاتی که حمل آن‌ها مستلزم استفاده از ماشین آلات سنگین (از قبیل کامیون، تریلی، بوژی و ...) باشد، جهت پیش‌بینی هزینه مربوطه در تنظیم اسناد ارجاع کار از فصل مرتبط در سایر فهارس بهای پایه استفاده می‌شود. در صورتی که در فصول مرتبط با تعمیرات جهت انتقال لوازم و تجهیزات یدکی مورد نیاز تا محل کار از وسایل نقلیه خاص (برف پیما، تله کابین، تراکتور، چهارپایان، قایق و ...) استفاده گردد و همچنین در صورتی که جهت انجام فعالیت پیمانکار، نیاز به ایجاد ، اصلاح و یا پاکسازی مسیر دسترسی گروه های اجرایی ، وسایل، ماشین آلات و تجهیزات تا محل کار باشد هزینه مربوطه ، مطابق پیوست شماره 4 ( پیوست کار جدید) استفاده می‌گردد.

6. مبلغ‌ مربوط‌ به‌ ضریب‌های‌‌ منطقه‌ای، بالاسری، و هزینه‌ تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی مطابق پیوست مربوط محاسبه می‌گردد.

7. با نتیجه‌گیری از مقایسه فصل‌های این فهرست‌بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست‌بها با فهارس دیگر، یا مقایسه آن با قیمت‌های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به ‌صراحت تعیین شده است، تعلق نمی‌گیرد.

8.

9. بهای تمامی ردیف‌ها در این فهرست‌بها جهت استفاده در عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق با لحاظ آخرین ویرایش استانداردهای معتبر بین‌المللی، وزارت نیرو، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مشخصات فنی عمومی ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت نیرو، شرکت توانیر و مشخصات فنی پایه در مقدمه‌ هر فصل پیش‌بینی شده‌اند. بدیهی است پیمانکار ملزم به تحویل تجهیزات و انجام کار بر اساس ضوابط فنی مذکور (مندرج در پیمان) و سایر مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.

10. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی پیمان، قبل از سفارش به تائید دستگاه نظارت یا کارفرما برسد.

11. اندازه‌گیری کارها بر اساس ابعاد کارهای انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌های اجرایی، دستورکارها و صورت‌مجلس‌ها یا برگه‌های آزمایش (Test Sheet) یا چک لیست‌ها  صورت می‌گیرد. در مواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به ‌روش‌ تعیین‌شده‌ انجام‌ می‌شود.

12. در مواردی که جهت مشخصات فنی تجهیزات از دامنه استفاده شده است الگوی زیر مبنای عمل می‌باشد:

12-1. در عبارت «25 تا 100 آمپر» دامنه مذکور شامل 25 و 100 آمپر نیز می‌گردد.

12-2. در عبارت «بیشتر از 100 آمپر» دامنه مذکور مشمول 100 آمپر نمی‌گردد.

13. کلیه ماشین آلات و دستگاه‌های تست می‌بایستی قبل از استفاده به تایید کارفرما رسیده باشد.

14. ترکیب و تعداد نفرات گروه های اجرایی پیمانکار در ردیف‌های فصول نگهداری دوره‌ای و تعمیرات، بر اساس تعداد و نفرات مندرج در بند 10 مقدمه  فصل 7 (کشیک و فراخوان) منظور شده است.

15. مفاد مقدمات و بهای کلیه ردیف‌های فصول این فهرست‌بها، که مربوط به ولتاژ 63 کیلوولت است عیناً در مورد تجهیزات 66 کیلوولت نیز صادق می‌باشد.

16. به بهای ردیف‌های کلیه فصول بجز فصل 7 این فهرست‌بها، برای کار در شب (ساعت 22 تا 6 بامداد) ضریب 21/1 و برای کار در تمام ساعات روزهای تعطیل رسمی، ضریب 26/1 اعمال می‌گردد.

17. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال 1403 محاسبه‌ شده‌ است‌.

# فصل اول. نگهداری دوره‌ای تجهیزات پست

مقدمه

1. در انجام برنامه‌های دوره‌ای آزمون و سرویس تجهیزات پست، دستورالعمل‌های جاری نگهداری و تعمیرات شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مطابق مفاد مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان ملاک عمل می‌باشد.

2. هزینه‌های ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه سرویس یا آزمون لحاظ شده است.

3. هزینه سرویس و نظافت کلیه تابلوهای مربوط به هر بی در ردیف تجهیز مربوط به آن بی منظور شده است.

4. استفاده از ردیف های گروه 20، صرفاً در مواردی میسر میباشد که هیچیک از دیگر ردیفهای مندرج در این فصل توسط گروه مذکور در انجام ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد لازم بذکر است مبنای محاسبه ردیف‌های مذکور، مدت زمان حضور گروه در پست می‌باشد.

5. هزینه‌های سرویس و آچارکشی سیستم زمین پست در ردیف‌های مربوط به سرویس تجهیزات لحاظ شده است.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | نگهداری دورهای ترانسفورماتور قدرت |
| 02 | نگهداری دورهای راکتور |
| 03 | نگهداری دورهای ترانسفورماتور مصرف داخلی و زمین |
| 04 | نگهداری دورهای کلید قدرت |
| 05 | نگهداری دورهای سکسیونر |
| 06 | نگهداری دورهای ترانسفورماتور ولتاژ |
| 07 | نگهداری دورهای ترانسفورماتور جریان |
| 08 | نگهداری دورهای ترانسفورماتور ترکیبی جریان و ولتاژ |
| 09 | نگهداری دورهای موج‌گیر |
| 10 | نگهداری دورهای برقگیر |
| 11 | نگهداری دورهای خازن |
| 12 | نگهداری دورهای باسبار |
| 13 | نگهداری دورهای باطری |
| 14 | نگهداری دورهای شارژر و اینورتر |
| 15 | نگهداری دورهای سیستم AC |
| 16 | نگهداری دورهای تجهیزات GIS |
| 17 | نگهداری دورهای دیزل ژنراتور و کمپرسور |
| 18 | آزمون ترمویژن |
| 19 | نگهداری دورهای سرکابل و مفصل در پست |
| 20 | فعالیت‌های موردی |
| 21 | نگهداری دوره‌ای سیستم روشنایی در پست |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۸,۳۴۰,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم‌پیچ ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۵۱,۰۱۵,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم‌پیچ تک‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۶۷,۰۰۲,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم‌پیچ ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۶۰,۳۳۴,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم‌پیچ ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۵,۶۷۴,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم‌پیچ ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۵۲,۲۴۶,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم‌پیچ ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۴۹,۴۵۸,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور قدرت ۶۳ کیلوولت. |  | ۰۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۷,۵۸۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی و تعیین PI ترانسفورماتور قدرت انتقال. |  | ۰۱۰۱۰۸ |
|  |  | ۴۷۷,۵۰۰ | عدد | آزمون اندازه‌گیری جریان هر یک از فن‌های ترانسفورماتور‌ قدرت. |  | ۰۱۰۱۰۹ |
|  |  | ۹۴۴,۵۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری جریان پمپ روغن ترانسفورماتور قدرت. |  | ۰۱۰۱۱۰ |
|  |  | ۴۷۷,۵۰۰ | دستگاه | اندازه‌گیری جریان موتور درایو تپ‌چنجر ترانسفورماتور قدرت. |  | ۰۱۰۱۱۱ |
|  |  | ۵,۴۰۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی و تعیین PI ترانسفورماتور قدرت فوق توزیع. |  | ۰۱۰۱۱۲ |
|  |  | ۴۸,۰۳۵,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم‌پیچ تک‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۱۱۳ |
|  |  | ۶۶,۲۴۹,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم‌پیچ ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۱۱۴ |
|  |  | ۵۲,۲۴۶,۰۰۰ | مجموعه | سرویس راکتور (سه‌فاز یا تک‌فاز) ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۸,۷۰۳,۰۰۰ | دستگاه | سرویس راکتور نوترال ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۵,۱۵۵,۰۰۰ | دستگاه | سرویس راکتور فشار متوسط. |  | ۰۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۶,۶۵۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی و تعیین PI راکتور انتقال یا فوق توزیع. |  | ۰۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۴۷۷,۵۰۰ | عدد | آزمون اندازه‌گیری جریان هر یک از فن‌ها‌ی راکتور انتقال یا فوق توزیع. |  | ۰۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۹۴۴,۵۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری جریان پمپ روغن راکتور انتقال یا فوق توزیع یا فشار متوسط. |  | ۰۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۴,۸۹۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی و تعیین PI راکتور نوترال. |  | ۰۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۲,۵۸۳,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور مصرف داخلی یا زمین پست‌های انتقال. |  | ۰۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۰,۹۸۹,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور مصرف داخلی یا زمین پست‌های فوق توزیع. |  | ۰۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۴,۵۱۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی و تعیین PI ترانسفورماتور زمین یا کمکی یا کمپکت یا توزیع. |  | ۰۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۲۴,۵۲۳,۰۰۰ | مجموعه | سرویس بریکر ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۷,۱۵۳,۰۰۰ | مجموعه | سرویس بریکر ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت. |  | ۰۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۷,۷۴۲,۰۰۰ | دستگاه | سرویس بریکر فشار متوسط خلا یا گازی. |  | ۰۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۱,۵۷۹,۰۰۰ | دستگاه | تعویض روغن و سرویس بریکرهای فشار متوسط روغنی. |  | ۰۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۸,۰۸۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی بریکر انتقال. |  | ۰۱۰۴۰۵ |
|  |  | ۶,۴۲۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تایم تست(زمان قطع و وصل کنتاکت ها)بریکر انتقال. |  | ۰۱۰۴۰۶ |
|  |  | ۸,۵۶۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری مقاومت کنتاکت‌های اصلی بریکر انتقال. |  | ۰۱۰۴۰۷ |
|  |  | ۱,۷۹۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری جریان و زمان شارژ موتور بریکر انتقال. |  | ۰۱۰۴۰۸ |
|  |  | ۶,۵۵۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی بریکر فوق توزیع. |  | ۰۱۰۴۰۹ |
|  |  | ۵,۴۲۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تایم تست (زمان قطع و وصل کنتاکت ها) بریکر فوق توزیع. |  | ۰۱۰۴۱۰ |
|  |  | ۶,۸۲۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه گیری مقاومت کنتاکت‌های اصلی بریکر فوق توزیع |  | ۰۱۰۴۱۱ |
|  |  | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری جریان و زمان شارژ موتور بریکر فوق توزیع یا فشار متوسط. |  | ۰۱۰۴۱۲ |
|  |  | ۱,۸۸۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ولتاژی با Vacum Checker جهت بریکر فشار متوسط. |  | ۰۱۰۴۱۳ |
|  |  | ۳,۱۸۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری مقاومت کنتاکت‌های اصلی بریکر فشار متوسط. |  | ۰۱۰۴۱۴ |
|  |  | ۳,۱۳۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تایم تست (زمان قطع و وصل کنتاکت ها) بریکر فشار متوسط. |  | ۰۱۰۴۱۵ |
|  |  | ۶,۵۵۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی بریکر فشار متوسط |  | ۰۱۰۴۱۶ |
|  |  | ۷,۸۹۱,۰۰۰ | دستگاه | سرویس سکسیونر ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۷,۲۴۹,۰۰۰ | دستگاه | سرویس سکسیونر ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت. |  | ۰۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۴,۹۲۳,۰۰۰ | دستگاه | سرویس سکسیونر فشار متوسط. |  | ۰۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۷,۴۳۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه گیری مقاومت کنتاکت‌های اصلی سکسیونر انتقال. |  | ۰۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۱,۷۹۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری جریان موتور و زمان باز و بسته شدن سکسیونر انتقال. |  | ۰۱۰۵۰۵ |
|  |  | ۶,۴۴۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه گیری مقاومت کنتاکت‌های اصلی سکسیونر فوق توزیع. |  | ۰۱۰۵۰۶ |
|  |  | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری جریان موتور و زمان باز و بسته شدن سکسیونر فوق توزیع. |  | ۰۱۰۵۰۷ |
|  |  | ۷,۴۳۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری مقاومت کنتاکت‌های اصلی سکسیونر فشار متوسط |  | ۰۱۰۵۰۸ |
|  |  | ۳,۵۶۹,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت (تک‌فاز). |  | ۰۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۳,۰۱۳,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی ۱۳۲ کیلوولت (تک‌فاز). |  | ۰۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۲,۹۹۲,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی ۶۳ کیلوولت (تک‌فاز). |  | ۰۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۱,۶۵۷,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور ولتاژ فشار متوسط. |  | ۰۱۰۶۰۴ |
|  |  | ۳,۴۰۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی اولیه ترانسفورماتور ولتاژ/ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (تک‌فاز). |  | ۰۱۰۶۰۵ |
|  |  | ۱۳,۶۵۳,۰۰۰ | مجموعه | سرویس ترانسفورماتور جریان ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت(سه فاز). |  | ۰۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۰,۱۶۶,۰۰۰ | مجموعه | سرویس ترانسفورماتور جریان ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت(سه فاز). |  | ۰۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۴,۰۹۰,۰۰۰ | مجموعه | سرویس ترانسفورماتور جریان فشار متوسط(سه فاز). |  | ۰۱۰۷۰۳ |
|  |  | ۹,۷۴۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مقاومت عایقی اولیه ترانسفورماتور جریان(سه فاز). |  | ۰۱۰۷۰۴ |
|  |  | ۹,۷۳۶,۰۰۰ | دستگاه | سرویس ترانسفورماتور ترکیبی جریان و ولتاژ ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۵,۴۱۲,۰۰۰ | دستگاه | سرویس موج‌گیر ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۹۰۱ |
|  |  | ۴,۴۴۸,۰۰۰ | دستگاه | سرویس موج‌گیر ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت. |  | ۰۱۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۰,۵۶۸,۰۰۰ | مجموعه | سرویس برقگیرهای ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت(سه فاز). |  | ۰۱۱۰۰۱ |
|  |  | ۶,۹۰۵,۰۰۰ | مجموعه | سرویس برقگیرهای ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت(سه فاز). |  | ۰۱۱۰۰۲ |
|  |  | ۲,۳۷۳,۰۰۰ | مجموعه | سرویس برقگیرهای فشار متوسط(سه فاز). |  | ۰۱۱۰۰۳ |
|  |  | ۵,۰۷۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی برقگیر. |  | ۰۱۱۰۰۴ |
|  |  | ۹۷۷,۵۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه گیری جریان نشتی برقگیر با مولتی متر. |  | ۰۱۱۰۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری جریان نشتی (مولفه‌های اهمی-خازنی) برقگیر |  | ۰۱۱۰۰۶ |
|  |  | ۱,۶۴۱,۰۰۰ | سلول | سرویس خازن و متعلقات در سطح فشار متوسط به ازای هر یونیت. |  | ۰۱۱۱۰۱ |
|  |  | ۳,۳۰۶,۰۰۰ | سلول | سرویس خازن و متعلقات در سطح انتقال یا فوق توزیع به ازای هر یونیت. |  | ۰۱۱۱۰۲ |
|  |  | ۴۰,۴۱۵,۰۰۰ | مجموعه | سرویس باسبارها و یراق‌آلات و مقره‌های ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت برای هر باسبار. |  | ۰۱۱۲۰۱ |
|  |  | ۲۱,۳۷۳,۰۰۰ | مجموعه | سرویس باسبارها و یراق‌آلات و مقره‌های باسبار فوق توزیع برای هر باسبار . |  | ۰۱۱۲۰۲ |
|  |  | ۱۲,۲۷۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مقاومت عایقی باسبار فشار متوسط. |  | ۰۱۱۲۰۳ |
|  |  | ۲۹,۵۶۲,۰۰۰ | مجموعه | سرویس باسبارها و یراق‌آلات و مقره‌های باسبار فشار متوسط برای هر باسبار . |  | ۰۱۱۲۰۴ |
|  |  | ۱۱,۵۲۹,۰۰۰ | سری | بازدید، شارژ پراکندگی و آزمون سرویس سیستم یک مجموعه باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت. |  | ۰۱۱۳۰۱ |
|  |  | ۹,۵۹۴,۰۰۰ | سری | بازدید، شارژ پراکندگی و آزمون سرویس سیستم یک مجموعه باتری‌ ۴۸ ولت. |  | ۰۱۱۳۰۲ |
|  |  | ۱۳۱,۰۰۰ | سلول | آزمون اندازه‌گیری غلظت هر سلول باتری ۲ ولتی. |  | ۰۱۱۳۰۳ |
|  |  | ۷۹,۱۰۰ | سلول | آزمون اندازه‌گیری ولتاژ و دمای هر سلول باتری ۲ ولتی. |  | ۰۱۱۳۰۴ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | سلول | آزمون امپدانس داخلی باتری ۲ ولتی. |  | ۰۱۱۳۰۵ |
|  |  | ۱۳۱,۰۰۰ | سلول | آزمون اندازه‌گیری غلظت هر سلول باتری ۱۲ ولتی و بالاتر. |  | ۰۱۱۳۰۶ |
|  |  | ۲۳۷,۵۰۰ | سلول | آزمون اندازه‌گیری ولتاژ و دمای هر سلول باتری ۱۲ ولتی و بالاتر. |  | ۰۱۱۳۰۷ |
|  |  | ۹۵۰,۰۰۰ | سلول | آزمون اندازه‌گیری امپدانس داخلی هر سلول باتری ۱۲ ولتی و بالاتر. |  | ۰۱۱۳۰۸ |
|  |  | ۹,۴۸۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت یک ساعته. |  | ۰۱۱۳۰۹ |
|  |  | ۱۷,۶۹۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت سه ساعته. |  | ۰۱۱۳۱۰ |
|  |  | ۲۷,۷۹۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت پنج ساعته. |  | ۰۱۱۳۱۱ |
|  |  | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت هشت ساعته. |  | ۰۱۱۳۱۲ |
|  |  | ۵۱,۲۹۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت ده ساعته. |  | ۰۱۱۳۱۳ |
|  |  | ۲,۵۳۳,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری مقاومت اتصالات باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت. |  | ۰۱۱۳۱۴ |
|  |  | ۷,۵۹۳,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۴۸ ولت یک ساعته. |  | ۰۱۱۳۱۵ |
|  |  | ۱۴,۴۰۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۴۸ ولت سه ساعته. |  | ۰۱۱۳۱۶ |
|  |  | ۲۲,۷۰۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۴۸ ولت پنج ساعته. |  | ۰۱۱۳۱۷ |
|  |  | ۲۹,۵۴۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۴۸ ولت هشت ساعته. |  | ۰۱۱۳۱۸ |
|  |  | ۴۳,۴۳۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری ظرفیت باتری ۴۸ ولت ده ساعته. |  | ۰۱۱۳۱۹ |
|  |  | ۱,۶۰۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون اندازه گیری مقاومت اتصالات باتری ۴۸ ولت. |  | ۰۱۱۳۲۰ |
|  |  | ۱۵,۴۰۹,۰۰۰ | مجموعه | سرویس هر دستگاه شارژر یا اینورتر و تابلوهای ۱۱۰ یا ۴۸ ولت LV/DC مربوطه. |  | ۰۱۱۴۰۱ |
|  |  | ۱۲,۹۸۵,۰۰۰ | دستگاه | بازدید و سرویس UPS. |  | ۰۱۱۴۰۲ |
|  |  | ۲۷,۹۳۵,۰۰۰ | مجموعه | بازدید و سرویس سیستم AC شامل تابلوهای داخل سالن و محوطه (LVAC) و اضطراری ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۱۱۵۰۱ |
|  |  | ۱۶,۱۰۹,۰۰۰ | مجموعه | بازدید و سرویس سیستم AC شامل تابلوهای داخل سالن و محوطه (LVAC) و اضطراری ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت. |  | ۰۱۱۵۰۲ |
|  |  | ۸۷,۹۳۵,۰۰۰ | بی | بازدید و سرویس سالیانه سوئیچگیرهای GIS انتقال و فوق توزیع به صورت سه عدد محفظه تک‌فاز (هر فاز درون یک محفظه جداگانه قرار داشته باشد). |  | ۰۱۱۶۰۱ |
|  |  | ۵۹,۰۸۴,۰۰۰ | بی | بازدید و سرویس سالیانه سوئیچگیرهای GIS انتقال و فوق توزیع به صورت یک عدد محفظه سه‌فاز (هر سه‌فاز درون یک محفظه قرار داشته باشد). |  | ۰۱۱۶۰۲ |
|  |  | ۱۸۶,۱۴۱,۰۰۰ | بی | بازرسی سوئیچگیرهای GIS انتقال و فوق توزیع به صورت سه عدد محفظه تک‌فاز (هر فاز درون یک محفظه جداگانه قرار داشته باشد). |  | ۰۱۱۶۰۳ |
|  |  | ۹۳,۶۰۷,۰۰۰ | بی | بازرسی سوئیچگیرهای GIS انتقال و فوق توزیع به صورت یک عدد محفظه سه‌فاز (هر سه‌فاز درون یک محفظه قرار داشته باشد). |  | ۰۱۱۶۰۴ |
|  |  | ۱۰,۷۱۵,۰۰۰ | دستگاه | بازدید و سرویس دیزل ژنراتور به همراه باطری و سایر متعلقات آن در پستهای فشار قوی. |  | ۰۱۱۷۰۱ |
|  |  | ۸,۵۷۸,۰۰۰ | دستگاه | بازدید و سرویس کمپرسور. |  | ۰۱۱۷۰۲ |
|  |  | ۳,۷۷۹,۰۰۰ | بی | آزمون ترموویژن بی خط انتقال. |  | ۰۱۱۸۰۱ |
|  |  | ۶,۶۴۸,۰۰۰ | بی | آزمون ترموویژن ترانسفورماتور و بی فشار قوی و ضعیف ترانسفورماتور انتقال (کلیه متعلقات). |  | ۰۱۱۸۰۲ |
|  |  | ۳,۹۷۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ترموویژن باسبار انتقال و متعلقات. |  | ۰۱۱۸۰۳ |
|  |  | ۴,۰۱۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ترموویژن یک بانک خازن انتقال. |  | ۰۱۱۸۰۴ |
|  |  | ۲,۱۳۳,۰۰۰ | بی | آزمون ترموویژن بی خط فوق توزیع. |  | ۰۱۱۸۰۶ |
|  |  | ۴,۱۴۱,۰۰۰ | بی | آزمون ترموویژن ترانسفورماتور و تجهیزات بی فشار قوی و فشار ضعیف ترانسفورماتورفوق توزیع (کلیه متعلقات). |  | ۰۱۱۸۰۷ |
|  |  | ۱,۹۴۸,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ترموویژن باسبار و متعلقات باسبار فوق توزیع. |  | ۰۱۱۸۰۸ |
|  |  | ۱,۳۰۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ترموویژن یک بانک خازن فوق توزیع یا فشار متوسط. |  | ۰۱۱۸۰۹ |
|  |  | ۱۳,۴۱۱,۰۰۰ | ایستگاه | آزمون ترموویژن پست ۳۳ به ازاء هر پست |  | ۰۱۱۸۱۱ |
|  |  | ۱,۹۲۹,۰۰۰ | بی | آزمون ترموویژن فیدر فشار متوسط بیرونی و متعلقات آن به ازای هر بی |  | ۰۱۱۸۱۲ |
|  |  | ۳,۱۸۷,۰۰۰ | بی | آزمون ترموویژن راکتور انتقال و بی مربوطه (کلیه متعلقات) |  | ۰۱۱۸۱۳ |
|  |  | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | بی | آزمون ترموویژن راکتور فوق توزیع یا توزیع و بی مربوطه (کلیه متعلقات) |  | ۰۱۱۸۱۴ |
|  |  | ۵,۲۳۸,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ترموویژن مجموعه تابلوهای کنترل و حفاظت و سیستم LVAC و LVDC و شارژر پست انتقال |  | ۰۱۱۸۱۵ |
|  |  | ۳,۶۷۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ترموویژن مجموعه تابلوهای کنترل و حفاظت و سیستم LVAC و LVDC و شارژر پست فوق توزیع |  | ۰۱۱۸۱۶ |
|  |  | ۳,۵۷۳,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ترموویژن یک ست باطری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و اتصالات آن |  | ۰۱۱۸۱۷ |
|  |  | ۲,۵۲۴,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ترموویژن باطری ۴۸ ولت و اتصالات آن به ازای یک ست |  | ۰۱۱۸۱۸ |
|  |  | ۱۲,۸۵۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مقاومت عایقی کابل یا سرکابل سه‌فاز تک رشته (فشار متوسط). |  | ۰۱۱۹۰۱ |
|  |  | ۱۱,۶۴۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون پیوستگی زمین شیلد کابل سه‌فاز تک رشته (فشار متوسط). |  | ۰۱۱۹۰۲ |
|  |  | ۱,۶۰۵,۰۰۰ | مجموعه | سرویس سر کابل فشار متوسط سه فاز تک رشته |  | ۰۱۱۹۰۳ |
|  |  | ۴۳,۳۲۰,۰۰۰ | مورد | اعزام گروه تعمیرات پست به درخواست کارفرما تا ۴ ساعت |  | ۰۱۲۰۰۱ |
|  |  | ۲۵,۶۱۲,۰۰۰ | مورد | اضافه بهابه ردیف ۰۱۲۰۰۱ بابت افزایش مدت انجام فعالیت مربوطه در پست به میزان بیش از ۴ تا۸ ساعت |  | ۰۱۲۰۰۲ |
|  |  | ۴۷,۲۲۰,۰۰۰ | ایستگاه | سرویس سیستم روشنایی داخلی ساختمان های پست انتقال |  | ۰۱۲۱۰۳ |
|  |  | ۲۹,۵۱۲,۰۰۰ | ایستگاه | سرویس سیستم روشنایی داخلی ساختمان های پست فوق توزیع |  | ۰۱۲۱۰۴ |
|  |  | ۳,۷۰۵,۰۰۰ | دستگاه | بازدید و سرویس کامل تانک رزیستانس |  | ۰۱۲۲۰۱ |

# فصل دوم. نگهداری دوره‌ای خطوط

مقدمه

1. ردیف‌های بخش بازدید صعودی و پیمایشی در گروه‌های 1 تا 7 و بخش کابل و آزمون در گروه 9 آورده شده است. انجام سرویس و نگهداری خط و کابل مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.

2. هزینه‌های بازدید مربوط به خطوطی که صعب العبور بوده و فاقد جاده دسترسی می‌باشند و نیاز است با استفاده از هلی‌کوپتر جهت ارسال نفرات و تجهیزات استفاده شود، در ردیفهای این فصل منظور نگردیده و در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار به صورت مجزا منظور میگردد.

3. منظور از دشت و تپه ماهور، مسیری مسطح و عاری از هرگونه موانع می‌باشد، به‌گونه‌ای که دسترسی به هادی‌ها و دکل‌های خط با خودرو امکان‌پذیر باشد.

4. منظور از مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی، حرکت بین دکلها توسط گروه بازدید کننده با خودرو به صورت مستقیم امکان پذیر نبوده و گروه با طی زمان بیشتر به صورت پیاده یا به راحتی از طریق مسیرهای فرعی امکان دسترسی به دکل و مسیر خط را فراهم میسازد.

5. منظور از مسیر صعبالعبور، باتلاقی یا شالیزار مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی دسترسی به آن بخش از مسیر یا دکل خط از طریق خودرو امکان‌پذیر نباشد و در این مسیرها حرکت گروه بین دکلها به سختی و صعوبت به صورت پیاده یا با استفاده از سایر وسایل حمل و نقل مانند قایق، خودرو برف‌پیما و ... صورت گیرد. همچنین با استفاده از مسیرهای فرعی دسترسی گروه به خط امکان پذیر میگردد.

6. هزینه‌های ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه بازدید یا آزمون لحاظ شده است.

7. بهای ردیف‌های بازدید صعودی در این فصل جهت انواع دکل‌ها به صورت یکسان در نظر گرفته شده است و برای تغییر در نوع دکل هزینه مجزایی تعلق نمی‌گیرد.

8. بهای ردیف‌های بازدید پیمایشی در این فصل جهت دکل‌های مشبک و تلسکوپی لحاظ شده است و برای سایر انواع دکل (ازجمله چوبی یا بتنی) 40 درصد کاهش‌بها لحاظ می‌گردد.

9. بهای ردیف‌های این فصل بر اساس شرح خدمات بازدیدهای دوره‌ای ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه می‌باشد.

10. بهای ردیف‌های این فصل بر اساس بازدید تک‌نفره از برج‌های فشار قوی پیش‌بینی شده است. در صورتی که با توجه به شرایط منطقه و محیطی و همچنین تایید کارفرما ردیف‌ها به صورت دونفره از هر دکل انجام گردد. برای بازدید پیمایشی ضریب 9/1 و بازدید صعودی ضریب 85/1 در ردیف متناظر با همان فعالیت و رده ولتاژی در مسیر و باندل مشترک اعمال می‌گردد.

11. بهای ردیف‌های بازدید پیمایشی وصعودی در این فصل برای سطوح ولتاژ 230 کیلوولت و کمتر جهت خطوط تک‌سیمه (تک باندل) محاسبه شده است. در صورت بازدید پیمایشی یا صعودی خطوط دو باندل، ضریب 1/1، سه باندل ضریب 18/1 و چهار باندل ضریب 24/1 در ردیف متناظر با خطوط تک‌سیمه (تک باندل) همان رده ولتاژی اعمال می‌گردد.

12. در صورت استفاده از ردیفهای بازدید صعودی خطوط، امکان استفاده همزمان ردیفهای بازدید پیمایشی جهت خطوط مربوطه میسر نمیباشد.

13. استفاده از ردیفهای بازدید صعودی و پیمایشی منوط به انجام بازدیدهای مربوطه و تهیه و ارائه گزارشات مورد تایید کارفرما میباشد.

14. در مواردی که فعالیت‌های این فصل فقط برای مسیر دشت و تپه ماهور محاسبه شده، در صورت انجام آن فعالیت در سایر مسیرها ضریب 45/1 برای مسیر نیمه‌کوهستانی و همچنین ضریب 95/1 برای مسیر صعب العبور و باتلاقی در ردیف متناظر با همان فعالیت و رده ولتاژی که در دشت و تپه ماهور محاسبه گردیده است اعمال می‌گردد. همچنین در ردیف‌هایی که نوع مسیر در آن مشخص نشده است ملاک محاسبه فعالیت در مسیر دشت و ماهور می‌باشد.

15.

16. در خطوط با دکل‌های چند مداره که مدارات از لحاظ سطوح ولتاژی با هم متفاوت می باشند، ملاک انجام خدمات این فصل بالاترین سطح ولتاژ خواهد بود.

17. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | بازدید خطوط 63 کیلوولت |
| 02 | بازدید خطوط 132 کیلوولت |
| 03 | بازدید خطوط 230 کیلوولت |
| 04 | بازدید خطوط 400 کیلوولت تک باندل |
| 05 | بازدید خطوط 400 کیلوولت دو باندل |
| 06 | بازدید خطوط 400 کیلوولت سه باندل |
| 07 | بازدید خطوط 400 کیلوولت چهار باندل |
| 09 | آزمون‌های دوره‌ای |
| 11 | نگهداری خطوط زمینی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹۵۵,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره. |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۴۳۲,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره. |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۱,۳۸۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل تک‌مداره. |  | ۰۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۸۶۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل تک‌مداره. |  | ۰۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۸۶۴,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره. |  | ۰۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۲,۳۴۲,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره. |  | ۰۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۱۴۸,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره . |  | ۰۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۱,۹۰۹,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره. |  | ۰۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۱,۵۷۴,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل دو‌مداره. |  | ۰۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۲,۳۴۲,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل دو‌مداره. |  | ۰۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۲,۰۸۳,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره. |  | ۰۲۰۱۱۱ |
|  |  | ۲,۸۱۹,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره. |  | ۰۲۰۱۱۲ |
|  |  | ۱,۵۲۹,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۱۱۳ |
|  |  | ۲,۵۸۱,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۱۱۴ |
|  |  | ۲,۰۲۱,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۱۱۵ |
|  |  | ۳,۰۳۲,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۱۱۶ |
|  |  | ۲,۴۲۵,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۱۱۷ |
|  |  | ۳,۴۸۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۱۱۸ |
|  |  | ۱,۲۷۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره. |  | ۰۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۹۱۶,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره. |  | ۰۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۱,۸۵۸,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره. |  | ۰۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۲,۴۹۷,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره. |  | ۰۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۲,۴۹۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره. |  | ۰۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۳,۱۳۵,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره. |  | ۰۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۱,۵۳۵,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره. |  | ۰۲۰۲۰۷ |
|  |  | ۲,۵۶۱,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره. |  | ۰۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۲,۱۰۹,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو‌مداره. |  | ۰۲۰۲۰۹ |
|  |  | ۲,۷۴۸,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره. |  | ۰۲۰۲۱۰ |
|  |  | ۳,۱۳۵,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو‌مداره. |  | ۰۲۰۲۱۱ |
|  |  | ۳,۵۴۳,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره. |  | ۰۲۰۲۱۲ |
|  |  | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۲۱۳ |
|  |  | ۳,۴۵۲,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۲۱۴ |
|  |  | ۲,۶۱۹,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۲۱۵ |
|  |  | ۴,۰۲۶,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۲۱۶ |
|  |  | ۲,۴۴۶,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۲۱۷ |
|  |  | ۴,۶۶۵,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۲۱۸ |
|  |  | ۱,۵۸۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره. |  | ۰۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره. |  | ۰۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۲,۳۰۳,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره. |  | ۰۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۳,۱۲۳,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره. |  | ۰۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۳,۰۹۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره. |  | ۰۲۰۳۰۵ |
|  |  | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره. |  | ۰۲۰۳۰۶ |
|  |  | ۱,۹۰۹,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره . |  | ۰۲۰۳۰۷ |
|  |  | ۳,۱۷۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره. |  | ۰۲۰۳۰۸ |
|  |  | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو‌مداره. |  | ۰۲۰۳۰۹ |
|  |  | ۳,۸۹۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو‌مداره. |  | ۰۲۰۳۱۰ |
|  |  | ۳,۴۱۳,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره. |  | ۰۲۰۳۱۱ |
|  |  | ۴,۶۸۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره. |  | ۰۲۰۳۱۲ |
|  |  | ۲,۵۴۲,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۳۱۳ |
|  |  | ۴,۲۸۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۳۱۴ |
|  |  | ۳,۲۵۲,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۳۱۵ |
|  |  | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۳۱۶ |
|  |  | ۴,۰۴۵,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۳۱۷ |
|  |  | ۵,۷۹۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره. |  | ۰۲۰۳۱۸ |
|  |  | ۱,۸۹۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۲,۸۴۵,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۲,۷۵۵,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل تک‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۳,۷۰۳,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل تک‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۰۴ |
|  |  | ۳,۷۰۳,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۴,۶۵۲,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۰۶ |
|  |  | ۲,۲۷۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۰۷ |
|  |  | ۳,۷۹۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۰۸ |
|  |  | ۳,۱۳۵,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل دو‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۰۹ |
|  |  | ۴,۶۳۲,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل دو‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۱۰ |
|  |  | ۴,۰۸۴,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۱۱ |
|  |  | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۱۲ |
|  |  | ۳,۰۴۵,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۱۳ |
|  |  | ۵,۱۲۳,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۱۴ |
|  |  | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۱۵ |
|  |  | ۵,۹۷۵,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۱۶ |
|  |  | ۴,۸۳۹,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۱۷ |
|  |  | ۶,۹۲۳,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره، یک‌باندل. |  | ۰۲۰۴۱۸ |
|  |  | ۲,۰۸۴,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۳,۱۲۹,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۳,۰۳۲,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۴,۰۷۸,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۰۴ |
|  |  | ۴,۰۷۱,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۰۵ |
|  |  | ۵,۱۱۶,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۰۶ |
|  |  | ۲,۵۰۳,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۰۷ |
|  |  | ۴,۱۷۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۰۸ |
|  |  | ۳,۴۵۲,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۰۹ |
|  |  | ۵,۱۱۶,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۱۰ |
|  |  | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۱۱ |
|  |  | ۶,۱۶۲,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۱۲ |
|  |  | ۳,۳۳۵,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۱۳ |
|  |  | ۵,۶۳۳,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۱۴ |
|  |  | ۴,۲۷۸,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۱۵ |
|  |  | ۶,۵۸۱,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۱۶ |
|  |  | ۵,۳۲۳,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۱۷ |
|  |  | ۷,۶۱۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره دو‌باندل. |  | ۰۲۰۵۱۸ |
|  |  | ۲,۲۳۹,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۳,۳۵۵,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۳,۳۱۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۰۳ |
|  |  | ۴,۳۶۸,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۰۴ |
|  |  | ۳,۶۹۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۰۵ |
|  |  | ۵,۴۸۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۰۶ |
|  |  | ۲,۶۸۴,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۰۷ |
|  |  | ۴,۴۷۱,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۰۸ |
|  |  | ۳,۶۹۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۰۹ |
|  |  | ۵,۴۸۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۱۰ |
|  |  | ۴,۷۴۲,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۱۱ |
|  |  | ۶,۵۸۱,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۱۲ |
|  |  | ۳,۵۸۱,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۱۳ |
|  |  | ۶,۰۴۶,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۱۴ |
|  |  | ۴,۵۸۷,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۱۵ |
|  |  | ۷,۰۴۶,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۱۶ |
|  |  | ۵,۷۱۰,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۱۷ |
|  |  | ۸,۱۶۸,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره سه‌باندل. |  | ۰۲۰۶۱۸ |
|  |  | ۲,۳۴۸,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۰۱ |
|  |  | ۳,۵۲۹,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۰۲ |
|  |  | ۳,۴۱۹,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۰۳ |
|  |  | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۰۴ |
|  |  | ۴,۵۹۴,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۰۵ |
|  |  | ۵,۷۶۸,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۰۶ |
|  |  | ۲,۸۲۶,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۰۷ |
|  |  | ۴,۷۱۰,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۰۸ |
|  |  | ۳,۸۸۴,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۰۹ |
|  |  | ۵,۷۶۸,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۱۰ |
|  |  | ۴,۹۸۱,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۱۱ |
|  |  | ۶,۹۰۴,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۱۲ |
|  |  | ۳,۷۶۱,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۱۳ |
|  |  | ۶,۳۴۹,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۱۴ |
|  |  | ۴,۸۲۶,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۱۵ |
|  |  | ۷,۴۰۷,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۱۶ |
|  |  | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | برج | بازدید پیمایشی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۱۷ |
|  |  | ۸,۵۸۱,۰۰۰ | برج | بازدید صعودی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار‌مداره چهار‌باندل. |  | ۰۲۰۷۱۸ |
|  |  | ۳,۲۲۳,۰۰۰ | برج | آزمون ترموویژن خط فوق توزیع به ازای هر دکل و ارائه گزارش تحلیلی در دشت. |  | ۰۲۰۹۰۱ |
|  |  | ۴,۸۳۵,۰۰۰ | برج | آزمون ترموویژن یا کرونا سنجی خط انتقال در دشت به ازای هر دکل و ارائه گزارش تحلیلی. |  | ۰۲۰۹۰۴ |
|  |  | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | مورد | آزمون ترموویژن یا کرونا سنجی بر روی پرس میانی خطوط انتقال و فوق توزیع در دشت به ازای هر پرس و ارائه گزارش تحلیلی. |  | ۰۲۰۹۰۵ |
|  |  | ۵,۰۵۸,۰۰۰ | برج | اندازه‌گیری مقاومت موجی زمین پای دکل در دشت (در کلیه سطوح ولتاژی). |  | ۰۲۰۹۰۷ |
|  |  | ۷,۶۵۴,۰۰۰ | برج | اندازه‌گیری مقاومت موجی زمین پای دکل در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل (در کلیه سطوح ولتاژی). |  | ۰۲۰۹۰۸ |
|  |  | ۱۰,۱۲۴,۰۰۰ | برج | اندازه‌گیری مقاومت موجی زمین پای دکل در مسیر صعب‌العبور (در کلیه سطوح ولتاژی). |  | ۰۲۰۹۰۹ |
|  |  | ۱۸,۲۰۳,۰۰۰ | ست | بازدید و سرویس سرکابل‌های روغنی سه‌فاز. |  | ۰۲۱۱۰۱ |
|  |  | ۱۱,۷۱۱,۰۰۰ | مورد | بازدید فشار روغن کابل فوق توزیع. |  | ۰۲۱۱۰۲ |
|  |  | ۶,۲۷۱,۰۰۰ | مورد | سرویس رزروارهای روغن کابل فوق توزیع. |  | ۰۲۱۱۰۳ |
|  |  | ۲۱,۱۶۴,۰۰۰ | کیلومتر | بازدید و سرویس از تجهیزات کانال کابل فشار قوی و تاسیسات مربوطه. |  | ۰۲۱۱۰۴ |
|  |  | ۱۳,۸۷۴,۰۰۰ | مورد | بازید و سرویس منهول کانال کابل فشار قوی. |  | ۰۲۱۱۰۶ |
|  |  | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ | کیلومتر | بازدید سرویس دریچه منهول کانال کابل فشار قوی. |  | ۰۲۱۱۰۷ |
|  |  | ۸۶,۵۰۰ | کیلومتر | بازدید از مسیر کابل‌های فشار قوی دفنی. |  | ۰۲۱۱۰۸ |
|  |  | ۶,۷۱۵,۰۰۰ | مورد | بازدید و سرویس تانک‌های روغن سرکابل‌های فشار قوی فوق توزیع. |  | ۰۲۱۱۱۰ |
|  |  | ۱۳,۹۸۵,۰۰۰ | مورد | بازدید و سرویس محل تبدیل کابل فشار قوی به خط (محوطه سرکابل خارج از پست) در ولتاژ فوق توزیع. |  | ۰۲۱۱۱۱ |
|  |  | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | مورد | بازدید از انشعابات برق کانال. |  | ۰۲۱۱۱۲ |
|  |  | ۱۳,۷۶۳,۰۰۰ | مدار | بازدید از مدار فرمان کابل‌های ۲۳۰کیلوولت و اتاقک روغن. |  | ۰۲۱۱۱۳ |
|  |  | ۱۵,۴۸۵,۰۰۰ | مدار | بازدید مدار فرمان و کابلهای پیلوت کابل‌های فوق توزیع. |  | ۰۲۱۱۱۴ |
|  |  | ۵۶,۹۱۴,۰۰۰ | مورد | آزمون روکش کابل فوق توزیع. |  | ۰۲۱۱۱۵ |
|  |  | ۳۴,۶۹۲,۰۰۰ | مورد | آزمون روکش کابل فشار متوسط. |  | ۰۲۱۱۱۶ |
|  |  | ۲۴,۴۲۵,۰۰۰ | مورد | آزمون نشت روغن کابل‌های فوق توزیع. |  | ۰۲۱۱۱۷ |
|  |  | ۳۷,۱۷۵,۰۰۰ | مورد | آزمون پیوستگی شیلد کابل فشار قوی. |  | ۰۲۱۱۱۸ |
|  |  | ۲۸,۱۹۸,۰۰۰ | مورد | آزمون فلوی کابل فشار قوی روغنی. |  | ۰۲۱۱۱۹ |
|  |  | ۲۵,۳۰۸,۰۰۰ | مورد | آزمون هوای کابل فشار قوی روغنی. |  | ۰۲۱۱۲۰ |
|  |  | ۲۸,۷۸۹,۰۰۰ | مورد | آزمون رطوبت کاغذ کابل فشار قوی. |  | ۰۲۱۱۲۱ |
|  |  | ۳۱,۶۲۱,۰۰۰ | مدار | آزمون مدار H.C الکتریکی و مکانیکی کابل فشار قوی. |  | ۰۲۱۱۲۲ |
|  |  | ۷,۷۶۹,۰۰۰ | ست | آزمون دکتوردود کانال کابل. |  | ۰۲۱۱۲۳ |
|  |  | ۱۶,۰۳۹,۰۰۰ | مدار | آزمون مدار اعلام حریق کانال کابل فشار قوی. |  | ۰۲۱۱۲۴ |
|  |  | ۱۶,۳۵۳,۰۰۰ | ست | آزمون ترموویژن مفصل کابل فشار قوی. |  | ۰۲۱۱۲۵ |

# فصل سوم. نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت وکنترل

مقدمه

1. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به نگهداری دوره‌ای سیستم‌های حفاظت و کنترل شبکه انتقال و فوق توزیع می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.

2. هزینه‌های ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه بازدید و آزمون لحاظ شده است.

3. سرویس تابلوهای مرتبط با حوزه کاری بخش حفاظت و کنترل مانند تابلوهای کنترل و حفاظت و غیره،  شامل گردگیری، آچارکشی، ریگلاژ درب، تعویض گردگیر، روشنایی، هیتر و... در بهای ردیف آزمون عملکردی مدار مربوط به هر رله یا بی لحاظ گردیده است.

4. بهای ردیف‌های این فصل بر اساس شرح خدمات و عملکردهای تعریف شده در بازدیدهای دوره‌ای ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه می‌باشد. هزینه آزمون سایر عملکردها، از ردیف‌های مرتبط با آزمون رله ذکر شده در این فصل محاسبه می‌گردد.

5. منظور از آزمون عملکردی مدار مدار خط یا بی ترانس انجام آزمون عملکردی مدار کلیه رله‌ها و مدار بی مربوطه می‌باشد.

6. هزینه آزمون رله‌های مکانیکی ترانسفورماتورهای قدرت، مصرف داخلی، زمین و راکتورها در سرویس تجهیز مربوطه لحاظ شده است و هزینه آزمون مدارات آن در آزمون عملکردی مدار بی مربوطه لحاظ گردیده است.

7. در ردیف‌هایی که سطح ولتاژ دستگاه یا بی مشخص نشده است ردیف مذکور برای همه سطوح ولتاژ استفاده می‌گردد و تغییر سطح ولتاژ یا بی تغییری در قیمت ردیف ایجاد نمی‌کند.

8. درجدول 3-1 این فصل، به تفکیک شرح فعالیت‌های آزمون رله و آزمون عملکردی مدارات مربوط به هر نوع رله آماده شده است. لازم به ذکر است در آزمون عملکردی مدار بی‌های خط یا ترانس یا ... متناسب با رله‌های منصوبه در آن بی اقدامات آزمون عملکردی مداری از جدول مذکور استخراج و اقدام می‌گردد.

9. در رله‌های نیومریک که با بیش از یک واحد (فانکشن) فعال بهره‌برداری می‌گردد، هر یک از فانکشن‌های دیستانس، اضافه جریان، دیفرانسیل، اتصال زمین محدود یا عیب کلید به عنوان واحد(فانکشن) اصلی محسوب گردیده و هزینه انجام آن به صورت کامل مطابق ردیف‌های این فصل منظور می‌گردد. هزینه سایر واحدهای (فانکشن‌ها) فعال در اینگونه رله‌ها به عنوان واحدهای فرعی با اعمال ضریب 9/0 به ردیف مربوطه محاسبه و هزینه کلی آزمون رله از مجموع هزینه واحدهای اصلی و فرعی استخراج می‌گردد.

10. هزینه آزمون رله‌هایی  که به صورت سه مجموعه تک‌فاز می باشد معادل یک مجموعه سه‌فاز محاسبه و منظور می‌گردد.

11. در صورتی که آزمون عملکرد مداری بی، همزمان (در یک روز) با آزمون همه رله‌های همان بی انجام گردد، هزینه آزمون عملکرد مداری بی با اعمال ضریب 0.75 به ردیف مربوطه محاسبه و منظور می‌گردد.

جدول3-1: تست های رله و مدارات

| ردیف | رله | تست رله | آزمون عملکرد مداری |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | دیستانس | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات و فانکشن‌های فعال مطابق برگه‌های تنظیمات و نقشه طراحی 2- تست تریپ زون‌ها، لاک اوت و فانکشن‌های حفاظتی فعال و سیگنالینگ‌های مربوطه 3- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل : رله‌های نیومریکال (قرائت جریان،ولتاژ و توان از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی(اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ و جریان) و مقایسه آن‌ها با دستگاه‌های اندازه‌گیری و طرف مقابل خط قبل و بعد از برقدار شدن 5- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder برای تمامی فانکشن‌ها (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 6- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست محدوده عملکرد زون‌ها در سه زاویه (صفر و نود درجه و زاویه خط) در شش حالت اتصالی فاز و زمین |  |
|  |  | تست زمان عملکرد زون‌ها در (در 50 درصد مقدار تنظیمی) |  |
|  |  | تست رله بلوکه‌کننده نوسان توان-Power Swing |  |
|  |  | تست رله کلیدزنی بر روی خطا- SOTF |  |
|  |  | تست واحد VT Fuse Failure |  |
|  |  | تست فاصله‌یاب خطا - Fault Locator |  |
| 2 | اتصال زمین جهت‌دار/ بدون جهت | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست مدار تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه 3- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل:رله‌های نیومریکال(قرائت مولفه صفر یا منفی جریان و ولتاژ از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی(اندازه‌گیری مقادیر مذکور در ترمینال‌های رله) قبل و بعد از برقدار شدن 5- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 6- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست استارت و ریست |  |
|  |  | تست جهت مطابق کاتالوگ در رله‌های جهت‌دار |  |
|  |  | تست منحنی عملکرد رله در 2، 4 و 6 برابر جریان تنظیمی |  |
| 3 | اضافه جریان جهت‌دار/ بدون جهت | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه 3- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل:رله‌های نیومریکال (قرائت جریان، ولتاژ و توان از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی (اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ و جریان) و مقایسه آن‌ها با دستگاه‌های اندازه‌گیری و طرف مقابل خط قبل و بعد از برقدار شدن 5- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 6- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست استارت و ریست |  |
|  |  | تست جهت مطابق کاتالوگ در رله‌های جهت‌دار |  |
|  |  | تست منحنی عملکرد رله در 2، 4 و 6 برابر جریان تنظیمی |  |
| 4 | وصل مجدد | تست زمان مرده- dead time | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات و ثبت کنتور عملکرد ریکلوزر قبل و بعد از تست 2- تست و فانکشن عملکرد رله وصل مجدد در حالت‌های وصل مجدد موفق و ناموفق (AR trip) - همه شرایط عملکرد ناموفق (Z2+AR Block,...) مطابق پیکربندی/طرح چک شود. 3- بررسی عملکرد رله وصل مجدد در ارتباط با سنکرون چک در صورت وجود 4- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 5- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ قبل و بعد از برقدار شدن در صورت وجود 6- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 7- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست زمان بازیابی-reclaim time |  |
| 5 | عیب کلید (CBF) | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1-بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست و فانکشن عملکرد رله بصورت شبیه‌سازی واقعی مطابق طرح و نقشه(باسبار ساده، 1.5 کلیدی، باسبار دوبل و ...) انجام شود. 3- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک - شامل حفاظت‌هایی که رله خطای بریکر را تحریک می‌کنند. 4-تست ارسال سیگنال داخل پست و پست مقابل(D.T.T) 5- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ جریان قبل و بعد از برقدار شدن 6- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 7- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست استارت و ریست |  |
|  |  | تست زمان عملکرد مرحله یک و دو |  |
| 6 | رله STUB | تست استارت و ریست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنال 3- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ جریان قبل و بعد از برقدار شدن 5- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 6- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست عملکرد با توجه به موقعیت سکسیونر خط |  |
|  |  | تست زمان عملکرد در 1.5 برابر جریان تنظیمی |  |
| 7 | رله اضافه ولتاژ/کاهش ولتاژ | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه 3- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- تست ارسال سیگنال به پست مقابل (D.T.T) برای رله اضافه ولتاژ 5- تست بلاک رله کاهش ولتاژ با عملکرد مدار سوپرویژن ولتاژی و MCB fail و باز بودن بریکر (یا بریکرها در سیستم 1.5 کلیدی) و باز بودن سکسیونر خط 6- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل:رله‌های نیومریکال(قرائت ولتاژ از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی(اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ) و مقایسه آن‌ها با دستگاه‌های اندازه‌گیری 7- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 8- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست استارت و ریست |  |
|  |  | تست بلاک رله کاهش ولتاژ |  |
|  |  | تست زمان عملکرد |  |
| 8 | رله سنکرون چک | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست سیگنالینگ‌های مربوطه 3- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل:رله‌های نیومریکال (قرائت ولتاژ از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی(اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ) و مقایسه آن‌ها با دستگاه‌های اندازه‌گیری 5- تست بلاک رله با مدار سوپرویژن ولتاژی وMCB Fail 6- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست محدوده عملکرد فرکانسی |  |
|  |  | تست محدوده عملکرد زاویه |  |
|  |  | تست محدوده عملکرد ولتازی |  |
|  |  | تست محدوده تشخیص ولتاژی برقدار (live) و بی برق (Dead) خط و باسبار |  |
|  |  | تست عملکرد رله در حالت‌های D.B.D.L ، D.B.L.Lو L.B.D.L با توجه به تنظیمات |  |
| 9 | رله نامتعادلی فاز جریانی/ کنتاکتی | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست و فانکشن عملکرد رله بصورت شبیه‌سازی واقعی مطابق طرح و نقشه (باسبار ساده، 1.5 کلیدی، باسبار دوبل و ...) انجام شود. 3- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک - شامل حفاظت‌هایی که رله خطای بریکر را تحریک می کنند (شرایطی که رله نامتعادلی فاز را بلاک می کند نظیر باز بودن سکسیونرها، وصل مجدد تک‌فاز در صور وجود،CB LOCAL و...). 4- تست تریپ و سیگنالینگ بصورت شبیه‌سازی واقعی 5- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ جریان قبل و بعد از برقدار شدن 6- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 7- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست استارت و ریست رله نامتعادلی فاز جریانی در رله‌های Current Base |  |
|  |  | تست تحریک فانکشن با تغییر وضعیت کنتاکت‌ها در رله‌های Contact Base |  |
|  |  | تست زمان عملکرد |  |
| 10 | رله دیفرانسیل خط | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1-بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه 3- تست ارسال و دریافت تریپ در طرفین 4- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 5- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل : رله‌های نیومریکال(قرائت جریان فازی طرفین و جریان دیفرانسیل از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی(اندازه‌گیری مقادیر مذکور در ترمینال‌های رله) قبل از قطع و بعد از برقدار شدن 6- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 7- بازرسی تابلوها و آچارکشی 8-تست و تایید همزمانی رله‌های طرفین |
|  |  | تست استارت و ریست |  |
|  |  | تست زمان عملکرد |  |
|  |  | تست فعال شدن حفاظت پشتیبان در صورت قطع ارتباط و بلاک شدن حفاظت اصلی |  |
| 11 | تست رله AVR | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست سیگنالینگ‌های مربوطه و نمایشگر وضعیت تپ 3- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل:رله‌های نیومریکال(قرائت ولتاژ و جریان از روی نمایشگر) و رله‌های قدیمی(اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ و جریان) و مقایسه آن‌ها با دستگاه‌های اندازه‌گیری 5- تست عملکرد حالت‌های موازی و مستقل و اتوماتیک و دستی در صورت وجود 6- تست عملکرد حالت اصلی-پیرو(Master-Slave) در حالت برقداری دو ترانس در صورت وجود 7- تست عملکرد حالت جریان گردشی در حالت برقداری دو ترانس در صورت وجود و ثبت و مقایسه مقادی جریان ترانس‌ها و جریان گردشی 8- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست استارت و ریست ولتاژی و درصد پهنای باند (Raise\Lower) |  |
|  |  | تست زمان عملکرد رله AVR با توجه به تنظیمات |  |
|  |  | تست بلاک رله از طریق واحد جریانی(Over current blocking) |  |
|  |  | تست بلاک رله از طریق واحد ولتاژی(Under voltage blocking) |  |
|  |  | تست سیگنال اضافه ولتاژ(over voltage alarm) |  |
| 12 | رله Short zone | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/واقعه قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست و فانکشن عملکرد رله بصورت شبیه‌سازی واقعی مطابق طرح و نقشه (باسبار ساده، 1.5 کلیدی، باسبار دوبل و ...) انجام شود. 3- تست ورودی‌ها-B.I و خروجی‌ها-B.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک- شامل حفاظت‌هایی که رله C.B.F/Short Zone را تحریک می‌کنند. 4-تست ارسال سیگنال داخل پست و پست مقابل(D.T.T) 5- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ جریان قبل و بعد از برقدار شدن 6- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 7- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست استارت و ریست جریانی و زمان عملکرد در 1.5 برابر جریان تنظیمی |  |
|  |  | تست عملکرد با توجه به وضعیت باز بریکر |  |
|  |  | تست عدم عملکرد در وضعیت بسته بریکر |  |
| 13 | تریپ مستقیم (D.T.T) | بررسی مدار عملکرد تریپ مستقیم و تنظیمات تایمر مربوطه | 1-ارسال و دریافت سیگنال‌های D.T.T1 و D.T.T2 2-تست زمان عملکرد مدار به حالت دریافت سیگنال D.T.T1/D.T.T2 و خرابی کانال مخابراتی یک یا دو (Channel faulty) 3-تست عملکرد تریپ مستقیم با دریافت D.T.T1/D.T.T2 همزمان با استارت رله حفاظتی (عملکرد بدون تاخیر) 4-تست فانکشن واقعی (تریپ به بریکرهای مربوطه) بصورت ارسال و دریافت سیگنال‌های D.T.T 5- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 6- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
| 14 | تست سنکروسکوپ |  | 1-تست دقت نشان دهنده اختلاف ولتاژ، فرکانس و فاز 2- تست و شبیه‌سازی حالت‌های مختلف وصل بریکر شامل Dead bus-live line، Live bus-Dead line و live bus-live line 3-تست مدار آلارم MCB Fail برای ترانس‌های ولتاژ باسبار و خط 4-بازرسی تابلو و آچارکشی |
| 15 | تجهیزات اندازه‌گیری آنالوگ (آمپرمتر، ولتمتر، واتمتر و وارمتر) |  | تابلو و آچارکشی |
| 16 | تست دستگاه اندازه‌گیری مجتمع |  | 1-تست در 50 درصد مقادیر نامی و محاسبه مقدار خطا 2- مقایسه مقادیر نشان‌دهنده‌های واتمتر با طرف مقابل در خطوط 3- محاسبه مجموع توان‌های اکتیو و راکتیو روی باسبار (P=o ∑ و Q=o∑) 4- بازرسی تابلو و آچارکشی |
| 17 | اتصال زمین محدود امپدانس زیاد و امپدانس کم-high\Low impedanceREF(ترانسفورماتور و راکتور) | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1-بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه 3- تست ارسال و دریافت تریپ در طرفین برای فیدرهای راکتور خط 4- تست ورودی‌ها-D.I و خروجی‌ها-D.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 5-در رله‌های امپدانس بالا: اندازه‌گیری مقاومت پایدار کننده (متروسیل) و ثبت مشخصات و چک مداری مقاومت غیرخطی (VDR) 6- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل:رله‌های امپدانس زیاد (اندازه‌گیری جریان فازها و افت ولتاژ در مدار عمل کننده-افت ولتاژ روی مقاومت پایدارکننده و بوبین رله) رله‌های امپدانس کم(اندازه‌گیری جریان فازها ومقادیر Id و Ir ) 7- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 8- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست استارت و ریست ثبت مقادیر ولتاژ و جریان در رله‌های امپدانس زیاد |  |
|  |  | تست زمان عملکرد (در 1.2 برابر جریان/ولتاژ تنظیمی) |  |
| 18 | دیفرانسیل باسبار امپدانس زیاد و امپدانس کم -high\Low impedance B.B.Diff | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنالینگ‌های مربوطه با اخذ خاموشی و بصورت شبیه‌سازی واقعی برای تمام بریکرهای مربوطه 3- تست ورودی‌ها-D.I و خروجی‌ها-D.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4-در رله‌های امپدانس بالا: اندازه‌گیری مقاومت پایدار کننده (متروسیل) و ثبت مشخصات و چک مداری مقاومت غیرخطی (VDR) 5- اندازه‌گیری مقادیر آنالوگ شامل:رله‌های امپدانس زیاد (اندازه‌گیری جریان فازها و افت ولتاژ در مدار عمل‌کننده-افت ولتاژ روی مقاومت پایدارکننده و بوبین رله) رله‌های امپدانس کم(اندازه‌گیری جریان فازها ) 6- اندازه‌گیری و ثبت مقادیر Id و Ir قبل از قطع و بعد از برقدار شدن 7- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 8- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست استارت و ریست |  |
|  |  | تست زمان عملکرد (در 1.2 برابر جریان/ولتاژ تنظیمی) |  |
|  |  | تست صحت عملکرد رله به ازای تزریق جریان در سه نقطه در محدوده تریپ و سه نقطه در محدوده بلاک |  |
|  |  | تست واحد Open CT و یا CT supervisionدر صورت وجود |  |
| 19 | دیفرانسیل ترانسفورماتور | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنالینگ 3- تست ورودی‌ها-D.I و خروجی‌ها-D.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- اندازه‌گیری و ثبت مقادیر جریان فازها (اولیه، ثانویه و ثالثیه) و ثبت اختلاف فاز بین آنها در رله‌های نیومریکال 5- اندازه‌گیری و ثبت مقادیر Id و Ir قبل قطع و بعد از برقدار شدن 6- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 7- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تست استارت و ریست (محاسبات مقادیر عملکرد با توجه به گروه برداری و نسبت تبدیل لحاظ گردد) |  |
|  |  | تست زمان عملکرد (در 1.2 برابر جریان تنظیمی) |  |
|  |  | تست صحت عملکرد رله به ازای تزریق جریان در سه نقطه در محدوده تریپ و سه نقطه در محدوده بلاک |  |
|  |  | تست بلاک رله با اعمال هامونیک 2 و 5 |  |
| 20 | رله اضافه شار | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنالینگ 3- تست ورودی‌ها-D.I و خروجی‌ها-D.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- اندازه‌گیری و ثبت مقادیر ولتاژ و فرکانس پس از برقدار شدن 5- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 6- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تزریق ولتاژ و فرکانس نامی و قرائت v/f و محاسبه درصد خطا |  |
|  |  | تست استارت و ریست مقادیر آلارم وتریپ با تغییر ولتاژ در فرکانس ثابت |  |
|  |  | تست زمان عملکرد واحد آلارم با تزریق 1.2 مقدار تنظیمی و فرکانس ثابت |  |
|  |  | تست زمان عملکرد واحد تریپ با تزریق 1.2 مقدار تنظیمی برای رله‌های زمان ثابت و مقادیر 1.3،1.1 و 1.6 برای رله‌های زمان معکوس |  |
| 21 | رله فرکانسی | برداشت فایل‌های نرم‌افزاری تنظیمات، پیکربندی و ثبات حادثه/خطا قبل از انجام تست | 1- بررسی تنظیمات مطابق برگه‌های تنظیمات 2- تست تریپ و سیگنالینگ بصورت شبیه‌سازی واقعی 3- تست ورودی‌ها-D.I و خروجی‌ها-D.O مطابق با طراحی رله و نقشه اسکماتیک 4- اندازه‌گیری و ثبت مقادیر ولتاژ و فرکانس پس از برقدار شدن 5- تست ثبات واقعه و ثبات حادثه-Fault/Event Recorder (در رله‌های نیومریکال مطابق پیکربندی عنوان‌ها و در دستگاه‌های مستقل در انتهای مدار چک شود.) 6- بازرسی تابلوها و آچارکشی |
|  |  | تزریق ولتاژ نامی و فرکانس نامی و قرائت مقادیر از واحد اندازه‌گیری رله |  |
|  |  | تست استارت وریست رله مطابق تنظیم |  |
|  |  | تست زمان عملکرد رله مطابق تنظیم(با توجه به الگوریتم محاسباتی زمان تاخیر محاسبات نیز لحاظ گردد) |  |
|  |  | تست عدم عملکرد در حالت Under voltage blocking |  |

12. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | آزمون بخش حفاظت و کنترل پست‌های فوق توزیع |
| 02 | آزمون بخش حفاظت و کنترل پست‌های انتقال |
| 03 | آزمون رله‌ها و تجهیزات مشترک انتقال و فوق توزیع |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۱,۲۲۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله و مدار سنکرون باسبار ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت (سنکرون اسکوپ). |  | ۰۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۴,۸۰۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مجموعه رله حفاظت باسبار ۱۳۲ یا ۶۳ کیلوولت و مرحله دوم رله عیب کلید . |  | ۰۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۲,۴۴۴,۰۰۰ | بی | آزمون عملکردی مدار حفاظت باسبار ۶۳ یا۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۸,۶۰۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت دو سیم‌پیچ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۰۴ |
|  |  | ۵,۶۱۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کنترل ولتاژ ترانسفورماتور قدرت ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۰۶ |
|  |  | ۳۱,۰۰۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت سه سیم‌پیچ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۰۷ |
|  |  | ۸,۳۵۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله اضافه شار ترانسفورماتور قدرت ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۰۸ |
|  |  | ۵۸,۵۷۴,۰۰۰ | بی | آزمون عملکرد مداری حفاظت بی ترانسفورماتور قدرت ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۰۹ |
|  |  | ۵,۶۱۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله نامتعادلی ولتاژ و یا جریان خازن فشار متوسط یا فوق توزیع. |  | ۰۳۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۲,۴۰۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کنترل اتوماتیک ورود و خروج خازن فشار متوسط یا فوق توزیع |  | ۰۳۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۶,۸۲۶,۰۰۰ | بی | آزمون عملکردی مدارحفاظت بی خازن فشار متوسط یا ۶۳کیلوولت . |  | ۰۳۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۹,۵۶۷,۰۰۰ | بی | آزمون عملکردی مدارحفاظت بی خازن ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۱۳ |
|  |  | ۲۷,۳۵۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله دیستانس خط ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۱۴ |
|  |  | ۴۲,۴۵۲,۰۰۰ | بی | آزمون عملکردی مدارحفاظت بی خط ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۱۶ |
|  |  | ۱۵,۴۳۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله وصل مجدد خط ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۱۷ |
|  |  | ۱۱,۶۶۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون فاصله‌یاب خط ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۱۸ |
|  |  | ۱۱,۲۱۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله سنکرون چک خط ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۳۰۱۲۰ |
|  |  | ۴,۱۲۱,۰۰۰ | بی | آزمون عملکردی مدارحفاظت بی خطوط فشار متوسط. |  | ۰۳۰۱۲۲ |
|  |  | ۹,۲۶۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله نامتعادلی فازهای کلید. |  | ۰۳۰۱۳۰ |
|  |  | ۳۶,۰۴۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله دیفرانسیل طولی. |  | ۰۳۰۱۳۱ |
|  |  | ۴,۹۴۰,۰۰۰ | بی | آزمون فرمان و وضعیت اینترلاک کلیدها، بازدید، بررسی و سرویس پنجره آلارمهای تابلوهای کنترل و حفاظت بی فوق توزیع. |  | ۰۳۰۱۳۲ |
|  |  | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | بی | آزمون فرمان و وضعیت اینترلاک کلیدها، بازدید، بررسی و سرویس پنجره آلارمهای تابلوهای کنترل و حفاظت بی فشار متوسط |  | ۰۳۰۱۳۳ |
|  |  | ۱۰,۱۸۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله وصل مجدد فشار متوسط. |  | ۰۳۰۱۳۴ |
|  |  | ۶,۷۸۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله عیب کلید (CBF) فوق توزیع مرحله یک |  | ۰۳۰۱۳۵ |
|  |  | ۶۰,۶۷۳,۰۰۰ | بی | آزمون عملکردی مدار رله دیفرانسیل طولی |  | ۰۳۰۱۳۶ |
|  |  | ۱۴,۵۸۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله و مدار سنکرون باسبار ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۸,۱۶۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله حفاظت باسبار ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت و مرحله دوم رله عیب کلید. |  | ۰۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۴۸,۱۶۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون عیب کلید (CBF)، رله نامتعادلی فاز، رله Short Zone : تست و فانکشن عملکرد رله بصورت شبیه‌سازی واقعی مطابق طرح و نقشه باسبار ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۰۳ |
|  |  | ۴۸,۱۶۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون عملکردی مدارحفاظت باسبار ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۰۴ |
|  |  | ۲۴,۲۰۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت دو سیم‌پیچ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۰۵ |
|  |  | ۷,۹۴۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مجموعه کنترل ولتاژ ترانسفورماتور قدرت ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۰۷ |
|  |  | ۴۰,۲۰۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت سه سیم‌پیچ ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۰۸ |
|  |  | ۱۰,۹۵۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله اضافه شار ترانسفورماتور سه سیم‌پیچ ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۰۹ |
|  |  | ۷۶,۱۵۳,۰۰۰ | بی | آزمون عملکردی مدار حفاظت بی ترانسفورماتور قدرت ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۱۰ |
|  |  | ۲۵,۵۵۳,۰۰۰ | بی | آزمون عملکردی مدار حفاظت بی خازن ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۱۱ |
|  |  | ۴۸,۱۶۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله دیستانس خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۱۲ |
|  |  | ۶۵,۴۸۹,۰۰۰ | بی | آزمون عملکردی حفاظت مدار بی خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۱۳ |
|  |  | ۱۰,۹۵۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله Short Zone خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۱۴ |
|  |  | ۱۰,۹۵۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله STUB خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۱۵ |
|  |  | ۴۰,۲۰۳,۰۰۰ | مورد | آزمون ارسال و دریافت سیگنال‌های Tele Protection خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت به ازاء هر لینک. |  | ۰۳۰۲۱۶ |
|  |  | ۲۰,۰۶۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله وصل مجدد خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۱۷ |
|  |  | ۱۹,۷۷۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون فاصله‌یاب خط ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۴,۵۸۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله سنکرون چک خط ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۲۰ |
|  |  | ۱۸,۹۵۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله آندر امپدانسی راکتور ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۲۱ |
|  |  | ۴۳,۵۷۹,۰۰۰ | بی | آزمون عملکردی مدارحفاظت بی راکتور ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۳۰۲۲۲ |
|  |  | ۱۴,۵۸۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله اتصال زمین محدود راکتور یا ترانسفورماتور |  | ۰۳۰۲۲۴ |
|  |  | ۶,۸۶۵,۰۰۰ | بی | آزمون فرمان و وضعیت اینترلاک کلیدها، بازدید، بررسی و سرویس پنجره آلارمهای تابلوهای کنترل و حفاظت بی انتقال |  | ۰۳۰۲۲۵ |
|  |  | ۶,۸۷۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله اضافه ولتاژ. |  | ۰۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۶,۸۷۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله ولتاژ کم . |  | ۰۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۰,۴۷۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله اضافه جریان . |  | ۰۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۶,۸۷۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله اتصال زمین (جهت‌دار یا عادی). |  | ۰۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۴,۱۹۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون آمپرمتر . |  | ۰۳۰۳۰۶ |
|  |  | ۴,۱۹۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ولت‌متر . |  | ۰۳۰۳۰۷ |
|  |  | ۵,۶۳۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مگاوات‌متر. |  | ۰۳۰۳۰۸ |
|  |  | ۴,۱۹۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مگاوار متر . |  | ۰۳۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۲,۷۶۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون میتر مجتمع . |  | ۰۳۰۳۱۰ |
|  |  | ۸,۷۳۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله فرکانسی. |  | ۰۳۰۳۱۱ |
|  |  | ۱۷,۶۹۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ثبات خطا. |  | ۰۳۰۳۱۲ |
|  |  | ۱۷,۳۹۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ثبات حادثه. |  | ۰۳۰۳۱۳ |
|  |  | ۱۴,۱۹۲,۰۰۰ | دستگاه | اتصال و آزمون و جدا سازی تجهیزات کنترل کیفیت توان. |  | ۰۳۰۳۱۴ |

# فصل چهارم. نگهداری دوره‌ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه

مقدمه

1. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به نگهداری دوره‌ای بخش تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه انتقال و فوق توزیع و کلیه مراکز دیسپاچینگ انتقال و فوق توزیع می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.

2. هزینه‌های ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه بازدید یا آزمون لحاظ شده است.

3. منظور از پایش مستمر، استقرار مداوم در یک روز کاری (هشت ساعت) کارشناس یا کارشناسان در محل مراکز می‌باشد، لذا هزینه فعالیت‌هایی که در زمان استقرار کارشناس یا کارشناسان انجام می‌گردد از ردیف متناظر با آن منظور و هزینه مجزا جهت فعالیت ذکر شده قابل استفاده نمیباشد.

4. جهت محاسبه هزینه سرویس و آزمون تجهیزات مربوط به منابع تغذیه (شارژر، اینورتر، UPS و...) در بخش اسکادا و مخابرات صرف‌نظر از ولتاژ نامی دستگاه مذکور، هزینه سرویس و آزمون‌های مربوطه از ردیف‌های متناظر با آن دستگاه یا نزدیکترین رده ولتاژی استفاده می‌گردد.

5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | نگهداری دوره‌ای تجهیزات PLC و TPS |
| 02 | نگهداری دوره‌ای تجهیزات مراکز و مرکز تلفن |
| 03 | نگهداری دوره‌ای تجهیزات ماکروویو |
| 04 | نگهداری دوره‌ای تجهیزات بیسیم و رادیو مودم |
| 05 | نگهداری دوره‌ای تجهیزات فیبر نوری |
| 06 | نگهداری دوره‌ای تجهیزات DTS و Gateway |
| 07 | نگهداری دوره‌ای تجهیزات تله‌متری و اسکادا |
| 08 | نگهداری دوره‌ای تجهیزات عمومی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹۴,۲۱۶,۰۰۰ | مورد | بازدید، سرویس و آزمون دوره‌ای لینک PLC صحبت و دیتا تک‌کاناله به ازاء هر لینک در کلیه سطوح ولتاژی. |  | ۰۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۰۳,۹۴۸,۰۰۰ | مورد | بازدید، سرویس و آزمون دوره‌ای لینک PLC صحبت و دیتا دو کاناله به ازاء هر لینک در کلیه سطوح ولتاژی. |  | ۰۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۵۲,۶۰۷,۰۰۰ | مورد | بازدید، سرویس و آزمون دوره‌ای لینک حفاظت TPS به ازاء هر لینک در کلیه سطوح ولتاژی. |  | ۰۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۹,۸۶۲,۰۰۰ | مجموعه | بازدید و سرویس تجهیزات بیرونی PLC بی خط شامل LMU، کابل کواکسیال و .... |  | ۰۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۵,۵۳۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دوره ای‌ VOIP کمتر از ۱۰۰ پورت در مرکز به تعداد گوشی‌های ریموت. |  | ۰۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۳,۰۰۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دوره ای VOIP بیشتر از ۱۰۰ نقطه در مرکز و به تعداد گوشی‌های ریموت. |  | ۰۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۹,۱۵۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دوره‌ای ضبط مکالمات بیش‌تر از ۱۰ کانال |  | ۰۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۷,۱۷۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دوره‌ای ضبط مکالمات کمتر از ۱۰ کانال. |  | ۰۴۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۷,۱۷۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دوره‌ای مراکز تلفن کمتر از ۶۴ پورت. |  | ۰۴۰۲۰۶ |
|  |  | ۲۹,۷۵۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دوره‌ای مراکز تلفن بیش از ۶۴ پورت . |  | ۰۴۰۲۰۷ |
|  |  | ۳,۷۹۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دوره‌ای DTS یا تلفن‌های داخلی ایستگاه‌ها. |  | ۰۴۰۲۰۸ |
|  |  | ۲۲,۲۴۱,۰۰۰ | دستگاه | بازدید و کنترل کانال‌های DTS به ازاء ۵۰ کانال. |  | ۰۴۰۲۰۹ |
|  |  | ۱۵,۴۰۲,۰۰۰ | دستگاه | بازدید و کنترل سایر ارتباطات تلفنی به ازاء ۵۰ کانال. |  | ۰۴۰۲۱۰ |
|  |  | ۸,۳۳۴,۰۰۰ | مجموعه | سرویس و کنترل کانال‌های مخابراتی به ازاء هر ۴ کانال. |  | ۰۴۰۲۱۱ |
|  |  | ۴,۱۳۴,۰۰۰ | ایستگاه | کنترل و آزمون صحت اطلاعات ایستگاه یا نقاط اتصال در مراکز دیسپاچینگ. |  | ۰۴۰۲۱۲ |
|  |  | ۳۴,۸۴۳,۰۰۰ | روز | پایش مستمر و بازدید و کنترل سخت‌افزار و سیستم تغذیه مرکز و تجهیزات جانبی بیش از ۵۰ ایستگاه (توسط دو کارشناس و مدت ۸ ساعت در روز). |  | ۰۴۰۲۱۴ |
|  |  | ۱۰,۶۳۸,۰۰۰ | مجموعه | بررسی وضعیت DTS، Voice، Data و بیسیم ایستگاه‌های تحت پوشش از محل دیسپاچینگ انتقال یا فوق توزیع. |  | ۰۴۰۲۱۵ |
|  |  | ۷,۹۷۹,۰۰۰ | مجموعه | بررسی سیستم‌های مدیریت شبکه ترمینال‌های نوری یا مدیریت شبکه تجهیزات IT یا نرم‌افزار مدیریت شبکه VOIPیامدیریت سنسورهای دما و حرکت یا مدیریت شبکه رادیوهای وایرلس یا سیستم ضبط مکالمات به ازاء هر سیستم مدیریت. |  | ۰۴۰۲۱۶ |
|  |  | ۱۰,۶۳۸,۰۰۰ | ایستگاه | بازدید رؤیت‌پذیری و صحت دریافت اطلاعات ایستگاه‌ها یا نقاط اتصال در مراکز دیسپاچینگ. |  | ۰۴۰۲۱۷ |
|  |  | ۶,۵۸۳,۰۰۰ | مجموعه | آزمون و راه‌اندازی دیزل ژنراتور مرکز دیسپاچینگ. |  | ۰۴۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۳۹,۹۲۹,۰۰۰ | مجموعه | سرویس دوره‌ای تجهیزات سخت‌افزار و نرم‌افزار مراکز RDC منطقه. |  | ۰۴۰۲۱۹ |
|  |  | ۳۳,۶۴۱,۰۰۰ | ایستگاه | آزمون ارتباط بی‌سیمی از ایستگاه تا مرکز دیسپاچینگ. |  | ۰۴۰۲۲۰ |
|  |  | ۲۸,۴۶۷,۰۰۰ | مجموعه | سرویس و کنترل سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق و سیستم‌های پایش تصویری مرکز. |  | ۰۴۰۲۲۱ |
|  |  | ۳۳,۶۴۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم پایش مخابراتی مرکز AOC یا فوق توزیع. |  | ۰۴۰۲۲۲ |
|  |  | ۵۷,۲۵۹,۰۰۰ | مجموعه | بازدید و کنترل سخت افزار و نرم افزار و سیستم تغذیه مرکز و تجهیزات جانبی به ازاء هر مرکز. |  | ۰۴۰۲۲۳ |
|  |  | ۴۱,۰۳۸,۰۰۰ | مجموعه | تهیه نسخه پشتیبان از تمامی دیتابیس‌ها، آلارم ها، حوادث، Log، تنظیمات تجهیزات شبکه و بررسی تجهیزات شبکه از لحاظ امنیتی و حملات سایبری و سرویس و تست GPS به ازاء هر مرکز. |  | ۰۴۰۲۲۴ |
|  |  | ۱۰,۶۳۸,۰۰۰ | مجموعه | تهیه گزارشات ماهیانه از آرشیو مرکز دیسپاچینگ. |  | ۰۴۰۲۲۵ |
|  |  | ۲۴,۸۱۷,۰۰۰ | مجموعه | تهیه نسخه پشتیبان (Image) از تمامی نرم افزارهای مرکز. |  | ۰۴۰۲۲۶ |
|  |  | ۸,۶۱۱,۰۰۰ | مجموعه | نصب و یا بروز رسانی آنتی ویروس در هر مرکز. |  | ۰۴۰۲۲۷ |
|  |  | ۶,۲۰۴,۰۰۰ | مجموعه | اعمال تغییرات نرم افزاری در تجهیزات سایت یا نود یا مراکز تلفن. |  | ۰۴۰۲۲۸ |
|  |  | ۱۵,۷۰۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون وسرویس دوره ای سخت افزارDAS از قبیل کارتهای E&M وترمینال های MDF و کارت‌های تغذیه و کابل‌های ارتباطی و همچنین آزمون نرم‌افزاری پورت‌های DAS ازطریق NMT تا ۵۰ پورت. |  | ۰۴۰۲۲۹ |
|  |  | ۸,۵۲۳,۰۰۰ | عدد | آزمون دوره ای پورتهای E&M وسریال لینکهای فیبر نوری در نقاط اتصال به ازای هر کانال. |  | ۰۴۰۲۳۰ |
|  |  | ۸,۲۲۹,۰۰۰ | دستگاه | تهیه نسخه پشتیبان از نرم افزار لینک های مایکروویو و کانالهای سایت ها درسمت نود. |  | ۰۴۰۲۳۱ |
|  |  | ۲۸,۳۷۲,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و آزمون دوره‌ای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وسرورهای نود ترانک. |  | ۰۴۰۲۳۲ |
|  |  | ۱۴,۹۱۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دوره‌ای وبازدید فنی ترانس ایزوله وتابلوی‌های برق و مدارات حفاظت Power Failure نقاط اتصال. |  | ۰۴۰۲۳۳ |
|  |  | ۱۲,۱۵۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون و بازدید فنی ازسوئیچ‌ها و شبکه Lan در پست‌ها یا سایت‌ها. |  | ۰۴۰۲۳۴ |
|  |  | ۸,۷۸۷,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و آزمون و بازدیدفنی ازسخت‌افزار و نرم‌افزار NMT وگرفتن Backup ازفایل‌های سیستم و DataBase مربوط به نقاط اتصال وبه روز کردن اطلاعات سایت‌ها (Batch Validation). |  | ۰۴۰۲۳۵ |
|  |  | ۲۱,۲۸۳,۰۰۰ | مورد | آزمون لینک کانال‌های دیجیتال نوری بامبدل‌های مربوطه. |  | ۰۴۰۲۳۶ |
|  |  | ۴,۳۰۵,۰۰۰ | مجموعه | تهیه نسخه پشتیبان از دیتابیس مراکز تلفن دیجیتال و VIP به ازاء هر مرکز. |  | ۰۴۰۲۳۷ |
|  |  | ۳,۴۴۴,۰۰۰ | دستگاه | تنظیم و آزمون مودم. |  | ۰۴۰۲۳۸ |
|  |  | ۶۹,۰۷۳,۰۰۰ | مجموعه | آزمون دوره‌ای لینک رادیو مایکروویو آنالوگ و دیجیتال. |  | ۰۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۵,۴۳۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دوره‌ای رادیو مایکروویو سایت‌های تکرار‌کننده . |  | ۰۴۰۳۰۲ |
|  |  | ۲۵,۴۳۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دوره‌ای مالتی پلکس مایکروویو آنالوگ و دیجیتال. |  | ۰۴۰۳۰۳ |
|  |  | ۷,۷۱۰,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و کنترل سیستم سرمایش و گرمایش. |  | ۰۴۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۲,۳۳۷,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و کنترل دوره‌ای دستگاه بی‌سیم ثابت یا سیار خودرویی به همراه باطری و بیسیم های دستی مرتبط با آن |  | ۰۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۸,۳۳۴,۰۰۰ | مجموعه | سرویس و کنترل دوره‌ای دستگاه‌های ریموت کانونشنال و تجهیزات اضافه به ازاء هر کانال. |  | ۰۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۷,۶۰۹,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و کنترل دوره‌ای دستگاه بی‌سیم ترانک ثابت یا ریموت ترانک یا اینترفیس. |  | ۰۴۰۴۰۴ |
|  |  | ۵۲,۴۱۲,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و کنترل دوره‌ای تجهیزات مخابراتی سایت‌های ترانک به ازاء هر کانال |  | ۰۴۰۴۰۵ |
|  |  | ۶۲,۶۶۰,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و کنترل دوره‌ای سایت‌های تکرار‌کننده کانورشنال شامل آنتن، برج ،اینتر فیس ،تغذیه و سایر موارد. |  | ۰۴۰۴۰۶ |
|  |  | ۲۴,۶۷۴,۰۰۰ | مجموعه | سرویس و کنترل دوره‌ای لینک رادیو مودم (طیف گسترده). |  | ۰۴۰۴۰۷ |
|  |  | ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ | مجموعه | بازدید و سرویس دکل مخابراتی و آنتن زیر ۱۲ متر. |  | ۰۴۰۴۰۹ |
|  |  | ۳۴,۵۰۴,۰۰۰ | مجموعه | بازدید و سرویس دکل مخابراتی و آنتن بالای ۱۲ متر. |  | ۰۴۰۴۱۰ |
|  |  | ۳۳,۶۴۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارتباط بی‌سیمی از مرکز دیسپاچینگ. |  | ۰۴۰۴۱۱ |
|  |  | ۱۸,۴۹۶,۰۰۰ | روز | پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه رادیو ترانک NMS (توسط یک کارشناس به مدت هشت ساعت). |  | ۰۴۰۴۱۲ |
|  |  | ۷,۵۷۵,۰۰۰ | دستگاه | بازدید و سرویس مبدل پروتکل. |  | ۰۴۰۴۱۳ |
|  |  | ۵۷,۲۵۹,۰۰۰ | مجموعه | بازدید و کنترل عملکرد سایت ها و نود و تجهیزات جانبی . |  | ۰۴۰۴۱۴ |
|  |  | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و کنترل دوره‌ای دستگاه بی‌سیم دستی. |  | ۰۴۰۴۱۵ |
|  |  | ۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و کنترل دوره‌ای تجهیزات SDH یا ASR/CGR. |  | ۰۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۸,۳۳۴,۰۰۰ | دستگاه | سرویس دوره‌ای تجهیزات پسیو نوری داخل ایستگاه . |  | ۰۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۳۳,۰۰۹,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و کنترل دوره‌ای تجهیزات اکتیو نوری - MUX . |  | ۰۴۰۵۰۳ |
|  |  | ۲۲,۶۷۳,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و کنترل دوره‌ای تجهیزات PDH یا ACCESS. |  | ۰۴۰۵۰۴ |
|  |  | ۸,۳۳۴,۰۰۰ | دستگاه | سرویس و کنترل مبدل های مخابراتی. |  | ۰۴۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۸,۴۹۶,۰۰۰ | روز | پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه و آزمون دوره‌ای DTS NMS فیبر نوری تا ۵۰ ایستگاه (توسط یک کارشناس به مدت هشت ساعت). |  | ۰۴۰۵۰۶ |
|  |  | ۳۴,۷۱۷,۰۰۰ | روز | پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه و تست دوره‌ای DTS NMS فیبر نوری بیش از ۵۰ ایستگاه تا ۹۹ ایستگاه (توسط دو کارشناس به مدت ۸ ساعت) |  | ۰۴۰۵۰۷ |
|  |  | ۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | مورد | سرویس دوره‌ای سوئیچ‌های نوری یا شبکه (به ازاء هر سوئیچ). |  | ۰۴۰۵۰۸ |
|  |  | ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ | کیلومتر | بازدید دوره‌ای کابل‌های ADSS و OPGW فیبر نوری. |  | ۰۴۰۵۰۹ |
|  |  | ۱۷,۱۱۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون OTDR فیبر نوری تا ۲۴ تار. |  | ۰۴۰۵۱۰ |
|  |  | ۲۵,۴۳۸,۰۰۰ | مجموعه | آزمون OMK فیبر نوری تا ۴۸ تار. |  | ۰۴۰۵۱۱ |
|  |  | ۱۶,۹۰۵,۰۰۰ | عدد | بازدید جوینت‌های OPGW. |  | ۰۴۰۵۱۲ |
|  |  | ۲۵,۴۳۸,۰۰۰ | ایستگاه | سرویس و روتین تست گیت‌وی. |  | ۰۴۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۵,۴۳۸,۰۰۰ | ایستگاه | آزمایش و تست اطلاعات از گیت‌وی تا مرکز. |  | ۰۴۰۶۰۲ |
|  |  | ۷۷,۴۲۴,۰۰۰ | دستگاه | بازدید و سرویس دوره‌ای RTU و تست با مرکز. |  | ۰۴۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۱,۰۸۱,۰۰۰ | دستگاه | بازدید و سرویس تابلو HVI و کالیبراسیون ترانسدیوسر. |  | ۰۴۰۶۰۴ |
|  |  | ۴,۱۱۴,۰۰۰ | مجموعه | بازدید و سرویس دوره‌ای تابلو مارشالینگ راک. |  | ۰۴۰۶۰۵ |
|  |  | ۲۰,۹۰۳,۰۰۰ | فیدر | آزمایش اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد رله های حفاظتی مربوط به فیدر فشار متوسط از فیلد تا مرکز |  | ۰۴۰۶۰۶ |
|  |  | ۲۲,۰۴۳,۰۰۰ | فیدر | آزمایش اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد رله های حفاظتی مربوط به بی خط فوق توزیع از فیلد تا مرکز |  | ۰۴۰۶۰۷ |
|  |  | ۲۶,۳۰۱,۰۰۰ | بی | آزمایش اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد رله های حفاظتی مربوط به بی ترانسفورماتور ایستگاه از فیلد تا مرکز |  | ۰۴۰۶۰۸ |
|  |  | ۳۶,۸۱۴,۰۰۰ | ایستگاه | آزمایش اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد رله های حفاظتی عمومی ایستگاه (شامل: باسبار و کوپلاژ و ..) از فیلد تا مرکز . |  | ۰۴۰۶۰۹ |
|  |  | ۱۶,۵۴۲,۰۰۰ | ایستگاه | بازدید و سرویس پروتکل کانورتور (PC). |  | ۰۴۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۸,۶۵۴,۰۰۰ | روز | پایش، روزآمدسازی اسناد فنی و تحلیل شبکه‌های اسکادا و مخابرات. |  | ۰۴۰۷۰۲ |
|  |  | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | دستگاه | جمع آوری و ثبت اطلاعات فنی بیسیم های ثابت و سیار و دستی ترانک جهت اخذ مجوز. |  | ۰۴۰۷۰۳ |
|  |  | ۱۹,۷۱۳,۰۰۰ | ایستگاه | آزمون دوره‌ای کلیه ارتباطات ارت تجهیزات و چاه ارت مخابراتی یا دیسپاچینگ. |  | ۰۴۰۸۰۲ |
|  |  | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | روز | سیم‌بانی و رانژه‌کاری شبکه و مخابرات به ازاء هر روز. |  | ۰۴۰۸۰۳ |

# فصل پنجم. نگهداری دوره‌ای و آزمون تجهیزات پست‌های DCS

مقدمه

1. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به نگهداری و آزمون دوره‌ای بخش تجهیزات پست‌های DCS شبکه انتقال و فوق توزیع می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.

2. هزینه‌های ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه بازدید یا آزمون لحاظ شده است.

3. هزینه ردیف‌های این فصل جهت پست‌های DCS تا دو ترانس، دو سرور، دو HMI و تابلوها و تجهیزات متعلقه محاسبه گردیده است و متناسب با افزایش هر یک از تجهیزات ذکر شده افزایش هزینه مربوطه بر اساس ردیف‌های این فصل در اسناد ارجاع کار و پیمان منظور می‌گردد.

4. بهای ردیف‌های این فصل بر اساس شرح خدمات بازدیدهای دوره‌ای ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه می‌باشد.

5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | نگهداری تجهیزات عمومی مستقر در اتاق فرمان |
| 02 | نگهداری سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه‌های سیستم‌های اتوماسیون پست |
| 03 | نگهداری شبکه و سوئیچ |
| 04 | نگهداری سامانه همزمانی و سرور |
| 05 | نگهداری تجهیزات حفاظتی و کنترل ‌بیBCR |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷,۰۶۶,۰۰۰ | ایستگاه | کنترل وضعیت مدارک مورد نیاز سیستم DCS پست‌های فشار قوی (مطابق با تست شیت مربوطه). |  | ۰۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی و نظافت تابلوها و کامپیوترهای سیستم DCS ایستگاه فوق توزیع. |  | ۰۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۰,۹۹۱,۰۰۰ | ایستگاه | کنترل آرشیو و صحت ثبت رخدادها و مقادیر اندازه‌گیری روزانه و هفتگی و ماهانه پست. |  | ۰۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۵,۳۱۴,۰۰۰ | دستگاه | بازدید، کنترل و سرویس اینورتر. |  | ۰۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۵,۷۳۰,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی و نظافت تابلوها و کامپیوترهای سیستم DCS ایستگاه انتقال. |  | ۰۵۰۱۰۵ |
|  |  | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی صحت عملکرد تجهیزات جانبی (مانیتور، پرینتر، اسپیکر، ماوس، کیبرد و ...). |  | ۰۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۲,۶۷۷,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی و کنترل ثبت نسخه و مشخصات تمامی نرم افزارها و بررسی لایسنس ها و قفل های سخت افزاری. |  | ۰۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۵,۰۲۰,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی عملکرد صحیح Redundancy بین سرورها و هم‌زمانی HMI. |  | ۰۵۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی صحت و آزمون پیکربندی ارتباط IED مختلف به نرم افزار سرور DCS توسط پروتکل‌های مربوطه در شبکه اتوماسیون. |  | ۰۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۸,۱۰۴,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی تمهیدات امنیتی سخت‌افزار و نرم‌افزار سرورها. |  | ۰۵۰۲۰۵ |
|  |  | ۲۰,۲۴۲,۰۰۰ | ایستگاه | تهیه نسخه پشتیبان (Image) از سیستم. |  | ۰۵۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۱,۸۵۶,۰۰۰ | ایستگاه | استخراج و تحلیل لاگ‌های ثبت شده توسط سیستم عامل سرورها، بررسی فضای خالی دیسک هر سیستم. |  | ۰۵۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۱,۸۵۶,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی فرآیند راه‌اندازی و باز راه‌اندازی سیستم عامل و نرم‌افزار سرور. |  | ۰۵۰۲۰۸ |
|  |  | ۸,۱۰۴,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی عملکرد صحیح Fault analyzing, Fault collector. |  | ۰۵۰۲۰۹ |
|  |  | ۲۱,۳۹۲,۰۰۰ | بی | آزمایش فرمان، وضعیت و آلارم‌های بی خط انتقال. |  | ۰۵۰۲۱۱ |
|  |  | ۳۲,۰۷۲,۰۰۰ | بی | آزمایش فرمان، وضعیت و آلارم‌های ترانسفورماتور و بی های ورودی و خروجی ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۵۰۲۱۲ |
|  |  | ۱۶,۰۵۸,۰۰۰ | بی | آزمایش فرمان، وضعیت و آلارم‌های بی خط فوق توزیع. |  | ۰۵۰۲۱۳ |
|  |  | ۲۴,۰۹۸,۰۰۰ | بی | آزمایش فرمان، وضعیت و آلارم‌های ترانسفورماتور و بی های ورودی و خروجی ترانسفورماتور فوق توزیع. |  | ۰۵۰۲۱۴ |
|  |  | ۸,۰۳۹,۰۰۰ | بی | آزمایش فرمان، وضعیت و آلارم‌های بی فشار متوسط. |  | ۰۵۰۲۱۵ |
|  |  | ۱۰,۹۱۲,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی و آزمون پیکره‌بندی ارتباطات شبکه‌ای سیستم اتوماسیون. |  | ۰۵۰۳۰۱ |
|  |  | ۹,۶۳۹,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی سخت‌افزاری شبکه و سوئیچ. |  | ۰۵۰۳۰۲ |
|  |  | ۹,۳۴۵,۰۰۰ | ایستگاه | تهیه فایل پشتیبان از پیکربندی تجهیزات شبکه‌ای سیستم DCS مانند سوئیچ‌ها و مبدل‌ها. |  | ۰۵۰۳۰۳ |
|  |  | ۹,۵۳۳,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی وضعیت سنکرون زمانی تجهیزات با GPS. |  | ۰۵۰۴۰۱ |
|  |  | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ایستگاه | بررسی وضعیت سنکرون زمانی تجهیزات با Time Server. |  | ۰۵۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۸,۲۲۵,۰۰۰ | بی | بررسی و آزمون وضعیت، اینترلاک و فرمان‌های بریکر‌ها و سکسیونر‌های انتقال. |  | ۰۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۲,۹۲۵,۰۰۰ | بی | بررسی ارتباط فیبر نوری تجهیزات IED Client/Server And Peer-To-Peer. |  | ۰۵۰۵۰۲ |
|  |  | ۸,۱۰۱,۰۰۰ | بی | تهیه آرشیو از نرم‌افزار پیکربندی واصلاح پیکربندی بی انتقال. |  | ۰۵۰۵۰۳ |
|  |  | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | بی | بررسی صحت نمایش و آرشیو مقادیر دستگاه‌های اندازه‌گیری. |  | ۰۵۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۲,۱۵۴,۰۰۰ | بی | بررسی صحت لیست سیگنال (آلارم و ایونت) بی پست انتقال. |  | ۰۵۰۵۰۵ |
|  |  | ۸,۱۰۱,۰۰۰ | دستگاه | ﻿بررسی و کنترل صحت عملکرد AVR. |  | ۰۵۰۵۰۶ |
|  |  | ۸,۱۰۱,۰۰۰ | بی | بررسی و آزمون وضعیت، اینترلاک و فرمان‌های بریکر و سکسیونرهای بی پست فوق توزیع. |  | ۰۵۰۵۰۷ |
|  |  | ۶,۱۲۸,۰۰۰ | بی | تهیه آرشیو از نرم‌افزار پیکر‌بندی و اصلاح پیکر‌بندی بی فوق توزیع یا فشار متوسط. |  | ۰۵۰۵۰۸ |
|  |  | ۸,۱۰۱,۰۰۰ | بی | بررسی صحت لیست سیگنال (آلارم و ایونت) بی پست فوق توزیع یا فشار متوسط. |  | ۰۵۰۵۰۹ |
|  |  | ۱۲,۱۵۲,۰۰۰ | بی | بررسی و آزمون وضعیت، اینترلاک و فرمان‌های بریکر‌ها و سکسیونر‌های فوق توزیع |  | ۰۵۰۵۱۰ |
|  |  | ۶,۰۷۵,۰۰۰ | بی | بررسی و آزمون وضعیت، اینترلاک و فرمان‌های بریکر‌ها و سکسیونر‌های فشار متوسط. |  | ۰۵۰۵۱۱ |

# فصل ششم. آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست

مقدمه

1. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به آزمون‌های ویژه، تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات پست‌های انتقال و فوق توزیع می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.

2. آزمون ویژه، آزمونی است که خارج از برنامه نگهداری دوره‌ای به صورت موردی و حسب نیاز و به درخواست کارفرما انجام می‌شود.

3. در ردیف‌های مربوط به آزمون روغن، بهای نمونه‌گیری روغن منظور شده است.

4. در مواردی که تجهیزات پست خارج از برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری فقط با آب شسته می شوند، هزینه آن مطابق با ردیف‌های شماره 063201 تا 063204 محاسبه می‌گردد و در زمانی که همزمان با سرویس دوره‌ای شستشوی تجهیزات انجام می‌گردد، هزینه جداگانه‌ای برای شستشو محاسبه نمی‌گردد.

5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | آزمون ویژه ترانسفورماتور قدرت در سطح ولتاژ انتقال |
| 02 | آزمون ویژه ترانسفورماتور قدرت در سطح ولتاژ فوق توزیع |
| 03 | آزمون ویژه ترانسفورماتور مصرف داخلی، زمین، کمپکت، توزیع |
| 04 | آزمون ویژه راکتور انتقال و فوق توزیع |
| 05 | آزمون ویژه راکتور نوترال و فشار متوسط |
| 06 | آزمون ویژه کلید قدرت |
| 07 | آزمون ویژه ترانسفورماتور جریان |
| 08 | آزمون ویژه ترانسفورماتور ولتاژ |
| 09 | آزمون ویژه برقگیر |
| 10 | آزمون ویژه بانک خازنی |
| 11 | آزمون ویژه باسبار |
| 12 | آزمون ویژه باطری‌ها |
| 13 | آزمون ویژه کابل و سرکابل |
| 14 | آزمون ویژه تجهیزات GIS |
| 15 | آزمون ویژه مقاومت زمین |
| 16 | آزمون‌های ویژه روغن و سیرکوله روغن |
| 17 | آزمون ویژه ولتاژ گام و تماس |
| 30 | تعویض روغن تپ چنجر |
| 31 | اورهال تپ چنجر |
| 32 | شستشو تجهیزات پست |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴۷,۹۶۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۹,۳۰۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون بی‌باری ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۴۱,۹۱۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت سیم‌پیچ ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۸,۶۹۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون پیوستگی تپ‌چنجر ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۶۱,۴۱۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۳۲,۹۷۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون گروه‌برداری ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۸,۸۱۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تقسیم شار مغناطیسی ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۶۰۱۰۸ |
|  |  | ۵۲,۱۳۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون آنالیز پاسخ فرکانسی FRA ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۶۰۱۰۹ |
|  |  | ۹,۸۳۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۶۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۱,۲۶۷,۰۰۰ | عدد | آزمون تانژانت دلتا بوشینگ های ترانسفورماتور انتقال. |  | ۰۶۰۱۱۱ |
|  |  | ۷۹,۷۴۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه گیری پاسخ دی الکتریک (FDS) ترانسفورماتور انتقال |  | ۰۶۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۴,۶۱۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی بوشینگ ترانسفورماتور انتقال |  | ۰۶۰۱۱۳ |
|  |  | ۳۷,۵۰۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور فوق توزیع. |  | ۰۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۳۷,۷۹۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون بی‌باری ترانسفورماتورفوق توزیع. |  | ۰۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۵,۹۳۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت سیم‌پیچ ترانسفورماتور فوق توزیع. |  | ۰۶۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۸,۷۳۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون پیوستگی تپ‌چنجر ترانسفورماتور فوق توزیع. |  | ۰۶۰۲۰۵ |
|  |  | ۳۸,۵۰۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور فوق توزیع. |  | ۰۶۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۸,۲۵۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون گروه‌برداری ترانسفورماتور فوق توزیع. |  | ۰۶۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۷,۱۴۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون فلوی مغناطیسی (تقسیم شار) ترانسفورماتور فوق توزیع. |  | ۰۶۰۲۰۸ |
|  |  | ۴۹,۹۷۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون آنالیز پاسخ فرکانسی FRA ترانسفورماتور فوق توزیع. |  | ۰۶۰۲۰۹ |
|  |  | ۹,۸۳۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور فوق توزیع. |  | ۰۶۰۲۱۰ |
|  |  | ۸,۱۶۳,۰۰۰ | عدد | آزمون تانژانت دلتا بوشیینگ های ترانسفورماتور فوق توزیع. |  | ۰۶۰۲۱۱ |
|  |  | ۷۱,۹۱۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اندازه‌گیری پاسخ دی الکتریک (FDS) ترانسفورماتور فوق توزیع |  | ۰۶۰۲۱۲ |
|  |  | ۹,۴۵۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی بوشینگ ترانسفورماتور فوق توزیع |  | ۰۶۰۲۱۳ |
|  |  | ۱۳,۱۷۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع. |  | ۰۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۳,۳۰۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون بی‌باری ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع. |  | ۰۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۷,۹۱۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون نسبت تبدیل و بی‌باری تواما ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع. |  | ۰۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۱,۷۰۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت سیم‌پیچ ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع. |  | ۰۶۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۳,۳۰۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون فلوی مغناطیسی (تقسیم شار) ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع. |  | ۰۶۰۳۰۵ |
|  |  | ۴,۸۷۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی بوشینگ‌های ترانسفورماتور زمین |  | ۰۶۰۳۰۶ |
|  |  | ۴,۸۷۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی بوشینگ‌های ترانسفورماتور مصرف داخلی |  | ۰۶۰۳۰۷ |
|  |  | ۵,۹۷۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی بوشینگ‌های ترانسفورماتور کمپکت |  | ۰۶۰۳۰۸ |
|  |  | ۳۰,۴۱۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت سیم‌پیچ راکتور انتقال و فوق توزیع. |  | ۰۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۴۶,۷۰۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تانژانت دلتا راکتور انتقال و فوق توزیع. |  | ۰۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۷,۱۷۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون امپدانس مولفه صفر راکتور انتقال و فوق توزیع. |  | ۰۶۰۴۰۳ |
|  |  | ۴۲,۴۵۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون آنالیز پاسخ فرکانسی FRA راکتور انتقال و فوق توزیع. |  | ۰۶۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۰,۸۶۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کالیبراسیون ترمومتر راکتور انتقال و فوق توزیع. |  | ۰۶۰۴۰۵ |
|  |  | ۸,۸۹۷,۰۰۰ | عدد | آزمون تانژانت دلتا بوشینگ راکتور انتقال. |  | ۰۶۰۴۰۶ |
|  |  | ۱۱,۳۷۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی بوشینگ راکتور انتقال |  | ۰۶۰۴۰۷ |
|  |  | ۱۱,۶۹۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت سیم‌پیچ راکتور نوترال. |  | ۰۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۲۱,۹۵۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تانژانت دلتا راکتور نوترال. |  | ۰۶۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۸,۷۶۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون امپدانس مولفه صفر راکتور نوترال. |  | ۰۶۰۵۰۳ |
|  |  | ۷,۲۴۴,۰۰۰ | عدد | آزمون تانژانت دلتا بوشینگ های راکتور زمین. |  | ۰۶۰۵۰۴ |
|  |  | ۲۱,۹۵۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تانژانت دلتا راکتور فشار متوسط |  | ۰۶۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۵,۲۶۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت سیم‌پیچ راکتور فشار متوسط. |  | ۰۶۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۳,۳۸۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون آنالیز پاسخ فرکانسی FRA راکتور فشار متوسط. |  | ۰۶۰۵۰۷ |
|  |  | ۶,۴۹۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون مقاومت عایقی بوشینگ راکتور فشار متوسط |  | ۰۶۰۵۰۸ |
|  |  | ۱۳,۳۹۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کنترل کیفیت گاز SF6 بریکر (خلوص گاز - رطوبت - نقطه شبنم - اسیدیته بریکر). |  | ۰۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۰,۲۹۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون حداقل ولتاژ عملکرد بوبین‌های قطع و وصل بریکر. |  | ۰۶۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۰,۶۶۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز). |  | ۰۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ولتاژ نقطه زانویی (اشباع) ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز). |  | ۰۶۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۰,۴۱۶,۰۰۰ | مجموعه | آزمون پلاریته ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز). |  | ۰۶۰۷۰۳ |
|  |  | ۸,۸۱۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مقاومت DC ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز). |  | ۰۶۰۷۰۴ |
|  |  | ۹,۵۵۴,۰۰۰ | مجموعه | آزمون بردن ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز). |  | ۰۶۰۷۰۵ |
|  |  | ۲۸,۴۸۰,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه‌فاز). |  | ۰۶۰۷۰۶ |
|  |  | ۹,۱۱۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور ولتاژ (تک‌فاز). |  | ۰۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۴,۰۶۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون پلاریته ترانسفورماتور ولتاژ (تک‌فاز). |  | ۰۶۰۸۰۲ |
|  |  | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون بردن ترانسفورماتور ولتاژ (تک‌فاز). |  | ۰۶۰۸۰۳ |
|  |  | ۸,۷۵۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ظرفیت خازنی ترانسفورماتور ولتاژ (تک‌فاز). |  | ۰۶۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۵,۰۹۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور ولتاژ (تک‌فاز). |  | ۰۶۰۸۰۵ |
|  |  | ۲,۷۱۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون کنتور برقگیر (سه‌فاز). |  | ۰۶۰۹۰۱ |
|  |  | ۳,۰۳۹,۰۰۰ | سلول | آزمون مقاومت عایقی مجموعه بانک خازن. |  | ۰۶۱۰۰۱ |
|  |  | ۸۶۹,۵۰۰ | سلول | آزمون اندازه‌گیری ظرفیت تمامی یونیتهای بانک خازنی. |  | ۰۶۱۰۰۲ |
|  |  | ۸۶۹,۵۰۰ | سلول | آزمون تانژانت دلتا بانک خازن. |  | ۰۶۱۰۰۳ |
|  |  | ۹,۶۲۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون HIGH POT باسبار ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۶۱۱۰۱ |
|  |  | ۴۲۳,۸۹۸,۰۰۰ | مجموعه | آزمون شارژ و دشارژ و راه‌اندازی اولیه باطری بطور کامل. |  | ۰۶۱۲۰۱ |
|  |  | ۳,۵۴۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون HIGH POT کابل و سرکابل فشار متوسط (هر سه ‌فاز). |  | ۰۶۱۳۰۱ |
|  |  | ۴,۴۲۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون جریان نشتی پوسته کابل (هر سه فاز). |  | ۰۶۱۳۰۲ |
|  |  | ۵۱,۵۶۷,۰۰۰ | بی | آزمون مقاومت عایقی تجهیزات GIS شامل: بازکردن اتصالات ارت هربی در قسمت‌های (کمپارت) CT/CB/DS/BB و محفظه سرکابل. |  | ۰۶۱۴۰۱ |
|  |  | ۳,۸۲۶,۰۰۰ | بی | آزمون افت ولتاژ هربی GIS. |  | ۰۶۱۴۰۲ |
|  |  | ۱۱,۴۲۸,۰۰۰ | بی | آزمون میزان رطوبت و خلوص گاز SF6 در قسمت‌های (کمپارت) مختلف به ازاء هر بی GIS. |  | ۰۶۱۴۰۳ |
|  |  | ۲۱,۵۷۸,۰۰۰ | ایستگاه | آزمون اندازه‌گیری مقاومت زمین پست انتقال و فوق توزیع. |  | ۰۶۱۵۰۱ |
|  |  | ۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ایستگاه | آزمون پیوستگی و هم‌بندی پست انتقال. |  | ۰۶۱۵۰۲ |
|  |  | ۱۵,۱۰۲,۰۰۰ | ایستگاه | آزمون پیوستگی و هم‌بندی پست فوق توزیع. |  | ۰۶۱۵۰۳ |
|  |  | ۳۳,۲۴۶,۰۰۰ | آزمایش | آزمون گاز کرماتوگرافی روغن ترانسفورماتور. |  | ۰۶۱۶۰۱ |
|  |  | ۱۱,۶۰۱,۰۰۰ | آزمایش | آزمون اسیدیته روغن ترانسفورماتور. |  | ۰۶۱۶۰۲ |
|  |  | ۷,۵۲۹,۰۰۰ | آزمایش | آزمون رطوبت روغن ترانسفورماتور. |  | ۰۶۱۶۰۳ |
|  |  | ۳,۹۷۱,۰۰۰ | آزمایش | آزمون استقامت عایقی روغن ترانسفورماتور. |  | ۰۶۱۶۰۴ |
|  |  | ۴,۸۴۲,۰۰۰ | آزمایش | آزمون نقطه اشتعال روغن. |  | ۰۶۱۶۰۵ |
|  |  | ۳,۵۵۹,۰۰۰ | آزمایش | آزمون کشش سطحی روغن ترانسفورماتور. |  | ۰۶۱۶۰۶ |
|  |  | ۶,۷۳۳,۰۰۰ | آزمایش | آزمون تانژانت دلتا (ضریب توان) روغن ترانسفورماتور. |  | ۰۶۱۶۰۷ |
|  |  | ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ | آزمایش | آزمون فورال روغن ترانسفورماتور. |  | ۰۶۱۶۰۸ |
|  |  | ۳,۶۰۶,۰۰۰ | آزمایش | آزمون ویسکوزیته روغن ترانسفورماتور. |  | ۰۶۱۶۰۹ |
|  |  | ۲,۱۵۵,۰۰۰ | آزمایش | آزمون چگالی روغن. |  | ۰۶۱۶۱۰ |
|  |  | ۶۰۶,۰۰۰ | آزمایش | آزمون رنگ سنجی روغن. |  | ۰۶۱۶۱۱ |
|  |  | ۱۴,۷۴۴,۰۰۰ | ایستگاه | آزمون اندازه‌گیری ولتاژهای گامی و تماسی سیستم زمین. |  | ۰۶۱۷۰۱ |
|  |  | ۱۹,۸۲۹,۰۰۰ | مورد | تخلیه روغن توسط پمپ از تپ چنجر تا ۵۰۰ لیتر روغن |  | ۰۶۳۱۰۱ |
|  |  | ۹,۲۹۳,۰۰۰ | مورد | بازکردن کلیه اتصالات الکتریکی رله های مربوط به تپ چنجر وایزوله نمودن مدارات تریپ با سایر رله های حفاظتی داخل پست |  | ۰۶۳۱۰۳ |
|  |  | ۹,۲۹۳,۰۰۰ | مورد | بازکردن اتصالات و درب تپ چنجر |  | ۰۶۳۱۰۴ |
|  |  | ۱۱,۲۳۹,۰۰۰ | مورد | بیرون آوردن دایورتر سوئیچ وقراردادن آن برروی میز کار |  | ۰۶۳۱۰۵ |
|  |  | ۹,۲۹۳,۰۰۰ | مورد | شست و شوکامل محفظه روغن ومسیر کنسرواتور تا محفظه روغن |  | ۰۶۳۱۰۶ |
|  |  | ۱,۹۲۶,۰۰۰ | مورد | بازکردن رله جانسون |  | ۰۶۳۱۰۷ |
|  |  | ۲,۰۹۷,۰۰۰ | مورد | سرویس وشستشوی رله جانسون |  | ۰۶۳۱۰۸ |
|  |  | ۱۶,۲۶۶,۰۰۰ | مورد | بازکردن قطعات دایورتر جهت دسترسی به کلیه قسمتهای آن درحین عملیات شستشو |  | ۰۶۳۱۰۹ |
|  |  | ۱۳,۳۴۸,۰۰۰ | مورد | شستشوی کامل دایورترسوئیچ |  | ۰۶۳۱۱۰ |
|  |  | ۶,۵۸۳,۰۰۰ | مورد | بررسی کلیه کنتاکت های تپ چنجر و اندازه گیری خوردگی آنها |  | ۰۶۳۱۱۱ |
|  |  | ۶,۳۶۳,۰۰۰ | مورد | اندازه‌گیری مقدار مقاومت های گذرای تپ چنجر ومطابقت آن با مقدار اولیه وتعویض small part |  | ۰۶۳۱۱۲ |
|  |  | ۳,۱۴۲,۰۰۰ | مورد | بستن رله جانسون با واشرهای نو |  | ۰۶۳۱۱۳ |
|  |  | ۵,۲۳۸,۰۰۰ | مورد | بستن قطعات دایورتر بعد از اتمام عملیات شستشو وجا زدن آن |  | ۰۶۳۱۱۴ |
|  |  | ۵,۲۳۸,۰۰۰ | مورد | بستن اتصالات و درب تپ چنجر با واشرهای نو و بستن کلیه اتصالات الکتریکی رله های تپ چنجر |  | ۰۶۳۱۱۵ |
|  |  | ۵,۲۳۸,۰۰۰ | مورد | تزریق روغن تا ۵۰۰ لیتر به تپ چنجر وهواگیری رله جانسون |  | ۰۶۳۱۱۷ |
|  |  | ۵,۲۳۸,۰۰۰ | مورد | تست صحت عملکرد تعویض تپ چنجر به صورت دستی و اتوماتیک و بررسی و کنترل اینترلاک‌های مکانیکی والکتریکی تپ چنجر و بررسی نشان دهنده تپ و هماهنگی آن با نشان دهنده تپ بالای تپ چنجر و اتاق فرمان و بررسی و رفع نشتی روغن از قسمت‌های مختلف آن |  | ۰۶۳۱۱۸ |
|  |  | ۱,۳۰۹,۰۰۰ | دستگاه | سنکرون کردن تپ چنجر سه فاز تپ‌های رفت و برگشت |  | ۰۶۳۱۲۳ |
|  |  | ۱۶,۸۵۳,۰۰۰ | بی | شستشوی تجهیزات بی خط انتقال با آب در حالت بدون برق. |  | ۰۶۳۲۰۱ |
|  |  | ۱۱,۳۸۵,۰۰۰ | بی | شستشوی تجهیزات بی خط فوق توزیع با آب در حالت بدون برق. |  | ۰۶۳۲۰۲ |
|  |  | ۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | مجموعه | شستشوی ترانسفورماتور یا راکتور انتقال با آب در حالت بدون برق. |  | ۰۶۳۲۰۳ |
|  |  | ۷,۱۶۲,۰۰۰ | مجموعه | شستشوی ترانسفورماتور یا راکتور فوق توزیع با آب در حالت بدون برق. |  | ۰۶۳۲۰۴ |

# فصل هفتم. کشیک و فراخوان

مقدمه

1. با توجه به اهمیت استمرار برق‌رسانی و حفظ تجهیزات صنعت برق ضروری است گروه‌های تعمیرات به صورت شبانه‌روزی در کلیه ایام سال آماده خدمت‌رسانی و رفع مشکلات و حوادث پیش‌بینی نشده باشند. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به کشیک و فراخوان بخش خطوط، تجهیزات پست، حفاظت و DCS، مخابرات و دیسپاچینگ شبکه می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.

2. منظور از کشیک، استقرار گروه‌های تعمیرات به شرح نفرات مذکور در هر بخش (مطابق جدول بند 8) و دستگاه‌ها و خودروهای مورد نیاز آنها در محل‌های مورد نظر کارفرما مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان به صورت دوره‌ای و موردی می‌باشد.

3. منظور از فراخوان گروه‌های تعمیرات، آماده به کار بودن ایشان به شرح نفرات مذکور در هر بخش (مطابق جدول بند 10) و دستگاه‌ها و خودروهای مورد نیاز آن‌ها بر اساس اعلام نیاز و نظر کارفرما مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان به صورت دوره‌ای و موردی خارج از محیط کار می‌باشد.

4. در صورتی که فقط از خدمات استفاده از گروههای فراخوان جهت رفع خاموشیها و سایر مشکلات اضطراری شبکه استفاده گردد، هزینه مجزایی بجز ردیفهای گروه 2 بابت انجام خدمات مذکور جهت عادیسازی موقت شرایط، منظور نخواهد شد.

5. فعالیت‌هایی که انجام آن توسط گروه های کشیک و فراخوان مستلزم استفاده از ماشین آلات سنگین (بالابر، جرثقیل، کامیون و ...) می‌باشد جزو رفع عیوب و نواقص عادی و اضطراری شبکه محسوب نشده و بهای آن از ردیف های فصول تعمیرات، و یا ردیف‌های مرتبط در سایر فهارس بهای پایه منظور می‌گردد.

6. در مواردی که رفع نقص منجر به تعویض دستگاه های اصلی بخش حفاظت و کنترل و یا دیسپاچینگ و مخابرات می‌گردد (مانند تعویض انواع رله های اصلی و پشتیبان،  دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنتور، مودم و یا هرگونه تابلو و ...)  جزو رفع عیوب و نواقص عادی و اضطراری شبکه محسوب نشده و بهای آن از ردیف‌های فصول تعمیرات و یا ردیف‌های مرتبط در سایر فهارس بهای پایه منظور می‌گردد.

7. اقدامات ذیل علاوه بر استقرار گروه‌های کشیک در مناطق مورد نظر کارفرما از وظایف گروه های عملیاتی بوده و هزینه جداگانه جهت انجام آنها منظور نمی‌گردد:

- رفع خاموشی‌های خودکار شبکه و گزارش اقدامات صورت گرفته.

- رفع نواقص عادی و اضطراری که جزو اشکالات کلی و بهینه‌سازی نمی‌باشد و ارسال گزارش آن.

هزینه رفع نواقص تجهیزاتی که سرویس و نگهداری دوره ای آنها در برنامه pm پیش بینی نشده یا pm آن انجام نشود می‌بایست در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردد.

8. تعداد نفرات گروه‌های کشیک در ردیفهای این فصل به شرح زیر درنظر گرفته شده است. در صورت تغییر مفاد جدول ذیل بر اساس مفاد بند 9، جدول نهایی در اسناد ارجاع کار و پیمان منظور می‌گردد.

| افراد گروه | گروه کشیک پست | گروه کشیک حفاظت | گروه کشیک خط | گروه کشیک مخابرات و دیسپاچینگ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تعداد | تعداد | تعداد | تعداد |
| کارشناس فنی | 1 | 1 | - | 1 |
| تکنسین فنی ماهر | 1 | - | 1 | - |
| کارگر فنی ماهر | - | - | 1 | - |
| راننده و خودرو | 1 | 1 | 1 | 1 |

9 .افزایش بها به ازاء افزایش نفرات درگروه های کشیک نسبت به جدول مندرج در ردیف 8 به شرح زیر محاسبه و به ردیف های این فصل اعمال می‌گردد.

الف: به ازاء افزایش هر نفر کارشناس در بخش پست به میزان 43 درصد ، در بخش‌های خط و حفاظت به میزان 52 درصد، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان 34 درصد به ردیف کشیک مربوطه اضافه می‌گردد.

ب: به ازاء افزایش هر نفر تکنسین در بخش پست به میزان 22 درصد ، در بخش خط به میزان 27 درصد، در بخش حفاظت به میزان 21 درصد، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان 28 درصد به ردیف کشیک مربوطه اضافه می‌گردد.

ج: به ازاء افزایش هر نفر کارگر فنی ماهر در بخش‌های پست و دیسپاچنگ و مخابرات به میزان 17 درصد و در بخش خط به میزان 20 درصد و در بخش حفاظت به میزان 15 درصد به ردیف کشیک مربوطه اضافه می‌گردد.

د: به ازاء افزایش هر دستگاه خودرو گروه‌بر در بخش پست به میزان  18 درصد ، در بخش خط به میزان 35 درصد، در بخش حفاظت به میزان 18 درصد ، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان 23 درصد به ردیف کشیک مربوطه اضافه می‌گردد.

10. افراد گروه‌های فراخوان در هر بخش به شرح نفرات زیر می‌باشد. در صورت تغییر مفاد جدول ذیل بر اساس مفاد بند 11، جدول نهایی در اسناد ارجاع کار و پیمان منظور می‌گردد.

| افراد گروه | پست | حفاظت | خط | مخابرات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تعداد | تعداد | تعداد | تعداد |
| کارشناس فنی | 1 | 2 | 1 | 2 |
| تکنسین فنی ماهر | 2 | - | 1 | - |
| کارگر فنی ماهر | 1 | - | 2 | - |
| راننده و خودرو | 1 | 1 | 1 | 1 |

11 . افزایش بها به ازاء افزایش نفرات درگروه های فراخوان نسبت به جدول مندرج در ردیف 10 به شرح زیر محاسبه و به ردیف‌های فراخوان مربوطه اعمال می‌گردد.

الف: به ازاء افزایش هر نفر کارشناس در بخش پست به میزان 29 درصد ، در بخش خط به میزان 26 درصد، در بخش حفاظت به میزان 31 درصد ، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان 33 به ردیف فراخوان مربوطه اضافه می‌گردد.

ب: به ازاء افزایش هر نفر تکنسین در بخش پست به میزان 15 درصد ، در بخش خط به میزان 16 درصد، در بخش حفاظت به میزان 13 درصد ، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان 17 درصد به ردیف فراخوان مربوطه اضافه می‌گردد.

ج: به ازاء افزایش هر نفر کارگر فنی ماهر در بخش پست به میزان 17 درصد ، در بخش خط به میزان 20 درصد، در بخش حفاظت به میزان 12 درصد و در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان 13 درصد به ردیف فراخوان مربوطه اضافه می‌گردد.

د: به ازاء افزایش هر دستگاه خودروگروه‌بر در بخش پست به میزان 12 درصد ، در بخش خط به میزان 20 درصد، در بخش حفاظت به میزان 13 درصد ، در بخش مخابرات و دیسپاچینگ به میزان 17 درصد به ردیف فراخوان مربوطه اضافه می‌گردد.

12. در صورتی که افراد گروه‌های کشیک یا فراخوان کمتر از نفرات پیش‌بینی شده در جدول بند 8 یا 10 مورد نیاز باشد، در زمان تهیه اسناد ارجاع کار کاهش بها به ازاء کاهش هر یک از عوامل گروه ها به میزان مقادیر ذکر شده در بندهای 9 یا 11 در ردیف‌های مربوط به کشیک یا فراخون این فصل منظور می‌گردد.

13. دستگاه‌های مورد نیاز گروه‌های کشیک و فراخوان توسط کارفرما در اسناد ارجاع کار و پیمان اعلام می‌گردد.

14. کارفرما موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حداکثر 35 درصد مجموع برآورد فصول نگهداری (فصل یک تا شش) در تنظیم اسناد ارجاع کار در بخش کشیک و فراخوان منظور گردد.

15. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کشیک |
| 02 | فراخوان |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۴۷۵,۰۰۰ | ساعت | کشیک گروه تعمیرات پست به ازاء هر ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۳,۶۴۹,۰۰۰ | ساعت | کشیک گروه تعمیرات حفاظت و کنترل به ازاء هر ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۷۰۹,۰۰۰ | ساعت | کشیک گروه تعمیرات خطوط به ازاء هر ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۳,۶۴۹,۰۰۰ | ساعت | کشیک گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به ازاء هر ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۹۷۹,۰۰۰ | ساعت | فراخوان گروه تعمیرات پست به ازاء هر ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۹۴۲,۰۰۰ | ساعت | فراخوان گروه تعمیرات حفاظت و کنترل به ازاء هر ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۰۲۴,۰۰۰ | ساعت | فراخوان گروه تعمیرات خطوط به ازاء هر ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۱,۷۰۵,۰۰۰ | ساعت | فراخوان گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به ازاء هر ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۴ |

# فصل هشتم. بازدید پهپادی

مقدمه

1. بهای ردیف‌های این فصل بر اساس شرح خدمات ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.

2. منظور از دشت و تپه ماهور، مسیری مسطح و عاری از هرگونه موانع می‌باشد، به‌گونه‌ای که دسترسی به هادی‌ها و دکل‌های خط با خودرو امکان‌پذیر باشد.

3. منظور از مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی، حرکت بین دکلها توسط گروه بازدید کننده با خودرو به صورت مستقیم امکان‌پذیر نبوده و گروه با طی زمان بیشتر به صورت پیاده یا به راحتی از طریق مسیرهای فرعی امکان دسترسی به دکل و مسیر خط را فراهم میسازد.

4. منظور از مسیر صعبالعبور، باتلاقی یا شالیزار مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی دسترسی به آن بخش از مسیر یا دکل خط از طریق خودرو امکان‌پذیر نباشد و در این مسیرها حرکت گروه بین دکلها به سختی و صعوبت به صورت پیاده یا با استفاده از سایر وسایل حمل و نقل مانند قایق، خودرو برف‌پیما و ... صورت گیرد. همچنین با استفاده از مسیرهای فرعی امکان دسترسی گروه بازدید پهپادی به خط امکان پذیر میگردد.

5. بهای ردیف‌های این فصل برای انجام یک مرتبه بازدید لحاظ شده است.

6. بهای ردیف‌های بازدید پهپادی در این فصل جهت انواع دکل‌ها به صورت یکسان در نظر گرفته شده است و برای تغییر در نوع دکل هزینه مجزایی لحاظ نمی‌گردد.

7. بهای ردیف‌های بازدید پهپادی در این فصل جهت دکل‌های مشبک لحاظ شده است و برای سایر انواع دکل ازجمله تلسکوپی فلزی و بتنی 40 درصد کاهش‌بها و بتنی پایه H یا چوبی 50 درصد کاهش‌بها لحاظ می‌گردد.

8. بهای ردیف‌های بازدید پهپادی در این فصل برای خطوط تک‌سیمه (تک باندل) محاسبه شده است. در صورت بازدید پهپادی خطوط دو باندل، ضریب 1/1، سه باندل ضریب 18/1 و چهار باندل ضریب 24/1 در ردیف متناظر با خطوط تک‌سیمه (تک باندل) همان رده ولتاژی اعمال می‌گردد.

9. بهای بازدید حریم دکلهای فشار قوی خطوط در محاسبات بازدید پهپادی لحاظ گردیده است.

10. بهای استهلاک تجهیزات (شامل پهپاد، باطری، لوازم مربوطه، رایانه و ...) در محاسبات بازدید پهپادی لحاظ گردیده است.

11. ترکیب نفرات گروه بازدید پهپادی در ردیفهای این فصل به شرح نفرات مندرج در جدول زیر درنظر گرفته شده است. لازم به ذکر است بهای هزینه تحلیل تصاویر که توسط کارشناس تحلیل تصاویر (کارشناس فنی) انجام میگردد، در بهای ردیفها محاسبه گردیده است.

| ترکیب نفرات | تعداد نفرات |
| --- | --- |
| راهبر پهپاد (کارشناس فنی) | 1 |
| تکنسین پهپاد (تکنسین فنی ماهر) | 1 |
| راننده بهمراه خودرو دو دیفرانسیل گروه بر خط | 1 |

14. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | بازدید پهپادی خطوط فشار قوی 63 کیلوولت |
| 02 | بازدید پهپادی خطوط فشار قوی 132 کیلوولت |
| 03 | بازدید پهپادی خطوط فشار قوی 230 کیلوولت |
| 04 | بازدید پهپادی خطوط فشار قوی 400 کیلوولت |
| 05 | جوینت میانی و اسپیسر بین فازی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۶۰۷,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره |  | ۰۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۷۸۵,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره |  | ۰۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۰۶۲,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره |  | ۰۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو ‌مداره |  | ۰۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۲,۰۰۲,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو ‌مداره |  | ۰۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۲,۲۷۹,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو ‌مداره |  | ۰۸۰۱۰۶ |
|  |  | ۲,۳۰۳,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۱۰۷ |
|  |  | ۲,۴۸۱,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۱۰۸ |
|  |  | ۲,۷۵۹,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۶۳ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۱۰۹ |
|  |  | ۲,۱۰۸,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره |  | ۰۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۳۰۶,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره |  | ۰۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۶۰۳,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره |  | ۰۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۲,۴۵۶,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو ‌مداره |  | ۰۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو ‌مداره |  | ۰۸۰۲۰۵ |
|  |  | ۲,۹۴۷,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو ‌مداره |  | ۰۸۰۲۰۶ |
|  |  | ۳,۲۶۴,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۲۰۷ |
|  |  | ۳,۴۵۸,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۲۰۸ |
|  |  | ۳,۷۶۶,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۱۳۲ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۲۰۹ |
|  |  | ۲,۶۷۱,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره |  | ۰۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۸۸۱,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره |  | ۰۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۳,۱۹۴,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره |  | ۰۸۰۳۰۳ |
|  |  | ۳,۱۸۵,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو ‌مداره |  | ۰۸۰۳۰۴ |
|  |  | ۳,۳۳۴,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو ‌مداره |  | ۰۸۰۳۰۵ |
|  |  | ۳,۶۴۷,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو ‌مداره |  | ۰۸۰۳۰۶ |
|  |  | ۴,۴۰۲,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۳۰۷ |
|  |  | ۴,۶۱۲,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۳۰۸ |
|  |  | ۴,۹۲۵,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۲۳۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۳۰۹ |
|  |  | ۳,۳۹۸,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور تک‌مداره |  | ۰۸۰۴۰۱ |
|  |  | ۳,۶۱۹,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل تک‌مداره |  | ۰۸۰۴۰۲ |
|  |  | ۳,۹۴۴,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار تک‌مداره |  | ۰۸۰۴۰۳ |
|  |  | ۴,۱۶۲,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور دو ‌مداره |  | ۰۸۰۴۰۴ |
|  |  | ۴,۳۸۴,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل دو ‌مداره |  | ۰۸۰۴۰۵ |
|  |  | ۴,۷۰۹,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار دو ‌مداره |  | ۰۸۰۴۰۶ |
|  |  | ۶,۰۱۱,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت دشت و تپه ماهور چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۴۰۷ |
|  |  | ۶,۲۳۳,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر نیمه کوهستانی یا جنگل چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۴۰۸ |
|  |  | ۶,۵۵۸,۰۰۰ | برج | بازدید پهپادی خط ۴۰۰ کیلوولت در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار چهار ‌مداره |  | ۰۸۰۴۰۹ |
|  |  | ۲۳۵,۵۰۰ | عدد | بازدید پهبادی اتصالات میانی |  | ۰۸۰۵۰۱ |
|  |  | ۴۰۸,۰۰۰ | عدد | بازدید پهبادی اسپیسر بین فازی انتقال |  | ۰۸۰۵۰۲ |
|  |  | ۲۹۰,۵۰۰ | عدد | بازدید پهبادی اسپیسر بین فازی فوق توزیع |  | ۰۸۰۵۰۳ |

# فصل دهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط

مقدمه

1. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط انتقال و فوق توزیع می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.

2. سایر عملیات مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌های موضوع ردیف‌های این فصل از قبیل تامین مصالح، ساختمانی، سوراخکاری، جوشکاری و تراشکاری با استفاده از سایر فهارس‌بهای سازمان محاسبه و در اسناد ارجاع کار و پیمان منظور می‌گردد.

3.استفاده از ردیف‌های گروه 22 صرفا در مواردی میسر میباشد که هیچیک از دیگر ردیفهای مندرج در این فصل توسط گروه مذکور در انجام ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد. لازم بذکر است مبنای محاسبه ردیف‌های مذکور، مدت زمان حضور گروه در مسیر خط می‌باشد.

4. منظور از دشت و تپه ماهور، مسیری مسطح و عاری از هرگونه موانع می‌باشد، به‌گونه‌ای که دسترسی به هادی‌ها و دکل‌های خط با خودرو امکان‌پذیر باشد.

5. منظور از مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی، انتقال لوازم، تجهیزات و نفرات برای رسیدن به محل اجرای کار با خودرو یا پیاده به سختی انجام گردد، به گونه‌ای که با طی زمان بیشتری امکان دسترسی به محل کار را فراهم میسازد.

6. منظور از مسیر صعبالعبور، باتلاقی یا شالیزار مسیری است که به دلیل وجود عوارض طبیعی یا انسانی دسترسی به آن بخش از مسیر یا دکل خط از طریق خودرو امکان‌پذیر نباشد و در این مسیرها حرکت گروه جهت رسیدن به محل اجرای کار با صعوبت به صورت پیاده یا با استفاده از سایر وسایل حمل و نقل مانند قایق، خودرو برف‌پیما و ... صورت گیرد. همچنین در صورتی که دسترسی از طریق خودرو گروه بر با استفاده ازمسیرهای فرعی و دور زدن موانع به گونه‌ای انجام پذیرد که مدت زمان دسترسی به محل کار نسبت به شرایط عادی بیش از 50 درصد افزایش یابد، مسیر مربوطه صعب العبور تلقی می‌گردد.

7. بازدید تحویل و تحول و برقدار کردن خطوط انتقال و فوق توزیع جدیدالاحداث به صورت بازدید پیمایشی و پهپادی بر اساس ردیف‌های متناظر از فصل 2 و فصل 8 این فهرست‌بها محاسبه می‌گردد.

8. هزینه‌های تعمیرات مربوط به خطوطی که صعب العبور بوده و فاقد جاده دسترسی می‌باشند و نیاز است با استفاده از هلی‌کوپتر جهت ارسال نفرات و تجهیزات استفاده شود، در ردیفهای این فصل منظور نگردیده و در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار و پیمان به صورت مجزا منظور میگردد.

9. هرگونه عملیات حفاری و برداشت و ترمیم آسفالت در مورد تعمیرات خطوط زمینی (کابل) با استفاده از ردیف‌های سایر فهارس‌بها در اسناد ارجاع کار و پیمان درج گردیده و مبنای عمل میباشد.

10. اقدامات و آزمون‌هایی که در خصوص برقگیر خطوط انجام می‌گردد، براساس ردیف نصب یا برکناری و یا سرویس و (آچارکشی) یراق آلات سیم هادی همان رده ولتاژی محاسبه می‌گردد. لازم به توضیح است هنگام انجام عملیات ردیف فوق، در صورت وجود برقگیر و نیاز به تنظیم آن، بدون نیاز به هزینه اضافی انجام می‌گردد.

11. بهای ردیف‌های این فصل جهت خطوط تک‌سیمه (تک باندل) محاسبه شده است. در صورت انجام فعالیت‌های این فصل روی هادی‌های باندل برای دوباندل ضریب 1/1، سه باندل ضریب 18/1 و چهار باندل ضریب 24/1 در ردیف متناظر با خطوط تک‌سیمه(تک باندل) همان رده ولتاژی اعمال می‌گردد.

12. در مواردی که فعالیت‌های این فصل فقط برای مسیر دشت و تپه ماهور محاسبه شده، در صورت انجام آن فعالیت در سایر مسیرها ضریب 45/1 برای مسیر نیمه‌کوهستانی و همچنین ضریب 95/1 برای مسیر صعب العبور و باتلاقی در ردیف فهرست‌بهای متناظر با همان فعالیت و رده ولتاژی که در دشت و تپه ماهور محاسبه گردیده است اعمال می‌گردد. همچنین در ردیفهایی که نوع مسیر در آن مشخص نشده است ملاک محاسبه فعالیت در مسیر دشت و ماهور می‌باشد.

13. از نقطه نظر حفاری، زمین‌ها به 5 دسته تقسیم می‌گردند:

13-1. زمین‌های نرم بیلی: زمین هایی که با بیل برداشته می‌شوند .

13-2. زمین‌های کلنگی: زمین هایی که با کلنگ کنده می‌شوند .

13-3. زمین‌های دج: زمین هایی با خاک متراکم یا با مخلوط خاک و قلوه سنگ متراکم، که با کلنگ به سختی کنده می‌شوند و برای کندن آن‌ها قلم و چکش یا کمپرسور مورد نیاز باشد.

13-4. زمین‌های سنگی ضعیف یا نیمه سنگی: زمین هایی به صورت سنگ‌های لایه ای و یا سنگ شکاف دار و ضعیف که برای کندن آن‌ها قلم و چکش یا کمپرسور مورد نیاز باشد.

13-5. زمین‌های سنگی: زمین‌هایی که یکپارچه از سنگ بوده و برای برش در جان سنگ استفاده از کمپرسور و یا انفجار الزامی باشد، لذا زمین‌هایی که در آن‌ها قطعات معمولی سنگ و یا قلوه سنگ و یا سایر مواد سنگی موجود باشد سنگی تلقی نمی‌شوند.

14. در ردیف‌های مربوط به شستشوی زنجیره مقره‌ها که در پایین دکل انجام می‌گردد، لازم است مقره‌های معیوب نیز با مقره‌های جدید جایگزین گردد.

15. بهای ردیف‌های مربوط به عملیات تعویض و شستشوی زنجیره مقره ها در این فصل جهت خطوط با یک زنجیره مقره محاسبه شده است. در صورت انجام فعالیت‌های مذکور روی زنجیره مقره های دوبل ضریب 2/1، سه باندل ضریب 35/1 و چهار باندل ضریب 45/1 در ردیف متناظر همان رده ولتاژی اعمال می‌گردد.

16. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | تعمیرات خطوط 400 کیلوولت |
| 02 | تعمیرات خطوط 230 کیلوولت |
| 03 | تعمیرات خطوط 132 کیلوولت |
| 04 | تعمیرات خطوط 63 کیلوولت |
| 05 | نصب تابلو شماره، خطر و هوائی |
| 06 | نصب خار ضد صعود، ضد پرنده و خار پیچ پله |
| 07 | اصلاح سیم مهار |
| 10 | نصب وزنه روی فاز |
| 11 | تعمیرات فیبر نوری |
| 12 | تنظیمات و تعمیرات سیم گارد |
| 13 | تعمیرات و اصلاح سیستم ارت دکل |
| 14 | تعمیرات و اصلاح فوندانسیون و بتن دکل |
| 15 | پی‌سازی و دیوار چینی محافظ دکل |
| 16 | شاخهزنی درختان |
| 18 | آزمون‌های‌ ویژه کابل و فعالیت‌های موردی خطوط فشار قوی کابلی |
| 19 | روغن کابل |
| 20 | تعمیرات کابل و تجهیزات مرتبط با آن |
| 21 | برکناری یا نصب کابل و تجهیزات مرتبط با آن |
| 22 | اعزام گروه |
| 23 | کسری بندی |
| 24 | جوشکاری |
| 25 | گوی هشدار |
| 26 | برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۵,۸۴۷,۰۰۰ | زنجیره | تعویض مقره کششی سرد ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره. |  | ۱۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۲,۵۹۵,۰۰۰ | زنجیره | تعویض مقره آویزی سرد ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره. |  | ۱۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۳,۲۱۷,۰۰۰ | عدد | تنظیم یا نصب یا تعویض اسپیسر بین‌فازی ۴۰۰ کیلوولت (به صورت کامل) در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۳۸,۰۶۱,۰۰۰ | زنجیره | دوبله نمودن مقره کششی سرد ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۷,۰۵۸,۰۰۰ | زنجیره | دوبله نمودن مقره آویزی سرد ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۱۰۵ |
|  |  | ۵,۳۰۹,۰۰۰ | زنجیره | شستشوی زنجیره مقره با نازل ۴۰۰ کیلوولت به صورت بی برق. |  | ۱۰۰۱۰۶ |
|  |  | ۵,۸۵۸,۰۰۰ | مورد | سرویس (آچارکشی یا نصب و یا تعویض) اسپیسر باندل خطوط انتقال |  | ۱۰۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۲۵,۶۹۳,۰۰۰ | مورد | تعویض هادی یک‌فاز در یک اسپن در خط ۴۰۰ کیلوولت تک‌باندل در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۱۱۱ |
|  |  | ۶۵,۰۵۱,۰۰۰ | مورد | تنظیم نمودن فلش هادی تک‌فاز در خط ۴۰۰ کیلوولت به ازای یک اسپن در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۲۵,۶۹۳,۰۰۰ | مورد | تعویض یک اسپن سیم گارد در خط ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور به ازای هر رشته سیم. |  | ۱۰۰۱۱۷ |
|  |  | ۲۱,۹۳۸,۰۰۰ | عدد | باز کردن یا بستن و یا تعویض جمپر برای خط ۴۰۰ کیلوولت تک باندل برای هر ‌فاز در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۱۲۰ |
|  |  | ۷,۷۴۳,۰۰۰ | عدد | باز یابستن و یا تعویض جمپر گارد یا ارتینگ باند برای ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت دردشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۱۲۱ |
|  |  | ۳۲,۲۶۲,۰۰۰ | مورد | دوختن هر سه فازخطوط ۴۰۰کیلوولت تک باندل به یکدیگر(کوپل کردن یا T-OFF). |  | ۱۰۰۱۲۳ |
|  |  | ۶,۷۷۵,۰۰۰ | مورد | نصب یا تعویض کلمپ آویزی یا آرمورراد مربوطه در خطوط ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۱۰۰۱۲۴ |
|  |  | ۳,۱۵۵,۰۰۰ | زنجیره | شستشوی زنجیر مقره ۴۰۰ کیلوولت با استفاده از آب و پارچه به صورت دستی روی برج |  | ۱۰۰۱۲۸ |
|  |  | ۷۳,۴۲۸,۰۰۰ | مورد | اجرای پرس میانی یا انتهایی در خطوط ۴۰۰کیلوولت |  | ۱۰۰۱۲۹ |
|  |  | ۱۰,۵۴۴,۰۰۰ | برج | نصب یابرکناری و یا سرویس (آچارکشی) یراق‌آلات و اتصالات سیم هادی یا سیم محافظ خطوط۴۰۰کیلوولت |  | ۱۰۰۱۳۰ |
|  |  | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | زنجیره | باز کردن زنجیر مقره کششی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره‌هاو نصب مجدد در خطوط ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۰۱۳۱ |
|  |  | ۱۴,۵۳۲,۰۰۰ | زنجیره | باز کردن زنجیر مقره آویزی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره‌هاو نصب مجدد در خطوط ۴۰۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۰۱۳۲ |
|  |  | ۲۶,۸۵۱,۰۰۰ | مورد | ترمیم هر سیم هادی فاز در طول اسپن با استفاده از غلاف تعمیری یا آرمورراد در خطوط ۴۰۰ کیلوولت |  | ۱۰۰۱۳۳ |
|  |  | ۱۲,۹۲۲,۰۰۰ | زنجیره | تعویض مقره کششی سرد ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره. |  | ۱۰۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ | زنجیره | تعویض مقره آویزی سرد ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره. |  | ۱۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۲,۶۳۱,۰۰۰ | عدد | تنظیم یا نصب یا تعویض مقره اسپیسر بین‌فازی ۲۳۰ کیلوولت (به صورت کامل) در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۶,۰۹۰,۰۰۰ | عدد | دوبله نمودن مقره کششی سرد ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۲۰۴ |
|  |  | ۴,۰۴۴,۰۰۰ | زنجیره | شستشوی زنجیره مقره با نازل ۲۳۰ کیلوولت به صورت بی برق. |  | ۱۰۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۹,۶۳۸,۰۰۰ | زنجیره | دوبله نمودن مقره آویزی ۲۳۰ کیلولت به ازاء هر زنجیره در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۶۲,۶۷۱,۰۰۰ | مورد | تعویض هادی یک‌فاز در یک اسپن در خط ۲۳۰ کیلوولت تک‌باندل در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۲۱۰ |
|  |  | ۵۹,۵۱۵,۰۰۰ | مورد | تنظیم نمودن فلش هادی تک‌فاز در خط ۲۳۰ کیلوولت به ازای یک اسپن. |  | ۱۰۰۲۱۳ |
|  |  | ۱۶۲,۶۷۱,۰۰۰ | مورد | تعویض یک اسپن سیم گارد به صورت موردی در خط ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور به ازای هر شته سیم. |  | ۱۰۰۲۱۶ |
|  |  | ۲۰,۶۴۸,۰۰۰ | مورد | باز یابستن و یاتعویض جمپر فاز برای خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک باندل، تک‌فازدر دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۲۱۹ |
|  |  |  | عدد | باز کردن زنجیر مقره و شستشوی دستی کلیه مقره‌ها و نصب مجدد در خطوط ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۲۲۲ |
|  |  | ۲۵,۸۱۰,۰۰۰ | مورد | دوختن هر سه فازخطوط ۲۳۰کیلوولت تک باندل به یکدیگر(کوپل کردن یا T-OFF) |  | ۱۰۰۲۲۳ |
|  |  | ۵,۱۶۲,۰۰۰ | مورد | نصب یا تعویض کلمپ آویزی یا آرموراد مربوطه در خطوط ۲۳۰ کیلوولت |  | ۱۰۰۲۲۴ |
|  |  | ۱,۵۷۷,۰۰۰ | زنجیره | شستشوی زنجیر مقره ۲۳۰ کیلوولت با استفاده از آب و پارچه به صورت دستی روی برج |  | ۱۰۰۲۲۵ |
|  |  | ۵۲,۴۸۲,۰۰۰ | مورد | اجرای پرس میانی یا انتهایی در خطوط ۲۳۰ کیلوولت |  | ۱۰۰۲۲۶ |
|  |  | ۹,۵۴۵,۰۰۰ | برج | نصب یابرکناری و یا سرویس (آچارکشی) یراق‌آلات و اتصالات سیم هادی فاز یا سیم محافظ خطوط۲۳۰ کیلوولت |  | ۱۰۰۲۲۷ |
|  |  | ۱۴,۸۳۴,۰۰۰ | زنجیره | باز کردن زنجیر مقره کششی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره‌هاو نصب مجدد در خطوط ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۰۲۲۸ |
|  |  | ۱۱,۸۶۷,۰۰۰ | زنجیره | باز کردن زنجیر مقره آویزی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره‌هاو نصب مجدد در خطوط ۲۳۰ کیلوولت در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۰۲۲۹ |
|  |  | ۲۳,۷۱۴,۰۰۰ | مورد | ترمیم هر سیم هادی فاز در طول اسپن با استفاده از غلاف تعمیری یا آرمورراد در خطوط ۲۳۰ کیلوولت |  | ۱۰۰۲۳۰ |
|  |  | ۹,۰۶۵,۰۰۰ | زنجیره | تعویض مقره کششی سرد ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره. |  | ۱۰۰۳۰۱ |
|  |  | ۷,۲۵۲,۰۰۰ | زنجیره | تعویض مقره آویزی سرد ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره. |  | ۱۰۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۰,۹۵۷,۰۰۰ | مورد | تنظیم یا نصب یا تعویض مقره اسپیسر بین فازی ۱۳۲ کیلوولت (به صورت کامل) در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۸,۶۶۲,۰۰۰ | مورد | دوبله نمودن مقره کششی سرد ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۴,۱۵۳,۰۰۰ | مورد | دوبله نمودن مقره آویزی سرد ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۳۰۵ |
|  |  | ۳,۱۵۴,۰۰۰ | زنجیره | شستشوی زنجیره مقره با نازل ۱۳۲ کیلوولت به صورت بی برق. |  | ۱۰۰۳۰۶ |
|  |  | ۷۳,۷۴۴,۰۰۰ | مورد | تعویض هادی یک‌فاز به ازای یک اسپن در خط ۱۳۲ کیلوولت تک‌باندل در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۳۱۱ |
|  |  | ۳۷,۴۵۵,۰۰۰ | مورد | تنظیم نمودن فلش هادی تک‌فاز در خط ۱۳۲ کیلوولت به ازای یک اسپن |  | ۱۰۰۳۱۲ |
|  |  | ۷۳,۷۴۴,۰۰۰ | مورد | تعویض سیم گارد در خط ۱۳۲ کیلوولت در دشت در یک اسپن در دشت و تپه ماهور به ازای هر رشته سیم. |  | ۱۰۰۳۱۴ |
|  |  | ۱۴,۱۹۵,۰۰۰ | عدد | بازیابستن و یا تعویض جمپر برای ۱۳۲ کیلوولت تک‌فازدر دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۳۱۷ |
|  |  | ۵,۴۸۴,۰۰۰ | عدد | باز یا بستن و یا تعویض جمپر گارد یا ارتینگ باند برای ولتاژ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۳۱۸ |
|  |  | ۴,۳۷۸,۰۰۰ | عدد | نصب یا تعویض کلمپ آویزی یا آرمورراد مربوطه در خطوط ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۱۰۰۳۲۰ |
|  |  | ۱,۵۷۷,۰۰۰ | زنجیره | شستشوی زنجیر مقره ۱۳۲ کیلوولت با استفاده از آب و پارچه به صورت دستی روی برج |  | ۱۰۰۳۲۲ |
|  |  | ۳۴,۱۳۵,۰۰۰ | مورد | اجرای پرس میانی یا انتهایی در خطوط ۱۳۲ کیلوولت |  | ۱۰۰۳۲۳ |
|  |  | ۷,۴۵۳,۰۰۰ | برج | نصب یا برکناری و یا سرویس (آچارکشی) یراق‌آلات و اتصالات سیم هادی فاز یا سیم محافظ خطوط ۱۳۲ کیلوولت |  | ۱۰۰۳۲۴ |
|  |  | ۱۰,۴۱۶,۰۰۰ | زنجیره | باز کردن زنجیر مقره کششی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره‌ها و نصب مجدد در خطوط ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۰۳۲۵ |
|  |  | ۸,۳۷۲,۰۰۰ | زنجیره | باز کردن زنجیر مقره آویزی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره‌ها و نصب مجدد در خطوط ۱۳۲ کیلوولت در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۰۳۲۶ |
|  |  | ۲۲,۵۸۳,۰۰۰ | مورد | دوختن هر سه فاز خطوط ۱۳۲ کیلوولت تک باندل به یکدیگر (کوپل کردن یا T-OFF) |  | ۱۰۰۳۲۷ |
|  |  | ۶,۴۵۲,۰۰۰ | مورد | سرویس (آچارکشی یا نصب و یا تعویض) اسپیسر باندل خطوط فوق توزیع |  | ۱۰۰۳۲۸ |
|  |  | ۱۹,۳۳۲,۰۰۰ | مورد | ترمیم هر سیم هادی فاز در طول اسپن با استفاده از غلاف تعمیری یا آرمورراد در خطوط ۱۳۲ کیلوولت |  | ۱۰۰۳۲۹ |
|  |  | ۶,۳۲۶,۰۰۰ | زنجیره | تعویض مقره کششی سرد ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره. |  | ۱۰۰۴۰۱ |
|  |  |  | زنجیره | تعویض مقره کششی گرم ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره. |  | ۱۰۰۴۰۲ |
|  |  | ۵,۴۰۹,۰۰۰ | زنجیره | تعویض مقره آویزی سرد ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره. |  | ۱۰۰۴۰۳ |
|  |  |  | زنجیره | تعویض مقره آویزی گرم ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور از یک تا همه مقره‌ها در هر زنجیره. |  | ۱۰۰۴۰۴ |
|  |  | ۹,۸۳۵,۰۰۰ | مورد | تنظیم یا نصب یا تعویض مقره اسپیسر بین فازی ۶۳ کیلوولت (به صورت کامل) در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۳,۸۵۷,۰۰۰ | زنجیره | دوبله نمودن مقره کششی سرد ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۴۰۶ |
|  |  |  | زنجیره | دوبله نمودن مقره کششی گرم ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۴۰۷ |
|  |  | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | زنجیره | دوبله نمودن مقره آویزی سرد ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۴۰۸ |
|  |  |  | زنجیره | دوبله نمودن مقره آویزی گرم ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۴۰۹ |
|  |  | ۲,۳۰۸,۰۰۰ | زنجیره | شستشوی زنجیره مقره با نازل ۶۳ کیلوولت به صورت بی برق. |  | ۱۰۰۴۱۰ |
|  |  | ۵۲,۳۰۵,۰۰۰ | مورد | تعویض هادی یک فاز به ازای یک اسپن در خط ۶۳ کیلوولت تک‌باندل در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۴۱۵ |
|  |  | ۴۳,۹۳۱,۰۰۰ | مورد | اندازه‌گیری کلیرنس خط برای خطوط انتقال و فوق توزیع تا سه نقطه در یک روز در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۴۱۷ |
|  |  | ۳۱,۱۴۱,۰۰۰ | مورد | تنظیم نمودن فلش هادی یک فاز در خط ۶۳ کیلوولت به ازای یک اسپن. |  | ۱۰۰۴۱۸ |
|  |  | ۵۱,۵۹۴,۰۰۰ | مورد | تعویض سیم گارد به صورت موردی در خط ۶۳ در یک اسپن در دشت و تپه ماهور به ازای هر رشته سیم. |  | ۱۰۰۴۲۱ |
|  |  | ۳۷,۶۹۶,۰۰۰ | مورد | اجرای پرس میانی یا انتهایی در خطوط ۶۳ کیلوولت |  | ۱۰۰۴۲۲ |
|  |  | ۶,۱۰۴,۰۰۰ | برج | نصب یابرکناری و یا سرویس (آچارکشی) یراق‌آلات و اتصالات سیم هادی فاز یا سیم محافظ خطوط۶۳ کیلوولت |  | ۱۰۰۴۲۳ |
|  |  | ۱۲,۹۰۵,۰۰۰ | عدد | باز یا بستن و یا تعویض جمپر برای ۶۳ کیلوولت یک‌فاز در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۴۲۵ |
|  |  | ۵,۱۶۲,۰۰۰ | عدد | باز یابستن و یا تعویض جمپر گارد یا ارتینگ باند برای ولتاژ ۶۳ کیلوولت در دشت وتپه ماهور. |  | ۱۰۰۴۲۶ |
|  |  | ۱,۰۲۷,۰۰۰ | زنجیره | شستشوی زنجیر مقره ۶۳ کیلوولت با استفاده از آب و پارچه به صورت دستی روی برج |  | ۱۰۰۴۲۸ |
|  |  | ۷,۲۷۰,۰۰۰ | زنجیره | باز کردن زنجیر مقره کششی سردو شستشوی دستی کلیه مقره‌هاو نصب مجدد در خطوط ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۰۴۲۹ |
|  |  | ۶,۲۷۴,۰۰۰ | زنجیره | باز کردن زنجیر مقره آویزی سرد و شستشوی دستی کلیه مقره‌هاو نصب مجدد در خطوط ۶۳ کیلوولت در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۰۴۳۰ |
|  |  | ۳,۹۳۶,۰۰۰ | عدد | نصب یا تعویض کلمپ آویزی یا آرمورراد مربوطه در خطوط ۶۳ کیلوولت |  | ۱۰۰۴۳۱ |
|  |  | ۱۹,۳۵۷,۰۰۰ | مورد | دوختن هر سه فازخطوط ۶۳کیلوولت تک باندل به یکدیگر(کوپل کردن یا T-OFF) |  | ۱۰۰۴۳۲ |
|  |  | ۱۷,۱۸۴,۰۰۰ | مورد | ترمیم هر سیم هادی فاز در طول اسپن با استفاده از غلاف تعمیری یا آرمورراد در خطوط ۶۳ کیلوولت |  | ۱۰۰۴۳۳ |
|  |  | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | عدد | نصب یا تعویض یا اصلاح تابلو شماره و خطر دکل در ارتفاع مورد نظر در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۵۰۱ |
|  |  | ۷,۰۴۴,۰۰۰ | عدد | نصب یا تعویض یا اصلاح تابلو هوایی دکل در ارتفاع مورد نظر در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۵۰۲ |
|  |  | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | پایه | نصب یا برکناری یا تعویض خار ضد صعود دکل در دشت به ازاء هر لگ در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۰۶۰۱ |
|  |  | ۵۴۵,۵۰۰ | عدد | نصب یا تعویض پیچ پله بر روی دکل در دشت و تپه ماهور به همراه جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه سرد. |  | ۱۰۰۶۰۲ |
|  |  | ۳,۸۱۷,۰۰۰ | زنجیره | نصب خار ضد‌پرنده دکل در دشت و تپه ماهور برای هر زنجیره مقره. |  | ۱۰۰۶۰۳ |
|  |  | ۸,۴۵۳,۰۰۰ | برج | کسری بندی پیچ و مهره به همراه جوشکاری و رنگ آمیزی آن به ازای هر دکل در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۰۶۰۴ |
|  |  | ۵۳,۹۵۸,۰۰۰ | برج | نصب یا اصلاح یا تعویض سیم مهار دکل‌های مهاری و پایه H چوبی، سیمانی و توربولت‌های ضربدری به ازای هر پایه. |  | ۱۰۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۲,۷۷۶,۰۰۰ | مورد | نصب وزنه بر روی هر زنجیره مقره در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۱۰۰۱ |
|  |  | ۹,۷۴۳,۰۰۰ | مورد | تقویت الکتریکی اتصالات میانی و انتهایی خطوط به ازای تمامی سطوح ولتاژی (بای پس) در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۱۰۰۲ |
|  |  | ۳۸,۶۲۷,۰۰۰ | مورد | نصب یا باز کردن و یا تعویض دمپر سیم فاز یا گارد برای تمامی سطوح ولتاژی در دشت و تپه ماهور به ازای تا سه مورد |  | ۱۰۱۰۰۳ |
|  |  | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ | مورد | رفع انحراف زنجیره مقره در راستای خط (آفست گیری) با برگرداندن سیم به محل قبل برای هر فاز در تمامی سطوح ولتاژی. |  | ۱۰۱۰۰۴ |
|  |  | ۱۳۱,۹۸۱,۰۰۰ | مورد | رفع قطع‌شدگی فیبر نوری (فیوژن) همراه با آزمون OTDR در سیم گارد. |  | ۱۰۱۱۰۱ |
|  |  | ۵۹,۵۱۵,۰۰۰ | رشته | تنظیم نمودن فلش سیم گارد روی یک کلمپ آویز در یک اسپن. |  | ۱۰۱۲۰۱ |
|  |  | ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ | عدد | اجرای پرس میانی یا انتهایی سیم گارد در دشت و تپه ماهور. |  | ۱۰۱۲۰۲ |
|  |  | ۵,۵۴۹,۰۰۰ | عدد | تعویض کلمپ عبوری در سیم گارد یا فیبر نوری |  | ۱۰۱۲۰۳ |
|  |  | ۶,۴۵۲,۰۰۰ | متر | اصلاح سیستم اتصال زمین خاکی برج (شامل حفر کانال، خواباندن سیم و کوبیدن میله و اتصالات آن به پایه‌ی برج) در بستر زمین بیلی و کلنگی برای هر دکل. |  | ۱۰۱۳۰۱ |
|  |  | ۹,۶۷۸,۰۰۰ | متر | اصلاح سیستم اتصال زمین برج (شامل حفر کانال، خواباندن سیم و کوبیدن میله و اتصالات آن به پایه‌ی برج) در بستر زمین دج برای هر دکل. |  | ۱۰۱۳۰۲ |
|  |  | ۱۴,۷۰۸,۰۰۰ | متر | اصلاح سیستم اتصال زمین برج (شامل حفر کانال، خواباندن سیم و کوبیدن میله و اتصالات آن به پایه‌ی برج) در بستر زمین سنگی ضعیف، نیمه سنگی یا سنگی برای هر دکل. |  | ۱۰۱۳۰۴ |
|  |  | ۱۹,۱۶۴,۰۰۰ | برج | عایق‌کاری فونداسیون دکل‌های انتقال و فوق توزیع برحسب دکل. |  | ۱۰۱۴۰۳ |
|  |  | ۷,۴۳۳,۰۰۰ | اصله | شاخه‌زنی درختان زیر خط فشار قوی با استفاده از بالابر در مسیرهای با پوشش گیاهی متوسط |  | ۱۰۱۶۰۱ |
|  |  | ۴۲۶,۵۰۰ | اصله | درخت زنی (درخت های با قطر تقریبی بیشتر از ۲۰ سانتیمتر) در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی |  | ۱۰۱۶۰۲ |
|  |  | ۱۴۲,۰۰۰ | اصله | درخت زنی (درخت های با قطر تقریبی کمتر از ۲۰ سانتیمتر) در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی |  | ۱۰۱۶۰۳ |
|  |  | ۱,۲۷۹,۰۰۰ | اصله | درخت زنی در سایر مسیرها |  | ۱۰۱۶۰۴ |
|  |  | ۱۸,۷۲۷,۰۰۰ | مورد | درخت زنی خطوط ۴۰۰ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۰۵ |
|  |  | ۱۷,۰۶۴,۰۰۰ | مورد | درخت زنی خطوط ۲۳۰ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۰۶ |
|  |  | ۱۴,۲۲۰,۰۰۰ | مورد | درخت زنی خطوط ۱۳۲ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۰۷ |
|  |  | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ | مورد | درخت زنی خطوط ۶۳ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۰۸ |
|  |  | ۱۴,۲۲۰,۰۰۰ | مورد | درخت زنی خطوط ۴۰۰ کیلوولت در سایر مسیرها در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۰۹ |
|  |  | ۱۲,۷۹۸,۰۰۰ | مورد | درخت زنی خطوط ۲۳۰ کیلوولت در سایر مسیرها در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۱۰ |
|  |  | ۱۰,۹۰۲,۰۰۰ | مورد | درخت زنی خطوط ۱۳۲ کیلوولت در سایر مسیرها در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۱۱ |
|  |  | ۹,۹۵۴,۰۰۰ | مورد | درخت زنی خطوط ۶۳ کیلوولت در سایر مسیرها در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۱۲ |
|  |  | ۲۱,۸۰۵,۰۰۰ | مورد | پاک تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط خطوط ۴۰۰ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۱۳ |
|  |  | ۱۹,۴۳۵,۰۰۰ | مورد | پاک تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط خطوط ۲۳۰ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۱۴ |
|  |  | ۱۶,۳۵۳,۰۰۰ | مورد | پاک تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط خطوط ۱۳۲ کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۱۵ |
|  |  | ۱۳,۷۴۶,۰۰۰ | مورد | پاک تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط خطوط ۶۳ کیلوولت در مسیر های پر پوشش یا جنگلی در یک اسپن |  | ۱۰۱۶۱۶ |
|  |  | ۳,۰۲۲,۰۰۰ | برج | پاکسازی یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر برج خطوط ۴۰۰ تا فاصله دومتربیشتر از فوندانسیون برج در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی |  | ۱۰۱۶۱۷ |
|  |  | ۲,۷۵۲,۰۰۰ | برج | پاکسازی یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر برج خطوط ۲۳۰ تا فاصله دومتربیشتر از فوندانسیون برج در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی |  | ۱۰۱۶۱۸ |
|  |  | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | برج | پاکسازی یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر برج خطوط ۱۳۲ تا فاصله دومتربیشتر از فوندانسیون برج در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی |  | ۱۰۱۶۱۹ |
|  |  | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | برج | پاکسازی یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر برج خطوط ۶۳ تا فاصله دومتربیشتر از فوندانسیون برج در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی |  | ۱۰۱۶۲۰ |
|  |  | ۳,۹۴۵,۰۰۰ | اصله | شاخه‌زنی درختان زیر خط فشار قوی بدون بالابر در مسیرهای با پوشش گیاهی متوسط |  | ۱۰۱۶۲۱ |
|  |  | ۹,۲۹۴,۰۰۰ | مورد | بازدیدهای موردی و اضطراری از مسیر کابل‌های فشارقوی و حفاری شرکت‌های مختلف. |  | ۱۰۱۸۰۱ |
|  |  | ۳۷,۱۷۹,۰۰۰ | روز | نظارت بر حفاری در مسیر کابل‌های فشار قوی سایر شرکت‌ها. |  | ۱۰۱۸۰۲ |
|  |  | ۱۸,۵۸۹,۰۰۰ | مورد | انجام مکاتبات پیگیری‌ها و اخذ مجوزات و هماهنگی با ادارات و سازمان‌های شهری (اخذ مجوز حفاری، پلان ایمنی و ...). |  | ۱۰۱۸۰۴ |
|  |  | ۴۲,۸۴۰,۰۰۰ | کیلومتر | بازدید جهت تحویل موقت یا دائم خطوط جدید الاحداث کابلی فشار قوی به ازاء یک کیلو متر مدار. |  | ۱۰۱۸۰۶ |
|  |  | ۵۲,۰۳۲,۰۰۰ | مدار | آزمون HV کابل فوق توزیع. |  | ۱۰۱۸۰۸ |
|  |  | ۶۱,۴۶۷,۰۰۰ | مدار | آزمون HV کابل ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۱۸۰۹ |
|  |  | ۴۱,۳۸۶,۰۰۰ | مدار | آزمون HV کابل فشار متوسط. |  | ۱۰۱۸۱۰ |
|  |  | ۴۵,۸۰۱,۰۰۰ | مدار | آزمون پیوستگی کابل فوق توزیع یا انتقال. |  | ۱۰۱۸۱۱ |
|  |  | ۳۴,۳۶۱,۰۰۰ | مدار | آزمون پیوستگی کابل فشار متوسط. |  | ۱۰۱۸۱۲ |
|  |  | ۳۵,۱۶۱,۰۰۰ | مورد | آزمون مقاومت عایقی(مگر) کابل فشار قوی. |  | ۱۰۱۸۱۳ |
|  |  | ۳۴,۴۴۵,۰۰۰ | مدار | آزمون مقاومت DC کابل فشار قوی. |  | ۱۰۱۸۱۴ |
|  |  | ۹,۲۹۴,۰۰۰ | مورد | آزمون اندازه‌گیری جریان شیلد کابل فشار قوی. |  | ۱۰۱۸۱۵ |
|  |  | ۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | مورد | آزمون اندازه‌گیری مقاومت زمین در محل لینک باکس یا مفصل کابل فشار قوی. |  | ۱۰۱۸۱۶ |
|  |  | ۱۰,۴۸۸,۰۰۰ | مورد | آزمون تست جریان نشتی کابل فشارقوی SVL. |  | ۱۰۱۸۱۷ |
|  |  | ۶۰,۷۵۵,۰۰۰ | نقطه | عملیات نشت یابی کابل‌های روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۱۹۰۱ |
|  |  | ۴۰,۶۲۰,۰۰۰ | مدار | تعیین مسیر کابل فشار متوسط و فشار قوی به ازاء هر سکشن. |  | ۱۰۱۹۰۶ |
|  |  | ۴۶,۱۵۵,۰۰۰ | مدار | تعیین فازهای کابل فوق توزیع و انتقال. |  | ۱۰۱۹۰۷ |
|  |  | ۳۹,۵۶۲,۰۰۰ | مدار | تعیین فازهای کابل فشار متوسط. |  | ۱۰۱۹۰۸ |
|  |  | ۳۶,۹۲۴,۰۰۰ | مدار | تعیین شماره کابل فشار قوی در مسیر حفاری. |  | ۱۰۱۹۱۰ |
|  |  | ۱۰,۲۲۴,۰۰۰ | مدار | نمونه گیری روغن کابل فشار قوی و ارسال به آزمایشگاه. |  | ۱۰۱۹۱۲ |
|  |  | ۱۵۸,۲۴۸,۰۰۰ | مدار | تعمیرمفصل روغنی ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۰۰۱ |
|  |  | ۱۰۶,۸۲۱,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر مفصل خشک ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۰۰۲ |
|  |  | ۸۹,۹۵۵,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر مفصل روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۰۳ |
|  |  | ۵۷,۳۶۵,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر مفصل خشک فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۰۴ |
|  |  | ۱۵۸,۲۴۸,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر سرکابل روغنی ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۰۰۵ |
|  |  | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر سرکابل خشک ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۰۰۶ |
|  |  | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر سرکابل روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۰۷ |
|  |  | ۷۵,۹۰۹,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر سرکابل خشک فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۰۸ |
|  |  | ۱۴,۹۹۲,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر سرکابل خشک فشار متوسط. |  | ۱۰۲۰۰۹ |
|  |  | ۱۷۹,۹۱۰,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر هر استاپ باکس روغنی ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۰۱۰ |
|  |  | ۱۰۴,۳۶۹,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر هر استاپ باکس روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۱۱ |
|  |  | ۵۹,۹۷۰,۰۰۰ | مورد | ترمیم کابل ۲۳۰ کیلوولت بدون نیاز به اجرای مفصل . |  | ۱۰۲۰۱۳ |
|  |  | ۵۲,۷۴۹,۰۰۰ | مورد | ترمیم کابل روغنی (بدون نیاز به مفصل) فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۱۴ |
|  |  | ۲۵,۱۷۹,۰۰۰ | مورد | ترمیم کابل خشک (بدون نیاز به مفصل) فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۱۵ |
|  |  | ۱۱,۰۹۹,۰۰۰ | مورد | ترمیم کابل خشک فشار متوسط. |  | ۱۰۲۰۱۶ |
|  |  | ۵۸,۴۱۰,۰۰۰ | مورد | سیرکولا سیون کابل روغنی فوق توزیع به ازاء هر بشکه روغن. |  | ۱۰۲۰۱۷ |
|  |  | ۶۱,۲۲۵,۰۰۰ | مورد | فریز نمودن کابل روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۱۸ |
|  |  | ۴۴,۳۹۹,۰۰۰ | ست | عملیات هواگیری سرکابل روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۱۹ |
|  |  | ۲۴,۹۷۴,۰۰۰ | مورد | هواگیری تانک‌های فشار روغن فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۲۰ |
|  |  | ۱۴۵,۵۵۴,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر سرکابل GIS . |  | ۱۰۲۰۲۱ |
|  |  | ۲۱۹,۲۸۲,۰۰۰ | دستگاه | تعمیر سرکابل GIS۲۳۰کیلوولت. |  | ۱۰۲۰۲۲ |
|  |  | ۸۸,۰۸۵,۰۰۰ | دستگاه | هواگیری مفصل روغنی ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۰۲۴ |
|  |  | ۷۰,۴۶۸,۰۰۰ | دستگاه | هواگیری مفصل روغنی فوق توزیع |  | ۱۰۲۰۲۵ |
|  |  | ۲۹,۹۸۵,۰۰۰ | مجموعه | تفنگ زدن، بریدن، کپ زدن کابل و انجام سایر کارهای کابل روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۰۲۸ |
|  |  | ۴۵,۱۱۱,۰۰۰ | مورد | تعمیر ارت سرکابل در محل سوئیچ یارد و پست |  | ۱۰۲۰۳۰ |
|  |  | ۱۱۳,۵۷۸,۰۰۰ | دستگاه | هواگیری استاپ باکس روغنی فوق توزیع |  | ۱۰۲۰۳۲ |
|  |  | ۲۴۴,۹۶۹,۰۰۰ | دستگاه | تعویض یا نصب مفصل خشک ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۱۰۱ |
|  |  | ۲۹۱,۷۶۴,۰۰۰ | دستگاه | تعویض یا نصب مفصل روغنی ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۱۰۲ |
|  |  | ۱۸۰,۳۷۸,۰۰۰ | دستگاه | تعویض یا نصب مفصل روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۰۳ |
|  |  | ۸۵,۷۸۳,۰۰۰ | دستگاه | تعویض یا نصب مفصل خشک فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۰۴ |
|  |  | ۱۸۵,۴۹۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب یا نصب مفصل در محل اتصالی کابل خشک ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۱۰۵ |
|  |  | ۱۰۳,۴۴۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب سرکابل خشک روی دکل فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۰۶ |
|  |  | ۲۰,۸۳۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب مفصل در محل اتصالی کابل خشک فشار متوسط. |  | ۱۰۲۱۰۹ |
|  |  | ۳۰۴,۳۳۰,۰۰۰ | دستگاه | تعویض یا نصب سرکابل خشک ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۱۱۰ |
|  |  | ۴۳۷,۴۴۲,۰۰۰ | دستگاه | تعویض یا نصب سرکابل روغنی ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۱۱۱ |
|  |  | ۲۶۵,۵۸۷,۰۰۰ | دستگاه | تعویض یا نصب سرکابل روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۱۲ |
|  |  | ۹۴,۰۲۷,۰۰۰ | دستگاه | تعویض یا نصب سرکابل خشک فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۱۳ |
|  |  | ۱۱۳,۵۰۸,۰۰۰ | دستگاه | تعویض یا نصب سرکابل GISکابل خشک فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۱۴ |
|  |  | ۲۹,۲۱۰,۰۰۰ | دستگاه | تعویض یا نصب سرکابل خشک فشار متوسط. |  | ۱۰۲۱۱۵ |
|  |  | ۴۰۹,۹۱۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب هر استاپ باکس ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۰۲۱۱۶ |
|  |  | ۲۳۹,۸۸۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب هر استاپ باکس فوق توریع. |  | ۱۰۲۱۱۷ |
|  |  | ۱۳۶,۶۳۹,۰۰۰ | دستگاه | دمونتاژ و بازسازی مفصل روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۱۸ |
|  |  | ۱۷۹,۹۱۰,۰۰۰ | دستگاه | دمونتاژ و بازسازی سرکابل روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۱۹ |
|  |  | ۲۳۹,۸۸۰,۰۰۰ | دستگاه | دمونتاژ و بازسازی استاپ باکس فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۲۰ |
|  |  | ۲۳۷,۸۱۰,۰۰۰ | دستگاه | دمونتاژ و بازسازی سرکابل GIS فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۲۱ |
|  |  | ۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | مورد | نصب مخزن روغن و ارتباط به کابل فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۲۲ |
|  |  | ۱۱,۰۹۹,۰۰۰ | مورد | تعویض مانومترها فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۲۳ |
|  |  | ۵,۵۴۹,۰۰۰ | جفت | نصب بست نگهدارنده کابل فشار متوسط. |  | ۱۰۲۱۲۴ |
|  |  | ۱۲,۹۰۵,۰۰۰ | جفت | نصب بست نگهدارنده سرکابل فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۲۵ |
|  |  | ۲۵,۸۱۰,۰۰۰ | دستگاه | ایزولاسیون سیلندر مفصل و استاپ باکس فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۲۶ |
|  |  | ۱۸,۵۸۹,۰۰۰ | دستگاه | جوشکاری سیلندر مفصل روغنی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۲۷ |
|  |  | ۱۰,۶۵۵,۰۰۰ | دستگاه | جمع آوری مفصل یا سرکابل یا استاباکس روغنی و انتقال به کارگاه جهت بازسازی فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۲۸ |
|  |  | ۳,۳۰۱,۰۰۰ | متر | کابل‌کشی پیلوت انتقال و فوق توزیع. |  | ۱۰۲۱۳۰ |
|  |  | ۳۳,۲۹۹,۰۰۰ | مورد | رفع اتصالی و تعویض زوج کابل‌های حفاظتی. |  | ۱۰۲۱۳۱ |
|  |  | ۴۵,۱۶۷,۰۰۰ | مورد | بستن مفصل ۶۱ زوجی یا مفصل پیلوت. |  | ۱۰۲۱۳۲ |
|  |  | ۳۸,۷۱۵,۰۰۰ | مورد | اعزام گروه تعمیرات خط به درخواست کارفرما تا ۴ ساعت |  | ۱۰۲۲۰۲ |
|  |  | ۲۵,۸۱۰,۰۰۰ | مورد | اضافه بها به ردیف ۱۰۲۲۰۲ بابت افزایش مدت انجام فعالیت مربوطه در خط به میزان بیش از ۴ تا ۸ ساعت |  | ۱۰۲۲۰۳ |
|  |  | ۸۲,۳۰۰ | کیلو گرم | ساخت نبشی گالوانیزه (اندازه گیری، برش کاری و سوراخ کاری) |  | ۱۰۲۳۰۱ |
|  |  | ۴۳۷,۰۰۰ | کیلو گرم | حمل و نصب نبشی و پیچ و مهره و جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه در دشت و تپه ماهور |  | ۱۰۲۳۰۲ |
|  |  | ۵۵۳,۰۰۰ | کیلو گرم | حمل و نصب نبشی و پیچ و مهره و جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه در مسیر نیمه‌کوهستانی یا جنگل |  | ۱۰۲۳۰۳ |
|  |  | ۶۶۸,۰۰۰ | کیلو گرم | حمل و نصب نبشی و پیچ و مهره و جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه در مسیر صعب‌العبور، باتلاقی یا شالیزار |  | ۱۰۲۳۰۴ |
|  |  | ۲,۵۴۱,۰۰۰ | متر | جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل انتقال تا ارتفاع ده متر |  | ۱۰۲۴۰۱ |
|  |  | ۲,۹۰۴,۰۰۰ | متر | جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل انتقال در ارتفاع بیش از ده متر |  | ۱۰۲۴۰۲ |
|  |  | ۱,۹۰۱,۰۰۰ | متر | جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل فوق توزیع تا ارتفاع ده متر |  | ۱۰۲۴۰۳ |
|  |  | ۲,۱۸۵,۰۰۰ | متر | جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل فوق توزیع در ارتفاع بیش از ده متر |  | ۱۰۲۴۰۴ |
|  |  | ۱۶,۲۵۶,۰۰۰ | عدد | نصب یاتعویض یا تنظیم گوی هشدار دهنده روی خطوط انتقال |  | ۱۰۲۵۰۱ |
|  |  | ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ | عدد | نصب یاتعویض یا تنظیم گوی هشدار دهنده روی خطوط فوق توزیع |  | ۱۰۲۵۰۲ |
|  |  | ۷۲۵,۰۰۰ | برج | برداشت اطلاعات مختصات مکانی برج های خطوط انتقال در دشت و تپه ماهور (با دستگاه GPS دو فرکانسه) |  | ۱۰۲۶۰۱ |
|  |  | ۵۴۴,۰۰۰ | برج | برداشت اطلاعات مختصات مکانی برج های خطوط فوق توزیع در دشت و تپه ماهور (با دستگاه GPS دو فرکانسه) |  | ۱۰۲۶۰۲ |
|  |  | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | برج | برداشت اطلاعات توصیفی میدانی (تصویربرداری مطابق استاندارد نسخه ۴) برج های خطوط انتقال در دشت و تپه ماهور برای همه باندل‌ها |  | ۱۰۲۶۰۳ |
|  |  | ۹۲۹,۵۰۰ | برج | برداشت اطلاعات توصیفی میدانی (تصویربرداری مطابق استاندارد نسخه ۴) برج های خطوط فوق توزیع در دشت و تپه ماهور برای همه باندل‌ها |  | ۱۰۲۶۰۴ |
|  |  | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | برج | جمع آوری و ثبت اطلاعات توصیفی برج‌های خطوط انتقال وفوق توزیع تک مداره (بدون مراجعه به محل) |  | ۱۰۲۶۰۵ |
|  |  | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | برج | جمع آوری و ثبت اطلاعات توصیفی برج‌های خطوط انتقال و فوق توزیع دو مداره (بدون مراجعه به محل) |  | ۱۰۲۶۰۶ |
|  |  | ۳,۰۴۱,۰۰۰ | برج | جمع آوری و ثبت اطلاعات توصیفی برج‌های خطوط انتقال وفوق توزیع چهار مداره (بدون مراجعه به محل) |  | ۱۰۲۶۰۷ |
|  |  | ۱۱,۰۹۴,۰۰۰ | مورد | اندازه‌گیری فلش هر سیم هادی فاز یا گارد با استفاده از دوربین به ازای هر اسپن در هر سطح ولتاژی و ارسال جدول کشش و فلش |  | ۱۰۲۶۰۸ |

# فصل یازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه سیستم‌های حفاظت و کنترل

مقدمه

1. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به تعمیرات و عملیات فوق برنامه سیستم‌های حفاظت و کنترل می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.

2. سایر عملیات مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌های موضوع ردیف‌های این فصل از قبیل تامین مصالح، ساختمانی، سوراخکاری، جوشکاری و تراشکاری با استفاده از سایر فهارس‌بهای سازمان محاسبه می‌گردد.

3. استفاده از ردیف‌های گروه 18، صرفا در مواردی میسر میباشد که هیچیک از دیگر ردیفهای مندرج در این فصل توسط گروه مذکور در انجام ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد. لازم بذکر است مبنای محاسبه ردیف‌های مذکور، مدت زمان حضور گروه در پست می‌باشد.

4. منظور از برکناری، جداسازی و خارج نمودن تجهیز از مدار و انجام اصلاحات مداری مورد نیاز و جابجایی فیزیکی آن میباشد.

5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | خدمات مرتبط با رله دیستانس |
| 02 | خدمات مرتبط با رله دیفرانسیل |
| 03 | خدمات مرتبط با حفاظت ویژه |
| 04 | خدمات مرتبط با اتصال زمین محدود |
| 05 | خدمات مرتبط با رله جریانی |
| 06 | خدمات مرتبط با رله جریانی جهت دار |
| 07 | خدمات مرتبط با رله ولتاژی |
| 08 | خدمات مرتبط با تست بلاک |
| 09 | خدمات مرتبط با ترانسدیوسر |
| 10 | خدمات مرتبط با کنتور |
| 11 | خدمات مرتبط با رله باسبار پروتکشن |
| 12 | خدمات مرتبط با رله عیب کلید |
| 13 | خدمات مرتبط با تپ پوزیشن |
| 14 | خدمات مرتبط با پنجره آلارم |
| 15 | خدمات مرتبط با رگولاتور ولتاژ |
| 16 | خدمات مرتبط با تست نقطه به نقطه |
| 17 | خدمات مرتبط با تجهیزات عمومی |
| 18 | اعزام گروه |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۹۹,۶۸۲,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره‌بندی و آزمون رله دیستانس انتقال. |  | ۱۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۸۵,۱۱۱,۰۰۰ | دستگاه | برکناری رله دیستانس انتقال. |  | ۱۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۹۹,۷۸۸,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره‌بندی و آزمون رله دیستانس فوق توزیع. |  | ۱۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۸۵,۱۱۱,۰۰۰ | دستگاه | برکناری رله دیستانس فوق توزیع. |  | ۱۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۹۹,۶۸۲,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره‌بندی و آزمون رله دیفرانسیل ترانسفورماتور. |  | ۱۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۸۵,۱۱۱,۰۰۰ | دستگاه | برکناری رله دیفرانسیل ترانسفورماتور. |  | ۱۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۹۹,۶۸۲,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب رله، آزمون و راه اندازی رله دیفرانسیل طولی. |  | ۱۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۹۹,۸۹۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله دیفرانسیل طولی. |  | ۱۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۸۵,۱۱۱,۰۰۰ | دستگاه | برکناری رله دیفرانسیل طولی. |  | ۱۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۹۴,۶۵۸,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب، آزمون و راه‌اندازی حفاظت ویژه جریانی. |  | ۱۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۹۴,۶۵۸,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب، آزمون و راه‌اندازی حفاظت ویژه ولتاژی. |  | ۱۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۹۴,۶۵۸,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب، آزمون و راه‌اندازی حفاظت ویژه فرکانسی. |  | ۱۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۹۴,۶۵۸,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره‌بندی و راه‌اندازی رله اتصال زمین محدود REF امپدانس کم. |  | ۱۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۱۶,۴۵۴,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره‌بندی و راه‌اندازی رله اتصال زمین محدود REF امپدانس زیاد. |  | ۱۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۶۳,۸۳۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب و آزمون و راه اندازی رله جریانی. |  | ۱۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله جریانی. |  | ۱۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۲۱,۲۷۷,۰۰۰ | دستگاه | برکناری رله جریانی. |  | ۱۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۸۷,۴۹۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب و تست رله‌های جریانی جهت‌دار. |  | ۱۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۵,۵۳۳,۰۰۰ | دستگاه | برکناری کامل رله‌های جریانی جهت‌دار. |  | ۱۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۶۵,۶۲۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب، آزمون و راه‌اندازی رله ولتاژی. |  | ۱۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۲۵,۵۳۳,۰۰۰ | دستگاه | برکناری رله ولتاژی. |  | ۱۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۸۶,۹۰۱,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب، وایرینگ و آزمایش تست بلاک. |  | ۱۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۸,۰۳۳,۰۰۰ | دستگاه | برکناری تست بلاک. |  | ۱۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۵,۹۵۸,۰۰۰ | دستگاه | برکناری ترانسدیوسر. |  | ۱۱۰۹۰۲ |
|  |  | ۴۲,۵۵۵,۰۰۰ | دستگاه | طراحی، نصب وایرینگ کنتور. |  | ۱۱۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۵,۹۵۸,۰۰۰ | دستگاه | برکناری کنتور. |  | ۱۱۱۰۰۲ |
|  |  | ۲۶,۹۱۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون و کانفیگ کنتور. |  | ۱۱۱۰۰۳ |
|  |  | ۵,۹۲۸,۰۰۰ | دستگاه | بازدید و بررسی و صحت سنجی مدارات و مقادیر کنتورها و شبکه های ارتباطی تا بستر مخابراتی و کنترل پورت های ورودی و خروجی کنتورهای بازار برق |  | ۱۱۱۰۰۴ |
|  |  | ۱۶,۲۲۰,۰۰۰ | روز | پایش مستمر روزانه سامانه سنجش و پایش کنتورهای بازار برق و تهیه گزارشات دوره‌ای (توسط یک کارشناس ۸ ساعت در روز) |  | ۱۱۱۰۰۵ |
|  |  | ۳۲,۴۴۱,۰۰۰ | روز | پایش مستمر روزانه سامانه سنجش و پایش کنتورهای بازار برق و تهیه گزارشات دوره‌ای (توسط دو کارشناس ۸ ساعت در روز) |  | ۱۱۱۰۰۶ |
|  |  | ۲۷۰,۱۱۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی باسبار پروتکشن Low Impedance انتقال. |  | ۱۱۱۱۰۱ |
|  |  | ۲۲۳,۸۴۱,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی باسبار پروتکشن Low Impedance فوق توزیع. |  | ۱۱۱۱۰۲ |
|  |  | ۸۵,۱۱۱,۰۰۰ | مجموعه | برکناری رله باسبار پروتکشن. |  | ۱۱۱۱۰۳ |
|  |  | ۱۸۹,۳۱۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب و تست و راه‌اندازی رله عیب کلید CBF. |  | ۱۱۱۲۰۱ |
|  |  | ۸۵,۱۱۱,۰۰۰ | دستگاه | برکناری رله عیب کلید CBF. |  | ۱۱۱۲۰۲ |
|  |  | ۱۰,۶۳۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی تپ‌پوزیشن. |  | ۱۱۱۳۰۱ |
|  |  | ۷,۳۹۶,۰۰۰ | دستگاه | برکناری تپ‌پوزیشن. |  | ۱۱۱۳۰۲ |
|  |  | ۶۳,۸۳۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی پنجره آلارم. |  | ۱۱۱۴۰۱ |
|  |  | ۱۷,۰۲۲,۰۰۰ | دستگاه | برکناری پنجره آلارم. |  | ۱۱۱۴۰۲ |
|  |  | ۱۴۳,۷۷۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب، آزمون و راه‌اندازی رله‌های رگولاتور ولتاژ (AVR). |  | ۱۱۱۵۰۱ |
|  |  | ۶۳,۸۳۳,۰۰۰ | دستگاه | برکناری رگولاتور ولتاژ (AVR). |  | ۱۱۱۵۰۲ |
|  |  | ۴۲,۵۵۵,۰۰۰ | بی | آزمون نقطه به نقطه مدارات بی انتقال. |  | ۱۱۱۶۰۱ |
|  |  | ۲۱,۲۷۷,۰۰۰ | بی | آزمون نقطه به نقطه مدارات بی فوق توزیع. |  | ۱۱۱۶۰۲ |
|  |  | ۱۰,۶۳۸,۰۰۰ | فیدر | آزمون نقطه به نقطه مدارات فیدر فشار متوسط. |  | ۱۱۱۶۰۳ |
|  |  | ۷۴,۹۲۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب، آزمون و راه‌اندازی کنترل‌کننده هوشمند یک بانک خازنی. |  | ۱۱۱۷۰۱ |
|  |  | ۲۱,۲۷۷,۰۰۰ | دستگاه | تغییر پیکره‌بندی رله‌های نیومریکال. |  | ۱۱۱۷۰۲ |
|  |  | ۲۱,۲۷۷,۰۰۰ | مجموعه | نصب و راه اندازی متروسیل تا سه دستگاه. |  | ۱۱۱۷۰۳ |
|  |  | ۱۰,۶۳۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی مبدل AC به DC. |  | ۱۱۱۷۰۴ |
|  |  | ۷,۹۷۹,۰۰۰ | مورد | طراحی و نصب و وایرینگ و راه اندازی رله کمکی تا سه دستگاه . |  | ۱۱۱۷۰۵ |
|  |  | ۱۵,۹۵۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب، آزمون و راه‌اندازی آژیر. |  | ۱۱۱۷۰۷ |
|  |  | ۴۳,۵۹۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی لوازم اندازه‌گیری میتر. |  | ۱۱۱۷۰۸ |
|  |  | ۵,۳۱۹,۰۰۰ | مجموعه | نصب مجموعه ترمینال سیگنال، ولتاژی یا جریانی. |  | ۱۱۱۷۰۹ |
|  |  | ۳۱,۹۱۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب، آزمون و راه‌اندازی رله تریپ یا TCS. |  | ۱۱۱۷۱۲ |
|  |  | ۷۹۸,۰۰۰ | دستگاه | اضافه بها به ردیف ۱۱۱۷۰۵ بابت طراحی و نصب و وایرینگ و راه اندازی هر دستگاه رله کمکی بیشتر از سه دستگاه در هر بار مراجعه گروه |  | ۱۱۱۷۱۳ |
|  |  | ۳۴,۴۱۴,۰۰۰ | مورد | اعزام گروه حفاظت پست به درخواست کارفرما تا ۴ ساعت |  | ۱۱۱۸۰۲ |
|  |  | ۲۴,۵۳۴,۰۰۰ | مورد | اضافه بها به ردیف ۱۱۱۸۰۲ بابت افزایش مدت انجام فعالیت مربوطه در پست به میزان بیش از ۴ تا ۸ ساعت |  | ۱۱۱۸۰۳ |

# فصل دوازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه

مقدمه

1. این فصل شامل ردیف‌های مربوط به تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه می‌باشد که مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان انجام می‌شود.

2. سایر عملیات مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌های موضوع ردیف‌های این فصل از قبیل تامین مصالح، ساختمانی، سوراخکاری، جوشکاری و تراشکاری با استفاده از سایر فهارس‌بهای سازمان محاسبه می‌گردد.

3. استفاده از ردیف‌های گروه 7، صرفا در مواردی میسر میباشد که هیچیک از دیگر ردیفهای مندرج در این فصل توسط گروه مذکور در انجام ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد. لازم بذکر است مبنای محاسبه ردیف‌های مذکور، مدت زمان حضور گروه در پست می‌باشد.

4. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | خدمات مرتبط با تجهیزات پی ال سی |
| 02 | خدمات مرتبط با فیبر نوری |
| 03 | خدمات مرتبط با تجهیزات رادیویی |
| 04 | خدمات مرتبط با اسکادا |
| 05 | خدمات مرتبط با تعمیرات عمومی |
| 06 | خدمات مرتبط با سیستم ضبط مکالمات |
| 07 | اعزام گروه |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۱۲,۰۶۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی ترمینال پی‌ال‌سی. |  | ۱۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۱۴,۲۱۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی ترمینال پروتکشن. |  | ۱۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۳۷,۸۲۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی LMU. |  | ۱۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۷,۳۴۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی DTS باکس. |  | ۱۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۶,۰۱۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی DC باکس (PDB) |  | ۱۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۹۲,۷۹۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی مرکز تلفن. |  | ۱۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۶,۰۱۳,۰۰۰ | دستگاه | جمع‌آوری DTS باکس. |  | ۱۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۲۶,۰۱۳,۰۰۰ | دستگاه | جمع‌آوری DC باکس (PDB) تا ۱۰ فیوز. |  | ۱۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۳۲,۱۲۰,۰۰۰ | دستگاه | جمع‌آوری مرکز تلفن. |  | ۱۲۰۱۱۱ |
|  |  | ۷۸,۰۳۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی شارژر. |  | ۱۲۰۱۱۲ |
|  |  | ۶۳,۰۴۱,۰۰۰ | دستگاه | جمع‌آوری ترمینال پی‌ال‌سی. |  | ۱۲۰۱۱۳ |
|  |  | ۱۱,۰۳۱,۰۰۰ | دستگاه | جمع‌آوری ترمینال پروتکشن. |  | ۱۲۰۱۱۴ |
|  |  | ۳۱,۵۲۰,۰۰۰ | دستگاه | جمع آوری LMU. |  | ۱۲۰۱۱۵ |
|  |  | ۴۳,۳۵۵,۰۰۰ | دستگاه | جمع‌آوری شارژر. |  | ۱۲۰۱۱۶ |
|  |  | ۲۸,۱۲۴,۰۰۰ | مجموعه | تست کانال های دیتا به صورت PTP (از مودم RTU تا مودم مرکز به صورت تست کاراکتر و ارسال پکت در سیستم های اترنت) به ازاء هر لینک |  | ۱۲۰۱۱۷ |
|  |  | ۳۰,۳۴۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب جوینت‌باکس. |  | ۱۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۱۷,۹۱۳,۰۰۰ | نقطه | فیوژن تا ۱۲ کُر. |  | ۱۲۰۲۱۱ |
|  |  | ۲۶,۷۴۹,۰۰۰ | نقطه | فیوژن ۱۲ کُر به بالا. |  | ۱۲۰۲۱۲ |
|  |  | ۱۹,۷۵۱,۰۰۰ | مورد | تغییر کانفیگ و کراس‌کانکت هر کانال SDH/PDH. |  | ۱۲۰۲۱۷ |
|  |  | ۱۳,۰۰۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی MOXA تک‌پورت و دوپورت. |  | ۱۲۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۷,۳۴۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی MOXA دو‌پورت بالاتر. |  | ۱۲۰۲۱۹ |
|  |  | ۸,۶۷۱,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی IPPhone. |  | ۱۲۰۲۲۰ |
|  |  | ۳۹,۰۱۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی UPS تا ۶ KVA. |  | ۱۲۰۲۲۱ |
|  |  | ۵۲,۰۲۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی UPS بالاتر از ۶ KVA . |  | ۱۲۰۲۲۲ |
|  |  | ۳۶,۲۲۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی و کانفیگ سوییچ فیبر نوری. |  | ۱۲۰۲۲۳ |
|  |  | ۸,۴۱۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی پچ‌پنل. |  | ۱۲۰۲۲۴ |
|  |  | ۷۹,۹۰۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی و کانفیگ ترمینال SDH/PDH اکسز یا ماکس. |  | ۱۲۰۲۲۵ |
|  |  | ۵۷,۶۴۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه ندازی ODF/OCDF سالنی و دیواری. |  | ۱۲۰۲۲۶ |
|  |  | ۱۷,۳۴۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی بی‌سیم ایستگاه ثابت. |  | ۱۲۰۳۰۵ |
|  |  | ۲۱,۶۷۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی بی‌سیم روی خودرو. |  | ۱۲۰۳۰۶ |
|  |  | ۴۳,۰۳۴,۰۰۰ | مورد | نصب و راه‌اندازی تکرارکننده. |  | ۱۲۰۳۰۷ |
|  |  | ۱۶,۱۳۷,۰۰۰ | مورد | نصب و راه‌اندازی ریموت بی‌سیم. |  | ۱۲۰۳۰۸ |
|  |  | ۸,۶۷۱,۰۰۰ | مورد | نصب و راه اندازی شارژر بی‌سیم. |  | ۱۲۰۳۰۹ |
|  |  | ۸,۶۷۱,۰۰۰ | مورد | نصب و راه اندازی باتری بی‌سیم. |  | ۱۲۰۳۱۰ |
|  |  | ۸,۶۷۱,۰۰۰ | شاخه | نصب و راه اندازی آنتن خودرویی. |  | ۱۲۰۳۱۱ |
|  |  | ۱۴,۲۱۱,۰۰۰ | شاخه | نصب و راه اندازی آنتن رادیو مودم. |  | ۱۲۰۳۱۲ |
|  |  | ۲۶,۰۱۳,۰۰۰ | مورد | نصب و راه‌اندازی VOIP Gateway. |  | ۱۲۰۳۵۶ |
|  |  | ۹,۸۷۵,۰۰۰ | مورد | برنامه‌ریزی بی‌سیم. |  | ۱۲۰۳۵۷ |
|  |  | ۱۲۷,۶۶۷,۰۰۰ | مورد | طراحی شبکه رادیویی هر تکرار‌کننده. |  | ۱۲۰۳۵۹ |
|  |  | ۱۱۵,۰۲۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی پایانه RTU. |  | ۱۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۷۳,۷۰۹,۰۰۰ | دستگاه | جمع‌آوری پایانه RTU. |  | ۱۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۸۷,۳۱۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه‌اندازی HVI. |  | ۱۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۶۶,۸۶۲,۰۰۰ | دستگاه | جمع‌آوری HVI. |  | ۱۲۰۴۰۴ |
|  |  | ۲۲,۵۰۹,۰۰۰ | عدد | نصب و راه‌اندازی و کانفیگ ترانسدیوسر و تجهیزات اندازه‌گیری. |  | ۱۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۲۹,۸۸۹,۰۰۰ | بی | افزایش/کاهش نقاط اندازه‌گیری و وضعیت‌ها. |  | ۱۲۰۴۰۷ |
|  |  | ۳۹۸,۹۶۰,۰۰۰ | ایستگاه | آزمون نقطه به نقطه مدارات ایستگاه پست طرح H. |  | ۱۲۰۴۰۸ |
|  |  | ۲۱,۶۷۷,۰۰۰ | عدد | نصب و راه‌اندازی مودم اسکادا. |  | ۱۲۰۴۰۹ |
|  |  | ۴۶,۹۶۹,۰۰۰ | مجموعه | جمع‌آوری مجموعه باتری ۴۸ ولت. |  | ۱۲۰۵۰۹ |
|  |  | ۲۰,۷۹۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی مبدل تغذیه بی‌سیم. |  | ۱۲۰۵۱۰ |
|  |  | ۸۴,۸۱۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب و راه اندازی کامل سیستم ضبط مکالمات. |  | ۱۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۳۰,۳۹۹,۰۰۰ | مورد | اعزام گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به درخواست کارفرما تا ۴ ساعت |  | ۱۲۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۹,۷۶۰,۰۰۰ | مورد | اضافه بها به ردیف ۱۲۰۷۰۲ بابت افزایش مدت انجام فعالیت مربوطه در پست به میزان بیش از ۴ تا ۸ ساعت |  | ۱۲۰۷۰۳ |

# پیوست‌ 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به طور کلی‌ به ‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به  شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌

این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :

1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ و مالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.

1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به ‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.

1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.

1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.

1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.

1ـ17. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

2. هزینه‌ بالا سری‌ کار

این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:

2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.

2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.

2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.

2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.

2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.

2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.

2ـ4. سود پیمانکار.

2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات و حفاظت و حراست‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.

2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.

2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به ‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.

2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.

2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.

2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.

2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.

2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.

2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.

2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.

2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).

2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.

2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.

2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.

7-2. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.

توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست 2. ضریب منطقه‌ای

1. ضریب منطقه‌ای در این فهرست‌بها به صورت میانگین استانی و بر اساس مفاد مندرج در آخرین بخشنامه «ضریب‌های منطقه‌ای کارهای پیمانکاری» و با لحاظ شرایط فنی شبکه (محدودیت، فشردگی و عمر تجهیزات شبکه) به شرح مقادیر مندرج در جدول زیر می‌باشد.

2. در صورتی که فعالیت‌های مورد نظر در اسناد ارجاع کار و پیمان، در چند استان قرار گیرد، برآورد فعالیت‌های مرتبط با هر استان متناسب با حجم فعالیت مربوطه و با استفاده از ضریب منطقه‌ای همان استان به صورت جداگانه محاسبه و سپس تجمیع می‌گردد.

| ضرایب منطقه ای نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع به تفکیک استان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | استان | ضریب منطقه‌ای |  | ردیف | استان | ضریب منطقه‌ای |  |
| 1 | آذربایجـان شرقی | 078/1 |  | 17 | فارس | 130/1 |  |
| 2 | آذربایجـان غربی | 117/1 |  | 18 | قزوین | 076/1 |  |
| 3 | اردبیل | 084/1 |  | 19 | قم | 193/1 |  |
| 4 | اصفهان | 089/1 |  | 20 | کردستان | 154/1 |  |
| 5 | البرز | 163/1 |  | 21 | کرمان | 158/1 |  |
| 6 | ایلام | 184/1 |  | 22 | کرمانشاه | 156/1 |  |
| 7 | بوشهر | 141/1 |  | 23 | کهگیلویه و بویراحمد | 195/1 |  |
| 8 | تهران | 202/1 |  | 24 | گلستان | 154/1 |  |
| 9 | چهار محال و بختیاری | 143/1 |  | 25 | گیلان | 144/1 |  |
| 10 | خراسان جنوبی | 160/1 |  | 26 | لرستان | 141/1 |  |
| 11 | خراسان رضوی | 151/1 |  | 27 | مازندران | 169/1 |  |
| 12 | خراسان شمالی | 105/1 |  | 28 | مرکزی | 073/1 |  |
| 13 | خوزستان | 232/1 |  | 29 | هرمزگان | 191/1 |  |
| 14 | زنجان | 061/1 |  | 30 | همدان | 091/1 |  |
| 15 | سمنان | 065/1 |  | 31 | یزد | 134/1 |  |
| 16 | سیستان و بلوچستان | 311/1 |  |  |  |  |  |

# پیوست 3. دستورالعمل تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی

این‌ دستورالعمل‌، برای‌ استفاده‌ در رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به آن بخش، باید به‌ تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

1. تعاریف:‌

1-1. تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی، عبارت‌ است‌ از مجموعه اقداماتی که‌ می‌بایست در مناطق مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان، توسط پیمانکار انجام پذیرد تا آغاز و انجام‌ عملیات‌ نگهداری و تعمیرات شبکه در مناطق مختلف، طبق‌ اسناد مذکور، میسر گردیده و صرفا شامل موارد زیر می‌باشد.

تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی پیمانکار در مناطق مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان.

تامین لباس کار، کفش، کلاه حفاظتی و سایر لوازم ایمنی مورد نیاز کارکنان پیمانکار.

برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت‌کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان.

تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی مورد استفاده در عملیات نگهداری و تعمیرات توسط پیمانکار، بر اساس مفاد اسناد ارجاع کار و پیمان.

بیمه ساختمان‌ها، انبارها و آزمایشگاه‌های مورد استفاده در عملیات نگهداری و تعمیرات در مناطق  مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان.

1-2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به‌ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ نگهداری و تعمیرات شبکه، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ تعمیرات تجهیزات، انبارهای‌ سرپوشیده و فضای باز‌، آزمایشگاه‌‌ها و ... .

1-3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ‌ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به ‌آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد. مانند ساختمان‌های اداری و دفاتر کار.

1-4. منظور از تامین‌ ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و ماشین‌آلات‌، فراهم‌‌نمودن آنها به روش‌ خرید، احداث‌‌ یا در اختیار گرفتن‌ از امکانات‌ موجود در محل‌ به صورت‌ اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به نگهداری‌ و بهره‌‌برداری‌ از آنها‌ توسط پیمانکار می‌باشد.

2. شرایط‌ کلی‌:

2-1. پیمانکار موظف‌ است‌ حداکثر ظرف مدت یک هفته‌ پس‌ از ابلاغ پیمان، مطابق با فهرست و الزامات مراکز عملیاتی و پشتیبانی مورد نیاز کارفرما به شرح مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان، نسبت به استقرار مراکز فوق اقدام نماید.

2-2. پیمانکار موظف‌ است‌ در مدت‌ زمان‌ مورد تایید کارفرما نسبت به تجهیز محل استقرار مراکز عملیاتی (به تفکیک هر مرکز) اقدام نماید. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ اجرایی‌ ویژه‌ای‌، برای‌ عملیات‌ تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شده‌ باشد، پیمانکار ملزم‌ به‌رعایت‌ آن‌ است‌.

2-3. تعهدات‌ کارفرما در قبال تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی، در حدی‌ که‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌بینی‌ شده‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به‌ عهده و هزینه‌ پیمانکار می‌باشد.

2-4. پیمانکار، موظف‌ است‌ به ‌هزینه‌ خود، ساختمانها و تاسیساتی که‌ برای‌ استقرار مراکز عملیاتی مورد استفاده قرار می‌دهد را در برابر حوادث‌ طبیعی، مانند آتش‌سوزی‌، سیل، زلزله و ... بیمه‌ نماید.

2-5. ساختمان‌ها و تاسیسات‌ مربوط‌ به استقرار مراکز عملیاتی که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما (در صورت پیش‌بینی در اسناد ارجاع کار و پیمان) احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات‌ و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به‌استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به‌پیمانکار است‌. به ‌جز ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ساخته‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ استقرار مراکز که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آنها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلبکاری پیمانکار و ساختمانها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به‌کارفرما واگذار می‌شود.

3. برآورد:

3-1. کارفرما بر اساس نیاز کار و با توجه به گستردگی و اهمیت شبکه تحت پوشش و شرایط جغرافیایی منطقه، تعداد مراکز عملیاتی و شهرستان محل استقرار آن‌ها را تعیین و با ذکر جزئیات نحوه انجام خدمات مندرج در بند 1-1، در اسناد ارجاع کار درج می‌نماید.

3-2. هزینه‌ تجهیز و استقرار کلیه مراکز عملیاتی مربوط‌ به‌ این فهرست‌بها‌‌، با توجه به خدمات مندرج در بند 1-1، جمعا به‌ میزان حداکثر‌ 4 درصد برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار (بدون لحاظ نمودن هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی) توسط کارفرما محاسبه و در اسناد ارجاع کار منظور می‌گردد‌.

3-3. موارد مندرج در بند 1-1 ثابت بوده و هرگونه تغییر در مفاد مذکور در اسناد ارجاع کار و پیمان میسر نمی‌باشد.

4. نحوه‌ محاسبه:‌

4-1. با توجه به تعداد مراکز عملیاتی استقرار یافته توسط پیمانکار و بر اساس میزان تجهیز مراکز مذکور با تشخیص کارفرما، هزینه خدمات مندرج در بند 1-1، با رعایت مفاد بند 3-2، به صورت ماهیانه در طول مدت پیمان (از حاصل تقسیم «هزینه کل خدمات انجام شده مندرج در بند 1-1»، بر «تعداد ماه‌های مدت پیمان») محاسبه می‌گردد. همچنین هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4-2. در صورت عدم تجهیز و استقرار هر یک از مراکز عملیاتی مطابق با الزامات مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان توسط پیمانکار و یا عدم استمرار خدمات مذکور در طول مدت پیمان، علاوه بر اینکه هزینه ماهانه متناسب با خدمات انجام نشده مربوط به آن مرکز، تعلق نمی‌گیرد، کسر بها به همان میزان محاسبه و در صورت‌وضعیت پیمانکار منظور می‌گردد.

# پیوست 4.‌ کارهای جدید

منظور از فهرست‌بهای منضم به پیمان، کل ردیف‌های این فهرست‌بها، ردیف‌هایی که با استنتاج از مقدمه فصول این فهرست‌بها ایجاد شده، ردیف‌های ستاره‌دار و ردیف‌های دارای مقدار از سایر فهارس‌بها پایه مورد استفاده در اسناد ارجاع کار، می‌باشد.

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کاری به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن، در فهرست‌‌بهای منضم به پیمان ردیفی پیش‌بینی نشده باشد، مشمول ضوابط قیمت کار جدید طبق ضوابط پیمان می‌شود.

تبصره1): در صورتی‌ که کار ابلاغ شده جزء فهرست‌بهای منضم به پیمان باشد مشمول ضوابط کار جدید نبوده و برای تعیین قیمت آن بر اساس ضوابط پیمان عیناً از همان قیمت مندرج در فهرست‌بهای منضم به پیمان با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند ضریب بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود.

تبصره2) در صورت تمدید مدت پیمان و افزایش خدمات مرتبط و یا ابلاغ کارهای جدید در طول مدت پیمان، چنانچه نیاز به افزایش خدمات تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی باشد، هزینه خدمات افزایش یافته با رعایت ضوابط پیوست3 و حداکثر تا سقف 25 درصد مبلغ کل خدمات تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی، به تناسب بخش افزایش یافته با پیمانکار توافق می‌گردد.

Breaker

Function Test

Function

Circuit Breaker Failure