فهرست بهای واحد پایه رشته حفاری اکتشافی

رسته معدن

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل کاربرد	1

کلیات‌	3

فصل‌ اول‌. آماده سازی و  استقرار ماشین حفاری و تجهیزات متعلقه در کارگاه	5

فصل‌ دوم. گمانه زنی و نمونه برداری	8

فصل‌ سوم. عملیات صحرایی	29

فصل‌ چهارم. تهیه و نصب لوله	32

فصل‌ پنجم. حمل و نقل	35

پیوست‌ 1. شرح اقلام هزینه‌های بالاسری	37

پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌	39

پیوست‌ 3. کارهای جدید	49

# دستورالعمل کاربرد

1-1. فهرست بهای واحد پایه رشته حفاری اکتشافی از رسته‌ معدن که به اختصار فهرست بهای حفاری اکتشافی نامیده می‌شود، شامل دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه‌ فصل‌ها، شرح و بهای واحد ردیف‌ها و پیوست‌های فهرست بها به شرح زیر می‌باشد:

پیوست 1) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.

پیوست‌ 2) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.

پیوست‌ 3) کارهای جدید.

1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2. نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار

2ـ1. شرح ردیف‌های این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته حفاری اکتشافی را تحت پوشش قرار دهد.

2ـ2. ردیف‌های این فهرست بها شامل دو گروه اصلی ردیف‌های پایه و ردیف‌های ستاره‌دار می‌باشند. ردیف‌های پایه آن دسته از ردیف‌هایی هستند که دارای بهای واحد می‌باشند. ردیف‌های ستاره‌دار شامل ردیف‌های دارای شرح و بدون بهای واحد می‌شوند. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای، در چارچوب موضوع پیمان، مورد نیاز کار باشد، که اقلام کارهای آن با شرح ردیف‌های این فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام تهیه ودر انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این ردیف‌ها نیز به عنوان ردیف ستاره‌دار نامیده می‌شوند. بهای واحد ردیف‌های ستاره‌دار با روش تجزیه قیمت و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می‌شود.

2ـ3. در این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز و امکان درج ردیف‌های جدید در آینده، ردیف‌های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه‌های جداگانه‌ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف‌های فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول شماره فصل، دو رقم بعدی شماره گروه و دو رقم آخر شماره ردیف هر گروه می‌باشد.

2ـ4. برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل‌ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف‌هایی، یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه‌ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش‌بینی شود و بهای واحد آن در مقابل ردیف یاد شده درج شود. این اقلام ردیف‌های پایه محسوب می‌شوند.

2ـ5. بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آن‌ها در این‌ فهرست‌بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ2، تعیین‌ می‌شوند و این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.

2ـ6. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ2، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ5، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.

2ـ7. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار)، ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.

2ـ8. در زمان برآورد هزینه اجرای کار، به جمع مبالغ ردیف‌های پایه و غیرپایه این فهرست‌بها، ضریب‌ها و هزینه‌های زیر طبق روش تعیین شده در بند 2-9 اعمال می‌شود:

2-8-1. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 1 درج‌ شده‌ است.

2-8-2. ضریب منطقه‌ای کارهای پیمانکاری مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره‌ی69416/94 مورخ 30/04/1394 (رشته چاه) و یا آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان تهیه برآورد کار.

2-8-3. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست 2.

2ـ8ـ4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره‌دار و تجهیز و برچیدن کارگاه بطور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| معدن | حفاری اکتشافی | 10 (بند 5-2 پیوست مربوط) | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |

2ـ9. در این ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﻣﺒﻠﻎ هر ﺭﺩﻳﻒ، ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺏ مقدار در ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ آن ﺭﺩﻳﻒ ﺍﺳﺖ. از جمع مبلغ ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ هر فصل، به دست می‌آید. آنگاه ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای، در حاصل‌جمع مبلغ فصل‌ها ضرب شده و سپس هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به آن اضافه می‌شود، که نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود.

2ـ10. ﺩﺭ کارهایی ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ، بیش از ﻳﻚ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ میﺷﻮﺩ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭد ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮگ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﺨش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻤﻊ ﺩﺭﺁن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ، به ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

2-11. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

# کلیات‌

1. مفاد کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیف‌ها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.

2. شرح‌ ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمه‌ فصل‌ها و کلیات‌، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کننده‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها در صورتی‌ لحاظ می گردد‌ که‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.

3. منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی منضم به پیمان و مشخصات تعیین شده در دستور کارها می‌باشد.

4. قیمت‌های این فهرست بها شامل هزینه‌های تأمین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار، مصالح مورد نیاز، بارگیری، حمل و باراندازی، جابه‌جایی در کارگاه و به طور کلی اجرای کامل کار است.

5. در تمامی ردیف‌های این فهرست بها، منظور از سیمان به صورت عام، سیمان پرتلند معمولی است مگر آنکه صراحتا نوع آن مشخص شده باشد.

6. هزینه‌های مربوط به کار در شرایط خاص مثل هوای خیلی گرم (دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد در سایه) یا هوای خیلی سرد (دمای پائین‌تر از صفر درجه سانتیگراد) یا هوای مرطوب (رطوبت بالاتر از 80 درصد) یا محیط‌های مرطوب و آبدار (تونل‌های آبدار) یا محل‌های خیلی مرتفع (مناطق دارای ارتفاع بیش از 2,500 متر از سطح دریا) یا مناطق بادخیز و طوفانی (مناطق دارای سرعت باد بیش از 50 کیلومتر در ساعت) یا مناطق با آلودگی هوای بالا (مناطق دارای شاخص آلودگی –AQI- بیش از 150) در قیمت‌های این فهرست بها منظور نشده است و پیمانکار می‌تواند در زمان پیشنهاد قیمت، هزینه‌ انجام کار در این شرایط خاص را برآورد نموده و در قالب ضریب پیمان در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید.

7. اخذ مجوزهای لازم و رفع مشکلات موجود جهت تأمین سوخت به نرخ دولتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برعهده‌ کارفرماست. با عنایت به اینکه بهای واحد تمامی ردیف‌های این فهرست بها با فرض نرخ دولتی برای سوخت برآورد شده است، در صورت عدم ارائه‌ مجوز معتبر از سوی کارفرما، که پیمانکار را ناگزیر به خرید و تأمین سوخت با نرخ آزاد کند، هزینه‌های تحمیل شده به پیمانکار براساس اسناد مثبته و طبق تبصره 1 ذیل بند 2 پیوست 3 این فهرست بها محاسبه و لحاظ خواهد شد.

8. فراهم نمودن امکان دسترسی، صرفاً در محدوده‌ پروانه‌ اکتشاف / بهره‌برداری و اخذ مجوزهای لازم و رفع معارض برای انجام خدمات موضوع قرارداد برعهده و به هزینه کارفرماست. پیمانکار، در حد توان، برای کسب مجوزهای لازم با کارفرما همکاری می‌کند.

9. محل حفاری گمانه به وسیله کارفرما تعیین و بر روی زمین پیاده می‌شود و طی صورت‌جلسه به پیمانکار تحویل می‌شود. چنانچه با توافق قبلی عملیات نقشه برداری و پیاده کردن نقاط توسط پیمانکار انجام شود، هزینه آن طبق تبصره 1 ذیل بند 2 پیوست 3 این فهرست بها محاسبه خواهد شد.

10. احداث راه دسترسی به کارگاه و محل گمانه‌ها به منظور انتقال دستگاه و تجهیزات حفاری و تردد ماشین آلات و نفرات پیمانکار برعهده کارفرما می‌باشد. چنانچه احداث راه دسترسی مذکور به عهده پیمانکار باشد، هزینه‌ آن با استفاده از فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه تعیین می‌گردد. در مواردی که امکان احداث راه دسترسی وجود نداشته باشد (محل گمانه‌ها در مناطق صعب‌العبور واقع شده باشد) کارفرما باید رأسا و به هزینه‌ خود نسبت به تأمین بالگرد برای حمل دستگاه‌ها و تجهیزات حفاری اقدام نماید.

11. درصورتی که عملیات حفاری، به هر علتی خارج از قصور پیمانکار متوقف شود، با تأیید کارفرما یا نمایندگان کارفرما، هزینه‌ آن از ردیف‌ 010301 تعیین می‌گردد. دستور توقف کار از طرف کارفرما به علت عدم انجام تعهدات قراردادی از جانب پیمانکار، جزو توقف کار محسوب نمی‌شود و بابت آن هزینه‌‌ای لحاظ نخواهد شد. زمان‌های آزادسازی تجهیزات درون چاهی بخشی از عملیات حفاری است و از موارد توقف عملیات محسوب نخواهد شد.

12. منظور از یک دستگاه روز در ردیف‌های این فهرست بها، 12 ساعت و یا کسری از آن است.

13. در تمامی ردیف‌هایی که واحد آن‌ها دستگاه روز می‌باشد، حداقل مقدار، حسب مورد، یک دستگاه روز بوده و کسر واحد نیز معادل واحد در نظر گرفته می‌شود (به عنوان مثال در صورتیکه عملیات نصف روز طول بکشد در محاسبه‌ حق‌الزحمه یک روز منظور می‌گردد).

14. منظور از فضاهای بسته یا زیرزمینی یا روبسته در این فهرست بها، تونل‌ها، گالری‌ها، چاه‌ها (شفت‌ها) و مانند این‌ها هستند.

15. تأمین وسیله‌ تردد در فضاهای زیرزمینی از قبیل آسانسور و لوکوموتیو و یا هر وسیله‌ مشابه دیگر و نیز تهویه و روشنایی مناسب برای انجام عملیات حفاری اکتشافی برعهده‌ کارفرماست.

16. اضافه بهای در نظر گرفته شده برای حفاری در فضای بسته (موضوع ردیف‌های 021801 و 041001) برای فاصله‌ تا حداکثر 150 متری محل انجام کار از نزدیکترین دهانه‌ دسترسی است. با توجه به کاهش راندمان عملیات حفاری با افزایش فاصله‌ محل انجام کار از نزدیکترین دهانه‌ دسترسی، اضافه بها بابت انجام کار در فواصل بیشتر، از ردیف‌های (021802 و 041002) محاسبه می‌گردد.

17. این فهرست بها، بر مبنای قیمت‌های سه ماهه چهارم سال 1403 محاسبه شده است.

# فصل‌ اول‌. آماده سازی و  استقرار ماشین حفاری و تجهیزات متعلقه در کارگاه

مقدمه‌

1. هزینه استقرار هر ماشین حفاری در کارگاه فقط یک بار و متناسباً از ردیف‌های 010101 و 010102 تعیین می شود و چنانچه ماشین‌های حفاری که پیمانکار به کارگاه ارسال می‌کند کارایی و توانایی لازم را برای انجام کار نداشته باشد، پیمانکار موظف است بدون دریافت هزینه نسبت به جایگزینی آن‌ها اقدام نماید مگر آنکه جایگزینی به تشخیص کارفرما و به دلایل فنی خارج از قصور پیمانکار باشد که در این صورت هزینه آن از ردیف 010102 تعیین می شود.

2.

3. منظور از تسطیح زمین در ردیف 010106، انجام عملیات هموار کردن زمین با بیل و کلنگ و یک نفر کارگر ساده و در حداکثر 12 ساعت و یا کسری از آن می‌باشد.

4. ردیف 010107 برای مهار نمودن ماشین حفاری به منظور جلوگیری از انحراف گمانه و رعایت سایر موارد ایمنی منظور شده است.

5. منظور از ایجاد محوطه‌ و سکوی حفاری در زمین‌های شیبدار در ردیف 010108، تسطیح زمین به وسیله بیل و کلنگ و خرد نمودن تخته سنگ‌ها با پتک و دیلم و سنگ چینی و خاکریزی به وسیله‌ یک یا چند نفر کارگر ساده (متناسب با وضعیت توپوگرافی محل و زمان لازم برای تسطیح آن) می‌باشد.

6. موضوع ردیف 010109 مربوط به انجام عملیات حفاری در دریاچه، رودخانه، مرداب، زمین‌های باتلاقی و مانند این‌ها است که برای استقرار ماشین حفاری و تجهیزات و انجام عملیات حفاری نیاز به احداث سکو (با هر نوع مصالح) یا پل یا نیم پل یا استفاده از بارج و مانند این‌ها باشد.

7. جمع‌آوری ماشین حفاری در ردیف 010110 شامل جمع کردن، مرتب‌کردن، بسته‌بندی و به طور کلی آماده کردن ماشین حفاری و تجهیزات متعلق به آن برای جابه‌جایی و انتقال و نیز پرکردن چاله‌های آب و سیال حفاری و برگرداندن محل گمانه تا حد امکان به حالت اولیه می‌باشد.

8. منظور از حوضچه یا منبع در ردیف 010201 شامل حوضچه‌های آرامش، رسوب گیر، تزریق، میکس و حوضچه یا منبع ذخیره آب صاف می‌باشد. حداقل مجموع حجم حوضچه‌های مذکور، 6 مترمکعب است. هزینه پرکردن حوضچه‌های احداث شده و مورد استفاده در طی عملیات حفاری در بهای ردیف‌های 010110 و 010111 و هزینه جابه‌جایی منبع ذخیره آب که قابل حمل و استفاده مجدد باشد در بهای ردیف 050104 پیش‌بینی شده است.

9. هدف از تهیه جعبه نمونه، نگهداری مغزه‌ها و حفظ شرایط کیفی و کمی و ترتیب اخذ آن‌ها می‌باشد. جعبه‌های چوبی موضوع ردیف 010204 باید به ابعاد حدودی 15×60×100 سانتی‌متر و از چوب خشک مرغوب فاقد کرم‌خوردگی دارای استحکام کافی برای تحویل نمونه‌ها، تهیه شده باشد و دارای دستگیره مناسب جهت حمل و جابه‌جایی باشد. ضخامت تخته‌های مورد استفاده حدود5/2 سانتی‌متر و درب جعبه مجهز به لولای سراسری و چفت و بست باشد. جعبه‌های پلاستیکی موضوع ردیف 010205 باید به ابعاد حدودی 14×50×100 سانتی‌متر، از جنس مواد پلیمری غیربازیافتی و دارای درب چفت‌شو باشد. مشخصات جعبه‌های گالوانیزه موضوع ردیف 010206 مطابق مفاد مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۳۵۰,۰۰۷,۰۰۰ | مقطوع | آماده سازی و استقرار اولین ماشین حفاری و متعلقات برای حفاری اکتشافی در آبرفت و یا سنگ در هر کارگاه |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۳۲۴,۲۸۹,۰۰۰ | دستگاه | آماده سازی و استقرار هر ماشین حفاری و متعلقات مازاد بر ماشین حفاری اول در هر کارگاه |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۷۳,۰۱۶,۰۰۰ | دستگاه روز | آماده سازی هر ماشین حفاری و تجهیزات متعلقه و تأمین لوازم برای حمل با بالگرد (هلیکوپتر) |  | ۰۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۱۰,۶۵۶,۰۰۰ | دفعه | باز و بسته کردن هر ماشین حفاری و تجهیزات متعلقه برای حمل با بالگرد (هلیکوپتر) یا روشهای دیگر |  | ۰۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۸,۳۰۸,۰۰۰ | گمانه | تسطیح زمین برای استقرار و تراز نمودن ماشین حفاری |  | ۰۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۵۳,۰۸۶,۰۰۰ | گمانه | مهار نمودن ماشین حفاری با بتن برای حفاری در آبرفت و یا سنگ |  | ۰۱۰۱۰۷ |
|  |  |  | گمانه | ایجاد محوطه یا سکوی حفاری در زمین‌های شیبدار برای حفاری در آبرفت و یا سنگ |  | ۰۱۰۱۰۸ |
|  |  |  | مقطوع | تأمین بارج و قایق و یا تهیه و نصب سکو یا پل و مانند اینها برای حفاری در رودخانه و دریا و مرداب و نظایر آن |  | ۰۱۰۱۰۹ |
|  |  | ۹۵,۹۷۶,۰۰۰ | گمانه | نصب و جمع‌آوری هر ماشین حفاری در محل هر گمانه برای حفاری در آبرفت و یا سنگ تا عمق ۱۰۰ متر |  | ۰۱۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۰ | درصد | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۱۱۰ چنانچه عمق گمانه بیشتر از ۱۰۰ متر باشد، به ازای هر ۲۵ متر افزایش عمق گمانه مازاد بر ۱۰۰ متر اول در هر گمانه (کسر ۲۵ متر معادل ۲۵ متر لحاظ می‌شود) |  | ۰۱۰۱۱۱ |
|  |  | ۴,۱۸۸,۰۰۰ | متر مکعب | احداث و تجهیز حوضچه و یا استفاده از منبع قابل حمل برای ذخیره و نگهداری آب یا سیال حفاری |  | ۰۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۶۷۸,۰۰۰ | متر طول | آبرسانی به محل هر گمانه به طریق لوله کشی و پمپاژ برای انجام هر متر طول حفاری |  | ۰۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۰۰ | درصد | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۲۰۲ درصورت استفاده از هر ایستگاه پمپاژ مازاد بر ایستگاه اول |  | ۰۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۴,۸۵۱,۰۰۰ | جعبه | تهیه و حمل جعبه‌ چوبی برای حفظ و نگهداری مغزه‌های حفاری |  | ۰۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۴,۴۵۱,۰۰۰ | جعبه | تهیه و حمل جعبه‌ پلاستیکی برای حفظ و نگهداری مغزه‌های حفاری |  | ۰۱۰۲۰۵ |
|  |  |  | جعبه | تهیه و حمل جعبه‌ گالوانیزه برای حفظ و نگهداری مغزه‌های حفاری |  | ۰۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | متر طول | استفاده از گل حفاری (بنتونیت) برای انجام هر متر طول حفاری با سرمته توپر یا مغزه‌گیر |  | ۰۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۶۳۸,۵۰۰ | متر طول | استفاده از سوپرمیکس برای انجام هر متر طول حفاری با سرمته توپر یا مغزه‌گیر |  | ۰۱۰۲۰۸ |
|  |  |  | متر طول | استفاده از سایر مواد افزودنی برای انجام هر متر طول حفاری با سرمته توپر یا مغزه‌گیر به منظور پایدارسازی جدار گمانه در تشکیلات ریزشی و یا کاهش اصطکاک لوازم درون چاهی با جداره گمانه و یا افزایش درصد بازیافت مغزه و ... |  | ۰۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۱۶۳,۸۲۷,۰۰۰ | دستگاه روز | توقف عملیات حفاری به ازای هر ماشین حفاری و افراد |  | ۰۱۰۳۰۱ |

# فصل‌ دوم. گمانه زنی و نمونه برداری

مقدمه‌

1. تمامی قطرهای درج شده در ردیف‌های حفاری در آبرفت و سنگ، قطر گمانه می‌باشد.

2. اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردﯾﻒ 020501 (مربوط ﺑﻪ ﺧﺎک با پیشوند S) و ردیف‌های 020502 ﺗﺎ 020504 (مربوط به خاک با پیشوند G) ابتدا با تخمین ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻈﺮی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزمایشﻫﺎی داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

3. اضافه بهای موضوع ردیف 020911 مربوط به سنگ‌هایی است که سختی آنها مساوی و یا بزرگتر از 5.5 و کوچکتر از 7 در مقیاس موس باشد، مانند سنگ‌های آذرین حدواسط و بازیک، دگرگونی درجه متوسط مانند آمفیبولیت و میکاشیست.

4. اضافه بهای موضوع ردیف 020912 مربوط به سنگ‌هایی است که سختی آنها مساوی و یا بزرگتر از 7 در مقیاس موس باشد، مانند سنگ‌های آذرین اسیدی، توف‌های اسیدی، دگرگونی درجه شدید مانند گنایس و کوارتزیت و هورنفلس و آهک‌های ریزبلور سیلیسی شده.

5. مبنای تعیین اضافه بهای موضوع ردیف‌های 020901و 020902، میزان RQD کمتر از 50 درصد برای سنگ‌های خرد شده طبیعی می‌باشد، به طوریکه حفاری در این لایه‌ها با طول قطعه حفاری (run) بیشتر از 1 متر امکان پذیر نباشد و طبق تعریف ذکر شده از سوی انجمن بین‌المللی مکانیک سنگ (ISRM) از لحاظ خردشدگی در رده ضعیف و خیلی ضعیف قرار بگیرد.  (شکستگی‌های مغزه ناشی از عملیات حفاری و خطای انسانی مشمول این ردیف نمی‌شود). در صورتیکه خردشدگی سنگ‌ها به گونه‌ای باشد که حفاری با طول قطعه حفاری (run) بیشتر از 15 سانتیمتر امکان پذیر نباشد، بدون درنظر گرفتن مقدار RQD قطعه‌ مذکور، حداکثر اضافه‌ بهای این ردیف یعنی 50 درصد برای آن منظور می‌گردد (موضوع ردیف 020903).

6. چنانچه برای پر کردن حفرات و درزه‌ها و یا تثبیت شکستگی‌ها و لایه‌های ریزشی در حین حفاری، عملیات سیمانته کردن گمانه انجام شود، هزینه عملیات سیمان کاری از ردیف‌های 021401 تا 021405 و هزینه حفاری در سیمان پس از گیرش از ردیف‌های 021001 تا 021020 تعیین می گردد. ملاک محاسبه حفاری در سیمان، مقدار مغزه سیمان اخذ شده می‌باشد.

7. عملیات سیمانته کردن گمانه‌ها طبق درخواست پیمانکار و با تایید کارفرما انجام خواهد شد. طول قطعه و مقدار سیمان مصرفی درطی هر دفعه عملیات سیمانته کردن گمانه (موضوع ردیف‌های 021401 تا 021405) متناسب با شرایط سنگ از لحاظ خردشدگی و با تشخیص پیمانکار می‌باشد و از این بابت هزینه دیگری لحاظ نخواهد شد.

8. هزینه‌های توقف ماشین حفاری و دستمزد نیروی انسانی در مدت زمان گیرش سیمان در بهای ردیف‌های سیمانته کردن گمانه‌ها (موضوع ردیف‌های 021401 تا 021405) و ردیف‌های حفاری در سیمان پس از گیرش (موضوع ردیف‌های 021001 تا 021020) در نظر گرفته شده است و از این بابت هزینه دیگری لحاظ نخواهد شد.

9. چنانچه قطر مورد استفاده در عملیات حفاری جزء قطرهای درج شده در این فهرست نباشد، اضافه بهای مربوطه با توجه به قطرهای قبلی یا بعدی آن و به روش میان یابی خطی محاسبه می‌شود.

10. منظور از استفاده از لوله جدار حین عملیات حفاری در ردیف 021301، رانش کیسینگ با قطر بزرگتر از قطر حفاری است، به عنوان مثال زمانی که گمانه‌ای با سایز H در حال حفاری و نمونه‌برداری است و به جهت جلوگیری از ریزش و یا هر دلیل فنی دیگر، آن گمانه با سایز P برقو زده می‌شود. همچنین منظور از استفاده از لوله جدار بعد از عملیات حفاری در ردیف 021302، پائین فرستادن کیسینگ با قطر مساوی یا کوچکتر از قطر حفاری است، به عنوان مثال زمانی که گمانه‌ای با سایز H تا عمق مورد نظر حفاری و نمونه‌برداری شده است و به جهت تغییر سایز، از لوله‌های H به عنوان کیسینگ استفاده می‌شود.

11. اضافه بهای موضوع ردیف‌های‌ 021101 و 021102 (استفاده از سایزهای A و B در حفاری)، مربوط به زمان‌ها و شرایط خاص که حاکی از صعوبت کار است می‌باشد. بدیهی است که در شرایط عدم دسترسی پیمانکار به سایزهای بزرگتر و یا عدم الزام کارفرما برای استفاده از سایزهای بزرگتر به هر دلیل، ردیف‌های 021101 و 021102 موضوعیت ندارند.

12. در صورتی که امکان حفاری در سفره‌های آرتزین باشد، جهت جبران هزینه‌های مربوطه، برای دبی تا 3 لیتر در ثانیه، 10 درصد، برای دبی 3 تا 5 لیتر در ثانیه، 20 درصد، برای دبی 5 تا 10 لیتر در ثانیه، 50 درصد و برای دبی بیش از 10 لیتر در ثانیه، 100 درصد (با تأیید کارفرما) به بهای ردیف‌های حفاری در زمین‌های آبرفتی و سنگی اضافه می‌شود. درصورتی که امکان حفاری وجود نداشته باشد، حفاری گمانه پایان می‌یابد و پیمانکار مشمول هیچگونه جریمه‌ای نخواهد شد.

13. چنانچه بدلیل شرایط فنی و زمین شناسی مثل برخورد به زون‌های گسله و یا مچاله شونده و حفرات کارستی و علیرغم تلاش تیم اجرائی پیمانکار، رسیدن به عمق مورد نظر کارفرما طبق دستور کار در گمانه‌ای میسر نگردد، به تشخیص و با تأیید کارفرما، متراژ حفاری شده ملاک محاسبه می‌باشد و پیمانکار مشمول هیچگونه جریمه‌ای نخواهد شد.

14. چنانچه در اثر شرایط زمین شناسی، بخشی از لوله‌های حفاری در گمانه باقی بماند، جهت جبران خسارت وارده، به تشخیص و با تأیید کارفرما، مبلغی معادل یک مترطول ردیف 020701 بابت هر متر لوله‌ حفاری از دست رفته به پیمانکار تعلق می گیرد.

15. کسربهای موضوع ردیف 021621 فارغ از علت کاهش بازیابی مغزه (مانند شرایط زمین‌شناسی و یا قصور پیمانکار)، به مرحله‌هایی از حفاری (ران‌هایی) که مقدار بازیابی مغزه در آن‌ها کمتر از 90 تا 70 درصد باشد، اعمال می‌گردد. چنانچه به دلیل شرایط زمین شناسی مثل برخورد به زون‌های گسله و یا حفره‌های کارستی، میزان بازیابی مغزه کمتر از 70 درصد شود، بدون در نظر گرفتن میزان بازیابی مغزه و با تایید کارفرما، 40 درصد کسربها به ردیف‌های یاد شده در شرح ردیف 021621، به همان مرحله از حفاری (ران) تعلق می‌گیرد. چنانچه به تشخیص کارفرما کاهش بازیابی مغزه کمتر از 70 درصد، ناشی از قصور پیمانکار باشد، 100 درصد کسربها به ردیف‌های یاد شده در شرح ردیف 021621، به همان مرحله از حفاری (ران) تعلق می‌گیرد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵,۱۰۲,۰۰۰ | متر طول | حفاری در آبرفت ریزدانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله اوگر با قطر ۴ اینچ تا عمق ۱۵ متر |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۶,۱۶۸,۰۰۰ | متر طول | حفاری در آبرفت ریزدانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله اوگر با قطر ۶ اینچ تا عمق ۱۵ متر |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  |  | متر طول | حفاری در آبرفت ریزدانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله اوگر با قطر بیشتر از ۶ اینچ تا عمق ۱۵ متر |  | ۰۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۵,۱۱۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله سرمته توپر (rock bit) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) تا عمق ۲۵ متر |  | ۰۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۵,۷۸۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله سرمته توپر (rock bit) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۵ تا ۵۰ متر |  | ۰۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۶,۴۶۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله سرمته توپر (rock bit) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) بیش از عمق ۵۰ تا ۷۵ متر |  | ۰۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۷,۱۲۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله سرمته توپر (rock bit) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) بیش از عمق ۷۵ تا ۱۰۰ متر |  | ۰۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۷,۹۸۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله سرمته توپر (rock bit) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۰۰ تا ۱۲۵ متر |  | ۰۲۰۳۰۵ |
|  |  | ۸,۴۶۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله سرمته توپر (rock bit) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۲۵ تا ۱۵۰ متر |  | ۰۲۰۳۰۶ |
|  |  | ۹,۱۹۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر تک‌جداره (single tube core barrel) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) تا عمق ۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۰,۱۰۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر تک‌جداره (single tube core barrel) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۵ تا ۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۱,۰۲۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر تک‌جداره (single tube core barrel) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) بیش از عمق ۵۰ تا ۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۱,۹۴۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر تک‌جداره (single tube core barrel) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) بیش از عمق ۷۵ تا ۱۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۲,۸۶۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر تک‌جداره (single tube core barrel) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۰۰ تا ۱۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۳,۷۸۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در آبرفت ریز دانه از قبیل رس و سیلت و یا مخلوطی از آن‌ها به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر تک‌جداره (single tube core barrel) با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۲۵ تا ۱۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۴۰۶ |
|  |  | ۵۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های حفاری در آبرفت (گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴) چنانچه عملیات حفاری در لایه‌های آبرفتی ماسه‌ای و یا شن ریز صورت گیرد |  | ۰۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۰۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های حفاری در آبرفت (گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴) چنانچه عملیات حفاری در لایه‌های آبرفتی درشت دانه از قبیل قطعه سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آن‌ها همراه با مصالح ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره‌ ۲۰۰ کوچکتر از ۵۰% و بزرگتر یا مساوی ۲۵% باشد) و همچنین مصالح سیمانته شده (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد |  | ۰۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۲۰۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های حفاری در آبرفت (گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴) چنانچه عملیات حفاری در لایه‌های آبرفتی درشت دانه از قبیل قطعه سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آن‌ها همراه با مصالح ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره‌ ۲۰۰ کوچکتر از ۲۵% و بزرگتر یا مساوی ۱۲% باشد) و همچنین مصالح سیمانته شده (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد |  | ۰۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۲۶۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های حفاری در آبرفت (گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴) چنانچه عملیات حفاری در لایه‌های آبرفتی درشت دانه از قبیل قطعه سنگ، شن درشت و یا مخلوطی از آن‌ها همراه با مصالح ریزدانه (درصد عبوری از الک نمره‌ ۲۰۰ کوچکتر از ۱۲% باشد) و همچنین مصالح سیمانته شده (کنگلومرای سست و جوان) صورت گیرد |  | ۰۲۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۲۰ | درصد | اضافه بها نسبت به ردیف‌های ۰۲۰۵۰۱ تا ۰۲۰۵۰۴ چنانچه لایه‌های آبرفتی از جنس آذرین، دگرگونی و رسوبی سیلیس‌دار باشد |  | ۰۲۰۵۰۵ |
|  |  | ۲۰ | درصد | اضافه بها نسبت به همه ردیف‌های گروه‌های ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ برای حفاری با سایز P (قطر ۱۲۸ میلی‌متر) |  | ۰۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۳۰ | درصد | اضافه بها نسبت به همه ردیف‌های گروه‌های ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ برای حفاری با سایز S (قطر ۱۴۶ میلی‌متر) |  | ۰۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۲,۶۳۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) تا عمق ۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۳,۷۶۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۵ تا ۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۴,۸۴۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۵۰ تا ۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۰۳ |
|  |  | ۱۶,۰۰۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۷۵ تا ۱۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۰۴ |
|  |  | ۱۷,۱۹۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۰۰ تا ۱۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۰۵ |
|  |  | ۱۸,۶۳۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۲۵ تا ۱۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۰۶ |
|  |  | ۱۹,۵۱۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۵۰ تا ۱۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۰۷ |
|  |  | ۲۰,۶۵۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۷۵ تا ۲۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۰۸ |
|  |  | ۲۲,۲۳۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۰۰ تا ۲۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۰۹ |
|  |  | ۲۳,۴۱۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۲۵ تا ۲۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۱۰ |
|  |  | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۵۰ تا ۲۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۱۱ |
|  |  | ۲۵,۷۹۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۷۵ تا ۳۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۱۲ |
|  |  | ۲۷,۰۱۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۳۰۰ تا ۳۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۱۳ |
|  |  | ۲۸,۲۱۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۳۲۵ تا ۳۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۱۴ |
|  |  | ۲۹,۴۱۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۳۵۰ تا ۳۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۱۵ |
|  |  | ۳۰,۶۲۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۳۷۵ تا ۴۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۱۶ |
|  |  | ۳۵,۱۴۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۴۰۰ تا ۴۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۱۷ |
|  |  | ۳۶,۴۸۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۴۲۵ تا ۴۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۱۸ |
|  |  | ۳۷,۸۵۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۴۵۰ تا ۴۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۱۹ |
|  |  | ۳۹,۱۹۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۴۷۵ تا ۵۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۲۰ |
|  |  | ۴۰,۹۷۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۵۰۰ تا ۵۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۲۱ |
|  |  | ۴۲,۰۱۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۵۲۵ تا ۵۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۲۲ |
|  |  | ۴۳,۵۱۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۵۵۰ تا ۵۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۲۳ |
|  |  | ۴۵,۰۰۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۵۷۵ تا ۶۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۲۴ |
|  |  | ۴۶,۴۶۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۶۰۰ تا ۶۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۲۵ |
|  |  | ۴۷,۸۴۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۶۲۵ تا ۶۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۲۶ |
|  |  | ۴۹,۲۰۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۶۵۰ تا ۶۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۲۷ |
|  |  | ۵۰,۵۸۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۶۷۵ تا ۷۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۲۸ |
|  |  | ۵۱,۹۷۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۷۰۰ تا ۷۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۲۹ |
|  |  | ۵۳,۳۶۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۷۲۵ تا ۷۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۳۰ |
|  |  | ۵۴,۷۸۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۷۵۰ تا ۷۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۳۱ |
|  |  | ۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۷۷۵ تا ۸۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۳۲ |
|  |  | ۵۷,۵۹۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۸۰۰ تا ۸۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۳۳ |
|  |  | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۸۲۵ تا ۸۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۳۴ |
|  |  | ۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۸۵۰ تا ۸۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۳۵ |
|  |  | ۶۱,۸۳۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۸۷۵ تا ۹۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۳۶ |
|  |  | ۶۳,۵۵۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۹۰۰ تا ۹۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۳۷ |
|  |  | ۶۴,۹۸۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۹۲۵ تا ۹۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۳۸ |
|  |  | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۹۵۰ تا ۹۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۳۹ |
|  |  | ۶۷,۸۶۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۹۷۵ تا ۱۰۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۴۰ |
|  |  | ۸۰,۲۷۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۰۰۰ تا ۱۰۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۴۱ |
|  |  | ۸۱,۹۴۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۰۲۵ تا ۱۰۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۴۲ |
|  |  | ۸۳,۶۵۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۰۵۰ تا ۱۰۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۴۳ |
|  |  | ۸۵,۳۲۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۰۷۵ تا ۱۱۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۴۴ |
|  |  | ۸۶,۹۹۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۱۰۰ تا ۱۱۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۴۵ |
|  |  | ۸۸,۶۹۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۱۲۵ تا ۱۱۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۴۶ |
|  |  | ۹۰,۳۶۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۱۵۰ تا ۱۱۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۴۷ |
|  |  | ۹۲,۰۵۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۱۷۵ تا ۱۲۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۴۸ |
|  |  | ۹۴,۴۸۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۴۹ |
|  |  | ۹۶,۲۱۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۲۲۵ تا ۱۲۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۵۰ |
|  |  | ۹۷,۸۹۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۲۵۰ تا ۱۲۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۵۱ |
|  |  | ۹۹,۶۸۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۲۷۵ تا ۱۳۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۵۲ |
|  |  | ۱۰۱,۴۲۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۵۳ |
|  |  | ۱۰۲,۸۳۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۳۲۵ تا ۱۳۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۵۴ |
|  |  | ۱۰۴,۹۴۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۵۵ |
|  |  | ۱۰۶,۶۴۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۵۶ |
|  |  | ۱۰۸,۴۹۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۵۷ |
|  |  | ۱۰۹,۷۹۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۴۲۵ تا ۱۴۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۵۸ |
|  |  | ۱۱۲,۰۶۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۴۵۰ تا ۱۴۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۵۹ |
|  |  | ۱۱۳,۸۵۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۴۷۵ تا ۱۵۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۶۰ |
|  |  | ۱۲۴,۳۰۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۵۰۰ تا ۱۵۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۶۱ |
|  |  | ۱۲۶,۱۳۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۵۲۵ تا ۱۵۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۶۲ |
|  |  | ۱۲۸,۰۶۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۵۵۰ تا ۱۵۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۶۳ |
|  |  | ۱۲۹,۹۹۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۵۷۵ تا ۱۶۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۶۴ |
|  |  | ۱۳۱,۹۴۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۶۰۰ تا ۱۶۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۶۵ |
|  |  | ۱۳۳,۸۹۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۶۲۵ تا ۱۶۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۶۶ |
|  |  | ۱۳۵,۸۹۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۶۵۰ تا ۱۶۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۶۷ |
|  |  | ۱۳۷,۸۹۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۶۷۵ تا ۱۷۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۶۸ |
|  |  | ۱۳۹,۸۳۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۷۰۰ تا ۱۷۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۶۹ |
|  |  | ۱۴۱,۸۱۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۷۲۵ تا ۱۷۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۷۰ |
|  |  | ۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۷۵۰ تا ۱۷۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۷۱ |
|  |  | ۱۴۵,۸۰۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۷۷۵ تا ۱۸۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۷۲ |
|  |  | ۱۶۴,۷۲۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۸۰۰ تا ۱۸۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۷۳ |
|  |  | ۱۶۶,۹۳۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۷۴ |
|  |  | ۱۶۹,۰۳۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۷۵ |
|  |  | ۱۷۱,۴۰۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۸۷۵ تا ۱۹۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۷۶ |
|  |  | ۱۷۳,۵۱۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۷۷ |
|  |  | ۱۷۵,۶۴۱,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۹۲۵ تا ۱۹۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۷۸ |
|  |  | ۱۷۸,۱۹۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۷۹ |
|  |  | ۱۸۰,۴۵۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۸۰ |
|  |  | ۱۸۲,۷۳۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۸۱ |
|  |  | ۱۸۵,۰۱۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۸۲ |
|  |  | ۱۸۷,۳۱۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۰۵۰ تا ۲۰۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۸۳ |
|  |  | ۱۸۹,۶۱۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۰۷۵ تا ۲۱۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۸۴ |
|  |  | ۱۹۲,۰۳۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۱۰۰ تا ۲۱۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۸۵ |
|  |  | ۱۹۴,۲۹۵,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۱۲۵ تا ۲۱۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۸۶ |
|  |  | ۱۹۶,۶۲۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۱۵۰ تا ۲۱۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۸۷ |
|  |  | ۱۹۸,۹۶۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۱۷۵ تا ۲۲۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۸۸ |
|  |  | ۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۲۰۰ تا ۲۲۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۸۹ |
|  |  | ۲۰۳,۶۷۳,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N(قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۲۲۵ تا ۲۲۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۹۰ |
|  |  | ۲۰۶,۰۸۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۲۵۰ تا ۲۲۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۹۱ |
|  |  | ۲۰۸,۴۶۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۲۷۵ تا ۲۳۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۹۲ |
|  |  | ۲۱۰,۸۵۴,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۳۰۰ تا ۲۳۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۹۳ |
|  |  | ۲۱۳,۲۵۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۳۲۵ تا ۲۳۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۹۴ |
|  |  | ۲۱۵,۶۶۹,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۳۵۰ تا ۲۳۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۹۵ |
|  |  | ۲۱۸,۰۸۷,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۳۷۵ تا ۲۴۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۹۶ |
|  |  | ۲۲۰,۵۶۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۴۰۰ تا ۲۴۲۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۹۷ |
|  |  | ۲۲۳,۰۰۶,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۴۲۵ تا ۲۴۵۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۹۸ |
|  |  | ۲۲۵,۴۵۸,۰۰۰ | مترطول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۴۵۰ تا ۲۴۷۵ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۷۹۹ |
|  |  | ۲۲۷,۹۱۸,۰۰۰ | متر طول | حفاری در سنگ به صورت قائم به وسیله مغزه‌گیر دو‌جداره (double tube core barrel) با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۴۷۵ تا ۲۵۰۰ متر و چیدن مغزه‌ها در جعبه‌های مخصوص |  | ۰۲۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۲٫۵ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های حفاری در سنگ (گروه‌های ۰۷ و ۰۸) چنانچه RQD مغزه کمتر از ۵۰ و بیشتر یا مساوی ۲۵ درصد باشد |  | ۰۲۰۹۰۱ |
|  |  | ۳۷٫۵ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های حفاری در سنگ (گروه‌های ۰۷ و ۰۸) چنانچه RQD مغزه کمتر از ۲۵ درصد باشد |  | ۰۲۰۹۰۲ |
|  |  | ۵۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های حفاری در سنگ (گروه‌های ۰۷ و ۰۸) چنانچه در اثر خردشدگی سنگ، حفاری با طول قطعه (run) بیشتر از ۱۵ سانتیمتر امکان پذیر نباشد |  | ۰۲۰۹۰۳ |
|  |  | ۴۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های حفاری در سنگ (گروه‌های ۰۷ و ۰۸) و ردیف‌های ۰۲۰۹۰۱ تا ۰۲۰۹۰۳ چنانچه سختی سنگ، مساوی و یا بیشتر از ۵٫۵ و کمتر از ۷ در مقیاس موس باشد |  | ۰۲۰۹۱۱ |
|  |  | ۱۰۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های حفاری در سنگ (گروه‌های ۰۷ و ۰۸) و ردیف‌های ۰۲۰۹۰۱ تا ۰۲۰۹۰۳ چنانچه سختی سنگ، مساوی و یا بیشتر از ۷ در مقیاس موس باشد |  | ۰۲۰۹۱۲ |
|  |  | ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) تا عمق ۲۵ متر |  | ۰۲۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۶,۳۵۱,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۵ تا ۵۰ متر |  | ۰۲۱۰۰۲ |
|  |  | ۱۷,۲۸۹,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۵۰ تا ۷۵ متر |  | ۰۲۱۰۰۳ |
|  |  | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۷۵ تا ۱۰۰ متر |  | ۰۲۱۰۰۴ |
|  |  | ۱۹,۵۹۱,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۰۰ تا ۱۲۵ متر |  | ۰۲۱۰۰۵ |
|  |  | ۲۰,۷۵۸,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۲۵ تا ۱۵۰ متر |  | ۰۲۱۰۰۶ |
|  |  | ۲۱,۸۷۰,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۵۰ تا ۱۷۵ متر |  | ۰۲۱۰۰۷ |
|  |  | ۲۳,۰۲۷,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۱۷۵ تا ۲۰۰ متر |  | ۰۲۱۰۰۸ |
|  |  | ۲۴,۵۲۵,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۰۰ تا ۲۲۵ متر |  | ۰۲۱۰۰۹ |
|  |  | ۲۵,۷۱۹,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۲۵ تا ۲۵۰ متر |  | ۰۲۱۰۱۰ |
|  |  | ۲۶,۹۲۷,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۵۰ تا ۲۷۵ متر |  | ۰۲۱۰۱۱ |
|  |  | ۲۸,۱۳۲,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۲۷۵ تا ۳۰۰ متر |  | ۰۲۱۰۱۲ |
|  |  | ۲۹,۳۴۳,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۳۰۰ تا ۳۲۵ متر |  | ۰۲۱۰۱۳ |
|  |  | ۳۰,۵۶۷,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۳۲۵ تا ۳۵۰ متر |  | ۰۲۱۰۱۴ |
|  |  | ۳۱,۷۹۱,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۳۵۰ تا ۳۷۵ متر |  | ۰۲۱۰۱۵ |
|  |  | ۳۳,۰۱۷,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۳۷۵ تا ۴۰۰ متر |  | ۰۲۱۰۱۶ |
|  |  | ۳۶,۷۹۹,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۴۰۰ تا ۴۲۵ متر |  | ۰۲۱۰۱۷ |
|  |  | ۳۸,۱۳۸,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۴۲۵ تا ۴۵۰ متر |  | ۰۲۱۰۱۸ |
|  |  | ۳۹,۴۷۴,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۴۵۰ تا ۴۷۵ متر |  | ۰۲۱۰۱۹ |
|  |  | ۴۱,۰۲۸,۰۰۰ | متر طول | حفاری و مغزه‌گیری در سیمان پس از گیرش به صورت قائم با سایز N (قطر ۷۶ میلی‌متر) بیش از عمق ۴۷۵ تا ۵۰۰ متر |  | ۰۲۱۰۲۰ |
|  |  |  | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ برای حفاری با سایز A (قطر ۴۸ میلی‌متر) |  | ۰۲۱۱۰۱ |
|  |  |  | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ برای حفاری با سایز B (قطر ۶۰ میلی‌متر) |  | ۰۲۱۱۰۲ |
|  |  | ۱۵ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ برای حفاری با سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) |  | ۰۲۱۱۰۳ |
|  |  | ۳۵ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ برای حفاری با سایز P (قطر ۱۲۸ میلی‌متر) |  | ۰۲۱۱۰۴ |
|  |  |  | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ برای حفاری با سایز S (قطر ۱۴۶ میلی‌متر) |  | ۰۲۱۱۰۵ |
|  |  | ۲۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۱ در صورت استفاده از مغزه‌گیر سه‌جداره (triple tube core barrel) |  | ۰۲۱۲۰۱ |
|  |  | ۶۵ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۱ در صورت استفاده از لوله جدار حین عملیات حفاری |  | ۰۲۱۳۰۱ |
|  |  | ۵ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۱۱ در صورت استفاده از لوله جدار بعد از عملیات حفاری |  | ۰۲۱۳۰۲ |
|  |  | ۶۸,۱۰۲,۰۰۰ | دفعه | سیمانته کردن گمانه در زمین‌های خرد شده و ناپایدار تا عمق ۱۰۰ متر |  | ۰۲۱۴۰۱ |
|  |  | ۹۷,۲۳۲,۰۰۰ | دفعه | سیمانته کردن گمانه در زمین‌های خرد شده و ناپایدار بیش از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر |  | ۰۲۱۴۰۲ |
|  |  | ۱۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | دفعه | سیمانته کردن گمانه در زمین‌های خرد شده و ناپایدار بیش از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر |  | ۰۲۱۴۰۳ |
|  |  | ۱۵۹,۹۱۳,۰۰۰ | دفعه | سیمانته کردن گمانه در زمین‌های خرد شده و ناپایدار بیش از عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر |  | ۰۲۱۴۰۴ |
|  |  | ۲۱۲,۲۲۸,۰۰۰ | دفعه | سیمانته کردن گمانه در زمین‌های خرد شده و ناپایدار بیش از عمق ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر |  | ۰۲۱۴۰۵ |
|  |  | ۱۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ چنانچه زاویه حفاری بزرگتر از ۰ و کوچکتر یا مساوی ۱۰ درجه نسبت به قائم باشد |  | ۰۲۱۶۰۱ |
|  |  | ۲۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ چنانچه زاویه حفاری بزگتر از ۱۰ و کوچکتر یا مساوی ۲۰ درجه نسبت به قائم باشد |  | ۰۲۱۶۰۲ |
|  |  | ۳۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ چنانچه زاویه حفاری بزگتر از ۲۰ و کوچکتر یا مساوی ۳۰ درجه نسبت به قائم باشد |  | ۰۲۱۶۰۳ |
|  |  | ۴۵ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ چنانچه زاویه حفاری بزگتر از ۳۰ و کوچکتر یا مساوی ۴۵ درجه نسبت به قائم باشد |  | ۰۲۱۶۰۴ |
|  |  |  | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ چنانچه زاویه حفاری بزگتر از ۴۵ و کوچکتر یا مساوی ۹۰ درجه نسبت به قائم باشد |  | ۰۲۱۶۰۵ |
|  |  |  | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ چنانچه زاویه حفاری بزگتر از ۹۰ و کوچکتر یا مساوی ۱۸۰ درجه نسبت به قائم باشد |  | ۰۲۱۶۰۶ |
|  |  | ۲ | درصد | کسر بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۴ و ۰۵ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۱ و ۱۲ و ردیف‌های ۰۲۱۶۰۱ تا ۰۲۱۶۰۶ هرگاه بازیابی مغزه (core recovery) در هر مرحله حفاری (run) کمتر از ۹۰ تا ۷۰ درصد باشد (به ازای هر یک درصد کاهش بازیابی مغزه) |  | ۰۲۱۶۲۱ |
|  |  |  | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ چنانچه حفاری روی بارج یا سکو یا پل در رودخانه یا دریا یا مرداب و نظایر آن انجام شود |  | ۰۲۱۷۰۱ |
|  |  | ۲۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمامی ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۶ و ۰۷ و ۰۸ و ۰۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ چنانچه عملیات حفاری در فضای بسته انجام شود |  | ۰۲۱۸۰۱ |
|  |  | ۵ | درصد | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۱۸۰۱ برای انجام عملیات در فاصله‌ بیشتر از ۱۵۰ متر از نزدیکترین ورودی، به ازای هر ۲۵۰ متر، برای ۲۵۰ متر اول یک‌بار، برای ۲۵۰ متر دوم دوبار، و به همین ترتیب برای فاصله‌های بیشتر (کسر ۲۵۰ متر معادل ۲۵۰ متر لحاظ می‌شود) |  | ۰۲۱۸۰۲ |

# فصل‌ سوم. عملیات صحرایی

مقدمه‌

1. منظور از ردیف 030101، ثبت مقدار RQD و Core Recovery بر روی جعبه‌های نمونه و در صورت لزوم برگه‌های گزارش روزانه می‌باشد.

2. تعیین میزان شاخص کیفی سنگ (RQD) و تهیه لاگ زمین شناسی (موضوع ردیف‌های 030101 تا 030105) بایستی براساس استانداردهای بین‌المللی ASTM و یا ISRM انجام شود.

3. هزینه تهیه‌ عکس از جعبه‌های مغزه موضوع ردیف 030106 بابت عکس رنگی با وضوح مناسب و تحویل به صورت فایل دیجیتال بوده و شامل یک سری عکس به تعداد جعبه‌های نمونه‌ هر گمانه می‌باشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۷۴,۰۰۰ | مترطول | تعیین میزان شاخص کیفی سنگ (RQD) و درصد بازیابی مغزه (core recovery) |  | ۰۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۵۷۸,۵۰۰ | مترطول | تهیه‌ لاگ زمین شناسی مغزه‌ها شامل : تعیین مشخصات سنگ و تعیین مقدار و جهت شیب، باز شدگی، فاصله، زبری و مواد پرکننده درزه‌ها و ثبت در فرم مخصوص برای RQD بیشتر یا مساوی ۷۵ درصد (طبق س م ب یا ISRM) |  | ۰۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۰۰ | درصد | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۳۰۱۰۲ برای RQD کمتر از ۷۵ درصد و بیشتر یا مساوی ۵۰ درصد |  | ۰۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۰۰ | درصد | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۳۰۱۰۲ برای RQD کمتر از ۵۰ درصد و بیشتر یا مساوی ۲۵ درصد |  | ۰۳۰۱۰۴ |
|  |  | ۴۰ | درصد | کسر بها نسبت به ردیف ۰۳۰۱۰۲ برای مناطق خرد شده (RQD کمتر از ۲۵ درصد) |  | ۰۳۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۳۰,۰۰۰ | جعبه | تهیه عکس از جعبه‌های مغزه |  | ۰۳۰۱۰۶ |
|  |  | ۲,۳۲۴,۰۰۰ | دفعه | اندازه گیری سطح ایستایی در گمانه‌های پیزومتر شده با عمق یاب الکتریکی |  | ۰۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۳۵۴,۰۰۰ | نمونه | نمونه‌برداری و موم‌اندود کردن مغزه‌های سنگی به طول حداکثر ۶۰ سانتی‌متر |  | ۰۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۱,۱۲۳,۰۰۰ | نمونه | نمونه‌برداری از آب داخل گمانه‌ها با نمونه‌گیر دستی تا عمق ۵۰ متر (تاحداکثر ۱ لیتر) |  | ۰۳۰۲۰۳ |
|  |  | ۳۰ | درصد | اضافه بها نسبت به ردیف‌ ۰۳۰۲۰۳ برای نمونه‌برداری در اعماق بیشتر از ۵۰ متر، به ازای هر ۵۰ متر افزایش عمق نمونه‌برداری مازاد بر ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر معادل ۵۰ متر لحاظ می‌شود) |  | ۰۳۰۲۰۴ |
|  |  |  | نمونه | نمونه برداری از آب داخل گمانه با دستگاه مخصوص (تا حداکثر ۱ لیتر) |  | ۰۳۰۲۰۵ |
|  |  |  | مقطوع | تأمین تجهیزات نمونه‌گیری گاز استکانی از لایه‌های زغال‌دار |  | ۰۳۰۲۰۶ |
|  |  |  | نمونه | اخذ نمونه گاز برون چاهی |  | ۰۳۰۲۰۷ |
|  |  |  | مقطوع | تامین تجهیزات نمونه‌گیری گاز درون چاهی |  | ۰۳۰۲۰۸ |
|  |  |  | نمونه | اخذ نمونه گاز درون چاهی با حفاری لایه‌های کمربالا وزغال |  | ۰۳۰۲۰۹ |
|  |  |  | مترطول | اندازه گیری انحراف گمانه با دستگاه دیجیتال |  | ۰۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۷,۴۹۳,۰۰۰ | دفعه | جهت یابی مغزه‌ها با دستگاه جهت‌یابی مکانیکی (مثل ezy mark) تا عمق ۵۰ متر |  | ۰۳۰۴۰۱ |
|  |  | ۳۰ | درصد | اضافه بها نسبت به ردیف‌ ۰۳۰۴۰۱ برای انجام عملیات جهت یابی مغزه‌ها در اعماق بیش از ۵۰ متر، به ازای هر ۵۰ متر افزایش عمق انجام کار مازاد بر ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر معادل ۵۰ متر لحاظ می‌شود) |  | ۰۳۰۴۰۲ |
|  |  | ۹۲۷,۵۰۰ | مترطول | تخلیه آب گمانه با پر و خالی کردن لوله‌های حفاری به هر منظور |  | ۰۳۰۵۰۱ |

# فصل‌ چهارم. تهیه و نصب لوله

مقدمه‌

1. مشخصات لوله‌های پی‌وی‌سی و پلی‌اتیلن، موضوع ردیف‌های 040101 تا 040102 و 040201 تا 040205، طبق استاندارد DIN 8062، لوله‌های گالوانیزه موضوع ردیف‌های 040301 تا 040305 و لوله‌های فولادی سیاه درزجوش موضوع ردیف‌های 040401 و 040402 طبق استاندارد DIN 2440 یا BS 1387 (وزن متوسط) می‌باشد.

2. در ردیف‌های تهیه و نصب لوله، هزینه‌ اتصالات و متعلقات منظور شده است.

3. منظور از مشبک کردن لوله‌های پی‌وی‌سی و گالوانیزه و پلی‌اتیلن مورد استفاده در پیزومتر گمانه‌ها، ایجاد سوراخ‌های دایره‌ای با دریل و مته به قطر 2 تا 3 میلی‌متر با فاصله‌های یکسان و منظم و به تعداد حداکثر 20 سوراخ در یک مترطول لوله می‌باشد (طبق استاندارد ASTM D5092).

4. منظور از شن و ماسه دانه بندی شده در ردیف 040701 شن معروف به نخودی است.

5. لوله‌های فولادی سیاه درزجوش برای پایدارسازی و تثبیت جداره گمانه در لایه‌های ریزشی استفاده می‌شود.

6. هزینه حمل لوله‌های مورد استفاده در این فصل، در بهای واحد ردیف‌ها منظور شده است.

7. چنانچه مطابق مشخصات فنی و بنا به دستور کارفرما باقی ماندن کیسینگ در گمانه‌ای الزامی باشد، هزینه‌ آن از ردیف‌های 041101 تا 041103 محاسبه می گردد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۲۵۲,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر تا عمق ۱۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۷۴۹,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله پی وی سی سخت با فشار کار ۱۰ بار به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر بیش از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۸۸۸,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله پلی اتیلن یک تکه با فشار کار ۱۰ بار به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر تا عمق ۱۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۳۲۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله پلی اتیلن یک تکه با فشار کار ۱۰ بار به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر بیش از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۱,۷۸۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله پلی اتیلن یک تکه با فشار کار ۱۰ بار به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر بیش از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله پلی اتیلن یک تکه با فشار کار ۱۰ بار به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر بیش از عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۲,۹۷۲,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله پلی اتیلن یک تکه با فشار کار ۱۰ بار به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر بیش از عمق ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۲۰۵ |
|  |  | ۳,۰۰۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله‌ گالوانیزه به قطر نامی دو اینچ تا عمق ۱۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۳,۶۸۸,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله‌ گالوانیزه به قطر نامی دو اینچ بیش از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۳۰۲ |
|  |  | ۴,۴۱۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله‌ گالوانیزه به قطر نامی دو اینچ بیش از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۳۰۳ |
|  |  | ۵,۱۱۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله‌ گالوانیزه به قطر نامی دو اینچ بیش از عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۳۰۴ |
|  |  | ۶,۱۶۸,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله‌ گالوانیزه به قطر نامی دو اینچ بیش از عمق ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر به منظور پیزومتر گمانه‌ها |  | ۰۴۰۳۰۵ |
|  |  | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله‌ فولادی سیاه درزدار به قطر نامی چهار اینچ تا عمق ۱۰۰ متر به منظور تثبیت جداره گمانه‌ها |  | ۰۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۷,۹۲۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و حمل و نصب لوله‌ فولادی سیاه درزدار به قطر نامی چهار اینچ بیش از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر به منظور تثبیت جداره گمانه‌ها |  | ۰۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۸۵,۱۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله‌های پی وی سی و پلی اتیلن |  | ۰۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۳۲۴,۵۰۰ | مترطول | مشبک کردن لوله‌های گالوانیزه |  | ۰۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۹۲,۴۰۰ | مترطول | پر کردن دور لوله‌های پیزومتر در گمانه‌ها با شن و ماسه دانه‌بندی شده |  | ۰۴۰۷۰۱ |
|  |  | ۹۹,۶۰۰ | مترطول | پر کردن دور لوله‌های پیزومتر در گمانه‌ها با سیمان به منظور تحکیم و آب بندی |  | ۰۴۰۷۰۲ |
|  |  | ۲۳,۷۷۴,۰۰۰ | بلوک | تهیه و نصب بلوک سیمانی به ابعاد ۵۰ ×۵۰ ×۵۰ سانتیمتر برای هر گمانه همراه لوله گالوانیزه به طول حداکثر ۱ متر و در پوش و تابلوی مشخصات گمانه |  | ۰۴۰۸۰۱ |
|  |  |  | درصد | اضافه بها نسبت به تمام ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۲ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۷ چنانچه محل گمانه روی بارج یا سکو یا پل در رودخانه یا دریا یا مرداب و نظایر آن باشد |  | ۰۴۰۹۰۱ |
|  |  | ۲۰ | درصد | اضافه بها نسبت به تمام ردیف‌های گروه‌های ۰۱ و ۰۲ و ۰۳ و ۰۴ و ۰۵ و ۰۷ و ۰۸ چنانچه عملیات در فضای بسته انجام شود |  | ۰۴۱۰۰۱ |
|  |  | ۵ | درصد | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۴۱۰۰۱ برای انجام عملیات در فاصله‌ بیشتر از ۱۵۰ متر از نزدیکترین ورودی، به ازای هر ۲۵۰ متر، برای ۲۵۰ متر اول یک‌بار، برای ۲۵۰ متر دوم دوبار، و به همین ترتیب برای فاصله‌های بیشتر (کسر ۲۵۰ متر معادل ۲۵۰ متر لحاظ می‌شود) |  | ۰۴۱۰۰۲ |
|  |  | ۵۵,۲۲۰,۰۰۰ | مترطول | جاگذاری کیسینگ (لوله جدار) سایز H (قطر ۹۸ میلی‌متر) درون گمانه |  | ۰۴۱۱۰۱ |
|  |  | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ | مترطول | جاگذاری کیسینگ (لوله جدار) سایز P (قطر ۱۲۸ میلی‌متر) درون گمانه |  | ۰۴۱۱۰۲ |
|  |  |  | مترطول | جاگذاری کیسینگ (لوله جدار) سایز S (قطر ۱۴۶ میلی‌متر) درون گمانه |  | ۰۴۱۱۰۳ |

# فصل‌ پنجم. حمل و نقل

مقدمه‌

1. مبنای تعیین فاصله حمل، نزدیکترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت‌های وزارت راه و ترابری است. در مورد راه‌هایی که در دفترچه یاد شده مسافتی برای آن ها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن کوتاه‌ترین راه، با تأیید کارفرما، مسافت حمل تعیین می‌شود.

2. حداقل فاصله رفت و برگشت در مسیرهای آسفالتی در محاسبه ردیف 050101، جمعا 400 کیلومتر در نظر گرفته می‌شود.

3. مبنای تعیین هزینه حمل هر ماشین حفاری و تجهیزات، میزان فاصله شهر محل شرکت پیمانکار تا کارگاه و برعکس (طول مسیر رفت و برگشت) است. به عنوان مثال اگر فاصله شهر محل شرکت پیمانکار تا محل اجرای کار 500 کیلومتر باشد، هزینه‌ حمل هر ماشین حفاری و تجهیزات براساس 1000 کیلومتر تعیین می گردد.

4. هزینه حمل برای هر ماشین حفاری و تجهیزات فقط یک بار تعلق می گیرد و هزینه‌های تعویض و جایگزینی ماشین حفاری معیوب برعهده‌ پیمانکار است مگر آنکه به تشخیص کارفرما و بنا به دلایل فنی خارج از قصور پیمانکار این جایگزینی انجام شود.

5. درصورتیکه در حین اجرای کار، ماشین‌های حفاری ارسال شده به یک کارگاه به دستور کارفرما، به کارگاه‌های دیگر منتقل شود، مسافت‌های طی شده مازاد بر مسیر رفت و برگشت اولیه (فاصله شهر محل شرکت پیمانکار تا کارگاه و برعکس)، محاسبه و اعمال می گردد.

6. بارگیری، حمل و تخلیه جعبه‌های مغزه در محدوده‌ کارگاه و تا فاصله 10 کیلومتر از مرکز ثقل کارگاه در بهای ردیف‌ها لحاظ شده است. چنانچه پیمانکار به درخواست کارفرما جعبه‌های مغزه را به محلی خارج از محدوده‌ یاد شده حمل نماید، هزینه‌های آن از ردیف 050105 تعیین می‌شود.

7. هزینه تأمین (خرید، اجاره یا تملک) آب مورد نیاز حفاری در ردیف‌های 050201 تا 050203 این فهرست بها منظور شده است. اخذ مجوزهای لازم جهت تأمین آب برعهده کارفرماست و پیمانکار در این زمینه با کارفرما همکاری می‌کند.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۸۵۷,۰۰۰ | کیلومتر | بارگیری، حمل و باراندازی هر ماشین حفاری و تجهیزات به هرکارگاه و برعکس در جاده‌های آسفالتی برای حفاری اکتشافی در آبرفت یا سنگ |  | ۰۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | کیلومتر | بارگیری، حمل و باراندازی هر ماشین حفاری و تجهیزات به هر کارگاه و برعکس در جاده‌های خاکی برای حفاری اکتشافی در آبرفت یا سنگ |  | ۰۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۷۴,۲۶۶,۰۰۰ | گمانه | جابجایی هر ماشین حفاری و تجهیزات بین گمانه‌ها در محل کارگاه به وسیله نیروی محرکه‌ دستگاه یا تراکتور یا جرثقیل یا هر وسیله مشابه دیگر |  | ۰۵۰۱۰۴ |
|  |  |  | جعبه | بارگیری و حمل جعبه‌های حاوی مغزه‌های حفاری از محل کارگاه و تخلیه در محل مورد نظر کارفرما |  | ۰۵۰۱۰۵ |
|  |  |  | نمونه | حمل نمونه‌های گاز اخذ شده از لایه‌‌های زغال‌دار از محل کارگاه به محل مورد نظر کارفرما به وسیله خودروهای مخصوص |  | ۰۵۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۶۲۳,۰۰۰ | مترطول | حمل آب مورد نیاز برای انجام هر متر طول حفاری بوسیله کامیون یا تراکتور و یا وسایل نقلیه مشابه تا فاصله ۱۰ کیلومتر از محل گمانه |  | ۰۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۷,۰۰۰ | مترطول | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۵۰۲۰۱ به ازای هر ۵ کیلومتر حمل آب در جاده‌های آسفالته در فاصله مازاد بر ۱۰ کیلومتر اول از محل گمانه (کسر ۵ کیلومتر معادل ۵ کیلومتر لحاظ می‌شود) |  | ۰۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۲۸,۰۰۰ | مترطول | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۵۰۲۰۱ به ازای هر ۵ کیلومتر حمل آب در جاده‌های خاکی در فاصله مازاد بر ۱۰ کیلومتر اول از محل گمانه (کسر ۵ کیلومتر معادل ۵ کیلومتر لحاظ می‌شود) |  | ۰۵۰۲۰۳ |

# پیوست‌ 1. شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ ﺑﺎﻻﺳﺮی، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﮐﺎر، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد.

1. ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻧﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درج ﺷﺪه در زﯾﺮ:

1-1. ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ، دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ،اﻣﻮراداری و ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺪارﮐﺎت و ﺧﺪﻣﺎت.

1-2. ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی (ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ)، ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

1-3. ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان، ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

1-4. ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﺎ اﺟﺎره ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

1-5. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

1-6. ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک وﺳﺎﯾﻞ دﻓﺘﺮی دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

1-7. ﻫﺰﯾﻨﻪ آب، ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

1-8. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﭘﺴﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

1-9. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

1-10. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

1-11. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ و ﭼﺎپ ﻧﻘﺸﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

1-12. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد، ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ.

1-13. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ.

1-14. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻧﺸﺮﯾﺎت، ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ، و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧ‌‌‌ﻬﺎ.

1-15. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

1-16. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﺎ اﺟﺎره و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﻧﺒﺎر ﻣﺮﮐﺰی.

1-17. ﻫﺰﯾﻨﻪ دستگاه‌هاو ﺗﺠﻬﯿﺰات راﯾﺎﻧﻪای دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی.

2. هزینه ﺑﺎﻻﺳﺮی ﮐﺎر

اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ، از ﻧﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درج ﺷﺪ ه در زﯾﺮ :

2-1. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

2-1-1. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﺨﻮاه درﮔﺮدش ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪوﺟﻮه ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ.

2-1-2. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮه ﻧﻘﺪی آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ.

2-2. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

2-2-1. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات.

2-2-2. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ.

2-2-3. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮه ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﮐﺎر.

2-3. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت.

2-4. ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر.

2-5. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﮔﺎه، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

2-5-1. ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎه، دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ، اداری، ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺪارﮐﺎت، ﮐﻤﭗ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻦ و ﺧﺪﻣﺎت. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ردﯾﻒﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﮐﺎرﮔﺎه، ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

2-5-2. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

2-5-3. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط، ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط.

2-5-4. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪار ک ﭘﯿﻤﺎن.

2-5-5. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر.

2-5-6. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎه.

2-5-7. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺴﺖ، ﻣﺨﺎﺑﺮات، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺳﻔﺮ ﻣﺴؤوﻻن ﮐﺎرﮔﺎه و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ.

2-5-8. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗأﻣﯿﻦ وسیله ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺎرﮔﺎه.

2-5-9. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ، ﭼﺎپ، ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت.

2-5-10. ﻫﺰﯾﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر.

2-6. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎر.

2-6-1. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ.

2-6-2. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ‌های کارگاهی (Shop Drawings) نظیر آبروها و سایر ابنیه تیپ.

2-6-3. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪهای چون ساخت (As Built Drawing).

2-6-4. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه.

2-6-5. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ.

2-6-6. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ.

2-7. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.

توضیح 1) هزینه دستمزد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺟﺰو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪای در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺳﺮی ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

1. تعاریف‌

1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود.

1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.

1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.

1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.

1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.

1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.

1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.

1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.

1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.

1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.

1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.

1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد

2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.

2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.

2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.

2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ6.

2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید.

2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.

2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.

2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.

2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.

2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های‌ 990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.

2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.

2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.

2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌

3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.

3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.

3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.

هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.

3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.

3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند.

3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.

3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه

4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.

4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.

4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد..

4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" قابل تعلق می‌گیرد.

5. شرایط اختصاصی

5-1. هزینه‌ احداث راه‌های‌ دسترسی، سرویس و ارتباطی، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث این راه‌ها، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.

5-2. در مواردی که عملیات حفاری در چندین محدوه با فواصل زیاد انجام می‌شود و فاصله محدوده‌ها به گونه‌ای است که الزاماً برای هر محدوده نیاز به تأمین و تجهیز محل سکونت مجزا می‌باشد، افزایش سقف مجاز تعیین شده در بند 2-17-1 (مطابق جدول دستورالعمل کاربرد) تا 15 بلامانع می‌باشد.

5-3. هزینه‌های ایاب و ذهاب کارگاه در بهای ردیف‌های این فهرست‌بها پیش بینی شده است و ردیف 990801 برای این فهرست‌بها تعلق نخواهد گرفت.

5-4. با توجه به اینکه هزینه‌ی بارگیری، حمل و باراندازی، نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات حفاری، در ردیف‌های این فهرست‌بها پیش بینی شده است، ردیف‌های 990902 و 990903 فقط برای احداث راه دسترسی، سرویس، ارتباطی و انحرافی قابل استفاده خواهد بود.

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

| شماره | نوع | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990101 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990102 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990103 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990104 | دوم | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع |  |  |  |
| 990201 | دوم | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990202 | دوم | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990301 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990302 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990303 | دوم | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990304 | اول | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990305 | اول | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع |  |  |  |
| 990306 | دوم | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع |  |  |  |
| 990401 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع |  |  |  |
| 990402 | اول | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع |  |  |  |
| 990403 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع |  |  |  |
| 990404 | اول | محوطه سازی. | مقطوع |  |  |  |
| 990405 | اول | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع |  |  |  |
| 990501 | سوم | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع |  |  |  |
| 990601 | اول | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990602 | اول | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990603 | اول | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990604 | اول | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990605 | اول | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990701 | اول | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع |  |  |  |
| 990702 | اول | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع |  |  |  |
| 990703 | اول | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع |  |  |  |
| 990704 | دوم | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع |  |  |  |
| 990801 | دوم | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990802 | دوم | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع |  |  |  |
| 990901 | سوم | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع |  |  |  |
| 990902 | سوم | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع |  |  |  |
| 990903 | سوم | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990904 | سوم | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990905 | سوم | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 990906 | سوم | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 991001 | سوم | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه |  |  |  |
| 991002 | سوم | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991003 | سوم | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991004 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991005 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع |  |  |  |
| 991006 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991007 | سوم | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع |  |  |  |
| 991008 | سوم | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع |  |  |  |
| 991009 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع |  |  |  |
| 991010 | سوم | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع |  |  |  |
| 991101 | سوم | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع |  |  |  |
| 991102 | سوم | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع |  |  |  |
| 991103 | سوم | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع |  |  |  |
| 991104 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع |  |  |  |
| 991105 | سوم | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع |  |  |  |
| 991106 | سوم | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع |  |  |  |
| 991107 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع |  |  |  |
| 991201 | سوم | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991202 | دوم | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع |  |  |  |
| 991301 | دوم | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991302 | سوم | برچیدن کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991401 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991402 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991403 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991501 | سوم | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع |  |  |  |
| جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه. |  |  | مقطوع |  |  |  |

# پیوست‌ 3. کارهای جدید

اﮔﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺿﻮ ع ﭘﯿﻤﺎن، ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺑﻼغ ﺷﻮد، ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد:

1. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن (ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﮐﺎر) ﺑﺮای ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺑﻼﻏﯽ، ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﻘـﺪار ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻧﺸـﺪه باشد، ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده 29 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

2. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺑﻼﻏﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ و ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ آن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای تعیین ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎً از ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻤﺎم ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻤﺎن (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺳﺮی ﻣﺮﺑﻮط، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ردﯾﻒ‌ها ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 29 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن تا 25 درصد ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ.

تبصره 1) چنانچه کار جدید ابلاغی صرفاً خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.

ﺗﺒﺼﺮه 2) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭘﯿﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻮرد اﻗﻼم اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آنﻫﺎ، ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺮﭼﯿﺪن اﺿﺎﻓﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 25 درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮع ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮد.